«УТВЕРЖДАЮ» ____ _______________ 20___

Производственная инструкция для лица, ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, утвержденных приказом «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"» (далее – ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»), и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает порядок работы для ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (далее – оборудование под давлением).

1.3. Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования должны быть записаны в паспорт оборудования.
На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных лиц выполнение их обязанностей возлагается распорядительным документом на работников, замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности.

1.4. Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, назначается из числа специалистов, имеющих высшее или среднее техническое образование и прошедших проверку знаний в соответствии с постановлением Правительства от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

1.5. Ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, должна быть возложена на специалиста, которому подчинен персонал, обслуживающий сосуды (начальник компрессорной, начальник участка, старший мастер участка и т. д.).

1.6. На время отсутствия ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (отпуск, командировка, болезнь), исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом по организации на другого работника, прошедшего проверку знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При этом запись в паспорте сосуда не делается.

2. Обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением

2.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, обязан:

а) обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и содержание его в исправном состоянии;

б) обеспечивать разработку, ведение и хранение эксплуатационной документации, выдачу ее персоналу, непосредственно работающему на оборудовании, работающем под избыточным давлением, и наличие ее на рабочих местах;

в) обеспечивать организацию и проведение проверки знаний персонала, непосредственно работающего на оборудовании, работающем под избыточным давлением;

г) ежедневно проверять записи персонала в журнале регистрации сеансов ГБО с занесением в него записи о результатах проверки;

д) участвовать в проведении периодического (планового) контроля барокамеры, барозалов и технических систем жизнеобеспечения подразделений ГБО;

е) контролировать своевременность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонту и техническому освидетельствованию оборудования;

ж) обеспечивать выполнение предписаний;

з) при выявлении нарушений требований эксплуатационной документации выдавать указания по их устранению персоналу, непосредственно работающему на оборудовании, работающем под избыточным давлением;

и) останавливать работу оборудования, работающего под избыточным давлением, при выявлении нарушений требований безопасной эксплуатации;

к) не допускать к работе на барокамере лиц (медицинский персонал отделения ГБО, технических специалистов МО и сторонних организаций), не имеющих соответствующего допуска, не прошедших проверку знаний или нарушающих требования безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением.

2.2. Выполнять требования документов, определяющих его должностные обязанности.

3. Права ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением

Ответственный за безопасную эксплуатацию имеет право:

3.1. На свободный доступ во все помещения организации, связанные с эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию которого он несет ответственность.

3.2. Представлять руководству организации предложения по привлечению к ответственности лиц из числа обслуживающего персонала, допустивших нарушение правил и инструкций по эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также показавших неудовлетворительные знания во время периодической или внеочередной проверки знаний.

3.3. Представлять руководству организации предложения по устранению причин, вызывающих нарушения требований правил и инструкций.

4. Ответственность

Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, несет личную ответственность за выполнение требований настоящей инструкции. В зависимости от характера и последствий нарушений он может быть привлечен к материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.