|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ООО «Гамма» |
|  | Тагилов | /В.В. Тагилов |
|  | (подпись) |  |
|  |  | 26.01.2023 |

Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе готовой продукции (молочные продукты)

ООО «Гамма»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на складе готовой продукции (молочные продукты) устанавливает порядок действия работников, а также требований к содержанию территории, зданий, строений, сооружений и помещений ( далее – здание) ООО «Гамма» ( далее – Общество).

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе готовой продукции (молочные продукты) разработана для недопущения пожаров и ситуаций, способных повлечь за собой возгорания. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками ООО «Гамма».

1.3.Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе готовой продукции (молочные продукты) составлена в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.

1.4.При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкции следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на работника назначенного приказом ООО «Гамма» (далее – ответственный за пожарную безопасность).

1.6. Все работники Общества должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и тренировок персонала по эвакуации в соответствии с Положением о порядке обучения мерам пожарной безопасности работников ООО «Гамма».

1.7. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут личную ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

2. Обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности складских помещений

2.1. Заведующий складом (начальник склада):

- контролирует соблюдение работниками настоящей Инструкции;

- организует проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников;

- организует разработку планов эвакуации людей при пожаре;

- организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

- обеспечивает объекты защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены;

- обеспечивает содержание складских помещений в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

- организует проведение занятий для работников по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечивает проведение не реже одного раза в полугодие практических противопожарных тренировок по эвакуации работников, осуществляющих свою деятельность в складских помещениях на объектах с массовым пребыванием людей, а также посетителей;

- принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

- организует расположение специально отведенных мест для курения табака во внутренних дворах складских помещениях, обеспечивает контроль выполнения требований пожарной безопасности в местах применения открытого огня подрядными организациями, в местах проезда транспорта в арках внутренних дворов и во внутренних дворах, в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ подрядными организациями на объектах защиты;

- обеспечивает оборудование и ежедневную уборку мест для курения табака;

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- организует не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организует работы по очистке приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов;

- организует закрытие на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей с указанием на дверях информации о месте хранения ключей;

- обеспечивает при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных актов по вопросам пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

- обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов складских помещений;

- обеспечивает при пожаре доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.2. Работники в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

- знать и соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- соблюдать меры пожарной безопасности при использовании оргтехники и электроприборов;

- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

- знать место сбора при эвакуации работников и посетителей из зданий и сооружений при пожаре.

3. Порядок содержания складских помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

Заведующий складом (начальник склада) контролирует порядок содержания зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов и обеспечивает пожарную безопасность объектов защиты.

На складе запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия системы противопожарной защиты;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- устраивать в складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности складских помещений

4.1. Хранить в складских помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

4.2. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

4.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.4. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

4.5. Хранение в кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов.

4.6. Запрещается хранение в кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

4.7. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

4.8. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. По окончании рабочего дня работники склада отключают от электросети оргтехнику и электроприборы на своем рабочем месте.

5.2. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

5.3. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

5.4. Оборудование склада по окончании рабочего дня должно быть обесточено. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

6. Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта, проведение огневых работ и иных пожароопасных работ

6.1. В складских помещениях курение запрещено. Разрешается курить на прилегающей территории склада, оборудованной знаком пожарной безопасности "Место для курения" и первичными средствами пожаротушения.

6.2. В складских помещениях проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется подрядной организацией в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

7. Требования к системам и средствам противопожарной защиты

Для выполнения требований к системам и средствам противопожарной защиты складских помещений заведующий складом (начальник склада):

- обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на объектах защиты, и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечивает обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год);

- обеспечивает содержание в работоспособном состоянии системы и средств противопожарной защиты на объектах защиты: автоматической установки пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, установки системы противодымной защиты, системы внутреннего пожарного водопровода, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения;

- организует не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов защиты;

- обеспечивает исправное состояние устройств самозакрывания дверей;

- обеспечивает дежурный персонал (при наличии) телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее одного фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

8. Требования к эксплуатации электрооборудования

При эксплуатации электроустановок работникам склада запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и (или) со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, постоянная работа которых обусловлена их функциональным назначением и (или) предусмотрена требованиями инструкции по эксплуатации.

9. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и т.д.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

Системы жизнеобеспечения складских помещений приводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации заводов-изготовителей.

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия

10.1. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) в складских помещениях:

- сообщают об этом по телефонам 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии, должности и подразделения;

- докладывают о пожаре своему непосредственному руководителю;

- выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения;

- покидают помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок). При необходимости оказывают содействие в эвакуации посетителей;

- берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания при его наличии и при необходимости надевают его;

- оказывают помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

- перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

10.2. Заведующий складом (начальник склада) при получении информации или сигнала о пожаре в складских помещениях:

- уточняет информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

- оповещает подчиненных работников и посетителей о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

- прекращает все работы в складских помещениях;

- проверяет в месте сбора после эвакуации наличие подчиненных работников, организует перемещение подчиненных работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону, докладывает вышестоящему руководителю о результатах эвакуации.

10.3. Работник, ответственный за пожарную безопасность в складских помещениях:

- прибывает к месту пожара (в случае отсутствия на рабочем месте) в течение одного часа с момента получения информации;

- подтверждает вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

- проверяет включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дает указание о ручном включении систем противопожарной защиты;

- организует спасение работников и посетителей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

- организует отключение паровых и водных коммуникаций, остановку складского оборудования;

- перекрывает газовые, паровые и водные коммуникации, останавливает работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

- организует отключение электрооборудования, при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

- организует прекращение всех работ в складских помещениях, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- обеспечивает удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

- осуществляет общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организует мероприятия, связанные с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;

- организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- информирует по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях складских помещений, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- докладывает вышестоящему руководителю о складывающейся обстановке и принятых мерах;

- контролирует соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

11. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в складских помещениях

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в складских помещениях (с учетом посетителей), - не менее 1 квадратного метра на одного человека площади для посетителей.

12. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов осуществляются подрядной организацией при производстве работ в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ. Содержание и хранение спецодежды осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

13 Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты.

13.1. Дежурным персоналом на объекте защиты в ООО «Гамма» являются:

– в дневное время – сменные мастера;

– ночное время – охранники.

Дежурный персонал назначается и освобождается от обязанностей приказом руководителя ООО «Гамма».

13.2. Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник на должность, относящуюся к дежурному персоналу, должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Инструкцией.

13.3. Перед заступлением на смену дежурный персонал должен принять у сдающего смену контролируемый объект, проверить исправность и рабочее состояние всех противопожарных и иных систем оповещения.

13.4. Дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

13.5. По окончании смены сотрудник должен передать контролируемый объект заступающему на смену, уведомить его о возникших во время его дежурства инцидентах (если таковые имелись), передать оборудование.

Инструкцию составил

| Специалист по пожарной профилактике |  | Давыдов |  | Давыдов Б.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |