Инструкция по использованию масок-самоспасателей

1. Обучение правилам эксплуатации самоспасателя обязательно. Пользоваться ШСС-1М разрешается только лицам, прошедшим обучение и выполнившим практическую тренировку включения в самоспасатель.

2. Перед надеванием самоспасателя следует удостовериться, что:

– уплотнение крышки и корпуса не повреждено;

– пломба и замок стяжных лент не повреждены;

– плечевой ремень не имеет повреждений и надежно закреплен;

– крышка и корпус не имеют трещин или отверстий;

– крышка и корпус не имеют пробоин или вмятин более 15 мм;

– стяжные ленты не повреждены.

3. Снятый с эксплуатации самоспасатель должен быть помещен в плотно закрытый индивидуальный пластиковый пакет и отправлен производителю или авторизированному локальному представителю для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

4. Перед ежедневным ношением самоспасателя удостоверьтесь, что плечевой ремень отрегулирован должным образом. Регулировку плечевого ремня необходимо производить с помощью пряжки.

5. При вскрытии самоспасателя и отбрасывании крышки автоматически срабатывает пусковое устройство, в результате чего выделяется кислород, а также тепло и влага.

6. После обязательного распрямления дыхательного мешка из патрубка регенеративного патрона извлекается пробка.

7. Кислород заполняет дыхательный мешок, что позволяет пользователю начать дышать в первые секунды после включения, до начала реакции в регенеративном патроне.

8. Тепло и влага из пускового устройства, а также из выдыхаемой пользователем воздушной смеси запускают реакцию в регенеративном патроне.

9. В ШСС-1М реализована маятниковая схема дыхания. Выдыхаемая газовая дыхательная смесь (далее – ГДС) проходит через тепловлагообменник и гофрированную трубку в регенеративный патрон. В регенеративном патроне выдыхаемая ГДС очищается от диоксида углерода, обогащается кислородом, а затем поступает в дыхательный мешок.

10. Избыточная ГДС удаляется из дыхательного мешка через избыточный клапан.

11. Во время вдоха ГДС проходит обратный путь из дыхательного мешка через регенеративный патрон и гофрированную дыхательную трубку в тепловлагообменник, загубник, а затем дыхательные органы пользователя.

Перед надеванием самоспасателя необходимо проделать следующие шаги:

– сделать вдох и задержать дыхание;

– быстро надеть или переместить плечевой ремень на шею и расположить самоспасатель перед собой;

– придерживать корпус левой рукой;

– зажать правой рукой ремень замка;

– удерживать корпус самоспасателя левой рукой, одним резким движением сорвать ремень замка и затем сорвать крышку;

– отбросить крышку с лентой в сторону;

– правой рукой потянуть вверх корпус теплообменника и извлечь дыхательный мешок с трубкой и загубником; при этом из загубника вынимается заглушка;

– взять загубник в рот так, чтобы его пластинки находились между деснами и губами;

– развести подушечки носового зажима и надеть его на нос так, чтобы обе ноздри были полностью закрыты; последующие вдохи и выдохи делать через рот в загубник;

– сделать глубокий выдох в загубник, чтобы заполнить дыхательный мешок ГДС;

– расправить дыхательный мешок и гофрированную дыхательную трубку. При этом из патрубка регенеративного патрона извлекается пробка, размещенная внутри дыхательного мешка;

– отрегулировать длину плечевого ремня с помощью пряжки так, чтобы дыхательный мешок и (или) трубка не натягивались и вес самоспасателя не вырывал загубник изо рта;

– снять каску;

– надеть очки (при необходимости, если имеются).

Общее время включения в самоспасатель не должно превышать 15 секунд.

В процессе регулировки длины ремня обязательно придерживать корпус самоспасателя, чтобы его вес не вырвал загубник изо рта.

12. Первичное обучение должно предусматривать практическую тренировку в специальной «дымовой камере» в учебном самоспасателе, укомплектованном тренировочным регенеративным патроном (15 или 50 минут времени защитного действия).

13. Навыки дыхания в самоспасателе требуют регулярной тренировки и закрепления. Недостаточная тренировка может стать причиной паники в непредвиденной ситуации и привести к вдыханию газов из непригодной для дыхания атмосферы.

14. Чтобы снизить риски панической реакции, настоятельно рекомендуется проводить практические тренировки. Практические тренировки проводятся с использованием учебного самоспасателя, снаряженного тренировочным регенеративным патроном, обеспечивающим 15 или 50 минут времени защитного действия. Последующие тренировки должны осуществляться не реже одного раза в два года в «дымных камерах».