Инструкция по охране труда аэродромных рабочих при производстве работ по нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для аэродромных рабочих при производстве работ по нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"

2.1.6. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников".

2.1.7. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.1.8. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К самостоятельной работе с нарезчиком швов допускается обученный персонал, не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, правилам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, а также обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей.

3.2. При работе с нарезчиком швов персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.3. Не реже одного раза в 3 месяца персонал, допущенный к работе с нарезчиком швов, должен проходить повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте; не реже 1 раза в 12 месяцев – очередную проверку знаний требований охраны труда; периодический медицинский осмотр – в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Лица, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются.

3.5. Нарезчик швов предназначен только для резки бетона. Запрещается использовать его для других целей.

3.6. Персонал, работающий с нарезчиком швов, обязан выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем работ: начальником цеха, мастером и др. Не допускается поручать свою работу другим работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц

3.7. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его наладки или работы не допускается.

3.8. Не использовать нарезчик швов:

-  когда приводной ремень плохо натянут;

-  в закрытой зоне, так как двигатель вырабатывает угарный газ;

-  на армированном бетоне со стальным арматурным профилем или другими твердыми материалами;

-  в зоне с плохим освещением в радиусе 20 метров.

3.9. Остановить полностью двигатель перед проведением обслуживания, очистки или заправки топлива.

3.10. Не заправлять нарезчик швов рядом с легко воспламеняющимися материалами.

3.11. Соблюдать осторожность - не проливать топливо на двигатель! Перед запуском двигателя убедиться, что пролитое топливо полностью вытерто.

3.12. Не прикасаться к нагретым частям двигателя во время и после работы.

3.13. Нарезчик швов должен регулярно проверяться специалистами. Необходимо производить проверку перед началом работы после проведения технического обслуживания или ремонта.

3.14. Управление нарезчиком швов допускается только при соблюдении требований охраны труда и полной исправности машины.

3.15. Не перевозить нарезчик швов с полным баком топлива.

3.16. Убедиться в безопасной транспортировке нарезчика швов. Плохо закрепленный нарезчик швов во время транспортировки может нанести ущерб имуществу и сам повредиться.

3.17. Работнику следует соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими. Не допускается использование противопожарного инвентаря для хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к противопожарному инвентарю.

3.18. При несчастном случае следует прекратить работу, известить об этом руководство и обратиться за медицинской помощью.

3.19. Работникам следует соблюдать правила личной гигиены.

3.20. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ.

3.21. При переходе мест проезда автотранспорта, самолетов необходимо:

-  соблюдать правила дорожного движения для пешеходов;

-  увидев движущийся навстречу транспорт, встать в безопасное место и уступить дорогу;

-  быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями транспортных средств, и выполнять их.

3.22. Лица, нарушающие требования инструкции по охране труда, привлекаются администрацией к ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством РФ.

3.23. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.23.1. Работник обязан соблюдать действующие на аэродроме правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.24. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов.

3.24.1. При нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.24.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.24.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.24.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.25. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.25.1. При работе с нарезчиком швов на персонал могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, в том числе:

-  повышенный уровень шума и вибрации;

-  неогражденные вращающиеся элементы оборудования;

-  движущиеся машины и механизмы;

-  отлетающие частицы и осколки металла и абразивного материала;

-  повышенная запыленность металлической и абразивной пылью;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны;

-  повышенная температура поверхностей оборудования и материалов;

-  повышенная или пониженная температура воздуха;

-  обрушение грунта;

-  острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования.

3.25.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.26. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.26.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.26.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.26.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.26.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.27. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.27.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.27.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.27.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.28. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.28.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.28.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.28.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.28.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.28.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Получить задание от руководителя на выполнение работ и при необходимости инструктаж.

4.1.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность.

4.1.3. Проверить состояние освещенности рабочего места. При необходимости отрегулировать местное освещение установки так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, и свет не попадал прямо в глаза. Запрещается пользоваться местным освещением с напряжением более 36 В.

4.1.4. Проверить исправность заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, работу вентиляционных установок, электрооборудования, наличие и состав аптечки для оказания первой помощи.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Определить рабочую зону нарезчика швов, границы опасной зоны. Рабочая зона нарезчика в темное время суток должна быть освещена.

4.4.3. Проверить наличие и исправность защитных ограждений, инструментов и инвентаря, необходимых для производства работ.

4.4.4. Проверить состояние и исправность нарезчика швов.

4.4.5. Все движущиеся части нарезчика должны быть ограждены.

4.4.6. При работе в темное время суток и при плохой видимости независимо от освещения рабочих мест рабочие органы и механизмы должны быть освещены.

4.4.7. Не допускается приступать к работе при подтекании топлива в системе питания и масла, в системе смазки и гидравлике.

4.4.8. Перед проведением работ убедиться, что устройства безопасности надежно защищают все вращающиеся части.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Запрещается работать без защитных очков. Раздробленные кусочки бетона могут отскочить и повредить глаза.

5.1.2. Нарезчиком швов можно работать только при достаточной устойчивости.

5.1.3. Аэродромный рабочий должен контролировать скорость нарезчика швов во время работы, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.

5.1.4. Во время работы аэродромный рабочий должен видеть объекты в радиусе 20 м отчетливо освещенными.

5.1.5. Работы, выполняемые в охранной зоне действующих газопроводов, нефтепроводов, кабелей связи, электрических кабелей, находящихся под напряжением, проводятся при наличии письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти подземные коммуникации, и под наблюдением представителей указанных организаций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

5.1.6. В процессе работы необходимо периодически проверять надежность крепления защитных кожухов режущих дисков.

5.1.7. Проверка крепления кожухов и дисков, а также замена режущих дисков должна проводиться при неработающем двигателе.

5.1.8. При работе не допускается:

-  регулировать и передвигать нарезчик швов с вращающимися дисками и работать при незафиксированном положении;

-  во время работы двигателя производить смену дисков;

-  оставлять машину с работающим двигателем;

-  работать с открытыми кожухами режущих дисков.

-  засовывать руки или пальцы в области приводного ремня, диска и двигателя;

-  засовывать ногу под диск.

5.1.9. Не допускается во время работы регулировать диски в вертикальном положении.

5.1.10. Оставлять без надзора нарезчик швов с работающим (включенным) двигателем не допускается. При перерыве в работе должны быть приняты меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и включение, опрокидывание нарезчика швов под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации грунта и оползня.

5.1.11. Заправка и дозаправка топливно-смазочными материалами и рабочими жидкостями производятся закрытым способом.

5.1.12. Не прикасаться к нагретым частям двигателя во время и после работы.

5.1.13. Запрещается эксплуатация нарезчика швов лицами, находящимися в утомленном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не пользуйтесь нарезчиком швов в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием каких-либо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на зрение, физическое и психическое состояние.

5.1.14. Запрещается курить, принимать пищу на рабочем месте.

5.1.15. В случае обнаружения неисправности, отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.1.16. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

5.1.17. В процессе работы необходимо правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.1.18. Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе.

5.1.19. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства аэродрома, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При нарезке швов в цементно-бетонном покрытии резчиком швов возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Обнаружив неисправность на защитных устройствах или возможные повреждения, которые могут снизить безопасность эксплуатации нарезчика швов, немедленно прекратить работу, устранить эту неисправность и причину ее возникновения.

6.2.2. При пролитии топлива или масла необходимо предпринять срочные меры к его ликвидации во избежание просачивания в грунт. Засыпать песком или опилками, собрать в специальную закрывающуюся емкость.

6.2.3. При возникновении пожара сообщить руководству и в пожарную охрану по телефону 101, приступить к локализации возгорания первичными средствами пожаротушения.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. После окончания работы необходимо:

-  перевести двигатель на холостой ход;

-  нажать кнопку «СТОП» для полной остановки двигателя;

-  закрыть топливный клапан.

-  очистить от земли, бетона, как сам нарезчик швов, так и его двигатель.

7.2.2. В случае длительного простоя нарезчика (более чем 30 дней):

-  разобрать режущий диск и храните его отдельно в сухом месте;

-  почистить охлаждающие ребра цилиндра двигателя;

-  почистить или заменить фильтрующий элемент воздухоочиститель;

-  поменять масло;

-  упаковать полностью сухим материалом.

7.2.3. Хранить нарезчик швов в сухом, чистом помещении.

7.2.4. Сообщить своему непосредственному руководителю обо всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах по их устранению.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Не производить уборку мусора, крошек непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.