Инструкция по охране труда для антикоррозийщика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для антикоррозийщика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда антикоррозийщика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ антикоррозийщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для антикоррозийщика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ антикоррозийщиком.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех антикоррозийщиков ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.7. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников";

2.1.8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами;

2.1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для антикоррозийщика.

3.2. Антикоррозийщику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Антикоррозийщик, допущенный к самостоятельной работе, должен знать:

— принцип работы технологического оборудования, инструментов и приспособлений;

— требования действующих правил, норм и инструкций по охране труда;

— правила пользования первичными средствами пожаротушения;

— способы оказания первой помощи пострадавшим;

— правила применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также средств коллективной защиты;

— назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки;

— правила личной гигиены;

— правила передвижения по территории организации;

— правила внутреннего трудового распорядка.

3.11. В обязанности антикоррозийщика входит:

— выполнение требований правил, норм и инструкций по охране труда, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, указаний должностных лиц организации и органов власти;

— применение средств индивидуальной защиты только по назначению (выносить их за пределы организации не допускается), информирование руководства о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта спецодежды;

— недопущение на свое рабочее место посторонних лиц;

— соблюдение правил передвижения по территории организации.

При выполнении антикоррозийных работ в условиях повышенной опасности следует иметь наряд-допуск.

3.12. При работе с взрывопожароопасными материалами необходимо соблюдать следующие требования:

3.12.1. Оборудование и оснащение для выполнения антикоррозийных работ, контрольно-регулирующие приборы, светотехническое и вентиляционное оборудование (далее — производственное оборудование), электрические провода и пускорегулирующая аппаратура должны быть во взрывобезопасном исполнении. Размещение и подключение оборудования следует выполнять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Производственное оборудование, инструмент и спецодежда должны быть в исполнении, исключающем возникновение разрядов статического электричества и образование искр.

3.12.2. Концентрация взрывопожароопасных веществ не должна превышать значений предельно-допустимых взрывоопасных концентраций (ПДВК), что должно обеспечиваться принудительной приточновытяжной вентиляцией.

3.12.3. В местах выполнения работ и окружающей зоне радиусом 25 м по всей открытой высоте не допускается:

3.12.3.1. Проводить любые совместные работы, которые могут вызвать образование искр, огня или пыли.

3.12.3.2. Курить, разводить огонь.

3.12.3.3. Иметь при себе спички, зажигалки, а также металлические предметы, которые могут вызвать искру.

3.12.3.4. Работать в обуви со стальными гвоздями на подошвах.

3.12.3.5. Обогревать производственные помещения и огражденные объекты электроприборами не во взрывобезопасном исполнении.

3.12.3.6. Находиться лицам, не принимающим непосредственного участия в выполнении работ.

3.12.3.7. Зону необходимо определять знаками безопасности.

3.12.3.8. Проемы и отверстия над и под помещением, где выполняются взрывопожароопасные работы, а также каналы, проемы, трубопроводы и прочее, в сопредельных помещениях следует герметически закрывать.

3.12.4. В случае необходимости проведения совместных работ в замкнутых пространствах с диаметром или размером сторон более 25 м, за исключением наливных резервуаров, должны быть разработаны мероприятия, исключающие образование пожаров и взрывов. На выполнение таких работ следует оформлять наряд-допуск. Совместные работы следует выполнять не ближе 25 м от ограждения рабочей зоны.

3.12.5. Часовой объем работ с взрывопожароопасными веществами не должен превышать сменной потребности, указанной в ПВР.

3.12.6. Вход людей в огражденную рабочую зону для осмотра объекта, перед началом работ или в перерывах между сменами допускается при условиях:

3.12.6.1. Не превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

3.12.6.2. Работающих вентиляционных систем.

3.12.6.3. Наличия наряда-допуска.

3.12.6.4. При перерывах в работе вентиляционные системы выключать не разрешается.

3.13. Все поставляемые материалы должны иметь аналитический паспорт с указанием наличия вредных веществ, параметров, характеризующих взрывопожароопасность, сроки и условия хранения, рекомендуемые методы нанесения, способы и регламент безопасного выполнения антикоррозийных работ.

3.14. На все работы по приготовлению антикоррозийных смесей и нанесению покрытия должны быть технологические инструкции о мероприятиях пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

3.15. При приготовлении антикоррозийных смесей не допускается изменять порядок внесения компонентов, предусмотренных стандартами и техническими условиями на материалы определенного вида.

3.15. Применять материалы, которые не имеют технологических инструкций, не разрешается.

3.17. Хранить материалы на объекте следует в местах, предусмотренных ПВР.

3.18. В помещениях для хранения взрывопожароопасных веществ, следует предусматривать паровое или водяное отопления.

3.19. Взрывоопасные и вредные вещества следует хранить и транспортировать в таре, исключающей возможность их переливания, рассыпания, испарения, курения.

3.20. Взрывопожароопасные и вредные вещества и смеси следует хранить в таре, которая имеет маркировку, знаки опасности. Открывать пробки и крышки тары следует инструментом, изготовленным из цветного металла.

3.21. Хранение пустой тары из-под взрывопожароопасных веществ и смесей, а также их очистку следует выполнять на специально выделенных и огражденных площадках, согласованных с пожарной охраной строящегося объекта.

3.22. Не допускается оставлять пустую тару в рабочей зоне.

3.23. Легковоспламеняющиеся вещества следует хранить в рабочей зоне в минимально необходимом количестве, но не более сменной нормы.

3.24. Использованный при работе обтирочный материал следует складывать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и своевременно утилизировать.

3.25. Антикоррозийщик, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.26. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.27. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.28. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.28.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.29. Требования по выполнению режимов труда и отдыха антикоррозийщика.

3.29.1. Антикоррозийщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.29.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.29.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.29.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.30. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.30.1. В процессе труда на антикоррозийщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

— повышенная температура и влажность в рабочей зоне;

— повышенные уровни шума и вибрация;

— содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

— недостаточная освещенность рабочей зоны.

3.30.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.31. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.31.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.31.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.31.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.31.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.32. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.32.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.32.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.32.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.33. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.33.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.33.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.33.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.33.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.33.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты, застегнуть или обвязать манжеты рукавов, заправить спецодежду так, чтобы не было свисающих концов. Спецодежда должна быть соответствующего размера и не должна стеснять движения работников.

4.1.2. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений (респираторы, защитные очки), то необходимо проверить их комплектность и исправность.

4.1.3. К работе внутри резервуара приступать после осуществления подготовительных операций с оформлением акта о готовности к проведению ремонта резервуара с ведением огневых работ.

4.1.4. Для проведения ремонтных и огневых работ внутри резервуара работники допускаются в него только в дневное время суток.

4.1.5. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их, удалить из обрабатываемого помещения персонал, животных. Предупредить работающий персонал о проводимых работах.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Убедиться в достаточности освещенности рабочего места.

4.4.3. Проверить исправность и работу вентиляции.

4.4.4. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также комплектности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

4.4.5. Получить задание от руководителя работ.

4.4.6. Ознакомиться с ПВР.

4.4.7. Проверить состояние и исправность необходимого оснащения, оборудования, инструмента.

4.4.8. Проверить состояние ограждаемого объекта и его готовность к антикоррозийным работам.

4.4.9. Доставить в рабочую зону необходимые материалы.

4.4.10. Обо всех замечаниях и нарушениях обнаруженных перед началом работы сообщить своему непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Подготовка поверхности пескоструйной очисткой.

5.1.1.1. Пескоструйные (дробеструйные) аппараты и масло-водоотделители независимо от места выполнения работ должны эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

5.1.1.2. Пескоструйные (дробеструйные) аппараты должны иметь паспорт завода-изготовителя с определением допустимого рабочего давления. Аппараты необходимо периодически проверять, а результаты проверок заносить в их паспорта.

5.1.1.3. Места выполнения пескоструйных (дробеструйных) работ необходимо ограждать и обеспечивать соответствующими предупреждающими и запрещающими надписями.

5.1.1.4. Резиноматерчатые рукава для воздуха и песка должны быть крепкими без свищей и вздутий.

5.1.1.5. Места соединения шлангов для песка и воздуха не должны давать протекания, соединительные наконечники, сопла, хомуты должны быть тщательно закреплены.

5.1.1.6. Рабочий-пескоструйщик должен работать в спецодежде, спецобуви и обязательно в скафандре, а подсобный рабочий — в защитных очках и респираторе.

5.1.1.7. Между рабочим-пескоструйщиком, находящимся в очищаемом аппарате, и подсобным рабочим, находящимся возле пескоструйного (дробеструйного) аппарата, должна быть предусмотрена визуальная, звуковая или световая сигнализация для быстрого приема и выполнения сигналов рабочего-пескоструйщика.

5.1.1.8. Подача сжатого воздуха в пескоструйный аппарат разрешается только после того, как рабочий-пескоструйщик взял в руки пескоструйный (дробеструйный) шланг. Для избежания ударов соплом или шлангом выпускать сопло из рук и прекращать работу, рабочий-пескоструйщик может только после перекрытия воздушного вентиля и полного выпуска из шланга сжатого воздуха. При прочистке сопла при его забивании, смотреть в торец сопла запрещается. Подходить к рабочему-пескоструйщику со стороны, в которую направлена струя песка, запрещается.

5.1.1.9. Пескоструйный (дробеструйный) аппарат должен быть оборудован предохранительным клапаном, действие которого проверяется по манометру перед пуском аппарата путем подачи в него сжатого воздуха.

5.1.1.10. Загрузка металлического песка в дробеструйный аппарат выполняется через загрузочный люк, который должен открываться подсобным рабочим после перекрытия вентиля на магистрали, подводящей сжатый воздух в аппарат и проверки отсутствия в шланге сжатого воздуха.

5.1.2. При очистке поверхности вручную с применением металлических щеток необходимо пользоваться респиратором, защитными очками и рукавицами.

5.1.3. При химической очистке металлических поверхностей содержащими кислоты соединениями необходимо:

5.1.5.1.1. Работать в очках, резиновых рукавицах, резиновом фартуке, резиновых сапогах и спецодежде из шерстяной или другой кислотостойкой ткани.

5.1.3.2. При разбавлении кислот водой, следует вливать кислоту в воду тонкой струей при непрерывном перемешивании; запрещается вливать воду в кислоту.

5.1.3.5.1. При работе с кислотами в закрытых аппаратах должна применяться приточно-вытяжная вентиляция с 10 кратным обменом воздуха. При этом с наружной стороны аппарата должен находиться дежурный для связи и наблюдения за безопасностью работающих в аппарате.

5.4. При обезжиривании металлических поверхностей органическими растворителями необходимо придерживаться следующих правил:

5.1.4.1. Обезжиривание выполнять на открытом воздухе с наветренной стороны или в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

5.1.4.2. Участки обезжиривания следует оградить и вывесить предупредительные и запрещающие надписи.

5.1.4.3. В местах выполнения работ по обезжириванию запрещается принимать пищу, курить и пользоваться открытым огнем.

5.1.4.4. Для обезжиривания запрещается применять этиловый бензин и прочие отравляющие растворители (четырехлористый углерод, дихлорэтан и прочее). Растворители должны подкоситься к рабочему месту в специальной таре — алюминиевой или оцинкованной — с закрытыми крышками и в количествах, не превышающих сменной потребности, но не более 300 кг.

5.1.4.5. В помещении, где выполняются работы по обезжириванию, запрещается выполнять работы с открытым огнем или работы связанные с образованием искр. Электроустановки в этом помещении должны быть во взрывобезопасном исполнении и заземлены.

5.1.4.6. Рабочие должны быть обеспечены противогазами, чистой спецодеждой, поливинилхлоридными или брезентовыми фартуками, рукавицами и резиновыми перчатками.

5.1.4.7. В случае внезапной остановки вентиляции, рабочих немедленно нужно вывести из помещения, а помещение необходимо проветрить.

5.1.4.8. Использованные обтирочные материалы следует складывать в металлический ящик с крышкой, и после работы выносить в специально отведенное для этого место.

5.1.5. Требования безопасности при обработке резины и полиизобутиленовых работах.

5.1.5.1. При выполнении работ по склеиванию резиной и по-лиизобутиленом особое внимание следует обращать на:

— оборудование вентиляции и освещение должны быть во взрывобезопасном исполнении;

— недопустимость выполнения сварочных и других работ, которые могут вызвать образование искр.

5.1.5.2. Помещение для выполнения резиновальних работ, подготовка резины и полиизобутилена, приготовление клея должно быть:

5.1.5.3. Изолировано от других помещений и запираться на ключ.

5.1.5.4. Оборудованное общей приточно-вытяжной вентиляции и освещение во взрывобезопасном исполнении.

5.1.5.5. В случае внезапной остановки вентиляции запрещается продолжать работы. Рабочие должны немедленно выйти из помещения.

5.1.5.6. Запрещается без разрешения руководителя работ применять отличные от предусмотренных технологическими инструкциями растворители.

5.1.5.7. Бачки для приготовления и переноса клея должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованной жести.

5.1.5.8. Для перемешивания клея разрешается применять только деревянные мешалки.

5.1.5.9. Переливать клей следует только алюминиевой кружкой.

5.1.5.10. Волосяные кисти для нанесения клея не должны иметь металлических ободков.

5.1.5.11. Раскатывать рулоны резины (полиизобутилена), промазывать клеем и раскраивать их следует на специальном столе (станке), оббитом алюминием или цинком. Металлическая кромка стола, на котором промазывают резину клеем, должна быть заземлена. Ножи, ролики, щетки должны иметь деревянные рукоятки.

5.1.5.12. При работе в мастерских, где возле столов, на которые выполняется обработка резины, бетонный пол, его необ-ходимо покрыть резиновыми дорожками или положить деревянные щиты, во избежание образования искр от случайно упавшего аппарата.

5.1.5.13. Во время склеивания аппарата резиной или полиизобутиленом запрещается зачищать поверхность аппарата металлическим инструментом.

5.1.5.14. При работе на аппаратах, которые склеиваются резиной или полиизобутиленом, следует надевать тапочки на резиновой подошве, без гвоздей и подков. Во время работы в карманах рабочего не должно быть спичек и металлических предметов, которые могут вызвать при падении образование искр.

5.1.5.15. Металлические аппараты, которые склеиваются резиной или полиизобутиленом, должны быть заземлены.

5.1.5.16. Работающие в закрытых аппаратах через каждый час должны делать перерыв в работе, выходя на 10 минут на свежий воздух.

5.1.5.17. Особое внимание следует обращать на выполнение следующих требований:

5.1.5.18. Закрытые аппараты разрешается склеивать резиной или полиизобутиленом при наличии приточно-вытяжной вентиляции.

5.1.5.19. Вытяжная вентиляция должна быть присоединена к нижнему штуцеру, приточная — через верхний люк.

5.1.5.20. В случае недостаточно эффективной работе вентиляции, рабочим необходимо пользоваться противогазом с гибким шлангом, конец которого должен быть выведен в зону с чистым воздухом.

5.1.5.21. При сваривании швов полиизобутилена запрещается применять бензин для очистки поверхности полиизобутилена; его следует очищать мыльной водой.

5.1.5.22. Сваривать швы электрической горелкой или паяльником можно только при напряжении в сети не более 42 В.

5.1.5.23. Провод к горелкам или паяльникам должен быть шланговый с исправной изоляцией. Перед включением горелок или паяльника необходимо проверить их исправность. Запрещается работать с неисправными горелками или паяльниками. Перед включением горелки в сеть необходимо открыть на ней кран подачи сжатого воздуха. Запрещается ремонтировать включенные в сеть горелки и паяльники. Горелки следует периодически выключать из сети для охлаждения.

5.1.5.24. При обрезинивании металлической аппаратуры самовулканизующим тиоколовым герметиком следует придерживаться правил безопасности:

5.1.5.25. При работе с металлическими на основе жидкого тиокола и эпоксидных, материалами необходимо учитывать огнеопасность растворителей, которые входят в состав рабочей смеси и токсичность материалов.

5.1.5.26. Работы должны выполняться в хорошо вентилируемом помещении. В случае недостаточно эффективной вентиляции (если концентрация ацетона и этилацетата превышает 0,2 г/м ) рабочие должны пользоваться противогазом.

5.1.5.27. Приготовление грунта должно выполняться в специально отведенных местах в таре, исключающей образование искр.

5.1.5.28. Возле мест обрезинивательных работ сварочные работы и прочие работы с применением открытого огня допускаются на расстоянии не менее 25 м.

5.1.6. Требования безопасности при работе с винипластом.

5.1.6.1. В помещении, где выполняется механическая обработка и сваривание винипласта, запрещается выполнять работы связанные с выделением взрыво- и огнеопасных газов.

5.1.6.2. Рабочие места у станков, где выполняется резание и фрезирование винипласта, а также помещение сварочного отделения, должно быть оборудовано местными отборниками вытяжной вентиляции.

5.1.6.3. Запрещается механическая обработка винипласта при температуре ниже 5 °С.

5.1.6.4. Для защиты глаз при работе на станке по обработке винипласта необходимо надевать очки.

5.1.6.5. При работе на стационарных циркулярных пилах необходимо:

5.1.6.6. Заземлять станину циркулярной пилы.

5.1.6.7. Ограждать приводной ремень от двигателя к валу и диску.

5.1.6.8. Подавать разрезаемый материал к диску пилы плавно, без рывков с помощью специального деревянного толкателя.

5.1.6.9. Постоянно проверять исправность, целостность и положение диска — при вращении диск должен занимать строго вертикальное положение и не вибрировать.

5.1.6.10. Устанавливать направляющие необходимо параллельно диску и надежно их закреплять.

5.1.6.11. Следить за тем, чтобы высота выступающей над столом части диска отвечала толщине материала.

5.1.6.12. Распиливаемый материал держать двумя руками и медленно подводить к диску.

5.1.6.13. Распиливание проводить при оборотах диска с установленной скоростью.

5.1.6.14. При работе с переносной циркулярной пилой:

5.1.6.15. Подключать электропилу к электросети при помощи цельного провода. Скручивание проводников и т.п. запрещается.

5.1.6.16. Ремонтировать пилу, включенную в электросеть, запрещается.

5.1.6.17. Корпус пилы должен заземляться.

5.1.6.18. Работать с циркулярной пилой во влажных помещениях следует только на изолирующих поверхностях.

5.1.6.19. Рабочий должен работать в диэлектрических рукавицах.

5.1.6.20. При перерывах в работе пилы следует отключать от электросети.

5.1.6.21. При работе с электронагревательными печами для нагревания винипласта необходимо выполнять следующие правила:

5.1.6.22. Не допускать нагревание печи открытыми электроприборами.

5.1.6.23. Электропечь тщательно изолировать.

5.1.6.24. Подавать и вынимать винипласт из печи только в рукавицах.

5.1.6.25. Снимать фаски вручную с незакрепленного на столе листа запрещается.

5.1.6.26. Для местного освещения при работе с винипластом надо применять светильники напряжением не более 42 В.

5.1.6.27. Для сваривания винипласта следует применять электрические горелки напряжением не выше 42 В.

5.1.6.28. Перед началом работы электросварочными горелками необходимо проверить их исправность (нагревательные спирали, контакты, шланг для подачи воздуха и электрический провод). При работе нельзя направлять струю выходящего из горелки горячего воздуха на себя и окружающих людей.

5.1.6.29. Электросварочную горелку не следует разбирать и класть на металлические предметы. Особую осторожность следует соблюдать при включении спирали. В случае неисправности электросварочной горелки необходимо прекратить работу, отключить ток и подачу воздуха.

5.1.6.30. Передавать электросварочную горелку посторонним лицам запрещается.

5.1.6.31. При сваривании электрической горелкой необходимо:

5.1.6.32. Заземлять корпус горелки.

5.1.6.33. Применять питающее напряжение для сварочной горелки не выше 42 В.

5.1.6.34. Применять переносные понижающие трансформаторы с исправной штепсельной вилкой и гибким проводом.

5.1.6.35. Подсоединять переносные трансформаторы к электросети должен только электромонтер.

5.1.6.36. Заземлять корпуса понижающих трансформаторов до подключения их к сети.

5.1.6.37. Рукоятка сварочной горелки должна быть изготовленной из электроизоляционного материала. Перед включением горелки в электросеть необходимо открыть кран подачи сжатого воздуха.

5.1.6.38. Оставлять горелку включенной при перерывах в работе запрещается.

5.1.6.39. Винипласт следует сваривать при температуре не выше 270 °С.

5.1.6.40. При сваривании в металлических аппаратах и во влажных помещениях, сварщик должен пользоваться диэлектрическим ковриком.

5.1.6.41. При использовании газовых сварочных горелок:

5.1.6.42. Шланги не должны перекручиваться или иметь изломы.

5.1.6.45.1. Редукторы, шланги, вентили и прочее оборудование, которое имеет истечение газа, следует немедленно заменить.

5.1.6.44. В помещении, в котором проводятся работы по склеиванию винипластовой фольгой, должны быть:

5.1.6.45. Приточно-вытяжная вентиляция с кратностью обмена воздуха не менее 20 в час.

5.1.6.46. Лампы электрического освещения с герметичными колпаками.

5.1.6.47. Отопление водяное или паровое.

5.1.6.48. Температура воздуха должна быть не ниже 15 °C, относительная влага воздуха — в границах 60-70%.

5.1.6.49. Хранить растворители разрешается в герметично закрытых бидонах. При этом в помещении, где проводятся работы по склеиванию винипластовой фольгой, растворители следует хранить в строго ограниченном количестве (не больше однодневного запаса).

5.1.7. Требования безопасности при работе с фаялитом.

5.1.7.1. Помещения, в которых выполняются работы с фаялитом, должны быть оборудованы вентиляцией и изолированы от других помещений. Вентиляторы следует, устанавливать во взрывобезопасном исполнении с отбором загрязненного воздуха из нижней зоны. Предельно допустимая концентрация паров фенола в воздухе 0,005 мг/л.

5.1.7.2. Освещение помещения, в котором выполняются работы с фаялитом, должно быть во взрывобезопасном исполнении.

5.1.7.3. Столы, на которых выполняются работы с сырым фаялитом, необходимо оборудовать местными вытяжными устройствами.

5.1.7.4. Работы с бакелитовым лаком в закрытых аппаратах (сооружениях) следует проводить в противогазах.

5.1.7.5. Нагревать камеры для разогревания или отвердения сырого фаялита следует только паром.

5.1.7.6. Камеры для разогревания или отвердения сырого фаялита должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении. Отбор воздуха должен осуществляться снизу, а подача — сверху.

5.1.7.7. При работе с сырым фаялитом в закрытых аппаратах (сооружениях) следует оборудовать вытяжную вентиляцию и обеспечить взрывобезопасное освещение.

5.1.7.8. Для освещения рабочих мест в аппаратах (сооружениях) при работе с фаялитом следует пользоваться переносными светильниками напряжением не более 12 В во взрывобезопасном исполнении.

5.1.7.9. Запрещается обогрев крышек столов электронагревательными приборами.

5.1.7.10. Запрещается применять метиловый (древесный) спирт для промывки поверхностей фаялитовых изделий. Для промывки необходимо применять только этиловый спирт.

5.1.7.11. Запрещаются работы, связанные с применением открытого огня (газовое сваривание, электросварка) возле аппаратов и помещений, где выполняются работы с сырым фаялитом в радиусе не менее 25 м.

5.1.7.12. При обкладывании сырым фаялитом должны выполняться мероприятия противопожарной безопасности.

5.1.8. Требования безопасности при работе с пластикатом.

5.1.8.1. Для сваривания пластиката следует применять электрические горелки напряжением не более 42 В.

5.1.8.2. Рабочие места, где выполняется сваривание пластиката, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

5.1.8.3. При высокочастотном сваривании пластиката необходимо:

5.1.8.4. Высокочастотную установку содержать в чистоте; наличие влаги и пыли на ее деталях не допускается.

5.1.8.5. Использовать установку только при наличии принудительного охлаждения генераторных ламп.

5.1.8.6. При перерывах в работе установки более чем на 15 минут, питание ламп отключать.

5.1.8.7. Корпус тележки генератора заземлять.

5.1.8.8. Чтобы блокировка двери была исправной.

5.1.8.9. Дверца генератора и крышка тележки во время работы установки были закрыты.

5.1.8.10. Не применять в работе неисправную установку.

5.1.9. Требования безопасности при работе со стеклопластиками на основе полиэфирных смол.

5.1.9.1. Раскрой стеклоткани должен выполняться в отдельном помещении.

5.1.9.2. Внутренняя отделка рабочих помещений должна допускать влажное мытье поверхностей и исключать возможность накопления пыли и поглощение паров стирола.

5.1.9.3. Помещение для раскроя стеклоткани должно оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 35 кратный воздухообмен в час. Приток воздуха должен осуществляться равномерно в верхнюю зону.

5.1.9.4. Столы, на которых выполняется раскрой стеклоткани, следует оборудовать вытяжными устройствами.

5.1.9.5. Приготовление связывающих смесей должно быть механизировано (смешивать смолы с другими компонентами необходимо в специальных мешалках).

5.1.9.6. Помещения, в которых готовятся связывающие смеси (смешивание полиэфирной смолы с инициатором, наполнителем и прочее), должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.

5.1.9.7. Закрытые и открытые аппараты и сооружения разрешается склеивать стеклопластиками только при непрерывной работе приточно-вытяжной вентиляции.

5.1.9.8. Накосить связывающие смеси на защищаемую поверхность независимо от способа (кистью или методом распыления) следует только с применением индивидуальных защитных средств (скафандры, противогазы). Без применения индивидуальных средств защиты выполнение этих работ не допускается.

5.1.9.9. Мыть посуду, кисти, пульверизаторы, загрязненные связывающими смесями, необходимо в специально отведенном месте, обеспеченном местным вытяжным устройством, горячей и холодной водой.

5.1.9.10. Для защиты кожи рук рабочим следует применять пасту ИЭР-1 или пасту типа биологических рукавиц. После мытья рук следует применять очищенный вазелин.

Спецодежду, работающих со стеклопластиками, следует стирать не реже одного раза в неделю.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении аварийных ситуаций необходимо соблюдать спокойствие. Паника и подобные ей состояния только усугубят положение.

6.2.2. При обнаруженных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, либо имеет место сильный нагрев электропроводов, электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т.д. необходимо немедленно прекратить работу, отключить оборудование, предупредить коллег об опасности, поставить в известность непосредственного или вышестоящего руководителя и действовать в соответствии с полученными от них указаниями.

6.2.3. При обнаружении дыма и возникновении возгорания, пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность непосредственного или вышестоящего руководителя. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Отключить от электросети механизированный электроинструмент, приспособления, оборудование.

7.2.2. Привести в порядок рабочее место.

7.2.3. Через 15-20 минут после окончания работы отключить вентиляцию.

7.2.4. Пролитые и рассыпанные на землю горючие или токсичные материалы засыпать песком или землей и убрать в отведенное для них место.

7.2.5. Загрязненную обтирочную ветошь сложить в металлический ящик, отнести в отведенное место хранения.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.