Инструкция по охране труда для асфальтобетонщика-варильщика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для асфальтобетонщика-варильщика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для асфальтобетонщика-варильщика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ асфальтобетонщика-варильщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ асфальтобетонщика-варильщика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ асфальтобетонщиком-варильщиком;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ асфальтобетонщиком-варильщиком.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех асфальтобетонщиков-варильщиков ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2.Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5.Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

2.1.6. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 882н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ асфальтобетонщиком-варильщиком допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Асфальтобетонщик-варильщик обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ асфальтобетонщиком-варильщиком.

3.3.1. При выполнении работ асфальтобетонщик-варильщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Асфальтобетонщик-варильщик должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. Во время работы на асфальтобетонщика-варильщика могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы, профессиональные риски и опасности:

1) движущиеся транспортные средства, дорожная техника, грузоподъемные машины и механизмы, перемещаемые материалы;

2) подвижные части технологического оборудования, инструмента;

3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

4) падающие предметы (элементы технологического оборудования) и инструмент;

5) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

6) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

7) повышенная или пониженная температура поверхности технологического оборудования, материалов;

8) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

9) повышенные уровни шума на рабочем месте;

10) повышенный уровень вибрации;

11) повышенная или пониженная влажность воздуха;

12) повышенная или пониженная скорость движения воздуха;

13) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;

14) повышенный уровень электромагнитных излучений;

15) повышенная напряженность электрического поля;

16) недостаточная освещенность рабочей зоны;

17) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

18) физические перегрузки;

19) нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ асфальтобетонщиком-варильщиком могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Асфальтобетонщик-варильщик должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед работой необходимо проверить наличие и исправность технологической оснастки и инструмента; инструменты и материалы должны быть расположены в удобном месте с учетом технологической последовательности их применения, а место их хранения должно быть обозначено.

4.4.2. До начала работы асфальтобетонщик-варильщик должен принять смену, предварительно узнав обо всех недостатках в работе оборудования, имевших место на протяжении смены, и принять меры по их устранению, убедиться в исправности оборудования, а также в наличии полного комплекта рабочего и противопожарного инвентаря и чистоте рабочего места.

4.4.3. Обо всех неисправностях, замеченных при проверке оборудования, приеме смены и в процессе работы, асфальтобетонщик-варильщик должен сообщить непосрендственному руководителю.

4.4.4. Перед началом работы асфальтобетонщик-варильщик должен надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть и заправить, чтобы не было свисающих концов; проверить техническое состояние котлов, цистерн и топок, загрузочной площадки, всходов, входов, наличие и исправность электрооборудования и пусковых устройств.

4.4.5. Запрещается работать на неисправном оборудовании.

Перед пуском установки в работу необходимо проверить:

-  наличие и исправность защитных изгородей;

-  исправность защитного заземления корпусов электродвигателей, пусковых устройств и механизмов;

-  крепление основных узлов и деталей;

-  наличие и исправность звуковых и световых сигналов;

-  наличие порошковых или углекислотных огнетушителей.

4.4.6. Проверить битумные коммуникации и при наличии застывшего битума прогреть трубы и краны горячей водой или паром.

4.4.7. Асфальтобетонщик-варильщик должен знать порядок разогрева битума разными видами топлива.

4.4.8. Запрещается применять бензин при разжигании котла твердым топливом (дрова, торф, каменный уголь).

4.4.9. Запас твердого топлива должен храниться на расстоянии не менее 5 м от топок.

4.4.10. При использовании жидкого топлива (мазута) предварительно продуть паром или воздухом форсунку и воздухопровод.

4.4.11. При подогревании битума в битумохранилище и котлах электронагревательными устройствами асфальтобетонщик-варильщик должен:

-  следить за исправностью изоляции или ограждений всех токопроводящих элементов подогревательного устройства;

-  не допускать оголения спиралей электронагревательных элементов (они должны быть полностью погружены в битум);

-  включать электроподогрев и осветительные лампы только с помощью пускателей, рубильников и др.;

-  не применять металлические предметы для замера уровня битума в котлах;

-  не оставлять без надзора хранилище и котлы при включенных электронагревательных устройствах.

4.4.12. Перед перекачиванием битума по трубопроводам асфальтобетонщик-варильщик должен сначала проверить исправность фланцевых соединений, кранов и насосов. Места возможного застывания битума прогреть горячей водой или паром.

4.4.13. При обслуживании битумных насосов необходимо соблюдать следующие требования по охране труда:

-  включать насос только после разогревания всех битумопроводов;

-  следить за тем, чтобы давление битума в магистрали не превышало установленного;

-  при выявлении посторонних шумов в насосе необходимо прекратить работу до устранения неисправности;

-  при последовательном перекачивании битума из разных котлов перекрывать краны на битумопроводах, которые ведут с одного котла в другой, разрешается только после остановки насоса.

4.4.14. Для безопасной загрузки котлов битумом из битумохранилища необходимо его перед этим нагреть до температуры текучести (60°С) и перекачивать насосом.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Асфальтобетонщику-варильщику запрещается находиться во время работы на площадках между люками котлов; разжигать топку или включать электроподогрев с неисправным оборудованием.

5.1.2. Погасить немедленно топку при появлении течи битума из цистерны или котла.

5.1.3. Следить, чтобы люки котлов были оборудованы металлическими решетками и крышками, которые защищают от попадания дождевой воды и закрытия горловин котлов.

5.1.4. Решетки предотвращают возможное падение варильщика при осмотре котлов.

5.1.5. Варильщик должен следить за температурным режимом подогрева битума, пользуясь термоизмерительными приборами для контроля нагрева битума.

5.1.6. При вспенивании часть битума надо перекачать в запасной котел и интенсивно перемешать (механическими мешалками или с помощью циркуляционной системы).

5.1.7. Запрещается перемешивать битум в котлах вручную.

5.1.8. Перед чисткой битумного котла необходимо:

-  полностью удалить из котла остаток битума;

-  охладить и хорошо проветрить котел;

-  отключить котел от всех паро- и битумопроводов.

5.1.9. Чистка или ремонт битумных котлов допускаются только после их остывания. Рабочие должны пользоваться защитными очками, брезентовыми костюмами, а при необходимости – и противогазами. Работать следует под надзором инженерно-технического работника.

5.1.10. Чистить котел должны не менее двух рабочих: один, который выполняет чистку, надевает предупредительный пояс с прикрепленной к нему веревкой, конец которой держит второй, страхующий рабочий, стоящий вне котла и наблюдающий за первым.

5.1.11. При работе в котле следует пользоваться для освещения низковольтной аккумуляторной или переносной лампой напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.

5.1.12. Любое переключение на трубопроводах с горячим битумом, а также открывание задвижек и вентилей паровых и воздушных линий необходимо выполнять осторожно, постепенным поворотом маховика, задвижек и вентилей. При этом необходимо пользоваться рукавицами.

5.1.13. Запрещается подача большого количества топлива при зажигании форсунки. При отсутствии автоматического зажигания необходимо форсунки зажигать факелом из пропитанных нефтью (мазутом) тряпок, пакли, намотанных на кусок толстого провода (пруток) длиной не менее 1,5 м при открытой подаче воздуха или пара.

5.1.14. Перед разжиганием газовой форсунки необходимо сначала провентилировать топку на протяжении 5-10 мин.

5.1.15. При зажигании и регулировании форсунки следует стоять сбоку от топки. Запрещается стоять напротив форсунки.

5.1.16. Наблюдать за пламенем в топке следует через окошко в защитном экране.

5.1.17. При использовании газовой горелки асфальтобетонщик-варильщик должен следить за тем, чтобы газопроводы имели герметичные соединения, не допускающие истока газа, а давление газа по манометру не превышало допустимого.

5.1.18. В случае прекращения поступления газа в горелку, отрыва или проскока пламени вглубь, горелку следует немедленно выключить и доложить сменному мастеру о неисправности.

5.1.19. Запрещается чистить, крепить, подтягивать и ремонтировать части установки во время ее работы.

5.1.20. Запрещается в случае загорания горючего, битумов или смол применять воду для гашения, учитывая возможное бурное вскипание ее или выброс вместе с горящей жидкостью и поражение людей, которые находятся поблизости. Для этого следует пользоваться порошковыми или углекислотными огнетушителями, засыпать пламя песком, землей или накрыть источник огня брезентом.

5.1.21. Запрещается вручную переливать горячий битум.

5.1.22. При несчастных случаях асфальтобетонщик-варильщик должен уметь оказать первую доврачебную помощь и, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь, а также сообщить администрации о том, что произошло.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ асфальтобетонщиком-варильщиком возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Аварийная остановка котлов осуществляется в таких случаях при выявлении неисправности; при выявлении людей в опасной зоне.

6.2.2. При подогревании битума, который содержит примесь воды, до температуры 95–105° С происходит выпаривание воды и бурное пенообразование. Чтобы не допустить вспенивание и выброс битума, следует применять пеногасители СКТН-1 (2-3 капли на 10 т) и МКТ-1 (4-6 капель на 10 т).

6.2.3. При возгорании битума в котлах нужно плотно закрыть крышки и дымовую трубу. Если это невозможно выполнить, то гасить огонь пенными огнетушителями и песком.

Запрещается для этой цели применять воду, так как это усиливает горение.

6.2.4. При выявлении течи битума из котла необходимо немедленно перекрыть топку, перекачать битум в другие котлы и сообщить мастеру.

6.2.5. При возгорании электрооборудования немедленно обесточить технологическое оборудование, принять меры по локализации пожара; если не удалось погасить пожар, необходимо немедленно по телефону 101 вызвать пожарную команду.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Отключить технологическое оборудование от электрического тока.

7.2.2. Упорядочить рабочее место и механизмы, очистить их от битума и грязи.

7.2.3. Все механизмы и оборудование показать в установленном порядке сменщику с записью в журнале о подмеченных дефектах, неисправности..

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Очистить рабочее место от строительных отходов, не оставлять на верху виброагрегата незакрепленных деталей или инструментов.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.