Инструкция по охране труда для дробеструйщика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для дробеструйщика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда дробеструйщика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ дробеструйщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для дробеструйщика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ дробеструйщиком.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех дробеструйщиков ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ дробеструйщиком допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха дробеструйщика.

3.3.1. Дробеструйщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. В процессе работы на дробеструйщика возможно негативное воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

-  кремнесодержащая пыль;

-  повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

-  разлетающиеся частицы при обработке поверхности;

-  сжатый воздух;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте;

-  движущиеся машины и механизмы, перемещаемые и складируемые грузы, подвижные части производственного оборудования, неогражденные, движущиеся или вращающиеся элементы;

-  повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-  работы на высоте;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Получить задание у непосредственного руководителя на выполнение работ, при необходимости пройти инструктаж.

4.1.2. Проверить записи в Сервисной книге, сделанные предыдущей сменой;

произвести внешний осмотр дробеструйной установки согласно графику ежедневных осмотров, убедиться в отсутствии неисправностей, отсутствии в камере посторонних предметов, расписаться в Сервисной книге о приемке установки в эксплуатацию.

4.1.3. Установить последовательность выполнения операций.

4.1.4. Проверить состояние освещенности рабочего места.

4.1.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

-  произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

-  проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

-  проверить наличие противопожарных средств, аптечки.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Перед началом работы дробеструйщик должен:

-  проверить правильность работы всех узлов установки, а так же всей установки в целом;

-  открыть клапан подачи воздуха на коллектор ВВД, убедится в наличии ВВД в системе, давление не должно быть меньше 8 кгс/см⊃;;

-  открыть сливные краны коллектора ВВД и ресивера фильтра, убедиться в отсутствии конденсата;

-  подать электропитание от заводской сети на главный распределительный шкаф (ГРШ), управления и убедиться в его качестве по вольтметру;

-  проверить количество и качество дроби.

4.4.3. На полу в зоне технического обслуживания даже при правильной эксплуатации может

- находиться дробь (например, вынесенная на обработанных изделиях), на которой можно

- поскользнуться и потерять равновесие, главным образом при загрузке и разгрузке изделий.

4.4.4. Пополнение системы новой дробью может происходить только методом равномерного и постепенного рассыпания ее на несколько скребковых транспортеров. Одновременно можно добавить не более 100 кг дроби.

4.4.5. При обнаружении неисправности в работе каких-либо узлов или установки в целом, необходимо остановить работу всей установки до выяснения причины, повлекшей эту неисправность, устранить ее и только после этого продолжить работу. О неисправности и проделанной работе необходимо сделать запись в Сервисной книге.

4.4.6. Запрещается приступать к работе на дробеструйной установке при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

-  при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя установки, при которой не допускается ее использование;

-  при истекшем сроке ее технического обслуживания;

-  при отсутствии или неисправности заземления;

-  при отсутствии или неисправности предохранительных устройств;

-  при отсутствии или неисправности вытяжной вентиляции;

-  при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

-  при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

-  при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

-  при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

-  при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ.

4.4.7. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и объема задания.

4.4.8. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

4.4.9. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда.

5.1.2. Выполнять санитарно-гигиенические требования.

5.1.3. Правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.1.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве дробеструйной установки во время выполнения работ не допускается.

5.1.5. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей и не отвлекать других работников.

5.1.6. Выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации установки дробеструйной очистки металлических поверхностей.

5.1.7. Соблюдать требования, обеспечивающие безопасные условия труда и нормальное ведение технологического процесса.

5.1.8. Следить за работой установки, периодически проводить ее визуальный осмотр с целью выявления визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений технологического процесса.

5.1.9. Поврежденные элементы должны быть отремонтированы или заменены.

5.1.10. Все ремонтные и сервисные работы проводить только после отключения электроэнергии.

5.1.11. При подключении электродвигателей необходимо проверить надежность затяжки контактных соединений во вводном устройстве, исправность заземления.

- Произвести пробный пуск двигателей на холостом ходу для проверки направления вращения и исправности механической части (отсутствие стука, задевания, вибрации). Для изменения

- направления вращения на клеммной панели поменять местами два любых провода кабеля

- питания.

5.1.12. Все комплектующие установки должны быть подключены к контуру заземления.

5.1.13. В процессе работы дробеструйщик должен:

-  проверить записи в Сервисной книге, сделанные предыдущей сменой;

-  открыть клапан подачи воздуха на коллектор ВВД, убедиться в наличии ВВД в системе, давление не должно быть меньше 8 кгс/см⊃;;

-  открыть сливные краны коллектора ВВД и ресивера фильтра, убедиться в отсутствии конденсата;

-  подать электропитание от заводской сети на ГРШ, убедиться в его качестве по вольтметру;

-  включить вводной рубильник на ГРШ;

-  повернуть ключ на ГРШ в положение «Готов»;

-  автоматически включается регенерация картриджей фильтра, подастся питание на освещение и ворота;

-  включить освещение в камере и открыть ворота;

-  закатить в камеру телегу с изделием для очистки;

-  закрыть ворота;

-  повернуть ключ на ГРШ в положение «Вкл.»;

-  запустить установку в автоматическом режиме нажав кнопку «Пуск»;

-  убедиться в запуске всех механизмов установки;

-  проверить работу концевых датчиков ворот и дверей для персонала;

-  произвести запись в Сервисной книге обо всех замечаниях, выявленных в ходе запуска установки;

-  начать работу по очистке изделия, при этом один из работников должен контролировать снаружи ход работы в камере и правильность работы оборудования.

5.1.14. При работе на установке дробеструйной очистки металлических поверхностей запрещается:

-  устанавливать и вынимать штепсельную вилку мокрыми руками;

-  натягивать и перекручивать сетевой шнур;

-  производить самостоятельное вскрытие и ремонт установки, вносить изменения в ее конструкцию или регулировку;

-  производить работы без применения необходимых СИЗ;

-  оставлять включенную установку без присмотра;

-  использовать неисправную установку;

-  пользоваться для очистки спецодежды сжатым воздухом, направляя при этом шланг на себя или других;

-  открывать ворота и/или двери для персонала во время работы установки;

-  превышать допустимую несущую способность и нагрузку на решетчатый настил и транспортную систему подачи обрабатываемых деталей в камеру;

-  производить дробеструйную обработку изделий с легковоспламеняющимися поверхностями;

-  проводить дробеструйную очистку изделий, лежащих непосредственно на решетчатом настиле;

-  направлять поток дроби непосредственно на скребковые транспортеры, настил и другие элементы камеры;

-  очищать в камере влажные, замасленные детали, а также детали, имеющие высокую температуру.

5.1.15. Необходимо ежедневно очищать скапливающиеся загрязнения на перфорированной сетке на первой ступени сепарации и опорожнять емкость для отходов со второй ступени. Обеспечить температуру окружающей среды бункера накопителя дроби выше +5°С.

5.1.16. Емкость для пыли следует ежедневно опорожнять. Уровень скопившейся пыли не должен превышать 2/3 объема емкости для пыли.

5.1.17. Грузить изделия, детали и конструкции на рельсовую тележку необходимо по утвержденным схемам, вывешенным на видных местах. Погрузку необходимо производить без нарушения равновесия тележки, для чего груз следует укладывать равномерно по платформе рельсовой тележки, при этом необходимо стремиться к совмещению центров тяжести груза и платформы тележки. Перед пуском телеги следует убедиться в отсутствии посторонних предметов (шлангов) на рельсовом пути. Запрещается работа телеги с неисправной звуковой сигнализацией.

5.1.18. Слишком громкая работа или работа рывками скребковых транспортеров в камере, свидетельствует о неисправности роликов скребковых транспортеров, приводных рычагов, приводов скребковых полов.

5.1.19. Необходимо избегать резких изгибов шлангов подачи дроби, проверять их крепление и целостность.

5.1.20. Для предупреждения выноса дроби из камеры (системы) использовать сжатый воздух для удаления дроби с очищенных изделий.

5.1.21. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), оборудование и приспособления.

5.1.22. Не курить и не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.23. Соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

5.1.24. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего руководителя и обратиться к врачу.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении неисправности в работе установки или угрозе жизни дробеструйщика немедленно нажать кнопку «Аварийный стоп» и доложить о случившемся старшему смены или ответственному лицу. До устранения причин, вызвавших аварийную остановку установки, дальнейшая ее эксплуатация запрещается.

6.2.1. При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения (ощущение действия электротока) необходимо отключить оборудование от сети и доложить своему руководителю.

6.2.2. Немедленно отключить оборудование от электросети в следующих случаях:

-  сильный нагрев электропроводов, электроаппаратуры, появления искрения;

-  оборван заземляющий провод;

-  при обнаружении действия электрического тока на корпусе автомата;

-  при перерыве подачи электроэнергии.

6.2.3. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена является хорошим проводником электрического тока. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

6.2.4. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность своего руководителя. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

6.2.5. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. После окончания очистки, выйти из камеры; через пять минут работы установки в холостом режиме, при работающем фильтре, поднять (открыть) ворота; выкатить телегу с изделием.

7.2.2. Запрещается применять кнопку «Аварийный стоп» для выключения установки.

7.2.3. Если работы в этой смене будут продолжены:

-  снять очищенное изделие с телеги;

-  установить новое, закатить телегу в камеру;

-  закрыть ворота и продолжить работы.

7.2.4. Если работы в данной смене закончены:

-  через 10 минуты работы установки в холостом режиме, нажать на ГРШ кнопку «Стоп»;

-  подняться на площадку обслуживания сепаратора и проверить количество дроби в бункере-накопителе, уровень дроби должен быть не ниже верхнего края бункера-накопителя, при необходимости добавить дробь; проверить чистоту сита первой ступени сепаратора, при необходимости очистить ее;

-  очистить все емкости с отходами;

-  продуть ресивер фильтра и воздушный коллектор ВВД;

-  закрыть клапан подачи воздуха на коллектор ВВД;

-  закрыть ворота, выключить свет в камере;

-  перевести ключ в положение «О»;

-  выключить вводной рубильник на ГРШ, закрыть дверь установки на ключ;

- ключи от двери сдать мастеру или ответственному лицу;

-  произвести записи в Сервисной книге о наработке установки (общая и за смену); все замечания, выявленные в ходе эксплуатации установки и принятые меры.

7.2.5. В дробеструйную камеру можно входить без защитной одежды не ранее чем, через 5 минут работы установки в холостом режиме, при работающем фильтре.

7.2.6. В случае длительного простоя камеры необходимо удалить дробь из бункера накопителя, напорных установок. Это позволит избежать проблем, связанных со слеживанием дроби, при следую

щем запуске установки.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.