Инструкция по охране труда для гидрогеолога

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для гидрогеолога ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда гидрогеолога разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ гидрогеолога;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для гидрогеолога;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ гидрогеологом.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех гидрогеологов ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.4Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

3. Общие требования охраны труда

3.1.Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для гидрогеолога.

3.2.Гидрогеологу необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К обслуживанию гидротехнических сооружений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Гидролог должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха гидрогеолога.

3.13.1. Гидрогеолог обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. В процессе труда на гидрогеолога могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- обрушение грунта;

- работа на высоте;

- производство работ на плавучих средствах;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочего места.

3.14.2. В соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на гидрогеолога могут воздействовать следующие опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Работы по обслуживанию гидротехнических сооружений выполнять в соответствии с Правилами охраны труда при эксплуатации водного хозяйства гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. Все переходы, мостики, проемы, напорные бассейны и головные участки холостых водосбросов ограждают перилами, а в особо опасных местах указанные части и бровки водоемов ночью освещают.

4.1.2. По всему берегу водохранилища устанавливают предупредительные знаки. Не допускается плавать на лодке вдоль бака и причаливать к нему с верхней стороны при поверхностной скорости течения воды более 0,2 м/с.

4.1.3. Переправляться через водоемы разрешено только по приспособленным мостикам, бакам или на катерах, лодках, понтонах, отвечающих следующим требованиям:

— на использование средства имеется разрешение судоходной инспекции или речного регистра;

— грузоподъемность лодки указана на ее бортах (для проверки лодку загружают так, чтобы борта возвышались на водой не менее чем на 20 см);

— каждая лодка должна быть снабжена запасным веслом, спасательными, сигнальными, водоотливными средствами.

4.1.4. На перилах переездных сооружений и служебных мостиков плотин в легкодоступных местах должны быть подвешены в необходимых количествах багры и спасательные круги. На сооружениях должны делаться надписи: «Купаться запрещено!»

4.1.5. Сороудерживающие решетки водоприемных устройств очищают от сора под непосредственным руководством ответственного руководителя работ. Бревна и корчи отводят со служебных мостиков при помощи багров с прочными рукоятками. При закупорке решеток и водоприемных отверстий сором и бревнами с образованием значительного перепада не разрешается вести расчистку «на себя» во избежание внезапного прорыва пробки.

4.1.6. Спуск в опорожненные камеры аккумулирующих бассейнов, в камеры сифона, в зону флютбета и другие сооружения производится в соответствии с требованиями к работам в резервуарах и подземных сооружениях.

4.1.7. Проезжая дорога, проходящая вдоль открытого канала, должна быть ограждена парапетами, надолбами или насаждениями.

4.1.8. Ремонт участка канала, находящегося выше уровня воды, без ограждения может производиться только в исключительных случаях, определяемых главным инженером предприятия.

4.1.9. Допуск персонала в канал или камеру отстойного бассейна производится после полного их опорожнения и принятия мер, предупреждающих пуск воды в канал или отстойный бассейн во время работы в нем.

4.1.10. Допуск персонала в напорный бассейн разрешается после полного прекращения поступления воды из напорных трубопроводов и опорожнения их.

4.1.11. Работы, относящиеся к особо опасным, надо производить по наряду-допуску.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед началом работы рабочий должен надеть специальную одежду, застегнуться, привести ее в порядок, чтобы не было свисающих концов, надеть специальную обувь, волосы убрать под головной убор.

4.4.2. Специальная одежда должна быть соответствующих размеров и не стеснять движений.

4.4.3. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4.4.4. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.

4.4.5. Убедиться в наличии и комплектности средств пожаротушения, аптечки, исправности средств сигнализации.

— получить от руководителя работ указания;

— подготовить рабочее место к производству работ;

— получить наряд-допуск на производство работ, если работы относятся к особо опасным;

— в канале или отстойном бассейне затворы плотно закрыть и принять меры, исключающие возможность их открытия.

4.4.6. Перед наполнением канала, туннеля, дюкера, акведука или бассейна водой руководитель должен убедиться в том, что ремонтная бригада выведена из него и весь инструмент, строительные материалы, механизмы убраны.

4.4.7. Подготовить спасательные средства, страховочные привязи и надеть резиновые сапоги при работе на водосбросах плотины.

4.4.8. При ремонте водоприемных камер проверить отключение их от водотока.

4.4.9. При подготовке агрегата АУГ-1 к работе проверить состояние тормозной системы трактора, системы освещения и сигнализации.

4.4.10. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю. Приступить к работе только после их устранения и получения разрешения.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Не допускается нахождение персонала вблизи открытого люка и задвижки сифона при его работе.

5.1.2. При установке секции ремонтных шандоров в пазы не разрешается направлять ее вручную.

5.1.3. При работе на водосбросах плотины, работающие должны быть снабжены необходимыми спасательными средствами, страховочными привязями и резиновыми сапогами.

5.1.4. При расчистке водоприемников от насосов пропуском небольшого количества воды со сбросом в промывное отверстие рабочие должны находиться вне пределов действия потока.

5.1.5. Ремонт вертикальных граней плотин, стенок камер затворов, ремонтных заграждений, а также металлоконструкций пролетных строений мостовых переходов, опорных конструкций под механизмами затворов, расположенных на высоте, должен производиться с люлек или подвесных подмостей.

5.1.6. Для ремонта наклонных низовых граней плотин следует применять передвижные салазки с горизонтальной рабочей площадкой на них.

5.1.7. При производстве ремонтных работ в канале должна быть исключена возможность падения людей в воду. Все рабочие места по подготовке бетона, раствора должны быть расположены не ближе 3 м от края канала.

5.1.8. У входа в туннели, дюкеры, акведуки во время опорожнения или наполнения должны устанавливаться посты наблюдения за состоянием затворов на входе в сооружение.

5.1.9. Не допускается перемещение дежурного и ремонтного персонала на лодках и понтонах по каналу до окончания наполнения.

5.1.10. При ремонте безнапорных туннелей с понтонов последние должны быть прочно закреплены и иметь перильные ограждения. Работа должна проводиться при постоянном уровне воды в туннеле и наличии спасательных средств.

5.1.11. Передвижение вдоль канала техники и людей зимой разрешается на расстоянии не ближе чем на 1 м от бровки. Пути передвижения необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком.

5.1.12. Расчистка и складывание льда производится при помощи багров и топоров, насаженных на длинные рукоятки, с применением страховочной привязи.

5.1.13. Передвигаться вдоль канала в пургу и буран разрешается только группой не менее трех человек, связанных между собой веревками.

5.1.14. В ночное время зоны, посещаемые дежурным персоналом, должны быть хорошо освещены, или персонал должен иметь переносные светильники.

5.1.15. Производить расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстротоках с низовой стороны «на себя» не допускается.

5.1.16. При сбросе льда и шуги через холостые водосборы и шугосбросы находиться персоналу на льду не разрешается.

5.1.17. Переправы запрещены при молевом сплаве леса, при мусороходе, ледоходе, а также ночью в неосвещенных местах, при тумане или волнении воды более 3 баллов.

5.1.18. Нельзя выполнять любые работы, находясь в лодке или на плотине при волнении воды более 4 баллов. Не разрешается перевозить в лодке концы тросов на другой берег (трос следует перетягивать при помощи веревки).

5.1.19. В осенне-зимне-весенний период передвижение по льду людей с инструментом и снаряжением разрешается только при отрицательной температуре воздуха и толщине льда не менее 10 см и на расстоянии 5 м друг от друга, для гужевого транспорта эти параметры соответственно составляют 20 см и 11 м, для автомобиля грузоподъемностью 1,5 т с грузом — 25 см и 10 м.

5.1.20. Не допускается до полной остановки двигателя машины (механизма), оборудования снимать защитные кожуха и ограждения, производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

5.1.21. Не оставлять работающее оборудование, машины (механизмы) без присмотра.

5.1.22. Работы на агрегате для ухода за гидротехническими сооружениями АУГ-1 (на базе трактора Т-16М) выполнять в соответствии с техническими картами с соблюдением требований безопасности.

5.1.23. При работе на каналах агрегат необходимо устанавливать так, чтобы колесо трактора находилось не ближе 1 м от бровки канала.

5.1.24. Не допускается посторонним лицам находиться в зоне работы АУГ-1 ближе 10 м от агрегата.

5.1.25. При работе со сменным оборудованием — гидробурами, переезд агрегата на новую стоянку производить при выключенном вале отбора мощности трактора.

5.1.26. Во время работы по устройству скважины при переходе на новое место гидробур должен быть расположен вертикально насадкой вниз.

5.1.27. Перед включением компрессора убедиться, что вентили на баке для побелки, кузбаслака и распылительной удочки закрыты.

5.1.28. Приведение во вращение карданного вала при управлении затворами допускается только при наличии специального ограждения.

5.1.29. При работе агрегата на подъеме и опускании затворов не допускается находиться обслуживающему персоналу ближе 3 м от вращающегося карданного вала.

5.1.30. Работа в темное время суток допускается лишь при наличии достаточного освещения площадки.

5.1.31. Во время работы необходимо быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

5.1.32. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться к врачу.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо:

— отключить оборудование от электросети;

— вывесить табличку о неисправности оборудования и не включать до устранения неисправности;

— сообщить непосредственному руководителю;

— действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. При возникновении пожара приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения, сообщить руководству, при необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Привести в порядок место производства работ.

7.2.2. Собрать инвентарь и инструмент в предназначенное для этих целей место.

7.2.3. Сообщить непосредственному руководителю работ о неполадках, выявленных при работе, а также о принятых мерах.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.