Инструкция по охране труда для горномонтажника подземного

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для горномонтажника подземного ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда горномонтажника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ горномонтажника;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для горномонтажника;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ горномонтажникам.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех горномонтажников в ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 № 505"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых";

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ горномонтажникам подземным допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха горномонтажника.

3.3.1. Горномонтажник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. На горномонтажника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

- обрушивающиеся горные породы;

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими транспортные средства;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях техники, оборудования, материалов, инструмента;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;

- пожароопасность;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. Горномонтажник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута. Приготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, а волосы убраны под каску.

4.1.2. На объектах ведения подземных горных работ должен быть организован и осуществляться учет всех лиц, спустившихся в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в соответствии с разработанной инструкцией, утвержденной руководителем шахты.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 Горномонтажник должен получить индивидуальный светильник в ламповой.

4.4.3. Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без производственной необходимости, наряда или разрешения руководства шахты.

2.4. Перед спуском в шахту горномонтажнику должен быть выдан исправный, индивидуальный изолирующий самоспасатель.

Места группового хранения самоспасателей должны быть обозначены, освещены, известны всем лицам, занятым на подземных работах и, в случае необходимости, беспрепятственно открываться.

Горномонтажник должен быть обучен пользованию самоспасателями. Проверка знаний рабочими правил пользования самоспасателями должна производиться начальниками участков или их заместителями не реже одного раза в 6 месяцев.

4.4.5. Запрещается производство каких-либо работ без письменного наряда-задания, кроме работ связанных с ликвидацией аварийной ситуации.

4.4.6. Входить в клеть (людскую вагонетку) и выходить из нее можно только с разрешения рукоятчика или стволового.

4.4.7. Запрещается посадка в клеть (людскую вагонетку) или выход из нее после подачи сигнала об отправлении.

4.4.8. Выход из клети (людской вагонетки) разрешается только в одном направлении после полной ее остановки.

4.4.9. Рабочему, находящемуся в клети, запрещается открывать двери клети. Двери клети должен открывать рукоятчик или стволовой.

4.4.10. При посадке в клеть (людскую вагонетку), а также во время ее движения и при выходе из нее рабочий обязан соблюдать порядок, двигаться спокойно, не бежать. Размещать перевозимые предметы и ручной инструмент следует так, чтобы не причинить повреждения окружающим. Рабочий должен беспрекословно выполнять требования рукоятчика, стволового.

4.4.11. В клети следует становиться вдоль длинных ее сторон и держаться за поручни.

4.4.12. Запрещается во время движения клети (людской вагонетки) высовываться из нее, выставлять за борта клети (людской вагонетки) перевозимые предметы.

4.4.13. Не разрешается перевозить с собой предметы, выступающие за габариты клети (людской вагонетки).

4.4.14. Запрещается входить в клеть для спуска или подъема, если в клети имеется груз (части машин, механизмов, прочие предметы, крепежные и другие материалы).

4.4.15. После выхода из клети (людской вагонетки) рабочий должен следовать к рабочему месту по предусмотренному маршруту.

4.4.16. Запрещается заходить в огражденные выработки, а также в выработки, работа в которых не была поручена нарядом.

4.4.17. Запрещается опускаться в шахту, передвигаться по выработкам, а также работать без включенного индивидуального светильника.

4.4.18. Рабочий должен знать установленные знаки безопасности и выполнять их требования. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.19. Передвигаться в шахте необходимо только по выработкам, по которым ходить разрешено. Запрещается проходить между вагонетками поезда или перелезать через них. Переходить через конвейеры разрешается только по переходным мостикам.

4.4.20. Горномонтажник обязан передвигаться только по проходам для людей, которые обозначены указателями. В горизонтальных выработках - по стороне, предназначенной для прохода людей, в вертикальных и наклонных выработках - только по ходовым отделениям.

4.4.21. При передвижении по вертикальным и наклонным выработкам рабочий должен надежно прикрепить инструмент и прочие предметы, чтобы они не могли упасть и травмировать людей, находящихся ниже.

4.4.22. Переносить (перевозить) инструменты с острыми кромками или лезвиями только в защитных чехлах или сумках.

4.4.23. Вход в зону работы оборудования в автоматическом или с дистанционным управлением запрещен.

4.4.24. Не разрешается проезд людей на локомотивах, в вагонетках, на платформах (площадках), на конвейерах и других транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей. Для перевозки людей применяются специально оборудованные транспортные средства.

4.4.25. Во время движения на транспортных средствах горномонтажникам запрещается:

- высовываться из транспортных средств во время движения и выставлять за их габариты перевозимые предметы;

- перевозить в транспортных средствах с людьми взрывчатые, легко воспламеняющиеся и ядовитые материалы, а также прицеплять к составам грузовые вагонетки.

4.4.26. Принимая смену, горномонтажник подземный должен проверить состояние запасных выходов, проветривания, газовой обстановки, кабельной сети, наличие и исправность средств защиты и контроля, ограждений и сигнализации, соответствие крепления выработок проекту.

При смене на рабочем месте необходимо узнать о замеченных опасностях.

4.4.27. До начала выполнения работ горномонтажник должен удостовериться в безопасном состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, приспособлений, требующихся для работы.

4.4.28. При обнаружении на рабочем месте нарушений горномонтажник обязан, не приступая к работе, сообщить об этом лицу технического надзора, а заметив опасность, угрожающую людям, производственным объектам, обязан сообщить об этом техническому руководителю смены, а также предупредить людей, которым угрожает опасность.

4.4.29. Перед началом работ необходимо:

- оградить зону производства работ сигнальной лентой, перекрыть проходы, выставить аншлаги «Опасная зона», «Проход запрещен», выставить наблюдающего;

- ознакомить исполнителей с составом работ и с безопасными приемами их выполнения;

- обеспечить исполнителей работ СИЗ, согласно профессии и условиям выполняемых работ.

Работы с повышенной опасностью необходимо выполнять в соответствии с инструкцией о порядке производства работ с повышенной опасностью.

К работе с ГПМ допускается только обученный персонал при наличии удостоверения.

Работу производить только исправными и испытанными стропами и грузозахватными приспособлениями, прошедшими перед применением визуальный контроль, стропа должны иметь бирки с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Строповку грузов производить согласно схеме строповки, если на данный вид груза нет схемы, то строповку производить под контролем ответственного за безопасное производство работ. Для предохранения стропов от повреждения применять подкладки под стропа.

Контроль над выполнением требований безопасности при ведении работ осуществляется непосредственным руководителем.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При выполнении работ горномонтажник обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

Запрещается захламлять и загромождать рабочее место породой и другими материалами.

5.1.6. При работе с электрооборудованием, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

5.1.8. Запрещается находиться в зоне действия машин или механизмов. В случае необходимости выполнения работ по их ремонту или устранению отказов на неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

5.1.9. При нарушении вентиляции горномонтажник обязан немедленно прекратить работу, отключить работающие механизмы (кроме вентиляторов), выйти на свежую струю и сообщить об этом лицу технического надзора или горному диспетчеру.

Если нарушение вентиляции продолжается более 30 мин., рабочий должен выйти к стволу, подающему свежий воздух. Дальнейшие действия рабочего определяются планом ликвидации аварии.

Работы могут быть возобновлены только с разрешения лиц технического надзора после восстановления нормального режима вентиляции.

5.1.10. Перед началом работ проверить состояние грузоподъемных механизмов, исправность инструмента и вспомогательного оборудования.

5.1.11. Затягивание ленты производится в присутствии непосредственного руководителя работ, который определяет безопасную расстановку работников.

5.1.12. Не допускать нахождение работников под грузом в процессе перемещения грузов.

5.1.13. Грузоподъёмные лебёдки до начала работ испытываются нагрузкой равной 1,25 от номинальной с составлением акта.

5.1.14. Запрещается находиться в зоне действия нагруженных тросов, в том числе и тросов монтажной лебёдки.

5.1.15. К управлению лебёдкой допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение и ознакомленные с сигналами, которые будут подаваться при монтаже.

5.1.16. Подачу сигналов машинистам лебёдок разрешается давать только одному лицу. Неясные и непонятные сигналы принимаются, как сигнал «СТОП».

5.1.17. Используемое в работе электрооборудование должно быть заземлено.

5.1.18. При работе с прессом-вулканизатором выполнять требования охраны труда для данного вида оборудования (согласно паспорту или руководству по эксплуатации).

5.1.19. Контроль над выполнением требований безопасности при ведении работ осуществляется непосредственным руководителем работ.

5.1.20. При использовании лесов или средств подмащивания, сборку и разборку производить под руководством ответственного руководителя работ.

5.1.21. При приёмке лесов или подмостей проверять:

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость;

- узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок.

5.1.22. Леса или подмости высотой менее 4 м принимаются в эксплуатацию руководителем работ с записью в журнале приёма и осмотра лесов и подмостей. Леса высотой свыше 4 м принимаются по акту комиссией. Запрещается одновременное выполнение работ на двух и более ярусах.

5.1.23. Не допускать нахождение посторонних лиц в рабочей зоне при ведении работ.

5.1.24. Рабочим бригады запрещается производить какие-либо работы, не предусмотренные нарядом и технологической картой.

5.1.25. По окончании работ непосредственный руководитель работ организует уборку рабочих мест.

5.1.26. Во время выполнения работ горномонтажнику запрещается:

- оставлять без надзора включенное оборудование;

- допускать к своей работе необученных и посторонних лиц;

- заниматься посторонними разговорами;

- производить какие-либо работы самовольно;

- отлучаться с рабочего места без ведома непосредственного руководителя;

- пользоваться инструментами, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- работать при неисправности предохранительных и блокировочных устройств, вентиляции и освещения;

- курить;

- пользоваться открытым огнем;

- работать под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

5.1.27. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

5.1.28. Соблюдать нормы переноски тяжестей вручную.

5.1.29. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.1.30. Соблюдать правила перемещения по шахте, пользоваться только установленными проходами.

5.1.31. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу технического надзора) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. Каждый работающий в шахте, заметивший аварийную ситуацию, незамедлительно сообщает об аварии горному диспетчеру, указав при этом место аварии, ее характер и свою фамилию. Во время аварии необходимо сохранять полное спокойствие, не поддаваться панике. Действовать необходимо строго по указанию руководителя смены (горного мастера), горного диспетчера. Если нет возможности ликвидировать аварию своими силами, необходимо уйти кратчайшими запасными выходами на поверхность согласно плану ликвидации аварии; по пути необходимо предупредить об опасности всех ближайших работников.

6.2.4. В случае мигания лампы головного светильника необходимо с ближайшего телефона доложить горному диспетчеру свою Ф.И.О., профессию, местонахождение и далее действовать по указанию диспетчера рудника.

6.2.5. При обнаружении признаков аварии (пожар, затопление и обрушение горных выработок) работник прекращает все работы, сообщает с ближайшего телефона горному диспетчеру о своем местонахождении, описывает характер и масштаб аварии и выполняет все распоряжения горного диспетчера.

6.2.6. При обнаружении задымления горной выработки работнику необходимо включиться в самоспасатель, выйти из задымленного участка и сообщить о случившемся горному диспетчеру, далее следовать его указаниям.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы следует осмотреть и привести в порядок рабочую зону. Сдать смену.

7.2.2. Инструмент, приспособления, инвентарь и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Сдать индивидуальный светильник и самоспасатель в ламповую.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.