Инструкция по охране труда для инженера по связи

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для инженера по связи разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ для инженера по связи;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта для инженера по связи;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для инженера по связи;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ инженером по связи.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для инженера по связи при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 835н

2.1.4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н

2.1.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.12.2020 № 867н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи".

2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.8. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников";

2.1.9. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами;

2.1.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ инженером по связи допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.10.1. Инженер по связи обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.11.1. Инженер по связи обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.11.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.11.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.11.4 Инженер по связи должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.12.1. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

- повышенный уровень электромагнитных полей радиочастот при техническом обслуживании и ремонте средств связи;

- электрический ток, путь которого при замыкании на металлические нетоковедущие части оборудования, контрольно-измерительной и контрольно-поверочной аппаратуры и т.п. может пройти через тело человека;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны поверхностей ремонтируемого или обслуживаемого связного оборудования в зависимости от погодных условий;

- нагретые до высокой температуры части паяльника;

- повышенное скольжение покрытия;

- загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны при пайке, чистке от пыли оборудования или зарядке аккумуляторов;

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхностях деталей, узлов металлических конструкций обслуживаемого или ремонтируемого связного оборудования;

- повышенный уровень шума от взлетающих и производящих посадку самолетов и работы оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (например, при техническом обслуживании и ремонте антенных устройств);

- падающие изделия и инструмент при работе на высоте;

- разряды атмосферного электричества;

- повышенная скорость ветра (свыше 15 м/с);

- физические и нервно-психические перегрузки при проведении технического обслуживания и ремонте систем на высоте, под напряжением, при перемещении деталей и узлов вручную.

3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.13.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.13.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.13.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.13.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.14.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.14.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.15.1. Для сохранения здоровья инженер должен соблюдать личную гигиену.

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.15.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

4.1.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

4.1.3. Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения.

4.1.4. Перед началом работы инженер (по связи) должен подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, приборы и организовать проверку их исправности

4.1.5. Рабочий инструмент (отвертки, плоскогубцы, кусачки и др.) должен иметь электрическую изоляцию на рукоятках, не имеющую механических повреждений; изоляционное покрытие рукояток инструмента должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту его часть, которая во время работы находится в руке.

4.1.6. Если работы по техническому обслуживанию или ремонту средств связи осуществляются с применением средств подъема на высоту (например, стремянок, лестниц), то до начала работы нужно проверить их исправность, устойчивость, наличие страховочных приспособлений (ограждений, предохранительных поясов и т.п.).

4.1.7. Перед началом работ инженер (по связи) должен ознакомить работников с эксплуатационно-технической документацией по конкретным видам технического обслуживания и ремонта связного оборудования.

4.1.8. Перед началом работы инженеру (по связи) следует проверить исправность телефонной и оперативной связи.

4.1.9. Перед началом ремонтных и наладочных работ с использованием пайки или работ по очистке от пыли следует обесточить блок, шкаф, изделие и т.п., в котором производятся пайка или чистка.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед техническим обслуживанием и ремонтом средств связи необходимо визуальным осмотром или пробным включением проверить исправность:

- производственного освещения, в том числе аварийного;

- принудительной вентиляции в аппаратном зале, в аккумуляторном помещении и т.п.;

- заземляющих устройств;

- блокировок подачи напряжения питания в блоки и узлы систем;

- звуковой и световой сигнализации;

- защитных ограждений антенных устройств, токоведущих частей.

4.4.2. Перед проведением технического обслуживания и ремонта антенных, мачтовых устройств вне помещений нужно убедиться в отсутствии грозовой облачности, снега, дождя, тумана.

4.4.3. Перед выполнением работ по спуску (подъему) антенны с использованием грузоподъемных механизмов (например, лебедок) необходимо проверить визуальным осмотром исправность храпового механизма, шестерен, защелки, крепления лебедки к раме и рамы к якорю, а также состояние подъемных канатов (тросов), которые могут быть повреждены коррозией и обрывами проволок; во избежание травмирования приступать к работе с использованием неисправных или непроверенных грузоподъемных механизмов запрещено.

4.4.4. Перед началом работ на антенных линиях необходимо отключить антенну от антенного аккумулятора или технического здания, выключить общий автомат сигнального освещения и вывесить на автомате предупреждающую табличку "Не включать! Работают люди!".

4.4.5. Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту антенных систем радиолокаторов необходимо полностью отключить электропитание локатора путем отключения входного автомата в аппаратной и вывесить на входном автомате предупредительную табличку "Не включать! Работают люди!".

4.4.6. Перед проведением работ на антеннах передатчиков следует обесточить передатчик, вывесить на нем предупредительную табличку "Не включать! На антенне работают люди!".

4.4.7. Снимать предупреждающие плакаты может только работник, их вывесивший.

4.4.8. Перед проведением работ по техническому обслуживанию резервных дизель-генераторов следует убедиться в наличии защитных ограждений маховиков, соединительных муфт, ременных передач и других доступных частей двигателя.

4.4.9. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны, особенно в темное время суток.

4.4.10. Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления.

4.4.11. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие сигнальных средств, противопожарных средств, аптечки;

4.4.12. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен, луж и др.).

4.4.13. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.4.14. Запрещается приступать к выполнению работ при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода - изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;

- при истекшем сроке его технического освидетельствования;

- при отсутствии или неисправности инструмента, приспособлений и др.;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности вытяжной вентиляции;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ;

- без прохождения периодического медицинского осмотра.

4.5. При работе инженер не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за состоянием оборудования, приспособлений, инструмента, периодически проводить их визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений в работе.

5.1.5. При обнаружении поломок, неисправностей оборудования, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.6. Во время работы инженер (по связи) должен быть вежливым с подчиненными работниками, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

5.1.7. Осмотр, чистку, демонтаж и монтаж блоков систем, их ремонт, соединение и рассоединение их штепсельных разъемов, разборку и сборку высокочастотного тракта и антенно-фидерных устройств следует производить при выключенном питании систем.

5.1.8. Вынимать из стоек блоки управления (вставлять их обратно), снимать двигатели вращения, сканирования, наклона, доворота можно только при отключенном напряжении их питания, предварительно убедившись с помощью указателя, что напряжение действительно отсутствует.

5.1.9. Во избежание поражения человека электрическим током подключать кабели, менять предохранители, производить смену масла в редукторах электропроводов антенны запрещается.

5.1.10. Для защиты от ожогов при смене мощных радиоламп в аппаратуре следует пользоваться хлопчатобумажными перчатками и специальными приспособлениями.

5.1.11. При проведении ремонтных работ блоков систем с использованием пайки следует применять паяльник с напряжением питания 12 В - при работах вне помещений или в помещениях с особой опасностью поражения электрическим током (например, в помещениях аккумуляторных батарей) и 36 В - в помещениях с повышенной опасностью (например, в аппаратных); при этом использование автотрансформаторов для понижения напряжения до 36 В или 12 В не допускается.

5.1.12. Инженер (по связи) должен знать, что припой марки ПОС содержит в своем составе свинец, пары которого в воздухе рабочей зоны могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм работников.

5.1.13. Во избежание пожара паяльник должен устанавливаться на несгораемую подставку, а при перерывах в работе отключаться от сети.

5.1.14. Для удержания припаиваемого провода или детали нужно пользоваться пинцетом в целях предотвращения ожогов лица и рук расплавленным припоем.

5.1.15. Бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости, применяемые при чистке аппаратуры и ее отдельных деталей, а также смазочные масла должны храниться в небьющейся, плотно закрывающейся таре.

5.1.16. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в аппаратных помещениях запрещается.

5.1.17. Наличие на рабочих местах, где производится пайка, горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей недопустимо.

5.1.18. Использованный обтирочный материал, загрязненный горюче-смазочными материалами, нужно убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками

5.1.19. Во избежание возникновения пожара не следует закрывать работающее оборудование предметами, ухудшающими теплоотдачу.

5.1.20. Во избежание электротравматизма запрещается во время ремонтных работ перемыкать электрические блокировки оборудования.

5.1.21. Техническое обслуживание и ремонт антенных сооружений (мачт, антенных фидеров и т.п.) может производиться только после оформления наряда-допуска на производство этих работ.

5.1.22. Запрещается пользоваться контрольно-измерительными приборами, у которых щупы, наконечники и кабели имеют поврежденную изоляцию.

5.1.23. Во время работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи, излучающих электромагнитные поля, запрещается:

- определять наличие излучаемой энергии по тепловому эффекту на руке;

- находиться в раскрывах антенны при включенном излучении энергии;

- нарушать защитное экранирование мест возможного паразитного излучения энергии (например, аппаратуры стоек высокой частоты, стыков коаксиальных волноводов и др.).

5.1.24. При работе на антеннах и фидерах передатчиков следует обесточить передатчик, вывесив на нем предупреждающую табличку "Не включать! На антенне работают люди".

5.1.25. При проведении контрольных измерений для предупреждения излучения энергии в пространство следует использовать эквиваленты антенны.

5.1.26. При необходимости проведения контрольных измерений в зоне излучения антенны следует пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитными очками ОРЗ-5 и комбинезоном СВЧ).

5.1.27. Если при работе на антеннах предполагается использование электроизмерительных приборов или электроинструмента, необходимо в рабочую зону вывести заземляющий проводник.

3.28. При работе с использованием приставных лестниц и стремянок на высоте 1,8 м и более необходимо пользоваться страховочным поясом, прикрепляя карабин пояса к ограждению стремянки или к элементам стационарных конструкций и опор.

5.1.29. Двум и более работникам во избежание падения и травмирования запрещается работать на одной приставной лестнице или на одной стремянке, а также одновременно подниматься или спускаться по лестнице.

5.1.30. При работе с незакрепленной приставной лестницы у ее основания должен стоять второй работник в защитной каске и подстраховывать лестницу во избежание потери ее устойчивости.

5.1.31. На крышах зданий и площадках локаторов работать с приставных лестниц не разрешается.

5.1.32. Запрещается работать с лестниц и стремянок в зоне вращающихся элементов систем, а также вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением и не защищенных от случайного прикосновения к ним.

5.1.33. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи не допускается использовать некалиброванные предохранители, принудительно замыкать блокировки, производить пайку и чистку оборудования систем при наличии питающего напряжения.

5.1.34. Производить техническое обслуживание и ремонт средств связи вне помещений во время грозы, дождя, снега, тумана, а также при силе ветра более 15 м/с запрещается.

5.1.35. Работать на антенных и мачтовых сооружениях нужно в защитной каске.

5.1.36. Настройку АФУ и измерения на них, связанные с подключением контрольно-измерительных приборов к частям антенны или фидера, находящихся под напряжением, должна проводить бригада, состоящая не менее чем из двух человек, один из которых должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой, а другой - не ниже третьей.

5.1.37. Работы по настройке АФУ и измерения в них под напряжением должны оформляться нарядом-допуском.

5.1.38. При отсутствии узлов крепления предохранительных поясов необходимо применять страховочные канаты.

5.1.39. Работники, работающие на опорах (мачтах) и около них, должны знать, что опасной зоной вокруг мачты считается зона, граница которой отстоит от центра основания опоры на 1/3 ее высоты.

5.1.40. Работы в опасной зоне должны выполняться при обязательном использовании защитных касок; посторонние лица в этой зоне не должны находиться.

5.1.41. Производить подзарядку аккумуляторов следует при включенной вентиляции аккумуляторного помещения.

5.1.42. Запрещается класть инструмент или другие металлические предметы на клеммы аккумуляторов, хранить и принимать пищу, а также питьевую воду в аккумуляторном помещении.

5.1.43. Переноска аккумуляторов должна производиться двумя лицами.

5.1.44. При техническом обслуживании резервных дизель-генераторов во избежание травматизма запрещается:

- проверять на ощупь наличие напряжения и нагрев токоведущих частей;

- чистить, обтирать и смазывать части двигателя во время его работы;

- заливать масло в картер работающего двигателя.

5.1.45. В помещении дизель-генераторной при неработающей вентиляции находиться нельзя.

5.1.46. Лица, не имеющие отношения к эксплуатации дизель-генератора, в помещение дизельной не допускаются.

5.1.47. При передвижении по помещениям следует обращать внимание на неровности на полу и скользкие места (например, после мытья полов), остерегаться падения из-за поскальзывания; во избежание несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) полы должны быть сухими и чистыми.

5.1.48. При переноске блоков, узлов, приборов и т.п. следует соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную.

5.1.49. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Инженер должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.2.2. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Инженер должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять.с рабочего стола.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Запрещается:

- использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

- вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели или розетки;

- хранить легковоспламеняющиеся вещества вне установленных мест;

- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами;

- оставлять включенными электроприборы.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ инженером возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте:

- прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, воздуха;

- доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования);

- действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. Работник должен немедленно остановить оборудование с появлением неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.

6.2.3. При обнаружении неисправностей оборудования, инструмента, приспособления, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью людей, работнику следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю.

6.2.4. В аварийной обстановке:

- отключить оборудование от сети, систем подачи газа, воды, воздуха;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.5. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- отключить вентиляцию, подачу к оборудованию электроэнергии, газа, воды, воздуха;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

6.2.6. При невозможности выполнить тушение собственными силами следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.1.1. Остановить работу оборудования, отключить подачу к нему электроэнергии, газа, воды, воздуха.

7.1.2. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления убрать в отведенное для хранения место.

7.1.3. Промасленные обтирочные материалы, собранные во время работы в металлический ящик, следует вынести с территории объекта в специально отведенное место.

5.4. Если в помещении при отсутствии вентиляции производилась пайка, то его по окончании работы следует проветрить в течение 30 минут.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.