Инструкция по охране труда для испытателя электрических машин, аппаратов и приборов

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для испытателя электрических машин, аппаратов и приборов ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда испытателя электрических машин, аппаратов и приборов разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ испытателя электрических машин, аппаратов и приборов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для испытателя электрических машин, аппаратов и приборов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ испытателем электрических машин, аппаратов и приборов.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех испытателей электрических машин, аппаратов и приборов ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.1.6. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1 Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ испытателем электрических машин, аппаратов и приборов допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.2. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.3.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.4. Требования по выполнению режимов труда и отдыха испытателя электрических машин, аппаратов и приборов.

3.4.1. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.4.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.4.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.4.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.5. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.5.1. В процессе труда на испытателя электрических машин, аппаратов и приборов могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная влажность воздуха;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная температура поверхности изделия и оборудования;

- пожаровзрывоопасность;

- движущие механизмы и машины.

3.5.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.6. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.6.1. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.6.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.6.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.7. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.7.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.7.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.7.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.8. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.8.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.8.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.8.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.8.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.8.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Испытательные станции должны быть ограждены постоянными или временными ограждениями. Конструкция ограждений должна исключать возможность случайных прикосновений к токоведущим частям.

4.1.2. Двери постоянных ограждений должны открываться наружу или раздвигаться.

4.1.3. На дверях ограждений должна быть установлена электроблокировка - кнопочные выключатели. При открывании дверей должно полностью сниматься напряжение с высоковольтной установки.

4.1.4. Испытательные станции должны быть снабжены световой и звуковой сигнализацией.

4.1.5. Цепь питания высоковольтного трансформатора, где не предусмотрено автоматическое включение, должна включаться одновременно двумя кнопками с самовозвратом, что исключает случайное прикосновение рукой к токоведущим частям зажимов и обмоток испытуемого статора и снимает напряжение с зажимов по окончании испытаний.

4.1.6. Измерительная аппаратура и кнопки управления должны быть дистанционными.

4.1.7. Подача напряжения на испытуемое изделие должна осуществляться только от одного источника, пульта.

4.1.8. Все рукоятки, маховики ручного управления, а также кнопки дистанционного управления должны быть снабжены четкими подписями, указывающими назначение кнопок, рубильников и т.д., положение рукояток в направлении вращения в соответствии со схемами и чертежами.

4.1.9. Все изменения в постоянных электросхемах могут производиться только с разрешения начальника испытательных станций и должны быть немедленно внесены в учтенные комплекты схем за подписью начальника испытательных станций.

4.1.10. Все испытательные станции должны быть укомплектованы:

- технологическими инструкциями;

- инструкцией по охране труда;

- должностными инструкциями;

- инструкцией по пожарной безопасности;

- комплектом электрозащитных средств.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Перед началом работы испытателю необходимо проверить:

- отсутствие посторонних людей на испытательной станции и посторонних предметов на рабочем месте;

- наличие свободных проходов к электроаппаратуре и испытательному пульту;

- наличие заземления оборудования (визуально в местах соединения);

- правильность сборки электросхемы и правильность подсоединения приборов;

- надежность работы электроаппаратуры;

- наличие защитных средств: диэлектрических перчаток, ковриков и приспособлений для проведения испытаний;

- надежность блокировки и сигнализаций;

- достаточность местного и общего освещения;

- эффективность работы вытяжной и приточной вентиляции;

- наличие исправной изоляции кабелей и проводов для присоединения зажимов к испытуемым изделиям.

4.4.3. Ознакомиться с программой и технологией испытания изделий.

4.4.4. Запрещается включать испытательную станцию после ремонта или перемонтажа без установления на место ограждения токоведущих частей или механизмов.

4.4.5. В случае обнаружения каких-либо неисправностей, угрожающих безопасности работающим или влияющих на снижение качества испытуемых изделий, испытатель обязан немедленно сообщить об этом сменному мастеру или начальнику испытательных станций.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

Приемо-сдаточные и контрольные испытания проводятся согласно технологическим инструкциям, утвержденным главным инженером.

В инструкциях должны быть указаны:

- права, обязанности и ответственность персонала, выполняющего работу;

- последовательность операций и методы испытаний.

5.1.2. Запись типоразмера электродвигателей и их порядковых номеров производить до начала испытаний.

5.1.3. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса электродвигателя и между обмотками, а также сопротивление обмоток при постоянном токе производится в практически холодном состоянии, т.е. до начала испытаний.

5.1.4. Подача напряжения на электродвигатели производится после закрепления наконечников подключающего устройства на шпильки клеммной колодки на всю испытываемую партию.

5.1.5. Затормаживающие рычаги устанавливают на валы электродвигателей после полной остановки роторов на всю партию.

5.1.6. При проведении испытаний изоляции обмоток на электрическую прочность используют радиотехнические зажимы. Присутствие испытателей в рабочей зоне испытаний во время включения высокого напряжения не допускается.

5.1.7. При проведении замеров уровня вибрации электродвигатель необходимо надежно закрепить на специальной подвеске и обязательно заземлить. После отключения напряжения и полной остановки ротора, электродвигатель аккуратно снять с подвески.

5.1.8. Обслуживание испытательных станций во время испытаний электродвигателей производится 2-мя испытателями.

5.1.9. В процессе испытаний производить какие-либо работы в рабочей зоне испытаний электродвигателей запрещается.

5.1.10. После проведения полных испытаний в конце конвейера снять наконечники подключающего устройства при полной остановке ротора электродвигателя, предварительно отключив его от источника питания и сняв остаточное напряжение.

Для испытательной станции двигателей малой мощности

5.1.11. Контроль установочно-присоединительных размеров электродвигателей производится до начала испытаний.

5.1.12. При проведении испытаний изоляции обмоток на электрическую прочность испытатель должен пользоваться диэлектрическими перчатками и стоять на резиновом коврике. Испытательный пульт должен быть оборудован 2-мя заблокированными кнопками включения высокого напряжения.

5.1.13. Испытания открытых роторов, якорей, электродвигателей при повышенной скорости вращения должны производиться в специальных разгонных устройствах. Разрешается производить испытания полностью собранных электродвигателей при повышенной скорости вращения на открытых площадках, обеспечивающих безопасность персонала в случае разрушения электродвигателя.

5.1.14. Для измерения напряжения свыше 250В в обмотках вращающихся электродвигателей присоединение измерительных приборов постоянно действующей схемы пульта управления должно производиться до пуска электродвигателей.

5.1.15. Запрещается проводить испытания электродвигателей с поврежденной изоляцией кабелей и проводов для присоединения зажимов к испытуемым изделиям.

5.1.16. Персоналу испытательной станции запрещается оставлять свое рабочее место до окончания начатого испытания без разрешения мастера или начальника испытательных станций.

5.1.17. Испытателю запрещается самому делать ремонт или исправлять какие-либо неисправности в схеме электроустановок, сигнализации.

5.1.18. Во время проведения испытаний запрещается загромождать рабочее место, подходы к испытуемым изделиям, испытательному пульту, электроаппаратуре и противопожарному инвентарю.

5.1.19. Запрещается производить уборку и чистку испытательных станций, находящихся под напряжением.

5.1.20. По окончании работы (уход на обед, окончание смены, испытаний и т.д.) испытательная станция должна быть полностью обесточена.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1 испытательная станция должна быть отключена от электросети без предварительного разрешения при возникновении аварий или ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, а именно:

- при появлении дыма или огня на испытательной станции или в цехе;

- при несчастном случае с человеком или поражении электрическим током;

- при попадании воды на испытательную станцию;

- при обрушении перекрытия, стены, конструкции и т.д.;

- при внезапном исчезновении общего освещения в темное время суток;

- при касании к испытательному пульту, ограждению возникает ощутимый ток.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы (конец смены, окончание испытаний и т.д.) испытательная станция должна быть полностью отключена от сети.

7.2.2. Испытательные провода, кабели, защитные средства, инструменты, приспособления должны быть убраны или уложены на отведенные для них места.

7.2.3. Испытанные электродвигатели необходимо убрать со стола на складские площадки или подставки.

7.2.4. Территория испытательной станции и рабочее место испытателя должны быть очищены от пыли, грязи, лишних предметов.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.