Инструкция по охране труда для ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для ответственного при эксплуатации подъемных средств;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с ответственными за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии ООО «Альфа» при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, Закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

2.1.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";

2.1.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

3.2. Инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, допускаются лица соответствующей квалификации, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и проверку знаний требований охраны труда и прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности.

3.4. Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.6. Инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.9. Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, незамедлительно извещает своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостанавливая работу до их устранения.

3.10. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться при включенных вентиляционных системах с применением средств индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность его работы (диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструмент с изолирующими рукоятками, переносные заземления, плакаты и т.д.).

3.11. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве подъемных сооружений во время их работы, наладки или испытания не допускается.

3.12. Работа приборов и оборудования должна проводиться в соответствии с технической документацией организации - разработчика технологического процесса.

3.13. Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного и повторного инструктажа на рабочем месте.

3.14. Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, должен знать:

- настоящую инструкцию и должностную инструкцию;

- требования руководств (инструкций) по эксплуатации подъемных сооружений (периодичность технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов, возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения, периодичность и способы проверки приборов безопасности, способы регулировки тормозов, перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ, критерии предельного состояния кранов для отправки в капитальный ремонт);

- производственные инструкции;

- устройство грузоподъемных кранов, приборов безопасности, крановых путей и съемных грузозахватных приспособлений;

- порядок регистрации и снятия с учета грузоподъемных кранов, установки и пуска их в эксплуатацию;

- систему планово-предупредительного ремонта грузоподъемных кранов, порядок вывода их в ремонт и ввода в эксплуатацию после ремонта;

- организацию и порядок проведения монтажа, ремонта, реконструкции и технического освидетельствования кранов, а также обследования подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы;

- порядок оформления и выдачи нарядов-допусков;

- порядок применения марочной системы при работе мостовых кранов;

- порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты;

- Положение о производственном контроле;

- нормы браковки стальных канатов;

- Инструкцию по оказанию первой помощи, уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

3.15. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.15.1. Ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.16. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.16.1. Ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.16.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.16.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.16.4 Ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.17. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.17.1. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

- повышенный уровень шума и вибрации;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- пожаровзрывоопасность;

- движущие механизмы и машины.

3.17.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность насилия от враждебно настроенных работников;

- опасность насилия от третьих лиц;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.18. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.18.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.18.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.18.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.18.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.19. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.19.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.19.2. Ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.19.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.20. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.20.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

3.20.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.20.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.20.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.20.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть застегнута, не должна иметь свисающих концов.

4.1.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ подъемными сооружениями.

4.1.3. Осмотреть канат, грузозахватные устройства и убедиться:

- в отсутствии трещин и износа в грузозахватных устройствах и обрывов проволочек, сплющиваний и перегибов в канате;

- в отсутствии трещин и надрывов на зеве крюка, в его свободном вращении в обойме, а также в том, что его крепление предотвращает самоотвинчивание;

- в соответствии применяемых грузозахватных устройств массе и размерам поднимаемых или перемещаемых грузов, в отсутствии трещин и износа захватных частей.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Проверить достаточность освещения, чистоту и порядок в зоне работ. При недостаточном освещении места работа запрещается.

4.4.2. Проверить наличие огнетушителя и аптечки первой медицинской помощи.

4.4.3. Если во время осмотра обнаружены неисправности, препятствующие безопасной работе подъёмного сооружения, к работе не приступать, доложить об этом мастеру или другому непосредственному руководителю работ.

4.4.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место.

4.4.5. Посторонние предметы и инструмент располагать на расстоянии от движущихся механизмов.

4.4.6. Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

4.4.7. При пользовании ручным электрифицированным инструментом и переносными светильниками запрещается:

– оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;

– работать с электроинструментом на переносных приставных лестницах и стремянках;

– передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

– превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;

– останавливать руками движущиеся части инструмента.

4.5. При работе ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.2. При работах около неогражденных вращающихся частей обеспечить их ограждение. Не включать и не останавливать, кроме аварийных случаев, машины, станки, механизмы, работа на которых не поручена.

5.1.3. Работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности.

5.1.4. Не допускать:

установки стреловых кранов и кранов-манипуляторов на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для данного крана, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов котлованов или траншей на недопустимом расстоянии.

5.1.5. Не допускать:

- перемещения краном кирпича на поддонах без ограждения над людьми;

- нахождения людей в кабине и кузове автомашины при ее погрузке и разгрузке;

- подачи материалов, изделий в оконные и другие проемы без приемных площадок;

- посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей;

- нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании.

5.1.6. Пользоваться только исправным инструментом и защитными средствами.

5.1.7. Опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки без предварительного расчета прочности конструкции и перегружать их сверх допустимых нагрузок запрещается.

5.1.8. Оставлять груз в подвешенном состоянии, а также поднимать и перемещать людей грузоподъемными механизмами, не предназначенными для их подъема, запрещается. В случае неисправности механизма, когда нельзя опустить груз, место под подвешенным грузом должно быть ограждено и вывешены плакаты "Опасная зона", "Проход закрыт".

5.1.9. Инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, запрещается:

работать при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах.

5.1.10. Инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, запрещается допускать в работу подъёмные сооружения при:

- наличии в крановых металлоконструкциях опасных дефектов (трещин, деформаций, утонения стенок и др.);

- ослаблении креплений в соединениях металлоконструкций или деталей механизмов;

- неисправности приборов и устройств безопасности;

- неисправности механизмов и тормозов и недопустимом износе их деталей;

- обнаружении недопустимых дефектов стальных канатов и их креплений и неисправности крюка и его подвески;

- выявлении неисправностей кранового пути;

- истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы машины;

- запрещении работы кранов инспектором Ростехнадзора или инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией подъёмных сооружений.

5.1.11. Не допускать посторонних на место производства работ.

5.1.12. В случае обнаружения нарушений, отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.1.13. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.1.14. Курить, принимать пищу на рабочем месте запрещается.

5.1.15. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.16. Применять необходимые для безопасной работы исправные оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.17. Не допускать проведение работ без средств индивидуальной защиты.

5.1.18. Эксплуатацию подъёмных сооружений, грузозахватных органов и приспособлений производить в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

5.1.19. Во время работы запрещается оставлять подъёмные сооружения без надзора.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять с рабочего стола.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Для предупреждения преждевременной утомляемости ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.

5.4.3. При возникновении у лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии при работе на ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ ответственным за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители, не направляя в сторону людей струю углекислоты и порошка.

6.2.4. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;

- отключить используемое оборудование;

- вызвать пожарную охрану, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

6.2.5. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.5. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.5.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.5.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.1.1. Место работы освободить от всех приборов, инструментов, приспособлений, которые были доставлены для производства работ.

7.2.2. Сообщить руководителю об имеющихся неисправностях в оборудовании и недостатках в организации работы.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.