Инструкция по охране труда для изготовителя печенья (бисквита)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для изготовителя печенья (бисквита) ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для изготовителя печенья (бисквита) разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ изготовителя печенья (бисквита);

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ изготовителя печенья (бисквита);

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с изготовителями печенья (бисквита);

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ изготовителями печенья (бисквита).

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех изготовителей печенья (бисквита) ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утвержденные приказом Минтруда от 07.12.2020 № 866н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для изготовителя печенья (бисквита).

3.2. Изготовителю печенья (бисквита) необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К самостоятельной работе в качестве изготовителя печенья (бисквита) допускаются лица старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- обучение мерам пожарной безопасности.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь I группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха изготовителя печенья (бисквита).

3.13.1. При выполнении работ изготовитель печенья (бисквита) обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. В процессе работы на изготовителя печенья (бисквита) могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенной температуры поверхностей оборудования, арматуры, трубопроводов;

- повышенной температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенных уровней шума и вибрации;

- повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (от пусковых кнопок и привода, при отсутствии или неисправности заземления);

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- повышенного уровня инфракрасной радиации (при обслуживании темперирующих машин и печей);

- острых кромок, заусениц и шероховатостей на поверхности оборудования;

- превышения допустимой трудовой нагрузки.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ изготовителем печенья (бисквита) могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ изготовитель печенья (бисквита) обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед началом работы необходимо:

- получить и осмотреть средства индивидуальной защиты, санитарную одежду и обувь;

- убедиться в их исправности, чистоте и соответствии требуемому наименованию и размеру;

- надеть санитарную одежду и обувь и заправить (или застегнуть), не допуская свисающих концов (или неплотного прилегания); подобрать волосы под головной убор.

Не допускается переодеваться на рабочем месте, применять средства индивидуальной защиты, санитарную одежду и обувь не соответствующие установленным требованиям.

4.4.2. Получить от непосредственного руководителя работ информацию (задание) о порядке выполнения работ, ознакомиться с записями в производственном журнале и журнале приема и сдачи смены.

4.4.3. При обслуживании тестомесильных машин периодического и непрерывного действия необходимо:

а) осмотреть и проверить техническое состояние оборудования для замеса теста и средств защиты, конструктивно или функционально связанных с ним и производственным процессом:

- наличие и исправность ограждений движущихся частей привода; заземления; исправность ременной передачи;

- исправность заслонок, задвижек, шиберов на бункерах-дозаторах для подачи различных компонентов в тестомесильную машину;

- надежность крепления месильных лопастей вала;

- исправность крышек тестомесильной машины и бака для эмульсии, а также устройств, удерживающих крышки в открытом положении;

- исправность действия блокировочного устройства, выключающего электропривод вала при открывании крышки;

- исправность действия ручного опрокидывающего механизма тестомесильной машины периодического действия;

- исправность крышек смотровых лючков на тестомесильной машине непрерывного действия и дозирующих устройствах для компонентов;

- исправность электромагнитного клапана на выходе из эмульсатора;

- работу машины на холостом ходу;

б) подать установленный сигнал о начале работы в рецептурном отделении.

4.4.4. При обслуживании сбивальных машин перед началом работы необходимо:

а) осмотреть и проверить техническое состояние сбивальных машин и средств защиты, конструктивно или функционально связанных с ними и производственным процессом:

- наличие и исправность крышек и устройств, удерживающих их в открытом положении;

- исправность блокировочного устройства, выключающего электропривод мешалки при открывании крышки;

- исправность и правильность установки фильтрующих сеток для сахарного сиропа;

- исправность смотрового стекла на указателе уровня в бачке для сахарного сиропа;

- исправность устройств для закрепления дежи или бачка;

- исправность маховика для подъема и опускания подкатной дежи;

- исправность работы сбивальных, смешивающих лопастей на холостом ходу машины.

4.4.5. При обслуживании формующих машин изготовитель бисквита должен:

а) проверить внешним осмотром техническое состояние штампующей и ротационной формующих машин, тестовальцующей машины, при изготовлении затяжных сортов печенья, а также средства защиты, конструктивно или функционально связанных с ними и производственным процессом:

- наличие и исправность ограждений движущихся частей;

- наличие заземления;

- исправность механизма регулировки толщины пласта теста в тестовальцующей машине;

- надежность закрепления штампа или установки ротора;

- исправность действия блокирующего устройства, выключающего электропривод штампа, ротора или валков при снятии ограждения, предохранительной решетки;

- исправность щетки для снятия излишка муки с пласта теста;

- надежность закрепления загрузочной воронки тестовальцующей машины;

- исправность действия блокировочного устройства, выключающего электропривод транспортера подачи теста в воронку при ее заполнении;

- надежность закрепления и правильность установки счищающего ножа в роторной машине (рабочей фаской к ротору);

в) установить необходимую величину зазора для пласта теста, отрегулировать правильную работу ленты конвейера при помощи натяжного ролика;

г) перед пуском оборудования подать установленный сигнал.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При выполнении работ, предусмотренных тарифно-квалификационной характеристикой, соблюдать требования, обеспечивающие безопасные условия труда и нормальное ведение технологического процесса изготовления различных видов печенья и пряников, сдобных изделий вручную, на формующих агрегатах (машинах) и на непрерывно-поточной линии. Применять безопасные приемы пуска, останова, чистки и смазки механизмов.

5.1.2. При обслуживании тестомесильных машин периодического и непрерывного действия изготовитель бисквита должен выполнять следующие требования охраны труда:

- следить, чтобы крышки, лючки тестомесильных машин были плотно закрыты;

- следить за показаниями манометра, установленного на продуктопроводе эмульсии;

- пробу теста через лючок на корпусе машины непрерывного действия брать только при выключенном электроприводе;

- производить чистку месильной камеры и вала машины непрерывного действия через откидные крышки, а также чистку разрыхлителя только при выключенном электроприводе машины;

- для доступа к внутренней части месильной камеры пользоваться заслонкой в торце машины;

- ручную выгрузку теста из машины периодического действия производить только при полной остановке лопастей мешалки;

- пользоваться лопаткой для выгрузки остатков теста и внутренней зачистки машины; во время выгрузки теста в тележку (или в дежу) следует находиться сбоку от тележки (или от дежи) и придерживать тесто рукой во избежание его падения.

При перевозке тележки (или дежи) с тестом перемешать ее следует медленно, движением в направлении «от себя»; следить, чтобы путь следования был свободен.

5.1.3. При обслуживании тестомесильных машин запрещается:

- выполнять работу на неисправном оборудовании;

- при отсутствии или неисправности ограждений подвижных частей оборудования;

- при нарушении в работе электрооборудования;

- если не выключается электропривод вала с месильными лопастями при открывании крышки тестомесильной машины;

- выполнять работу при открытой крышке машины;

- производить отбор проб и ручную выгрузку теста на рабочем ходу машины.

5.1.4. При обслуживании сбивальных машин изготовитель бисквита должен выполнять следующие требования охраны труда:

- устанавливать дежу и венчик на сбивальной машине при выключенном приводе машины, сбивальные лопасти надежно закреплять при помощи штифта или накидного кольца;

- загрузку сырья в емкость сбивальной машины из фляги или бачка производить вдвоем;

- дежу или бачок заполнять не более чем на 3/4 объема;

- при переноске красителей и ароматизирующих веществ посуду заполнять не более чем на 3/4 ее объема и закрывать крышкой;

- бачки с двумя ручками переносить вдвоем; устанавливать и снимать их следует плавно, без толчков;

- соблюдать осторожность при загрузке эссенций, не допускать их разбрызгивания;

- загрузку сырья и выгрузку теста, крема, начинки, а также отбор проб производить при выключенном электроприводе мешалки;

- следить за уровнем сиропа;

- при перекачке сиропа подать установленный сигнал;

- перемещать развозную емкость медленно, движением в направлении «от себя», следить за тем, чтобы путь следования был свободен.

5.1.5. При обслуживании сбивальных машин запрещается:

- работать при открытой крышке машины;

- класть руки на борта емкости;

- проверять состояние массы в емкости сбивальной машины во время ее работы.

5.1.6. При обслуживании формующих машин изготовитель бисквита должен:

- при загрузке теста следить за его равномерным распределением в воронке;

- при пользовании ножом для разрезания теста соблюдать осторожность; работу ножом выполнять в направлении «от себя». Нож следует держать в специальных ножнах;

- регулировать зазор между формующим ротором и рифленым питающим валком и положение очищающего ножа только с помощью штурвалов, а положение рифленого валка и размер щели - с помощью механизма регулировки ножа;

- устранять сбег ленты в ту или другую сторону и пробуксовывание ее относительно барабана при отключении электропривода с помощью натяжных и выравнивающих устройств;

- при очистке фигур штампа устанавливать его в верхней точке; подкладывать под штамп деревянные бруски только при отключенном приводе машины;

- чистку транспортерной ленты выполнять только при выключенном электродвигателе машины;

- остерегаться порезов о ножи, порезов при замене струны в струнодержателе отсадочной машины;

- соблюдать осторожность при замене штампа или ротора; смену их производить с помощью тали или другого подъемного приспособления; при замене ротора убедиться в правильной его установке между дисками вальца и в правильном положении шестерен.

5.1.7. При обслуживании формующих машин запрещается:

- проталкивать тесто в воронке роторной или отсадочной машины руками;

- вводить руки под ограждения тестовальцующей машины, штампа и ротора;

- снимать ограждения валков, штампа и ротора во время работы машины;

- регулировать зазор между валками тестовальцующей машины на рабочем ходу машины;

- выводить из строя блокировочные устройства, выключающие электропривод валков, штампа или ротора при снятии с них ограждения.

5.1.8. Соблюдать допустимую нагрузку при подъёме и перемещении тяжестей вручную.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ изготовителем печенья (бисквита) возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- разлив кислоты/щелочи, в результате личной неосторожности;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении аварийных ситуаций необходимо соблюдать установленные требования охраны труда и информировать о случившемся руководителя работ.

6.2.2. Изготовитель бисквита должен немедленно произвести аварийную остановку оборудования или его отдельных механизмов (элементов) при возникновении следующих опасных ситуаций:

- при прекращении подачи электроэнергии;

- при возникновении опасности в работе электрооборудования (при искрении, наличии дыма, прорыве пламени, электроударе при соприкосновении с металлическими частями оборудования и др.);

- при неисправности оборудования и нарушении в ведении технологического процесса (поломке оборудования, при появлении постороннего шума или стука, повышенной вибрации), если они ведут к аварийной ситуации.

6.2.3. После проведения аварийной остановки необходимо:

- вывесить на пусковых устройствах запрещающие знаки безопасности с поясняющей надписью: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!»;

- вызвать ремонтную службу и информировать непосредственного руководителя работ;

- сделать запись о причине аварийной остановки в производственный журнал и журнал приема и сдачи смены;

- не покидать свое рабочее место без разрешения непосредственного руководителя работ.

6.2.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения изготовитель бисквита должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); поставить в известность руководителя работ;

- принять по возможности меры по эвакуации работников, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Если пожар угрожает оборудованию и невозможно быстро его ликвидировать, необходимо произвести аварийную остановку имеющегося оборудования независимо от того, какое оборудование обслуживает работник;

- при тушении пожара не допускается бить в окнах стёкла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

Если помещение, в котором произошёл пожар, сильно задымлено, то необходимо покинуть помещение, при этом как можно ниже пригнувшись к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка.

При эвакуации из задымленного помещения рекомендуется использовать мокрые материи, закрывающие лицо.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. При обслуживании тестомесильной машины непрерывного действия по окончании работы освободить ее от остатков теста, выключить и, после полной остановки, произвести уборку машины и рабочего места.

7.2.2. При обслуживании тестомесильной машины периодического действия, сбивальной машины по окончании работы необходимо:

- выключить машину;

- после полной остановки месильных органов машины произвести ручную выгрузку теста (крема, начинки);

- произвести уборку машины и рабочего места.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. Выйти с территории предприятия через проходную.