Инструкция по охране труда для каротажника

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для каротажника ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для каротажника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ каротажника;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта каротажника;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ каротажника;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с каротажниками;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ каротажника.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех каротажников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениям, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ каротажником допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для каротажника.

3.9.1. Каротажник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каротажник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При работе каротажником возможно воздействие на работающего следующих опасных и вредных производственных факторов:

- токсичность нефтепродуктов и их паров;

- движущиеся транспортные средства, грузоподъемные машины (подъемные сооружения), перемещаемые материалы, подвижные части оборудования и инструмента;

- расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);

- падающие предметы (элементы оборудования), материалы и инструмент;

- замыкание электрических цепей через тело человека;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура, влажность, подвижность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на каротажника могут возникнуть следующие риски:

- непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;

- возможный удар от падающих предметов при обрыве поднимаемого груза;

- высыпание части груза;

- падение;

- наезд и удар при столкновении с передвижными транспортными средствами.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Зона работы обозначается переносным знаком "Въезд запрещен.

4.1.2. Рабочие, непосредственно занятые укладкой кабеля, должны работать в спецодежде и рукавицах, концы одежды должны быть заправлены.

4.1.3 Каротажный подъемник должен быть установлен на отведенной площадке, надежно заторможен ручным тормозом и упорами под колеса. При необходимости подъемник подключается к сети, предварительно заземляется.

4.1.4 Связь между каротажным подъемником и разметочной установкой должна осуществляться с помощью переговорной установки.

4.1.5 Руководитель работ обязан удалить с территории проведения работ лиц, не связанных с выполнением данной работы.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.4.2. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1 Требования безопасности при промере кабеля:

5.1.1.1 с каротажного подъемника выматывается на землю 50-60 м кабеля;

5.1.1.2 конец кабеля вручную протаскивается через поворотные ролики и ролики мерной базы к стационарной лебедке и закрепляется в ее барабане. Размагничивающее устройство должно быть включено;

5.1.1.3 на барабан стационарной лебедки наматывается без натяжения 3-4 витка кабеля с одновременным его промером;

5.1.1.4 имеющуюся излишнюю длину кабеля машинист подъемника, после получения разрешения от машиниста стационарной лебедки, выбирает на свою лебедку;

5.1.1.5 убедившись в беспрепятственном прохождении кабеля по направляющим роликам и получив разрешение от машиниста подъемника, машинист стационарной лебедки приводит ее в действие;

5.1.1.6 скорость движения кабеля не должна превышать 3000 м/час;

5.1.1.7 контроль за натяжением кабеля осуществляется по специальному динамометру, и не должен превышать заданных величин. Натяжение кабеля регулируется машинистом подъемника;

5.1.1.8 после завершения промера кабеля производится обратная его перемотка со стационарной лебедки на лебедку подъемника. Размагничивающее устройство должно быть выключено;

5.1.1.9 при перемотке кабеля со стационарной лебедки на лебедку подъемника последний ряд кабеля сматывается с повышенной осторожностью. После того как на стационарной лебедке остается 3-4 витка, движение лебедки подъемника прекращается. Оставшийся конец кабеля выматывается при обратном вращении стационарной лебедки, затем лебедка останавливается, конец кабеля протаскивается вручную наружу через направляющие ролики и сматывается на лебедку подъемника;

5.1.1.10 не разрешается при движении кабеля браться за него руками, откусывать проволоки брони, перешагивать через кабель. Поправлять движущийся кабель, в случае необходимости, разрешается только специальным крючком.

5.1.2 Меры безопасности при смотке кабеля с лебедки подъемника на барабан эстакады:

5.1.2.1 каротажный подъемник устанавливается перед эстакадой на расстоянии 20-30 метров, затормаживается ручным тормозом и упорами под колеса;

5.1.2.3 с лебедки подъемника на землю выматывается 35-40 м кабеля, затем свободный его конец вручную наматывается на барабан;

5.1.2.4 перед включением лебедки эстакады на ее барабан должно быть уложено 5-6 витков кабеля, кабель между подъемником и барабаном должен иметь провисание не более 1 м;

5.1.2.5 убедившись в беспрепятственном прохождении кабеля, лебедчик производит его намотку на барабан;

5.1.2.6 подправлять наматываемый кабель разрешается только специальным крючком;

5.1.2.7 когда на лебедке подъемника остается 8-10 витков, движение лебедки эстакады прекращается. Оставшаяся часть кабеля с лебедки подъемника выматывается на землю вручную при обратном вращении лебедки подъемника, затем вручную наматывается на барабан, а конец закрепляется;

5.1.2.8 барабан со смотанным кабелем снимается с лебедки и устанавливается на эстакаду при помощи козлового крана.

5.1.3 Меры безопасности при намотке кабеля на лебедку подъемника с барабана:

5.1.3.1 перед намоткой кабеля на подъемник последний устанавливается на отведенное место на расстоянии 20 м от эстакады, а на лебедку эстакады устанавливается барабан с кабелем;

5.1.3.2 с барабана вручную сматывается 30-40 м кабеля, конец его протаскивается через барабан лебедки подъемника и закрепляется в нем;

5.1.3.3 на лебедку подъемника, без натяжки, наматывается 3-4 витка кабеля, затем производится его дальнейшая намотка. Необходимое натяжение при этом обеспечивается путем торможения лебедки эстакады;

5.1.3.4 укладка первых рядов кабеля производится специально обученными работниками специализированного участка;

5.1.3.5 укладка кабеля на барабан осуществляется кабелеукладчиком. Для уплотнения кабеля при укладке необходимо применять специально разработанное для этих целей устройство;

5.1.3.5 скорость движения кабеля во время укладки держать не более 300 м/час;

5.1.3.6 после укладки двух рядов кабеля, убедившись, что он нормально укладывается на барабан, скорость намотки может быть увеличена, но не более 2000 м/час;

5.1.3.7 когда на барабане эстакады остается 8-10 витков кабеля, движение лебедки подъемника прекращается. Оставшийся кабель с барабана сматывается на землю вручную, при обратном вращении лебедки эстакады, и после этого наматывается на лебедку подъемника.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работы каротажником возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При общем отключении электроэнергии на участке необходимо обесточить питание стационарной лебедки с электроприводом, затормозить барабан ручным тормозом.

6.2.2 В случае возникновения пожара необходимо принять меры:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- искусственное снижение температуры горящего вещества;

- в большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.2.3 При отказе переговорного устройства необходимо пригласить руководителя работ или работника партии, затем остановить движение кабеля путем отключения лебедки от редуктора и устранить неисправность. Работать без переговорного устройства запрещается.

6.2.4 При заклинивании поворотного ролика необходимо остановить движение кабеля, выяснить и устранить неисправность (смазать подшипник ролика, удалить посторонние предметы, мешающие вращению).

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Отключить подъемник от сети, отсоединить заземляющий провод и смотать их в предназначенные для них места, отключить стационарную лебедку.

7.2.2 Убрать инструменты, приспособления, упоры, переносный знак "Въезд запрещен" , рабочее место.

7.2.3 Подготовить стационарную лебедку к следующему виду работ, т.е. провести профосмотр, смазку подшипников, проверку целостности заземляющего устройства, работоспособность тормозной системы, КПП.

7.2.4 Ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе оборудования, которые происходят в течение смены.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.