Инструкция по охране труда для крепильщика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для крепильщика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда крепильщика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ крепильщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для крепильщика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ крепильщиком.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех крепильщиков ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 № 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых";

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ крепильщиком допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха крепильщика.

3.3.1. Крепильщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. На крепильщика возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

- обрушивающиеся горные породы;

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими транспортные средства;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях техники, оборудования, материалов, инструмента;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;

- пожароопасность;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута. Приготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, а волосы убраны под каску.

4.1.2. На объектах ведения подземных горных работ должен быть организован и осуществляться учет всех лиц, спустившихся в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в соответствии с разработанной инструкцией, утвержденной руководителем шахты.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 Крепильщик должен получить индивидуальный светильник в ламповой.

4.4.3. Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без производственной необходимости, наряда или разрешения руководства шахты.

4.4.4. Перед спуском в шахту крепильщику должен быть выдан исправный, индивидуальный изолирующий самоспасатель.

Места группового хранения самоспасателей должны быть обозначены, освещены, известны всем лицам, занятым на подземных работах и, в случае необходимости, беспрепятственно открываться.

Крепильщик должен быть обучен пользованию самоспасателями. Проверка знаний рабочими правил пользования самоспасателями должна производиться начальниками участков или их заместителями не реже одного раза в 6 месяцев.

4.4.5. Запрещается производство каких-либо работ без письменного наряда-задания, кроме работ связанных с ликвидацией аварийной ситуации.

4.4.6. Входить в клеть (людскую вагонетку) и выходить из нее можно только с разрешения рукоятчика или стволового.

4.4.7. Запрещается посадка в клеть (людскую вагонетку) или выход из нее после подачи сигнала об отправлении.

4.4.8. Выход из клети (людской вагонетки) разрешается только в одном направлении после полной ее остановки.

4.4.9. Рабочему, находящемуся в клети, запрещается открывать двери клети. Двери клети должен открывать рукоятчик или стволовой.

4.4.10. При посадке в клеть (людскую вагонетку), а также во время ее движения и при выходе из нее рабочий обязан соблюдать порядок, двигаться спокойно, не бежать. Размещать перевозимые предметы и ручной инструмент следует так, чтобы не причинить повреждения окружающим. Рабочий должен беспрекословно выполнять требования рукоятчика, стволового.

4.4.11. В клети следует становиться вдоль длинных ее сторон и держаться за поручни.

4.4.12. Запрещается во время движения клети (людской вагонетки) высовываться из нее, выставлять за борта клети (людской вагонетки) перевозимые предметы.

4.4.13. Не разрешается перевозить с собой предметы, выступающие за габариты клети (людской вагонетки).

4.4.14. Запрещается входить в клеть для спуска или подъема, если в клети имеется груз (части машин, механизмов, прочие предметы, крепежные и другие материалы).

4.4.15. После выхода из клети (людской вагонетки) рабочий должен следовать к рабочему месту по предусмотренному маршруту.

4.4.16. Запрещается заходить в огражденные выработки, а также в выработки, работа в которых не была поручена нарядом.

4.4.17. Запрещается опускаться в шахту, передвигаться по выработкам, а также работать без включенного индивидуального светильника.

4.4.18. Рабочий должен знать установленные знаки безопасности и выполнять их требования. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.19. Передвигаться в шахте необходимо только по выработкам, по которым ходить разрешено. Запрещается проходить между вагонетками поезда или перелезать через них. Переходить через конвейеры разрешается только по переходным мостикам.

4.4.20. Крепильщик обязан передвигаться только по проходам для людей, которые обозначены указателями. В горизонтальных выработках - по стороне, предназначенной для прохода людей, в вертикальных и наклонных выработках - только по ходовым отделениям.

4.4.21. При передвижении по вертикальным и наклонным выработкам рабочий должен надежно прикрепить инструмент и прочие предметы, чтобы они не могли упасть и травмировать людей, находящихся ниже.

4.4.22. Переносить (перевозить) инструменты с острыми кромками или лезвиями только в защитных чехлах или сумках.

4.4.23. Вход в зону работы оборудования в автоматическом или с дистанционным управлением запрещен.

4.4.24. Не разрешается проезд людей на локомотивах, в вагонетках, на платформах (площадках), на конвейерах и других транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей. Для перевозки людей применяются специально оборудованные транспортные средства.

4.4.25. Во время движения на транспортных средствах крепильщику запрещается:

- высовываться из транспортных средств во время движения и выставлять за их габариты перевозимые предметы;

- перевозить в транспортных средствах с людьми взрывчатые, легко воспламеняющиеся и ядовитые материалы, а также прицеплять к составам грузовые вагонетки.

4.4.26. Принимая смену, крепильщик подземный должен проверить состояние запасных выходов, проветривания, газовой обстановки, кабельной сети, наличие и исправность средств защиты и контроля, ограждений и сигнализации, соответствие крепления выработок проекту.

При смене на рабочем месте необходимо узнать о замеченных опасностях.

4.4.27. До начала выполнения работ крепильщик должен удостовериться в безопасном состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, приспособлений, требующихся для работы.

4.4.28. При обнаружении на рабочем месте нарушений крепильщик обязан, не приступая к работе, сообщить об этом лицу технического надзора, а заметив опасность, угрожающую людям, производственным объектам, обязан сообщить об этом техническому руководителю смены, а также предупредить людей, которым угрожает опасность.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При выполнении работ крепильщик обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

Запрещается захламлять и загромождать рабочее место породой и другими материалами.

5.1.6. При работе с электрооборудованием, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

5.1.8. Запрещается находиться в зоне действия машин или механизмов. В случае необходимости выполнения работ по их ремонту или устранению отказов на неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

5.1.9. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам.

5.1.10. Запрещается включать машины и механизмы, у которых сняты или неисправны ограждения вращающихся частей.

5.1.11. Запрещается чистить, ремонтировать и смазывать механизмы во время их работы, а также вешать светильник, инструмент и прочие предметы на кабель и электрооборудование.

5.1.12. Выполнять указания по обслуживанию и уходу за техникой, оборудованием, изложенные в Инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

5.1.13. Крепильщик должен соблюдать пылегазовый и противопожарный режимы.

5.1.14. Во избежание нарушения проветривания и загазирования выработок рабочему запрещается:

- оставлять открытыми вентиляционные двери, ляды;

- загромождать вентиляционные устройства, откаточные и вентиляционные выработки вагонетками, крепежными и другими материалами;

- выключать вентиляторы местного проветривания;

- загромождать выходы из очистного и подготовительного забоев.

5.1.15. При нарушении вентиляции крепильщик обязан немедленно прекратить работу, отключить работающие механизмы (кроме вентиляторов), выйти на свежую струю и сообщить об этом лицу технического надзора или горному диспетчеру.

Если нарушение вентиляции продолжается более 30 мин., рабочий должен выйти к стволу, подающему свежий воздух. Дальнейшие действия рабочего определяются планом ликвидации аварии.

Работы могут быть возобновлены только с разрешения лиц технического надзора после восстановления нормального режима вентиляции.

5.1.16 Конструкция анкеров и их элементов должны строго соответствовать проекту и паспорту крепления.

5.1.17. Сборка многопрядевых анкеров производится на специальных полигонах необходимых размеров, обеспеченных соответствующими приспособлениями и инструментами.

5.1.18. Запрещается выполнять в забое работы по очистке арматуры и прядей от ржавчины.

5.1.19. Приготовление раствора со специальными добавками выполняют в забое только с помощью растворомешалки. При работе с добавками следует принимать меры, предусмотренные техническими условиями на эти работы.

5.1.20. Перед бурением шпуров под анкера необходимо привести забой в безопасное состояние: остучать кровлю и стены выработки и обобрать отслоившиеся куски породы.

5.1.21. Работы по оборке свода, боков и забоя выработки должны производиться опытными рабочими в присутствии бригадира, в сложных горно-геологических условиях - лиц технического надзора.

5.1.22. В выработках высокой более 4 м для оборки породы и осмотра забоев необходимо применять выдвижные подмости и самоходные агрегаты, обеспечивающие безопасное производство работ. Допускается оборка с отбитой породы при условии принятия дополнительных мер, обеспечивающих безопасность работ.

5.1.23. Рабочие, выполняющие оборку, должны находиться под закрепленным и обобранным участком вне зоны возможного вывала. Рабочая площадка подъемных механизмов не должна быть ближе 2 м от "закола".

Лицам, не занятым оборкой, не разрешается подходить к опасной зоне ближе, чем на 10 м.

5.1.24. Для оборки рекомендуется использовать механизированный инструмент, характеристика которого приведена в прил. 5.

Инструменты с острыми кромками или лезвиями должны переноситься в чехлах или специальных сумках.

Если в процессе работа рабочий обнаружит неполадки с инструментом, он должен остановить работу и сообщить о них лицам технического персонала.

5.1.25. Бурение шпуров в наиболее опасных участках (вывалоопасные, сильнонарушенные, тектонические зоны) следует производить только под защитой временной крепи.

5.1.26. Бурение рекомендуется производить с сухим пылеулавливанием или мокрым пылеподавлением.

5.1.27. При бурении шпуров и установке анкерной крепи на рабочем месте должно находиться не менее двух человек.

5.1.28. При бурении необходимо осуществлять тщательный контроль за оборудованием, имея в виду, что травматизм в первую очередь возникает при перестановке пневмоподдержек, повреждении буродержателя, поломке штанг, разрыве воздушного шланга, производстве работ на высоте, отслоении кусков породы.

5.1.29. При бурении шпуров под анкеры рекомендуется применять буровые установки, снабженные выносным пультом дистанционного управления.

5.1.30. Перед установкой очередного ряда анкеров необходимо проверить натяжение металлических анкеров и при необходимости произвести подтяжку анкеров двух-трех предыдущих рядов динамометрическим ключом.

5.1.31. Работа по возведению анкерной крепи следует выполнять в соответствии с требованиями существующей на нее технологической инструкции и проекта производства работ.

5.1.32. Неправильно установленный анкер необходимо извлечь из шпура и поставить его заново. Если это сделать невозможно, следует пробурить рядом новый шпур и установить другой анкер.

Извлечение анкеров или элементов анкерной крепи, скрепляющих трещиноватые или расслоившиеся породы, склонные к обрушению, не допускается.

5.1.33. Взамен нарушенных элементов анкерной крепи (замок, шайба, подхват) должна быть поставлена дублирующая анкерная крепь; при этом по указанию лиц технадзора должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасное проведение этих работ.

5.1.34. Замена деформированного подхвата производится в следующей последовательности:

- ослабляют гайки на металлических анкерах заменяемого подхвата, на железобетонных анкерах вытаскивают шплинты;

- убирают затяжку от ремонтируемого подхвата;

- производят выпуск отслоившейся породы между деформированными подхватами и обирают кровлю;

- отвинчивают гайки и снимают деформированный подхват;

- навешивают новый подхват и производят затяжку кровли;

- подтягивают гайки или вставляют шплинты.

5.1.35. При провисании металлической сетки между подхватами усиление анкерной крепи в промежутках между подхватами производится в следующей последовательности:

- разрезают сетку в местах отслоений;

- выпускают отслоившуюся породу и обирают кровлю;

- бурят дополнительные шпуры между подхватами;

- устанавливают анкеры в пробуренные шпуры;

- при необходимости подвешивают на анкеры новые подхваты.

5.1.36. При установке анкеров на пакетированных составах из синтетических смол запрещается стоять под шпуром во избежание попадания состава на открытые части тела. Работу следует выполнять с использованием очков и рукавиц. На участке производства работ необходимо иметь аптечку с растворами, нейтрализующими действие эпоксидных составов.

5.1.37. При использовании подъемных механизмов для установки анкеров в своде и стенах выработки необходимо следить за загрузкой рабочих площадок, которая не должна превышать регламентированных величин. Указанные рабочие площадки должны иметь соответствующие ограждения.

5.1.38. Рабочие, выполняющие работы по опрессовке скважин, первичной и вторичной инъекции глубоких преднапряженных анкеров, должны быть снабжены защитными очками во избежание повреждений глаз.

При ручном введении анкеров в скважины количество работающих подбирается так, чтобы нагрузка на 1 чел. не превышала установленной нормы.

5.1.39. При производстве работ по натяжению анкеров запрещается находиться напротив домкрата в момент его работы. При этом домкрат подвешивается к анкерам временной крепи или специальным монтажным анкерам.

5.1.40. Лицам, не занятым бурением шпуров под анкера и их установкой, запрещается подходить к зоне ведения работ.

5.1.41. Скопления породы за сеткой, подвешенной к анкерам, должны периодически выпускаться.

5.1.42 Действующие выработки и крепи в них должны осматриваться горными мастерами ежесменно, начальниками участков - ежесуточно и главными инженерами управлений - 1 раз в месяц. Результаты осмотра заносятся в журнал.

5.1.43. При контроле крепежных работ не допускается:

- установка металлических анкеров с недостаточным натяжением (до 3 тс);

- установка анкеров в недобуренные шпуры;

- увеличение максимально допустимого по паспорту отставания крепи от забоев выработки;

- неполное заполнение шпуров цементным раствором;

- заполнение шпуров раствором вручную.

5.1.44 Маркшейдерской службе необходимо организовать систематический контроль (по всем сменам) смещений по замерным точкам (реперам и маякам), расположенным вдоль выработки через 10 - 20 м,

5.1.45. При контроле состояния кровли лицам технического надзора следует принять меры к немедленной ликвидации следующих выявленных внешних признаков опасных деформаций:

провисания металлической сетки между подхватами до 0,5 м, потрескивания породы в верхней части стен выработки, отслаивания небольших плиток породы от кровли, раскрытия трещин давления в кровле, небольших вывалов порода между анкерами, звуковых щелчках в замках металлических анкеров.

5.1.46. В случае появления в заанкерованной кровле новых трещин, или обнаружения интенсивного раскрытия имевшихся трещин следует организовать систематический контроль за их развитием (с помощью цементных или гипсовых маяков) и при необходимости закрепить опасный участок дополнительными анкерами, набрызг-бетоном или арками.

5.1.47. Анкеры при испытании выбирают равномерно по длине или площади закрепленного участка, начиная не ближе 15 м от забоя.

5.1.48 Нормой качественной установки металлических анкеров следует считать смещение до 10 мм при нагрузке до 3 тс. Для анкеров, омоноличенных цементно-песчаными или эпоксидными составами, установку их следует считать качественной, если разрушающая нагрузка при испытаниях соответствует расчетной.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу технического надзора) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. Каждый работающий в шахте, заметивший аварийную ситуацию, незамедлительно сообщает об аварии горному диспетчеру, указав при этом место аварии, ее характер и свою фамилию. Во время аварии необходимо сохранять полное спокойствие, не поддаваться панике. Действовать необходимо строго по указанию руководителя смены (горного мастера), горного диспетчера. Если нет возможности ликвидировать аварию своими силами, необходимо уйти кратчайшими запасными выходами на поверхность согласно плану ликвидации аварии; по пути необходимо предупредить об опасности всех ближайших работников.

6.2.4. В случае мигания лампы головного светильника необходимо с ближайшего телефона доложить горному диспетчеру свою Ф.И.О., профессию, местонахождение и далее действовать по указанию диспетчера рудника.

6.2.5. При обнаружении признаков аварии (пожар, затопление и обрушение горных выработок) работник прекращает все работы, сообщает с ближайшего телефона горному диспетчеру о своем местонахождении, описывает характер и масштаб аварии и выполняет все распоряжения горного диспетчера.

6.2.6. При обнаружении задымления горной выработки работнику необходимо включиться в самоспасатель, выйти из задымленного участка и сообщить о случившемся горному диспетчеру, далее следовать его указаниям.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы следует осмотреть и привести в порядок рабочую зону. Сдать смену.

7.2.2. Инструмент, приспособления, инвентарь и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Сдать индивидуальный светильник и самоспасатель в ламповую.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.