Инструкция по охране труда для машиниста автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов (кранов-манипуляторов)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов (кранов-манипуляторов) (далее крана автомобильного) ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста крана автомобильного разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста крана автомобильного;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами крана автомобильного;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста крана автомобильного.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов крана автомобильного ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2.1.3Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями,  утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для машинистов автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов (кранов-манипуляторов).

3.2. При выполнении работ необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. Работник обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.4. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Машинист крана автомобильного обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом крана автомобильного.

3.13.1. При выполнении работ машинист крана автомобильного обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый машинист крана автомобильного должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. В процессе выполнения работ по озеленению на работника могут оказывать воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, автотранспортные средства;

- подвижные части производственного оборудования;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, инструмента;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- падение с высоты;

- падение предметов с высоты;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психологические перегрузки.

3.15.1. В  соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие опасности:

- опасность травмирования в результате удара о выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- опасность получения травмы об острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях крана при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- опасность воспламенения горючих жидкостей;

- опасность наезда крана- манипулятора на человека

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;

- опасность внезапного возникновения технической неисправности крана- манипулятора, находящегося в движении;

- воздействие общей вибрации на тело работника;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния.

3.16. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.16.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.16.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.16.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.16.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.17. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.17.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.17.2. Машинист  должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.17.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.18. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.18.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.18.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.18.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.18.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.18.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

4.1.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

4.1.3. Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения.

При выполнении опасных видов работ (вблизи ЛЭП и пр.) ознакомиться с содержанием наряда-допуска и расписаться в нем. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

Наряд-допуск должен определять место выполнения, содержание работ, условия их безопасного проведения, время начала и окончания, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.

При выполнении отдельных видов работ (над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц и пр.) ознакомиться с Проектом производства работ (ППР) и технологическими картами (ТК) на каждую операцию.

4.1.4. Работы следует производить только на закрепленном за машинистом ГК. Работа на незакрепленных машинах запрещается.

4.1.5. Проверить техническую исправность ГК, в том числе:

- осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую часть, тяговые и буферные устройства;

- проверить наличие и исправность ограждений механизмов и токоведущих частей;

- проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;

- осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения секций стрелы и элементов ее подвески, а также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы и поворотной части;

- осмотреть крюк и его крепление в обойме;

- осмотреть канаты и их крепление на барабане, стреле и других местах, обращая внимание на правильность укладки канатов в ручьях блоков и барабанов, а в зимний период - на отсутствие их примерзания;

- проверить комплектность противовеса и надежность крепления его элементов;

- проверить исправность дополнительных опор (выдвижных балок, домкратов) и стабилизаторов;

- проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на ГК (концевых выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета, указателя наклона крана, ограничителя грузоподъемности и др.);

- провести осмотр электроустановок и системы гидропривода ГК;

- проверить исправность осветительных приборов, а также звукового сигнального устройства;

- вместе со стропальщиком проверить соответствие грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок с указаниями грузоподъемности, даты испытания и номера.

Осмотр ГК производить только при неработающих механизмах.

4.1.6. Проверить техническую исправность и укомплектованность автомобиля, на котором базируется ГК.

4.1.7. При осмотре особое внимание обратить на:

- исправность аккумуляторной батареи, стартёра, тормозов, рулевого управления, освещения, дверей кабины, салона, отопительного устройства, глушителя, фар, зеркал и т.д.;

- отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;

- давление воздуха в шинах (исправность гусениц);

- надлежащую укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарём и их исправность.

4.1.8. При необходимости произвести дозаправку автомобиля.

4.1.9. Запустить двигатель, опробовать все механизмы на холостом ходу, проверить при этом исправность действия:

- механизмов ГК и электрической аппаратуры (если таковая имеется);

- приборов и устройств безопасности, имеющихся на ГК;

- тормозов;

- гидросистемы (на ГК с гидроприводом).

4.1.10. В пути:

- соблюдать правила дорожного движения;

- скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов;

- перед движением по мосту предварительно проверить его грузоподъемность и техническое состояние.

2.11. По прибытии:

- осмотреть место установки и зону работы ГК;

- убедиться, что уклон местности, прочность грунта, габариты приближения соответствует требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации крана;

- удостовериться, что на месте производства работ отсутствует линия электропередачи или она находится на расстоянии более 30 м;

- перед проведением работ в зоне, расположенной ближе 30 м от линии электропередачи, убедиться в полном и точном выполнении всех мер безопасности, указанных в наряде-допуске;

- проверить достаточность освещения рабочей зоны;

- убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы (проезды);

- установить ГК на опоры, зафиксировать стабилизатор для снятия нагрузки с рессор (при работе на автокране);

- при установке ГК вблизи строений, штабелей грузов, иных препятствий проследить, чтобы расстояние между ними и поворотной частью ГК при любом его положении было не менее 1 м;

- при установке ГК на краю откоса котлована (канавы) убедиться, что расстояние от ближайшей опоры до основания откоса не менее указанного в таблице:

| Глубина | Грунт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котлована (канавы), м | песчаный и гравийный | супесчаный | суглинистый | глинистый | лессовый сухой |
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,75 | 2,5 |
| 4 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 6,0 | 5,3 | 4,75 | 3,5 | 3,5 |

- при невозможности соблюдения этих расстояний укрепить откос. Условия установки ГК на краю откоса котлована (канавы) должны быть указаны в ППР;

- установку ГК вблизи ЛЭП (менее 30 м от нее) осуществить в соответствии с нарядом-допуском, в месте, указанном лицом, ответственным за производство работ ГК;

- убедиться в наличии удостоверений и отличительных знаков у стропальщиков;

- установить последовательность выполнения операций на конкретном рабочем месте.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Машинисту ГК не следует приступать к работе при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода - изготовителя ГК, при которых не допускается его применение, а именно:

- трещин или деформаций в металлоконструкциях ГК;

- трещин в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах и т.п.), отсутствии шплинтов и ранее имевшихся зажимов в местах крепления канатов или ослабления крепления;

- числа обрывов проволок стрелового или грузового каната или поверхностного износа, превышающего норму, установленную руководством по эксплуатации ГК;

- дефектов механизма подъема груза или механизма подъема стрелы, угрожающих безопасности работы;

- повреждений деталей тормоза механизма подъема груза или стрелы;

- износа крюков в зеве, превышающего 10% первоначальной высоты сечения, неисправности устройства, замыкающего зев крюка, нарушения крепления крюка в обойме;

- повреждения или неукомплектованности дополнительными опорами, неисправности стабилизаторов у автомобильных и других ГК с подрессоренной ходовой частью;

- отсутствия ограждений механизмов и оголенных токоведущих частей электрооборудования;

- повреждений канатных блоков и устройств, исключающих выход каната из ручьев блока;

- при отсутствии или неисправности инструментов, приспособлений;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочей зоны;

- при отсутствии аттестованных стропальщиков, сигнальщиков;

- при отсутствии наряда-допуска, невыполнении мер безопасности, изложенных в нем;

- при отсутствии Плана производства работ, технологических карт;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ;

- без прохождения периодического медицинского осмотра.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за состоянием оборудования, приспособлений, инструмента, периодически проводить их визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений в работе.

5.1.5. При обнаружении поломок, неисправностей оборудования, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.6. Работы производить в соответствии с ППР и ТК.

Технологическая последовательность операций должна быть такой, чтобы выполненная операция не являлась источникам производственной опасности при выполнении последующих.

5.1.7. Включение и остановку механизмов ГК осуществлять плавно, без рывков.

5.1.8. Перевод механизмов с прямого хода на обратный выполнять только после полной их остановки.

5.1.9. Подъем, опускание, перемещение груза осуществлять только по сигналу стропальщика или специально выделенного сигнальщика. Для этого:

- перед подвешиванием груза на крюк установить зрительную связь с назначенным стропальщиком;

- в случае, когда зона, обслуживаемая ГС, полностью не обозревается из кабины, для получения сигналов от стропальщика установить зрительную связь с сигнальщиком, назначенным из числа рабочих, обученных подаче сигналов.

Не производить маневра, если сигнал подается неправильно, вопреки принятой инструкции.

Помнить, что за повреждения, причиненные при работе ГК, ответственность несет работник, неправильно подавший сигнал, а также работник, неверно его исполнивший.

Обмен сигналами между стропальщиком и машинистом должен производиться по установленному на предприятии (в организации) порядку.

5.1.10. Устанавливать крюк ГК точно над грузом во избежание косого натяжения грузового каната.

5.1.11. Строповку грузов производить в соответствии со схемами строповки.

Для строповки должны применяться стропы (канаты), соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона.

Стропы (канаты) общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°.

5.1.12. Перед подъемом груза предупреждать звуковым сигналом стропальщика и иных лиц о необходимости их ухода из зоны перемещения, возможного падения груза, зоны опускания стрелы, а также зоны поворотной части ГК.

5.1.13. При перемещении груза ГК необходимо соблюдать следующие требования:

- определять грузоподъемность ГК с учетом вылета стрелы по указателю грузоподъемности;

- перемещение груза выполнять только при отсутствии людей в зоне работы ГК. Допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1 м от уровня площадки;

- начинать подъем груза, предварительно подняв его на высоту не более 200-300 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки, надежности действия тормоза, устойчивости ГК;

- не допускать превышения грузоподъемности ГК;

- не начинать подъем груза, масса которого неизвестна;

- грузы, съемные грузозахватные приспособления, тару, перемещаемые горизонтально, предварительно поднимать на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. Не перемещать грузы над рабочими местами, где постоянно работают люди;

- при подъеме стрелы осуществлять контроль за тем, чтобы она не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету;

- следить, чтобы при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле было не менее 0,5 м;

- производить погрузку и разгрузку автомашин, железнодорожных полувагонов и платформ только при отсутствии людей на транспортных средствах, следить за их устойчивостью;

- перемещать мелкоштучные грузы только в специально предназначенной для этого таре, во избежание возможного выпадения отдельных частей груза. Перемещение кирпича на поддонах без ограждения допускается только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли);

- опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность его падения, опрокидывания или сползания;

- для легкого извлечения стропов из-под груза его опускание и складирование осуществлять на подкладки соответствующей прочности и толщины;

- укладку и последующую разборку груза выполнять равномерно, не нарушая установленных для складирования габаритов и не загромождая проходы;

- не допускать при перерыве или по окончании работ нахождение груза в подвешенном состоянии.

5.1.14. Кантовку грузов с помощью ГК осуществлять на кантовальных площадках или в специально отведенных местах, с выполнением требований, изложенных в ППР и ТК.

5.1.15. Управлять технологическим процессом, своевременно реагировать на возникающие изменения в работе.

5.1.16. Останавливать работу ГК при:

- спадании канатов с барабана или блоков, образовании петель, обнаружении повреждений канатов;

- закручивании каната грузового полиспаста;

- поломке механизмов, металлоконструкций, ограждений и пр.;

- неисправности приборов безопасности;

- частом срабатывании максимально-токовой или тепловой защиты электродвигателей;

- наличии на корпусе электрооборудования или металлических конструкций ГК напряжения;

- недостаточной освещенности места работ, сильном снегопаде, тумане, а также в иных случаях, препятствующих визуальному контакту со стропальщиком и перемещаемым грузом;

- температуре воздуха ниже указанной в паспорте ГК;

- приближении грозы, сильном ветре;

а также по сигналу "Стоп", кем бы этот сигнал ни подавался.

5.1.17. При загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди, при перемещении груза, на который не разработана схема строповки, а также в других случаях, предусмотренных проектами или технологическими регламентами, работы производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ ГК.

5.1.18. При выполнении работ вблизи ЛЭП выдерживать безопасные расстояния от частей крана или груза в любом их положении до ближайшего провода линии электропередачи, а именно:

- при напряжении до 1 кВ - 1,5 м,

- от 1 до 20 кВ - не менее 2 м,

- от 35 до 110 кВ - не менее 4 м,

- от 150 до 220 кВ - не менее 5 м,

- до 330 кВ - не менее 6 м,

- от 500 до 750 кВ - не менее 9 м.

5.1.19. При осуществлении работ под неотключенными контактными проводами городского транспорта выдерживать расстояние между стрелой крана и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

5.1.20. При работе с инструментом и приспособлениями необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда 835н от 27.11.2020 г.

5.1.21. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.1.22. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

5.1.23. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, работнику следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

5.1.24. При выполнении работ запрещается:

- допускать к строповке случайных лиц, не имеющими удостоверения стропальщика;

- применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и клейм;

- поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. В указанной ситуации машинисту следует получить в письменном виде сведения о фактической массе груза у лица, ответственного за безопасное производство работ ГК;

- опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана становится меньше массы поднимаемого груза;

- производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом;

- подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при наклонном положении канатов, а также передвигать железнодорожные вагоны, платформы, вагонетки или тележки при помощи крюка;

- отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к основанию, заложенный другими грузами, закрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва;

- освобождать ГК защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещи и т.п.);

- поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, неправильно обвязанный или находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, заполненной выше бортов;

- опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе 1 м от края откоса или траншей;

- поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также неуравновешенный и выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками;

- передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего удостоверения;

- осуществлять погрузку или разгрузку автомашин при нахождении шофера или других лиц в кабине;

- баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специально предназначенные для этого контейнеры;

- поднимать груз в оконные проемы и на балконы без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;

- поднимать груз непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой;

- пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;

- проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе;

- подниматься на ГК и сходить с него во время работы механизмов передвижения, поворота и подъема;

- выводить из действия приборы безопасности (заклинивать контакторы, отключать ограничители высоты подъема и грузоподъемности, электрическую защиту и т.п.), а также производить работы при их неисправности;

- работать при неисправных тормозах;

- включать механизмы ГК, когда на его поворотной части или у его механизмов находятся люди;

- оставлять на площадках и механизмах инструменты, детали, посторонние предметы и т.п.;

- передавать управление ГК посторонним лицам;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа;

- курить;

- употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;

- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

5.1.25. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом крана автомобильного возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание крана, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание крана или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

6.2.2. При обнаружении неисправностей ГК, его оборудования, приспособлений, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников машинисту ГК следует прекратить работу и сообщить о них лицу, ответственному за безопасное производство работ ГК.

6.2.3. Машинист должен немедленно остановить работу ГК, при появлении неисправностей, указанных в руководстве по его эксплуатации и при которых не допускается его применение.

6.2.4. При потере устойчивости ГК (из-за проседания грунта, поломки выносной опоры, перегруза и т.п.):

- прекратить подъем груза;

- подать предупредительный сигнал;

- опустить груз на землю, площадку или перекрытие;

- установить причину аварийной ситуации;

- доложить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ ГК.

6.2.5. При случайном касании стрелой или грузовым канатом линии электропередачи:

- предупредить окружающих об опасности;

- отвести стрелу от проводов ЛЭП;

- при невозможности отвода выпрыгнуть из кабины на землю таким образом, чтобы в момент касания ногами земли не держаться руками за металлические части ГК;

- принять меры личной безопасности от поражения электрическим током;

- сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ ГК.

6.2.6. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.):

- прекратить работу;

- опустить груз на землю, площадку или перекрытие;

- покинуть рабочее место;

- удалиться в безопасное укрытие.

6.2.7. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- заглушить двигатель;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании ГСМ необходимо применять пенные огнетушители, песок, землю.

6.2.8. При невозможности выполнить тушение собственными силами следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Опустить груз на землю, перевести ГК в транспортное состояние и убыть к месту постоянной дислокации.

7.2.2. По прибытии:

- поставить ГК в предназначенное для стоянки место, затормозить его;

- установить стрелу и крюк в положение, указанное в руководстве по эксплуатации ГК;

- заглушить двигатель, закрыть кабину на замок.

7.2.3. Провести внешний осмотр с целью выявления возможных неисправностей, неполадок, деформаций, подтеканий и пр.

7.2.4. В зимнее время слить воду из системы охлаждения.

7.2.5. При необходимости поставить для подзарядки аккумуляторные батареи.

7.2.6. Сдать путевой лист диспетчеру или ответственному лицу.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок кран, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.