Инструкция по охране труда для машиниста автомотрисы

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста автомотрисы ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста автомотрисы разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста автомотрисы;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста автомотрисы;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами автомотрисы;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста автомотрисы.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов автомотрисы ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 836н;

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ машинистом автомотрисы допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Машинист автомотрисы обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом автомотрисы.

3.3.1. При выполнении работ машинист автомотрисы обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый машинист автомотрисы должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При обслуживании автомотрисы имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся составы и путевые машины; подвижные части оборудования; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста; повышенная температура поверхности оборудования (дизеля, компрессоры); повышенный уровень шума; общая вибрация; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях автомотрисы при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности автомотрисы, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Машинист автомотрисы должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Пройти предсменный медицинский осмотр и получить направление на работу от механика или начальника смены.

4.1.2. При работе автомотрисы по сменам получить от машиниста автомотрисы, сдающего смену, сведения о техническом состоянии автомотрисы и неполадках, которые наблюдались в течение предыдущей смены.

4.1.3. Произвести осмотр работы механизмов, при этом проверить:

- уровень топлива, масла и воды;

- состояние сварных и болтовых соединений ходовых частей автомотрисы;

- состояние трубопроводов, сепараторов, шарнирных соединений, приборов и колодок тормозной системы;

- исправность состояния монтажной площадки;

- отсутствие свисающего или выступающего конца контактного провода за пределы монтажной площадки или автомотрисы;

- исправность механизмов и тормозов крановой установки.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед выездом на линию и перед возвращением с линии кран и монтажная площадка должны быть установлены в транспортное положение и закреплены транспортными распорками.

4.4.2. Запрещается выезжать на линию при:

- наличии течи радиатора, топливных и масляных баков и трубопроводов;

- неисправности компрессора, рычажной передачи ручного и пневматического тормоза, приборов пневматической и гидравлической системы;

- неисправности звукового и светового сигналов;

- дефектах ходовой части, нарушающих безопасность движения;

- дефектах в сцепных элементов автосцепки;

- неисправности в двигателе и приборах, контролирующих работу двигателя;

- отсутствии зарядного тока на аккумуляторной батарее;

- неисправности поручней, подножек, перил, ограждений и входных дверей;

- неисправности приборов безопасности грузоподъемного крана и концевых выключателей;

- неисправности в органах управления автомотрисы;

- отсутствии связи с диспетчером по станции.

4.4.3. В случае обнаружения неисправности, устранение которой не входит в обязанности машиниста автомотрисы или которые не могут быть устранены его силами, сообщить об этом механику и поступать согласно его указаниям, сделав соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен.

4.4.4. При сменной работе оформить прием смены в журнале приема-сдачи смен.

4.4.5. Доложить дежурному по станции или диспетчеру о готовности выезда автомотрисы на место производства работ.

4.5 Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При движении автомотрисы машинист должен руководствоваться сигналами светофоров и приказами диспетчера.

5.1.2. Следить за правильностью переключения стрелок и отсутствием людей, животных и других препятствий на железнодорожном пути.

5.1.3. На кривых участках пути при 80 м скорость движения автомотрисы не должна превышать 10-15 км/ч.

5.1.4. Все работы по очистке, смазке, креплению, регулировке и ремонту автомотрисы должны производиться только при полной остановке всех механизмов, заторможенным ручным тормозом и установкой не менее двух тормозных башмаков под колеса.

5.1.5. Подъем, спуск и работа на изолированной монтажной площадке должны осуществляться в соответствии с инструкцией для электромонтера контактной сети.

5.1.6. Запрещается производить ремонтные работы механизма подъема монтажной площадки и крана на электрифицированных железнодорожных путях при наличии напряжения в контактной сети.

5.1.7. При смене контактных проводов и несущих тросов, подвесных и анкерных изоляторов и их очистке, при работе краном во время смены и установки опор напряжение с контактной сети должно быть снято и участок с обеих сторон огражден заземляющими штангами.

5.1.8. Машинист автомотрисы должен всегда считать, что контактная сеть и ее устройства находятся под напряжением. Даже в том случае, когда известно, что контактная сеть отключена, ее следует считать под напряжением, т.к. она в любой момент может быть включена.

5.1.9. Запрещается подавать контактный провод и другие металлические предметы с платформы автомотрисы монтерам контактной сети, находящимся на соседней монтажной площадке, при работе без снятия напряжения.

5.1.10. Требования безопасности при работе крановой установкой.

5.1.10.1. Перед пуском крана в работу:

- произвести осмотр и опробование в холостом режиме работу всех механизмов;

- занести в вахтенный журнал результаты осмотра технического состояния крана;

- проверить наличие квалификационного удостоверения у стропальщика и у работника, ответственного за безопасное перемещение груза (при этом обратить внимание на дату повторной проверки знаний);

- получить инструктаж о предстоящей работе крана и соблюдении мер безопасности от руководителя работ из числа ИТР.

5.1.10.2. Работа краном АДМ, АГВ без снятия напряжения в центральной контактной сети разрешается в тех случаях, когда расстояние по вертикали между головкой рельса и контактным проводом, в том числе и ближайшего пути, составляет не менее 5750 мм или расстояние между защитным козырьком и контактным проводом не менее 250 мм.

5.1.10.3. Работа краном АДМ, АГВ без снятия напряжения с провода боковой контактной сети любой подвески запрещается.

5.1.10.4. Разрешение на работу краном дает работник, ответственный за безопасное перемещение грузов, с записью в вахтенном журнале.

5.1.10.5. При работе краном вблизи линии электропередачи (ЛЭП):

- отключить ЛЭП, если не выдерживается расстояние между оголовником стрелы и ближайшим проводом до 1 кВ - 1,5 м; 1-20 кВ - 2 м; 35-100 кВ - 4 м. Оперативное отключение ЛЭП производит работник электротехнической службы, в ведении которого находится ЛЭП;

- работы производить по наряду-допуску и в присутствии работника, ответственного за безопасное производство работ.

5.1.10.6. Во время работы крана машинист автомотрисы обязан:

- перемещение груза производить только по команде стропальщика. Сигнал "Стоп" должен выполнять в любом случае, независимо от того, кем он подан;

- при работе в кривых участках пути и на уклоне автомотрису закрепить рельсозахватами;

- при подъеме груза, близкого к предельному, убедиться в устойчивости крана и надежности тормозов путем подъема груза на высоту до 200 мм;

- крюк грузоподъемного крана устанавливать строго по центру груза;

- не допускать приближение обоймы крюка к стреле на расстояние менее 500 мм;

- при подъеме груза из приямка, т.е. ниже уровня шпал звена, следить за разматыванием каната на барабане при опускании крюка, запас каната на барабане должен оставаться не менее 1,5 витков;

- при перемещении груза над выступающими препятствиями выдерживать расстояние между ними не менее 500 мм;

- не производить подъем и перемещение груза при нахождении людей в зоне работы крана.

5.1.10.7. Длинномерные грузы (рельсы, брусья, столбы и т.п.) должны удерживаться от раскачивания при помощи веревки, закрепленной на конце груза.

5.1.10.8. Запрещается:

- поднимать груз, вес которого превышает грузоподъемность крана на данном вылете стрелы;

- поднимать груз, вес которого неизвестен и нет схем строповки. В этом случае узнать вес груза и способ строповки у работника, ответственного за безопасное производство работ;

- поднимать примерзшие или защемленные грузы;

- поднимать или перемещать людей, находящихся на грузе, а также груз, выравниваемый весом человека или поддерживаемый руками;

- работать при частом срабатывании защиты ограничителя грузового момента, выходе из строя приборов безопасности, износе каната выше допустимых норм, просроченном сроке технического освидетельствования крана;

- использовать концевые выключатели для остановки механизмов крана;

- отключать приборы безопасности, клинить контакторы, управлять краном с земли;

- работать с неисправными грузоподъемными приспособлениями, не имеющими бирок (клейма), а также не соответствующих весу поднимаемого груза;

- производить перемещение груза при скорости ветра свыше 14 м/с на уклонах более 5°.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом автомотрисы возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание автомотрисы, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание автомотрисы или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При сходе автомотрисы с железнодорожного пути:

- сообщить об этом диспетчеру, указав место схода и возможность движения составов по соседним путям;

- ожидать прибытия ремонтной бригады.

6.2.2. При пожаре на автомотрисе:

- заглушить двигатель;

- принять меры по эвакуации людей с автомотрисы;

- сообщить по рации или другими средствами связи диспетчеру или мастеру (начальнику) смены;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителем, песком, кошмой и т.п.).

6.2.3. При обрыве электропровода запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону, и сообщить о случившемся диспетчеру или другому должностному лицу.

Уходить из зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Освободить крюк от груза. Стрелу установить в транспортное положение.

7.2.2. Опустить монтажную площадку в транспортное положение.

7.2.3. Поставить автомотрису на место стоянки, накатив ее на тормозные башмаки (не менее 2 шт.) и затормозить стояночным тормозом.

7.2.4. Заглушить двигатель, выключить все потребители тока и разъединить кнопкой "Масса" провод от аккумуляторной батареи.

7.2.5. При понижении температуры окружающего воздуха ниже 0 °С слить воду из системы охлаждения двигателя, при этом сливные краники не закрывать. Повесить плакат "Без воды".

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Произвести уборку на автомотрисе при помощи щетки и ветоши.

7.4.2 При работе по сменам, сдающий смену должен сообщить сменщику о техническом состоянии и неполадках, происходивших в течение смены. Сделать соответствующие записи в журнале приема-сдачи смен.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.