Инструкция по охране труда для машиниста гидравлического экскаватора

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста гидравлического экскаватора ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста гидравлического экскаватора разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста гидравлического экскаватора;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста гидравлического экскаватора;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами гидравлического экскаватора;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста гидравлического экскаватора.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов гидравлического экскаватора ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Приказ, Федеральные нормы и правила  в области промышленной безопасности Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ машинистом гидравлического экскаватора допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Машинист гидравлического экскаватора обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом гидравлического экскаватора.

3.3.1. При выполнении работ машинист гидравлического экскаватора обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый машинист гидравлического экскаватора должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. На машиниста гидравлического экскаватора возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;

- движущийся промышленный транспорт, машины и механизмы, подвижные элементы технологического оборудования, перемещаемые материалы, заготовоки, изделия;

- подвижные части производственного оборудования;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- падение с высоты;

- падение предметов с высоты (обрушение грунта);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях гидравлического экскаватора при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности гидравлического экскаватора, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Машинист гидравлического экскаватора должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Получить от руководителя задание на выполнение работ, предъявить удостоверение на право управления ГЭ, ознакомится с Паспортом забоя (технологической картой), пройти целевой инструктаж.

При выполнении работ повышенной опасности (вблизи ЛЭП и пр.) ознакомиться с содержанием наряда-допуска.

Наряд-допуск должен определять место выполнения, содержание работ, условия их безопасного проведения, время начала и окончания, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.

4.1.2. Получить путевой лист, пройти медосмотр.

4.1.3. Работы следует производить только на закрепленном за машинистом ГЭ. Работа на незакрепленных машинах запрещается.

4.1.4. Проверить техническую исправность ГЭ, в том числе:

- осмотреть механизмы экскаватора, их крепление, а также ходовую часть;

- проверить наличие и исправность ограждений механизмов и токоведущих частей;

- осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения стрелы, сварные швы ходовой рамы и поворотной части;

- проверить смазку на трущихся поверхностях, подшипниках, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;

- убедиться в исправности компрессора, герметичности трубопроводов, отсутствии подтеков из гидравлической системы;

- проверить наличие пломб на реле давления, контрольно-измерительных приборах и предохранительных клапанах;

- убедиться в исправности аккумуляторной батареи, стартёра, тормозов, элементов управления, дверей кабины, салона, отопительного устройства, приборов освещения и пр.;

- проверить давление в шинах (исправность гусениц);

- проверить надлежащую укомплектованность экскаватора необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарём и их исправность, а также наличие сигнальных средств, противопожарных средств, аптечки.

Осмотр ГЭ производить только при неработающих механизмах.

4.1.5. При необходимости произвести дозаправку экскаватора.

4.1.6. Подать звуковой сигнал, запустить двигатель, опробовать работу механизмов на холостом ходу.

4.1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и проследовать к месту проведения работ только после их устранения.

4.1.8. При следовании своим ходом (на короткие расстояния):

- соблюдать правила дорожного движения;

- соблюдать скоростной режим: для экскаваторов на пневмоколесном ходу - 15 км/ч, на гусеничном ходу - 3 км/ч.

- перед движением по мосту предварительно проверять его грузоподъемность и техническое состояние;

- при следовании в колонне выдерживать расстояние между машинами.

4.1.9. При транспортировке экскаватора (на большие расстояния):

- осуществить его погрузку (либо проследить за ней);

- убедиться в надежности его крепления на транспортном средстве.

4.1.10. По прибытии:

- осмотреть место установки экскаватора и зону работы ГЭ;

- убедиться, что площадка спланирована, обозначена предупреждающими знаками (в населенных пунктах - ограждена), а ее уклон соответствует требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации экскаватора;

- удостовериться, что на месте производства работ отсутствует линия электропередачи или она находится на расстоянии более 30 м;

- перед проведением работ в зоне, расположенной ближе 30 м от линии электропередачи, убедиться в полном и точном выполнении всех мер безопасности, указанных в наряде-допуске, и установить ГЭ в месте, указанном лицом, ответственным за производство работ;

- перед проведением работ в охранной зоне подземных коммуникаций убедиться в наличии разрешения владельца этих коммуникаций и установить ГЭ в месте, указанном лицом, ответственным за производство работ;

- при работе на краю траншеи установить ГЭ за пределами призмы обрушения, рассчитанной исходя из вида разрабатываемого грунта;

- проверить достаточность освещения рабочей зоны;

- убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы (проезды);

- установить последовательность выполнения операций на конкретном рабочем месте;

- при работе в составе бригады согласовать с другими работниками систему сигналов для совместной работы.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Машинисту ГЭ не следует приступать к работе при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя ГЭ, при которых не допускается его применение;

- при истекшем сроке его технического освидетельствования;

- при отсутствии или неисправности инструментов, приспособлений;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочей зоны;

- при отсутствии Паспорта забоя (технологической карты);

- при отсутствии наряда-допуска, невыполнении мер безопасности, изложенных в нем;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ;

- без прохождения периодического медицинского осмотра;

- при отсутствии предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.5 Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. При выполнении работ нахождение посторонних лиц в кабине ГЭ запрещается.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за работой оборудования, показаниями приборов, периодически проводить их визуальный осмотр с целью, выявления неисправностей, повреждений, поломок и пр.

5.1.5. При обнаружении неисправностей ГЭ, иного оборудования, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности машинисту следует сообщить об этом руководству.

Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.6. При производстве работ соблюдать правила эксплуатации ГЭ в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Работы производить в соответствии с Паспортом забоя. Технологическая последовательность операций должна быть такой, чтобы выполненная операция не являлась источникам производственной опасности при выполнении последующих.

5.1.8. Правильно выполнять приемы работ.

5.1.9. Подъём в кабину и спуск из нее осуществлять, повернувшись лицом к кабине и держась обеими руками за поручни, при этом следить, чтобы опора была одновременно у двух рук и одной ноги или у двух ног и руки. Никогда не спрыгивать с экскаватора.

5.1.10. Во избежание защемлений, обращать внимание на то, чтобы руки, ноги или другие части тела не находились вне кабины.

5.1.11. Перед началом работы:

- занять рабочее место;

- закрыть дверь кабины;

- убедиться, что на рабочей площадке нет посторонних лиц;

- подать звуковой сигнал.

5.1.12. Управлять экскаватором с помощью органов управления (контроллеров и пр.).

5.1.13. Включение и остановку механизмов ГЭ осуществлять плавно, без рывков.

5.1.14. Повороты стрелы при наполненном ковше производить на малой скорости, избегать резких торможений.

5.1.15. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, погружать в транспортные средства или размещать за пределами призмы обрушения.

5.1.16. Следить за состоянием забоя, не допускать образования "козырьков" и навесей на уступах.

5.1.17. Для подъезда транспортного средства под погрузку и отправления на разгрузку подавать соответствующий звуковой сигнал.

Приступать к погрузке только после полной остановки транспортного средства.

5.1.18. Погрузку грунта в автосамосвал осуществлять сбоку или сзади. Не допускать перемещения ковша экскаватора над кабиной водителя.

При отсутствии на автосамосвале защитного козырька производить погрузку только после того, как водитель покинет кабину и отойдет за пределы радиуса действия стрелы экскаватора.

5.1.19. При погрузке грунта размещать его равномерно, избегать смещения грунта на одну из сторон. Крупные камни укладывать на подсыпку из мелкой породы.

5.1.20. Управлять технологическим процессом, своевременно реагировать на возникающие изменения в работе.

5.1.21. Останавливать работу ГЭ при:

- поломке механизмов, металлоконструкций, ограждений и пр.;

- неисправности приборов безопасности;

- наличии на корпусе электрооборудования или металлических конструкций ГЭ напряжения;

- недостаточной освещенности места работ, сильном снегопаде, тумане, а также в иных случаях, препятствующих визуальному контакту с перемещаемым грунтом, транспортным средством и пр.;

- несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности;

- наличии в зоне работы посторонних людей;

- температуре воздуха ниже, указанной в паспорте ГЭ;

- приближении грозы, сильном ветре;

- ожидании транспортного средства под погрузку, а также по сигналу "Стоп", кем бы этот сигнал не подавался.

5.1.22. При остановке ГЭ располагать стрелу вдоль него и опускать ковш на землю.

5.1.23. Чистку, смазку, ремонт экскаватора выполнять после полной остановки и выключения двигателя и снятия давления в гидросистеме.

5.1.24. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ. Правильно применять спецодежду, спецобувь.

5.1.25. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

5.1.26. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

5.1.27. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, машинисту следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

5.1.28. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

5.1.29. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.1.30. Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе.

5.1.31. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

5.1.32. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

5.1.33. При выполнении работ машинисту ГЭ запрещается:

- подкладывать для предупреждения смещения экскаватора под его колеса (гусеницы) башмаки, доски, бревна, камни и т.д.;

- допускать разработку грунта методом "подкопа";

- сходить и садиться на экскаватор во время работы;

- производить резкое торможение при повороте стрелы;

- производить повороты, если ковш не извлечен из грунта;

- оставлять экскаватор с работающим двигателем;

- оставлять экскаватор при поднятом ковше;

- очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом ковше, работающем двигателе, либо неснятом давлении в гидросистеме;

- осуществлять движение на экскаваторе с нагруженным ковшом;

- перевозить в кабине посторонних лиц;

- передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостоверения;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа;

- курить;

- употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;

- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом гидравлического экскаватора возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание гидравлического экскаватора, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание гидравлического экскаватора или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

6.2.2. При обнаружении, неисправностей ГЭ, его оборудования, приспособлений, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников машинисту ГЭ следует прекратить работу и сообщить о них лицу, ответственному за безопасное производство работ ГЭ.

6.2.3. Машинист должен немедленно остановить работу ГЭ, при появлении неисправностей, указанных в руководстве по его эксплуатации и при которых не допускается его применение.

6.2.4. При просадке или сползании грунта:

- прекратить работу;

- отвести экскаватор на безопасное расстояние;

- доложить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ.

6.2.5. При обнаружении в забое не указанных руководителем кабелей электропередач, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов прекратить работы до получения разрешения от соответствующих органов надзора.

6.2.6. При обрыве электрокабеля:

- предупредить окружающих об опасности;

- принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону;

- отвести стрелу от кабеля;

- при невозможности отвода выпрыгнуть из кабины на землю таким образом, чтобы в момент касания ногами земли не держаться руками за металлические части ГЭ;

- покинуть зону растекания тока короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой;

- сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ.

6.2.7. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.):

- прекратить работу;

- опустить ковш на землю

- покинуть рабочее место;

- удалиться в безопасное укрытие.

6.2.8. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- заглушить двигатель;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании ГСМ необходимо применять пенные огнетушители, песок, землю.

6.2.9. При невозможности выполнить тушение собственными силами машинисту ГЭ следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.5. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.5.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.5.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

7.2.2. Перевести ГЭ в транспортное состояние и убыть к месту постоянной дислокации.

7.2.3. По прибытии:

- поставить ГЭ в предназначенное для стоянки место, затормозить его;

- опустить ковш на землю;

- заглушить двигатель, снятия давления в гидросистеме;

- закрыть кабину на замок.

7.2.4. Провести внешний осмотр с целью выявления возможных неисправностей, неполадок, деформаций, подтеканий и пр.

7.2.5. В зимнее время слить воду из системы охлаждения.

7.2.6. При необходимости поставить для подзарядки аккумуляторные батареи.

7.2.7. Сдать путевой лист диспетчеру или ответственному лицу.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок экскаватор, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.