Инструкция по охране труда

для машиниста компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда машиниста компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания;

6) определения безопасных методов и приемов при работе с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при работе с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 871н;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ машинистом компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работе с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания.

3.3.1. При работе с компрессорами передвижными с двигателем внутреннего сгорания работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При работе на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- перемещающийся компрессор (например, при его установке на новое место);

- незащищенные подвижные элементы компрессора;

- используемые машинистом движущиеся механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы;

- ударная волна и разлетающиеся осколки в случае взрыва или разрушения систем компрессора, находящихся под давлением;

- струя сжатого воздуха, выходящая с большой скоростью из пневмосистемы компрессора;

- повышенный уровень шума;

- химические вещества, входящие в состав масла;

- нагретые до высокой температуры части двигателя;

- горячий пар и охлаждающая двигатель жидкость;

- повышенная загазованность воздуха;

- повышенная концентрация паров топлива в воздухе.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с ручным инструментом могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Передвижной компрессор должен содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

4.1.2. Машинист не должен допускать к эксплуатации компрессора людей, не имеющих соответствующего допуска.

4.1.3. После получения задания у руководителя работ машинист обязан выполнить следующее:

4.1.3.1. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности и убрать ненужные предметы; в зимнее время площадка, где расположен компрессор, должна быть очищена от снега и льда, а при гололеде - посыпана песком. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.1.3.2. Убедиться в наличии и исправности щитков, ограждающих движущиеся части механизмов компрессора.

4.1.3.3. Проверить исправность всех его манометров и предохранительных клапанов.

4.1.3.4. Проверить наличие и уровень масла в редукторе и воздушных фильтрах компрессора.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. В случае установки компрессора на новом месте после его передислокации машинист обязан выполнить следующее:

4.4.1.1. Совместно с руководителем работ убедиться в отсутствии опасных производственных факторов на месте установки компрессора (от расположенных рядом строящихся зданий, работающих машин и механизмов, откосов, котлованов, траншей и т.п.).

4.4.1.2. Поставить компрессор на ровной горизонтальной площадке и закрепить его, установив противооткатные башмаки (если компрессор на колесах) или выровнять клиньями (если машина на полозьях).

4.4.1.3. Проложить шланги от компрессора к месту производства работ.

4.4.1.4. Проверить работоспособность компрессора на холостом ходу.

4.4.2. Эксплуатация компрессора не допускается при наличии следующих нарушений требований безопасности:

4.4.2.1. При неисправностях, указанных в инструкции завода-изготовителя по эксплуатации компрессора, при которых не допускается его применение.

4.4.2.2. При несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом освидетельствовании) компрессора и ресивера.

4.4.2.3. При неисправности манометров или предохранительных клапанов в пневмосистеме компрессора; манометры и предохранительные клапаны должны быть своевременно испытаны и опломбированы.

4.4.2.4. При недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему.

4.4.2.5. При неисправности вентилей на раздаточной гребенке.

4.4.3. Обнаруженные нарушения требований безопасности и неисправности компрессора должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них руководителю работ и ответственному за содержание компрессора в исправном состоянии.

4.4.4. Машинист не должен приступать к работе на непроверенном или неисправном компрессоре.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Во время работы компрессора машинист обязан выполнять следующее:

5.1.1.1. Следить за работой компрессора и показаниями приборов, контролировать исправность работы всех его механизмов.

5.1.1.2. Следить за давлением в пневмосистеме компрессора.

5.1.1.3. Не допускать в пневмосистеме компрессора давления, величина которого превышает паспортные данные.

5.1.2. Машинисту компрессора запрещается:

5.1.2.1. Запускать двигатель компрессора при давлении в воздухосборнике выше атмосферного.

5.1.2.2. Присоединять шланги непосредственно к магистрали или инструменту без вентилей на магистрали.

5.1.2.3. Допускать переламывание шлангов, их запутывание и перекручивание, а также соприкосновение с горячими и масляными поверхностями.

5.1.2.4. Направлять струю сжатого воздуха на себя или на других работников.

5.1.2.5. Изменять резко давление в пневмосистеме.

5.1.2.6. Обслуживать компрессор, в том числе чистить, регулировать или смазывать отдельные части во время его работы.

5.1.2.7. Производить ремонт отдельных механизмов, воздуховодов или соединений шлангов при работающем компрессоре.

5.1.2.8. Оставлять рабочее место при работающем двигателе.

5.1.3. Подключать или отсоединять шланги от воздухосборника, воздуховода или пневмоинструмента допускается только при закрытых вентилях на воздухосборнике.

5.1.4. Подключать шланги допускается только с применением соответствующих штуцеров и стяжных хомутов.

5.1.5. Открывать вентиль на воздухосборнике компрессора машинисту следует плавно, без рывков.

5.1.6. Ремонтировать компрессор, а также чистить и смазывать его механизмы допускается только после остановки компрессора и спуска воздуха из ресивера.

5.1.7. Машинист компрессора во время дежурства не должен отвлекаться от выполнения возложенных на него обязанностей и требований настоящей инструкции.

5.1.8. На время кратковременной отлучки машиниста допускается поручать обслуживание компрессорной установки другому лицу, имеющему на это право (допуск).

5.1.9. Ежесменное техническое обслуживание компрессора должно включать в себя следующее:

5.1.9.1. Проверить, нет ли подтекания масла из компрессора.

5.1.9.2. Очистить компрессор от пыли и грязи.

5.1.9.3. Проверить систему охлаждения компрессора.

5.1.9.4. Проверить, нет ли посторонних шумов и стуков.

5.1.9.5. Проверить работоспособность предохранительных клапанов.

5.1.10. Ремонт и очистка оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением, запрещается.

5.1.11. Применять для очистки компрессора горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.) запрещается.

5.1.12. К слесарному инструменту, применяемому при ремонте и техническом обслуживании компрессора, предъявляются следующие требования безопасности:

5.1.12.1. Гаечные ключи должны быть исправными и строго соответствовать размеру гаек и головок болтов.

5.1.12.2. Запрещается удлинять ключи другим ключом или трубой, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек.

5.1.12.3. Разводные ключи, раздвижные инструменты, плоскогубцы, ножницы должны содержаться в исправности; следует периодически смазывать трущиеся части и предохранять их от ржавчины.

5.1.12.4. Бойки молотков, затылки зубил не должны иметь заусенцев.

5.1.12.5. Деревянные рукоятки инструментов должны быть гладкими, без трещин, задиров, плотно насажены, правильно укреплены.

5.1.12.6. Напильники, отвертки на деревянных ручках должны иметь бандажные кольца.

5.1.13. Для предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) машинисту запрещается пользоваться неисправным инструментом.

5.1.14. Во время работы машинист должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

5.1.15. Во время работы машинисту следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ с ручным инструментом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении неисправностей компрессора его работу следует немедленно остановить.

6.2.2. Если устранить неисправности собственными силами не представляется возможным, то машинист обязан поставить в известность о случившемся руководителя работ и ответственного за содержание компрессора в исправном состоянии.

6.2.3. Машинист должен знать о том, что после аварийной остановки компрессора его пуск может быть осуществлен с разрешения лица, ответственного за содержание компрессора в исправном состоянии.

6.2.4. При возгорании горюче-смазочных или других материалов машинист обязан немедленно приступить к тушению очага загорания (например, стационарным углекислотным огнетушителем); при невозможности выполнить это собственными силами машинист обязан вызвать пожарную команду и сообщить о случившемся руководителю работ.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует:

– прекратить работу;

– немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

– немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;

– оказать пострадавшему первую помощь;

– вызвать скорую помощь по телефону 103.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

6.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.3.4. При поражении электрическим током необходимо:

– прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего. Достичь этого можно отключением источника тока, обрывом питающих проводов, выключателя либо отведением источника воздействия от пострадавшего. Сделать это нужно сухой веревкой, палкой и др.;

– нельзя касаться пострадавшего, находящегося под действием тока, руками;

– вызвать врача или городскую скорую помощь;

– осмотреть пострадавшего. Внешние повреждения необходимо обработать и закрыть повязкой;

– при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание;

– проводить мероприятия необходимо до восстановления функций организма либо появления признаков смерти.

6.3.5. При ожогах:

– без нарушения целостности ожоговых пузырей – необходимо подставить пораженный участок кожи под струю холодной воды на 10–15 минут или приложить к нему холод на 20–30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами;

– с нарушением целостности ожоговых пузырей – необходимо накрыть пораженный участок кожи сухой чистой тканью и приложить поверх нее холод. Запрещается промывать водой, бинтовать обожженную поверхность.

6.3.6. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы машинист компрессора обязан выполнить следующие действия:

7.2.1.1. Продуть ресивер, отключить компрессор, закрыть раздаточные краны.

7.2.1.2. Очистить и смазать трущиеся части механизмов, собрать шланги, очистить их от загрязнений и уложить в отведенное для хранения место.

7.2.1.3. Привести в порядок рабочее место, инструмент.

7.2.2. Машинист должен сообщить руководителю работ и ответственному за содержание компрессора в исправном состоянии обо всех неполадках, возникших во время работы.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

7.4.2 Очистить поверхности оборудования и осмотреть его элементы и узлы на наличие повреждений.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

принять душ.

надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.