Инструкция по охране труда

для машиниста подъемника каротажных станций

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста подъемника каротажных станций ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста подъемника каротажных станций разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ подъемника каротажных станций;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста подъемника каротажных станций;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами подъемника каротажных станций;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста подъемника каротажных станций.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов подъемника каротажных станций ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ машинистом подъемника каротажных станций допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Машинист подъемника обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом подъемника.

3.3.1. При выполнении работ машинист подъемника обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый машинист подъемника должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1 На нефтегазодобывающих объектах на работника возможно воздействие следующих основных опасных и вредных производственных факторов:

химические:

- тяжелые и легкие фракции углеводородов;

- взрыво- и пожароопасность нефтегазовой среды;

- токсичность нефтегазовой среды;

- химическая агрессивность отдельных фракций и компонентов нефтегазовой среды;

- способность нефтегазовой среды проникать в закрытые полости и пространства зданий и сооружений, скапливаться в различных углублениях и распространяться на большие расстояния и площади по воздуху, земле и водной поверхности;

- смазочные масла;

- кислоты;

- щелочи.

Действия фактора: возможно раздражение верхних дыхательных путей, воспаление слизистых оболочек носа, отравление организма и другие заболевания, острые и хронические заболевания кожи; при попадании кислоты на кожу образуются дерматиты и ожоги; пары серной кислоты разъедают зубы и нарушают физиологические функции пищевода;

биологические:

- вирусно-инфекционные заболевания. Носителями этих заболеваний являются насекомые и грызуны. Работник может заразиться от укуса возбудителей вируса или при непосредственном контакте с ними и их выделениями;

- удаленность производственных объектов от стационарных баз и труднодоступность значительного количества производственных зон для медицинского обслуживания работников.

Действия фактора: заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом;

психофизиологические:

- непрерывный характер технологических процессов, осуществляемых круглосуточно, независимо от различных климатических и сезонных изменений состояния окружающей среды;

- длительные периоды непрерывной работы всего комплекса технологического оборудования;

- физические перегрузки (работа "стоя", монотонность труда, тяжесть труда, напряженность труда);

- нервно-психические перегрузки (перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки, монотонность труда).

Действия фактора: возможны заболевания опорно-двигательного аппарата, опущение внутренних органов, сосудистые и другие заболевания, повышенная утомляемость, снижение внимания и, как следствие, возможность травмирования работника, возможны заболевания сердечно-сосудистой системы;

физические:

- движущиеся машины и механизмы;

- значительные потенциально-опасные разрушительные свойства технологического оборудования;

- высокие давления пневмо-, гидросистем и газов;

- высокие температуры поверхностей оборудования;

- высокое напряжение энергосистемы;

- статическое электричество;

- повышенный уровень шума, вибрации на рабочих местах.

Действия фактора: физическое травмирование работника, снижение остроты слуха, нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой, нервной системы, возможно заболевание вибрационной болезнью;

микроклимат:

- повышение температуры воздуха рабочей зоны;

- понижение температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха.

Действия фактора: способствует нарушению обменных процессов в организме, возникновению различных острых и хронических простудных заболеваний, обморожению отдельных частей тела;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

Действия фактора: возникает зрительное утомление, боль в глазах, общая вялость, которая приводит к снижению внимания и возможности травмирования работника;

тяжесть и напряженность трудового процесса:

- единицы внешней механической работы за смену (кг·м);

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг);

- стереотипные рабочие движения (количество за смену);

- величина статической нагрузки за смену при удержании груза;

- приложение усилий (кгс·с);

- рабочая поза;

- сложные факторы комбинации рабочей среды.

Действие фактора: возможны заболевания опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях подъемника при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности подъемника, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Машинист подъемника должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Каротажные подъемники должны быть укомплектованы:

- подвесными и направляющими блоками, упорными башмаками и приспособлением для рубки кабеля;

- средствами визуального контроля глубины спуска и подъема кабеля, скоростью его продвижения и натяжения;

- соединительными кабелями с прочным электроизоляционным покрытием;

- автоматизированным кабелеукладчиком.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Перед буровой должна быть подготовлена площадка для установки на ней подъемника и лаборатории. Для подключения промыслово-геофизического оборудования к силовой и осветительной сети у скважины должна иметься постоянно установленная штепсельная розетка с заземляющим контактом (в исполнении, пригодном для наружной установки). Подключение геофизического оборудования может производиться непосредственно на щите буровой электриком заказчика.

4.4.2 К скважине должны быть проложены подъездные пути, обеспечивающие беспрепятственное передвижение геофизического транспорта.

4.4.3 Пол и приемные мостки должны быть очищены от промывочной жидкости, нефти, смазочных материалов, грязи.

4.4.4 Все посторонние предметы между скважиной и подъемником, затрудняющие свободное передвижение работников партии, должны быть убраны.

4.4.5 Подъемник и лаборатории должны быть надежно заземлены. В качестве заземления следует использовать контур скважины, обязательно наличие металлической связи между заземляющим устройством и источником питания, к которому подключаются геофизические токоприемники, а также между заземляющими устройствами, подъемником и лабораторией.

4.4.6 Каротажная станция устанавливается на скважине таким образом, чтобы была обеспечена хорошая видимость и возможность зрительной сигнализации между подъемником, лабораторией и устьем скважины.

4.4.7 Для обеспечения безопасности спуско-подъемных операций из кабины лебедочного отделения должна обеспечиваться нормальная видимость ротора буровой и 3 м пространства, в радиусе не менее 3 м над ним.

4.4.8 Для облегчения условий смотки, намотки и укладки кабеля подъемник необходимо устанавливать так, чтобы ось барабана лебедки была горизонтальна и перпендикулярна к направлению устья скважины. После установки автомобиль закрепляют, подкладывая под его колеса надежные упоры.

4.4.9 Лаборатория и подъемник на скважине должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы выхлопные газы от двигателя не проникали в кабину водителя, лебедочное отделение и лабораторию каротажной станции.

4.4.10 Подвесной ролик блок-баланса крепится на крюке талевого блока, нижний ролик блок-баланса крепится у ротора буровой.

4.4.11 Перед началом работ необходимо проверить исправность тормозных механизмов лебедки, наличие и исправность защитных ограждений.

4.4.12 Подвезенные к скважине ВМ располагают в специально отведенном месте, на расстоянии не менее 50 м от устья или в передвижной зарядной мастерской (лаборатории) на расстоянии не менее 20 м от устья скважины.

4.4.13 Перед началом ПГР в эксплуатационных скважинах должны быть выполнены следующие правила:

- глубинные измерения в работающих фонтанных компрессорных скважинах допускаются только с применением специального лубрикатора, оборудованного сальником, манометром, отводом с трехходовым краном или заменяющим его устройством. Лубрикатор должен быть опрессован на соответствующее давление. Результаты опрессовки вносятся в акт готовности скважины к ПГИ;

- над скважинной арматурой должна быть установлена стационарная или передвижная площадка с лестницей и перилами. Она должна иметь настил, выполненный из металлических листов толщиной не менее 3 мм с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 40 мм, перил высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, плотно прилегающий к настилу. Пол площадки должен находиться выше фланца буферной задвижки не менее чем на 1 м;

- на скважине должна быть установлена емкость, достаточная для сбора нефти из разряжающей камеры сальника в процессе всего периода работ;

- все задвижки должны быть исправными, свободно открываться и закрываться от руки;

- нижний ролик блок-баланса должен крепиться к колонному фланцу таким образом, чтобы ось вращения ролика была перпендикулярна оси лебедки, а плоскость вращения ролика проходила через середину барабана лебедки.

4.4.14 Производство работ в скважинах, заполненных нефтью или буровым раствором с примесью нефти более 10%, разрешается только с нефтестойким кабелем, по согласованному решению руководства геофизического предприятия и организации, производящей бурение. Запрещается производство геофизических исследований в скважинах во время пурги, грозы, бурана, сильных туманов (при видимости менее 50 м).

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1 При работах на буровой запрещается использовать напряжение силовой сети свыше 380 В.

5.1.2 Токонесущий кабель необходимо располагать на козелках, чтобы избежать его возможного повреждения. Запрещается проезд транспорта через кабель, класть на него какие-либо предметы, дотрагиваться и наступать на него.

5.1.3 Подключать силовой кабель к источнику питания разрешается только после окончания сборки схемы электрооборудования станции и подъемника.

5.1.4 При работе с каротажными лабораториями, станциями (ЛКС7/03, ЛКС7-02, ЛКС-7-ЦУ-05), имеющими источники питания высокого напряжения до 600 В, УИП-К, необходимо соблюдать правила безопасности при работе с высоким напряжением. Выпрямитель следует заземлять на корпус заземленной лаборатории.

5.1.5 Собирать и разбирать схемы, производить ремонтные работы на станции разрешается только при снятом напряжении.

5.1.6 При подключении и выключении разъемных соединений необходимо браться за вилку, а не за провод.

5.1.7 Запрещается применять соединительные провода с неисправной изоляцией и оплеткой.

5.1.8 Подавать напряжение в токовую цепь измерительной схемы можно только после спуска скважинного прибора и зонда в скважину.

5.1.9 По окончании измерений в скважине приборы должны быть обесточены.

5.1.10 При необходимости включения схемы в то время, когда прибор находится на поверхности (проверка, градуирование прибора и т.п.), персонал партии должен быть предупрежден об этом.

5.1.11 Запрещается вставлять в фонари фотолаборатории бумажные или матерчатые светофильтры. Скважинные приборы весом 50 кг доставляются к устью скважины с помощью специальных приспособлений.

5.1.12 Приборы весом более 100 кг перемещаются с помощью каротажной или буровой лебедки.

5.1.13 Грузы и скважинные приборы весом более 40 кг или длиной более 2 м, независимо от веса, должны подниматься и спускаться в скважину буровой лебедкой. При применении буровой лебедки к работе привлекаются работники буровой бригады.

5.1.14 До начала спуско-подъемных работ необходимо проверить надежность крепления груза или скважинного прибора к кабелю.

5.1.15 Место крепления груза или скважинного прибора к кабелю делается ослабленным: на 1/3 номинального разрывного усилия кабеля.

5.1.16 При присоединении приборов к кабельной головке (кабельному наконечнику) необходимо надежно заворачивать стопорные болты головки, во избежание отвинчивания приборов во время спуско-подъемных операций в скважинах.

5.1.17 Перед спуском в скважину прибора, имеющего прижимные устройства (рессоры), следует проверить исправность крепления рессор к корпусу прибора.

5.1.18 На кабеле необходимо установить три предупредительные метки: одну на расстоянии 10 м, вторую - 50 м и третью - 100 м от кабельного наконечника, для того чтобы предупредить затаскивание скважинных приборов на блок-баланс.

5.1.19 Счетчик глубин в пульте подъемника должен быть подключен к схеме каротажной станции и перед спуском приборов установлен на ноль.

5.1.20 Состояние предупредительных меток нужно проверять при каждом спуске, так как они могут стереться или сдвинуться в процессе работы.

5.1.21 Использование системы датчика натяжения обязательно.

5.1.22 Во время работы подъемника запрещается:

- ремонтировать подъемник, закреплять какие-либо части, смазывать движущиеся части, а также снимать ограждения,

- надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять ремень, цепные передачи,

- тормозить движущиеся части механизмов при помощи досок, труб, а также руками и ногами, закреплять двигатель.

5.1.23 На протяжении всего времени спуско-подъемных работ на посту управления лебедкой обязан находиться машинист.

5.1.24 Перед включением лебедки машинист должен установленным сигналом предупредить окружающих о начале подъема или спуска кабеля.

5.1.25 При проведении измерений в скважине запрещается:

- укладывать кабель руками,

- подходить к движущемуся кабелю,

- браться за него руками, поправлять метки, наклоняться над кабелем и переходить через него,

- заходить в лебедочное отделение подъемника со стороны лебедки.

5.1.26 При спуске кабеля нельзя допускать слишком больших скоростей спуска. Первый спуск аппаратуры в скважину должен производиться на скорости, не превышающей 3000 м/час, с целью изучения состояния ствола скважины (колонны). Во время спуска необходимо делать контрольные остановки кабеля, чтобы избежать его перепуска.

5.1.27 Запрещается резко тормозить лебедку, так как кабель может соскочить с ролика блок-баланса или оборваться.

5.1.28 Необходимо своевременно прекращать спуск кабеля при неожиданной остановке груза (скважинного прибора) или при достижении забоя, во избежание перепуска кабеля, что может привести к его прихвату или образованию узлов.

5.1.29 Запрещается пробивать пробки и сальники в скважинах геофизическими приборами и грузами, присоединенными к каротажному кабелю.

5.1.30 Во избежание прихвата прибора или кабеля, его остановка в незакрепленной части ствола скважины не должна превышать 2 мин.

5.1.31 При спуске кабеля в скважину на барабане лебедки должно оставаться не менее половины последнего ряда витков.

5.1.32 В процессе подъема необходимо внимательно следить за натяжением кабеля по контрольным приборам, а также по стреле прогиба кабеля в интервале между лебедкой и блок-балансом, чтобы своевременно заметить возможный прихват или затяжку кабеля.

5.1.33 При приближении прибора к забою необходимо постепенно снижать скорость спуска кабеля до величины не более 500 м/час.

5.1.34 При прохождении башмака кондуктора, воронки бурового инструмента необходимо снизить скорость кабеля до 500 м/час и следить за его натяжением, предупреждая возможность обрыва кабеля или зацепления прибора за башмак или воронку.

5.1.35 Во избежание затаскивания скважинного прибора на ролик блок-баланса, подъем последних 100 м кабеля производить с пониженной скоростью, а после выхода из скважины предупредительной метки подъем следует производить на первой передаче. У ротора скважины должен находиться рабочий, следящий за появлением скважинного прибора и дающий команду машинисту о полной остановке каротажной лебедки.

5.1.36 При проведении ПГР в эксплуатационных скважинах должны выполняться следующие условия:

- при проведении работ в условиях минусовых температур заказчик обязан:

- предоставить ППУ на время работ в нагнетательных и водозаборочных скважинах,

- предоставить ППУ по окончании работ в нефтяных скважинах с целью очистки фонтанной арматуры и приборов;

- при температуре ниже -25 °С ПГР в нагнетательных и водозаборочных скважинах не проводятся;

- геофизические исследования в скважинах в темное время суток должны проводиться при освещенности:

- проходы и кабель - 25 лк,

- устье скважины - 50 лк.

5.1.37 Перед включением лебедки должен подаваться сигнал для предупреждения окружающих о начале спуска или подъема кабеля.

5.1.38 Спуск или подъем приборов должен производиться плавно, без рывков, перепуска кабеля и резких торможений.

5.1.39 Максимальная скорость движения кабеля по стволу скважины не должна превышать:

0,8 м/сек (2880 м/час) - в насосно-компрессорных трубах,

0,14 м/сек (500 м/час) - при входе в башмак насосно-компрессорных труб,

0,07 м/сек (250 м/час) - начиная с глубины 100 м до устья скважины.

Последние десятки метров подъем должен производиться вручную.

3.40 Перед извлечением приборов из лубрикатора давление стравливается до атмосферного через отвод.

5.1.41 Запрещается работать ниже насосно-компрессорных труб, не оборудованных воронкой.

5.1.42 В скважинах с давлением на устье свыше 70 кгс/см геофизические исследования должны производиться с использованием специальных типов оборудования, снабженного для его монтажа и работы грузоподъемной мачтой.

5.1.43 Геофизические исследования в скважинах, эксплуатируемых центробежными насосами, должны проводиться при подземных ремонтах скважин по технологии, основанной на совместном спуске насоса и расположенного под ним прибора на кабеле.

5.1.44 Взрывные и прострелочные работы в скважинах должны производиться в присутствии представителя Заказчика, под руководством начальника партии или другого ответственного инженерно-технического работника, назначенного приказом по предприятию, осуществляющему эти работы.

5.1.45 На время прострелочных и взрывных работ, вокруг скважины (при открытой местности), геофизической партией устанавливается запретная зона в радиусе не менее 50 м. Радиус опасной зоны может быть сокращен до 10 м после спуска аппарата в скважину на глубину более 50 м. Для обозначения опасной зоны вокруг скважины должны быть выставлены красные флажки, аншлаги "Опасная зона" .

5.1.46 Все работы в радиусе запретной зоны, не связанные с прострелочно-взрывными операциями, должны быть прекращены.

5.1.47 При проведении прострелочно-взрывных работ в скважинах должны выполняться следующие условия:

- перед спуском в скважину прострелочной или взрывной аппаратуры необходимо произвести шаблонирование с одновременным замером гидростатического давления и температуры бурового раствора в интервале прострелочно-взрывных работ;

- установка взрывопатрона или эл.детонатора в кумулятивный перфоратор должна производиться непосредственно перед спуском в скважину;

- электровоспламенители, предназначенные для прострелочных аппаратов, должны проверяться на целостность цепи и эл.сопротивления мостиков:

- до установки в аппарат,

- после установки в аппарат,

- перед взрывом в скважине;

- снаряженные прострелочно-взрывные аппараты проверяются на проводимость тока приборами, допущенными Ростехнадзором РФ и дающими максимальный ток не более 50 мА после спуска их в скважину на глубину не менее 50 м;

- перед подсоединением прострелочного и взрывного аппарата к боевой магистрали (кабелю) последняя должна быть проверена на отсутствие тока. Продолжительность включения прибора для проверки кабеля на отсутствие тока должна быть не менее одной минуты;

- все электроустановки, кабели, контактные и другие воздушные провода, находящиеся в пределах зоны монтажа, где монтируется электровзрывная сеть, должны быть обесточены на момент монтажа взрывной сети (подсоединения средств инициирования к сети).

5.1.48 При проведении прострелочно-взрывных работ в темное время суток освещение буровой должно осуществляться от сети напряжением не выше 36В. Электрические лампочки необходимо устанавливать в светильниках. Источники питания осветительной сети необходимо располагать за пределами зоны монтажа. Допускается применение прожекторов для освещения буровой и опасной зоны. Прожектора должны устанавливаться за пределами опасной зоны и не должны слепить глаза рабочим.

5.1.49 Перед началом зарядки взрывник подает первый сигнал - предупредительный (один продолжительный) - по этому сигналу все люди должны быть удалены за пределы опасной зоны. После установки прибора в интервал перфорации подается второй сигнал - два продолжительных - по этому сигналу на взрывную магистраль подается напряжение. После подъема и осмотра отстрелянного прибора подается третий сигнал - отбой (три коротких), который означает окончание взрывных работ.

5.1.50 Пробивать пробки в скважине опускаемыми торпедами или прострелочными аппаратами запрещается.

3.51 Подсоединение взрыв-машины к кабелю производится после установки прострелочно-взрывной аппаратуры в заданном интервале.

5.1.52 После производства взрыва в скважине взрывная магистраль (кабель) должна быть немедленно отсоединена от источника тока. Подходить к устью скважины разрешается только руководителю взрывных работ, но не ранее чем через 5 минут после взрыва. До подъема прострелочного аппарата из скважины и разрешения руководителя взрывных работ подход к скважине другим лицам запрещается.

5.1.53 Прострелочные и взрывные работы должны проводиться в дневное время суток. Выполнение этих работ с наступлением темноты разрешается только при достаточном освещении рабочих мест и опасной зоны.

5.1.54 Запрещается проведение взрывных и прострелочных работ в скважинах:

- в которых встречается препятствие для спуска ПВА;

- опасных по обвалам и прихватам прострелочных аппаратов или торпед;

- при отсутствии на устье противовыбросового оборудования;

- с температурой в забое, превышающей пределы допущенных температур для применяемых ВВ и средств инициирования;

- во время пурги, буранов, сильных туманов и др.;

- при температуре воздуха ниже минимума, установленного для открытых работ в данном климатическом районе решением руководства предприятия.

5.1.55 В сухих, газирующих и поглощающих раствор скважинах, с уровнем жидкости ниже статического, взрывные и прострелочные работы допускаются только в исключительных случаях и всякий раз с разрешением вышестоящей организации и органов пожарного надзора.

5.1.56 Перед перфорированием колонны на скважине должно быть установлено противовыбросовое оборудование.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом подъемника возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание подъемника, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание подъемника или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1 Для аварийного снятия неисправного агрегата со скважины предусмотрен ряд методов (выбор конкретного определяется в зависимости от характера неисправности и тех. оснащенности):

- неисправен насос НЗ или КОМ этого насоса - насосы H1 и (или) Н2 функционируют. В этом случае подсоединить подачу с контура ротор-ключ на вход распределителя Р2. Аварийный рукав РВД длиной 3 м, с резьбой М33 1,5 (в комплекте ЗИПа) соединить одним концом с полумуфтой быстроразъемного соединения БРСЗ (по табличке соответствует "Подвод ключ"), другим концом к выводу "Аварийный подвод". Кран шаровой КШ1 остается открытым, кран шаровой КШ2 закрыть. На коробке передач автомобиля установить 3 или 4 передачу.

- включить один из насосов H1 или Н2;

- не функционируют все насосы (например, при неисправном ДВС). В данном случае можно использовать исправную передвижную установку с гидросистемой.

- к аварийным выводам подсоединить аварийные рукава РВД с резьбой М33 1,5 (в комплекте ЗИПа), другими концами РВД подсоединить к выводам на ключ исправной установки. При этом учесть, чтобы линия подвода масла от исправной установки соответствовала к выводу с табличкой "Аварийный подвод". Кран шаровой КШ1 закрыть для исключения переполнения бака неисправной установки рабочей жидкостью с гидросистемы исправной машины;

- как и в предыдущем случае, не функционируют все насосы. Возможно использование ручного насоса или насоса с электроприводом. В этом случае необходимо напорный выход с ручного насоса подсоединить к выводу с табличкой "Аварийный подвод", а всасывающую магистраль ручного насоса соединить посредством шланга с гидробаком (через заливочную горловину Ф2). Кран шаровой КШ1 остается открытым.

6.2.2 Действия в экстремальных условиях:

6.2.2.1 действия персонала в нештатных ситуациях:

6.2.2.1.1 при отказе лебедки или связанного с ней концевого выключателя в процессе спуско-подъемных операций необходимо прекратить работу и остановить агрегат, нажав кнопку "ОСТАНОВ" на рабочем пульте;

6.2.2.1.2 при падении колонны НКТ в скважину:

- остановить агрегат, нажав кнопку "ОСТАНОВ" на рабочем пульте;

- отключить питание от агрегата;

6.2.2.2 действия персонала при пожаре:

6.2.2.2.1 на этапе подготовки агрегата к использованию:

- отключить питание от агрегата;

- доложить диспетчеру о возникновении пожара или непосредственно вызвать пожарную команду;

- для тушения пожара воспользоваться огнетушителем из состава агрегата или другим, имеющимся на месте проведения работ;

4.2.2.2 на этапе использования агрегата:

- остановить агрегат, нажав кнопку "ОСТАНОВ" на рабочем пульте;

- вызвать пожарную охрану;

6.2.2.2.3 на этапе хранения:

- вызвать пожарную команду;

- приступить к тушению пожара или к локализации очага возгорания в соответствии с инструкцией на случай пожара, утвержденной в установленном порядке.

6.2.3 При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.

При необходимости вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения.

По возможности сохранить обстановку на месте несчастного случая до начала расследования, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. При внешнем осмотре проверить:

- исправность талевой оснастки;

- исправность кронблока;

- исправность крюкоблока;

- крепление ветровых оттяжек;

- исправность приборов защиты;

- исправность сигнализации;

- исправность противозатаскивателя;

- ограждения движущихся частей;

- наличие средств пожаротушения и комплектность аптечки.

7.2.2 Замеченные неисправности и недостатки записывать в вахтовом журнале при сдаче смены.

7.2.3 Внеочередное техническое освидетельствование агрегата должно производиться в следующих случаях:

- после реконструкции агрегата (переоборудование блока, удлинение мачты);

- после капитального ремонта или смены механизма подъема агрегата.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Использованные при уборке тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы следует сложить в специально отведенное для них место (например, металлический ящик с закрывающейся крышкой).

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.