Инструкция по охране труда для машиниста портального крана

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для крановщиков (машинистов) портальных кранов ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста портального крана разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста кранов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста кранов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами кранов;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста кранов.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов кранов ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.5. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"».

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для машиниста портального крана.

3.1.2. Машинисту портального крана необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.1.3. К работе машинистом портального крана допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.4. Машинист портального крана должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.1.5. Машинисту портального крана необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.1.6. Машинист портального крана обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.1.7. При выполнении работ необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

3.1.8. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве кранового оборудования во время выполнения работ не допускается.

3.1.9. Для машиниста портального крана предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости внеплановый и целевой инструктажи.

Перед допуском к самостоятельной работе машинист портального крана должен пройти стажировку под руководством работников организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке.

3.1.10. Машинист портального крана должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

3.1.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, подвергает опасности, как себя, так и окружающих, поэтому рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Машинист портального крана должен соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом портального крана.

3.3.1. При выполнении работ машинист кранов обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый машинист кранов должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При выполнении работ на крановщика возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;

- движущиеся машины и механизмы;

- не огражденные вращающиеся элементы оборудования;

- перемещаемые, перевозимые и складированные грузы;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы на поверхностях оборудования, инструмента;

- химический фактор;

- физические перегрузки;

- повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная и пониженная температура материалов, оборудования, предметов;

- нервно-психологические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях портального крана при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности портального крана, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ машинист кранов обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Машинист портального крана должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

4.1.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4.1.3. Предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, получить задание на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения.

При выполнении опасных видов работ получить наряд-допуск (при работе на высоте, при ремонте крана и пр.).

4.1.4. Проверить срок технического освидетельствования крана.

4.1.5. Ознакомиться с записями в вахтенном журнале и произвести приемку крана, убедившись в исправности всех его механизмов, металлоконструкций, узлов, частей, а также кранового пути.

Для этого необходимо:

- осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую часть и противоугонные захваты;

- проверить наличие и исправность ограждений механизмов, электрооборудования;

- проверить наличие смазки подшипников, механизмов, канатов, состояние смазочных приспособлений, сальников. В случае необходимости произвести их смазку;

- осмотреть в доступных местах металлоконструкции крана (стрелу, портал), соединения отдельных секций стрелы и элементов их подвески (канаты, растяжки, блоки, серьги и т.д.);

- осмотреть в доступных местах канаты и их крепление, обращая внимание на правильность укладки канатов, а в зимний период - на отсутствие примерзания грузового и стрелового канатов;

- осмотреть крюк, его крепление в обойме и замыкающее устройство на нем или другой сменный грузозахватный орган, установленный вместо крюка;

- проверить комплектность противовеса и надежность крепления его элементов;

- проверить наличие приборов и устройств безопасности на кране: концевых выключателей, ограничителя грузоподъемности, анемометра, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета, сигнального прибора, аварийного рубильника и др.;

- проверить исправность освещения крана и рабочей зоны;

- проверить наличие пломбы и замка на защитной панели;

- осмотреть крановые пути и тупиковые упоры;

- осмотреть гибкий токоподводящий кабель, а также заземляющие проводники;

- проверить наличие проходов (шириной не менее 700 мм) между краном и строящимся зданием и другими сооружениями на всем пути передвижения кранов.

4.1.6. Осмотр крана осуществлять только при неработающих механизмах и при отключенном рубильнике в кабине, осмотр токоподводящего кабеля - при отключенном рубильнике, подающем напряжение на кран.

4.1.7. Проверить наличие и исправность (целостность) инструмента, оснастки, необходимых приспособлений. Удобно разместить их.

4.1.8. Проверить наличие и исправность съемных грузозахватных приспособлений и тары, соответствие их массе и характеру груза, наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

4.1.9. Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления (диэлектрические перчатки, резиновый диэлектрический коврик в кабину крана и пр.).

4.1.10. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие сигнальных средств;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

- установить последовательность выполнения операций.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

- состояние полов в кабине (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен и др.). Если пол скользкий, его необходимо вытереть.

4.4.2. При работе на портальном кране, управляемом из кабины:

- перед подвешиванием груза на крюк установить зрительную связь с назначенным стропальщиком, прошедшим надлежащее обучение, аттестацию и имеющим удостоверение на право производства работ по обвязке грузов;

- убедиться в наличии у него отличительной нарукавной повязки или жетона;

- в случае, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не обозревается из кабины, для получения сигналов от стропальщика установить зрительную связь с сигнальщиком, назначенным из числа рабочих, обученных подаче сигналов.

4.4.3. Убедиться, что весь персонал находится на безопасном расстоянии вне рабочей зоны крана, подать звуковой сигнал.

4.4.4. Удостовериться, что все штурвалы и рукоятки контроллеров находятся в нулевом положении, включить рубильник в кабине.

4.4.5. Произвести пробный пуск крана, убедиться в исправной работе всех его механизмов на холостом ходу, а также электрооборудования, в том числе:

- механизмов крана и электрической аппаратуры;

- тормозов;

- приборов и устройств безопасности, имеющихся на кране (исправность действия ограничителя грузоподъемности проверяется путем подъема краном контрольных грузов в начале каждой смены или в сроки, установленные руководством по эксплуатации крана или владельцем крана, и в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами);

- нулевой блокировки магнитных контроллеров;

- освещения;

- радиопереговорной связи и т.д.

4.4.6. Осмотр крана, работающего в 2-3 смены осуществлять совместно с машинистом, сдающим смену.

4.4.7. Результаты осмотра крана и опробования механизмов на холостом ходу занести в вахтенный журнал.

4.4.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

В вахтенном журнале лицом, устранившим неисправность, должна быть сделана соответствующая запись.

4.4.9. Принять смену, приступить к выполнению работ.

4.4.10. Работы на кране должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

4.4.11. Запрещается приступать к работе на кране при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при отсутствии аттестованных стропальщиков, сигнальщиков;

- при наличии неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя крана, при которых не допускается его применение, в частности:

- имеются трещины или деформации в металлоконструкции крана, ослаблены болты в местах разъемных стыков;

- в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах и др.) имеются трещины, отсутствуют шплинты;

- повреждены или отсутствуют зажимы крепления канатов или ослаблено крепление;

- стреловой или грузовой канат имеет число обрывов или износ, превышающие норму, установленную руководством по эксплуатации крана, а также оборванную прядь или местное повреждение;

- механизмы подъема груза, стрелы, передвижения или поворота крана имеют дефекты;

- детали тормозов механизмов крана имеют повреждения;

- уменьшена масса противовеса или балласта;

- износ крюка превышает 10% первоначальной высоты сечения, неисправно устройство, замыкающее зев крюка, нарушено крепление крюка в обойме;

- неисправны или отсутствуют концевые выключатели механизмов подъема груза, стрелы и передвижения крана, указатель грузоподъемности, ограничитель грузоподъемности, анемометр или сигнальный прибор;

- повреждены канатные блоки и полиспасты;

- отсутствуют ограждения механизмов или голых токоведущих частей электрооборудования, а также отсутствует или повреждено заземление;

- неисправны крановые пути;

- - повреждены или отсутствуют противоугонные устройства;

- - площадка для установки крана не соответствует проекту производства работ;

- при истекшем сроке технического освидетельствования крана;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности предохранительных устройств;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за работой крана, периодически проводить его визуальный осмотр с целью выявления повреждений его агрегатов, механизмов, защитных устройств, ограждений и др.

Поврежденные элементы оборудования должны быть правильно отремонтированы или заменены.

5.1.5. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, тары, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

На неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

5.1.6. При работе на кране необходимо соблюдать правила его эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Правильно выполнять приемы работы:

5.1.7.1. Включение и остановку механизмов крана осуществлять плавно, без рывков.

5.1.7.2. Перевод механизмов с прямого хода на обратный выполнять только после полной их остановки.

5.1.7.3. Подход крана к концевым выключателям или отключающим их устройствам производить на пониженной скорости.

5.1.7.4. При одновременном действии нескольких портальных кранов на одном крановом пути во избежание их столкновения соблюдать меры безопасности, изложенные в проекте производства работ или технологической карте.

5.1.7.5. Перед включением крана после остановки, началом передвижения, при подъеме, опускании и перемещении груза подавать предупредительный звуковой сигнал.

5.1.7.6. Подъем и перемещение груза осуществлять только по сигналу стропальщика или специально выделенного сигнальщика.

Не производить маневра, если сигнал подается неправильно, вопреки принятой инструкции.

Помнить, что за повреждения, причиненные при работе крана, ответственность несет работник, неправильно подавший сигнал, а также работник, неверно его исполнивший.

Обмен сигналами между стропальщиком и машинистом должен производиться по установленному на предприятии (в организации) порядку.

5.1.7.7. Перед подъемом груза предупреждать стропальщика и иных лиц о необходимости их ухода из зоны перемещения, возможного падения груза, зоны опускания стрелы, а также зоны поворотной части крана.

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.

5.1.7.8. Устанавливать крюк подъемного механизма точно над грузом во избежание косого натяжения грузового каната.

5.1.7.9. Строповку грузов производить в соответствии со схемами строповки.

Для строповки должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона.

Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°.

5.1.7.10. При подъеме груза предварительно поднять груз на высоту не более 200-300 мм, чтобы убедиться в правильности строповки, устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего продолжить подъем груза на нужную высоту.

Не допускать превышения грузоподъемности крана.

5.1.7.11. Во время подъема стрелы следить, чтобы она не поднялась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету.

5.1.7.12. Определять по указателю грузоподъемность крана для каждого вылета.

5.1.7.13. Следить, чтобы при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле не превышало 500 мм.

5.1.7.14. Перемещение груза выполнять только при отсутствии людей в зоне работы крана.

При необходимости перемещения грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные и служебные помещения, где находятся люди, приступать к работе только после получения письменного распоряжения администрации строительства (предприятия) и ознакомления с мероприятиями, обеспечивающими безопасное выполнение работ.

Производить работы в этом случае только под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5.1.7.15. Грузы, съемные грузозахватные приспособления, тару, перемещаемые горизонтально, предварительно поднимать на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов.

5.1.7.16. Опускать перемещаемый груз только на предусмотренное проектом производства работ или технологической картой место, где исключается возможность его падения, опрокидывания или сползания. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей прочности подкладки.

5.1.7.17. Укладку и разборку грузов производить равномерно, не нарушая установленных для складирования габаритов и не загромождая проходы.

5.1.7.18. При подъеме или опускании груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, станка и пр. предварительно убедиться в отсутствии стропальщиков или иных работников между поднимаемым грузом и указанными частями здания, транспортными средствами, оборудованием, а также в невозможности задеть поднимаемым грузом стены, колонны, вагон и др.

5.1.7.19. Укладку груза в полувагоны, на платформы и вагонетки, а также снятие его производить без нарушения равновесия полувагонов, вагонеток, платформ и под наблюдением лица, ответственного за безопасное выполнение работ.

Погрузку и разгрузку транспортных средств (полувагонов, платформ, вагонеток, автомашин, прицепов и пр.) осуществлять при отсутствии на них других работников, в чем машинист должен предварительно убедиться.

5.1.7.20. Перемещение мелкоштучных грузов выполнять в специально предназначенной для этого таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов.

Подъем кирпича на поддонах без ограждения осуществлять только при погрузке и разгрузке (на землю) автомашин, их прицепов, железнодорожных полувагонов и платформ.

5.1.7.21. Перемещение грузов грейфером производить только при выполнении требований, изложенных в руководстве по эксплуатации крана. Особое внимание уделять следующим требованиям:

- опасная зона работы крана должна быть обозначена и ограждена;

- работы должны производиться при отсутствии в зоне действия крана людей; подсобные рабочие могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерыва в работе крана после того, как грейфер будет опущен на землю;

- перемещение сыпучих и кусковых материалов разрешается при условии, что размер кусков не превышает 500 мм, а насыпная масса - величину, установленную для данного грейфера;

- перевалка штучного груза допускается только специальным грейфером.

5.1.7.22. При работе крана с крюком или подъемным электромагнитом опускание груза, электромагнита или стрелы осуществлять только двигателем.

5.1.7.23. Кантовку грузов кранами выполнять на кантовальных площадках или в специально отведенных местах. Выполнять такую работу только по разработанной технологии, в которой должны быть отражены последовательность выполнения операций, способ строповки груза и указания по безопасному выполнению работ.

5.1.7.24. Останавливать работу крана при:

- спадании канатов, образовании петель, обнаружении повреждений канатов;

- поломке механизмов, металлоконструкций, ограждений и пр.;

- неисправности приборов безопасности;

- частом срабатывании максимально-токовой или тепловой защиты электродвигателей;

- наличии на корпусе электрооборудования или металлических конструкций крана напряжения;

- недостаточной освещенности места работ, сильном снегопаде, тумане, а также в иных случаях, препятствующих визуальному контакту со стропальщиком и перемещаемым грузом;

- температуре воздуха ниже указанной в паспорте крана;

- приближении грозы, сильном ветре;

- а также по сигналу "Стоп", кем бы этот сигнал не подавался.

5.1.7.25. При каждой вынужденной остановке крана делать соответствующую запись в вахтенном журнале и докладывать главному механику организации, а также лицу, ответственному за исправное состояние грузоподъемных машин.

5.1.7.26. Входить на кран и сходить с него только через посадочную площадку.

5.1.8. Ремонт крана производить при наличии наряда-допуска. При этом в наряде-допуске и вахтенном журнале должны быть указаны дата и время вывода крана в ремонт, а также фамилия ответственного за его проведение.

5.1.9. При выводе крана в ремонт предварительно следует:

- отключить рубильник в кабине;

- вынуть плавкие вставки предохранителей;

- над рубильником вывесить плакат с надписью: "Не включать - работают люди". (Плакат может быть снят лишь по окончании ремонта лицом, ответственным за проведение ремонтных работ);

- сдать ключи от крана лицу, ответственному за проведение ремонтных работ.

5.1.10. Все пробные включения механизмов крана во время ремонта производить только по указанию и в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

5.1.11. Запускать кран в работу после его ремонта только с разрешения лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в организации, убедившись в исправном его состоянии.

5.1.12. При работе на кране запрещается:

- подниматься на кран и сходить с него во время работы механизмов передвижения, поворота и подъема;

- производить изменение вылета во время строповки (зацепки) груза и при его освобождении;

- использовать концевые выключатели в качестве рабочих органов отключения механизмов;

- выводить из действия приборы безопасности (заклинивать контакторы, отключать ограничители высоты подъема и грузоподъемности, электрическую защиту и т.п.), а также производить работу краном при их неисправности;

- включать механизмы крана, когда на поворотной части его или у механизмов находятся люди (за исключением случаев осмотра крана лицом, ведущим регулярное наблюдение за ним; при таком осмотре крановщик может включать механизмы только по сигналу лица, производящего осмотр);

- оставлять на площадках и механизмах крана инструменты, детали, посторонние предметы и т.п.;

- работать с необученными стропальщиками, допускать к строповке посторонних лиц;

- применять грузозахватные приспособления без клейм и бирок;

- выполнять работы с грузами при отсутствии схем их правильной обвязки и зацепки;

- поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана. При отсутствии данных о массе груза их следует получить в письменном виде у ответственного за безопасное производство работ. При невозможности получить данные, работы по подъему груза не производить;

- при подъеме раскачивать груз, опускать его с большой скоростью, ударять о землю;

- подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при косом натяжении канатов;

- отрывать крюком груз, засыпанный или примерзший к земле, заложенный другими грузами, закрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз с целью отрыва;

- освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, клещи и т.п.);

- поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, а также не имеющие маркировки массы;

- поднимать неправильно застропованный или находящийся в неустойчивом положении груз, а также груз в таре, заполненной выше бортов;

- поднимать кирпич, плитку и другие материалы, уложенные на поддонах без ограждения. Это разрешается только при погрузке и разгрузке (на землю) автомашин, их прицепов, железнодорожных полувагонов и платформ;

- укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи;

- поднимать людей или груз с находящимися на нем людьми, а также груз, выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками;

- производить монтаж, демонтаж или ремонт кранового пути при помощи крана, на котором он установлен;

- передавать управление краном посторонним лицам;

- производить погрузочно-разгрузочные работы в автомашины при нахождении в кабине водителя и других лиц;

- производить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе;

- опускать стрелу с грузом до вылета, на котором грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза;

- поднимать баллоны со сжатым и сжиженным газом, не уложенные в специальные контейнеры;

- оставлять груз в подвешенном состоянии;

- сбрасывать что-либо с крана;

- работать на кране под влиянием наркотиков, алкоголя, лекарств.

5.1.13. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом кранов возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание портального крана или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении неисправностей крана, а также при внезапном прекращении питания крана электрическим током или остановке крана:

- прекратить его эксплуатацию;

- поставить в нулевое положение рукоятки контролеров;

- отключить рубильник в кабине;

- доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин);

- действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В случае, если из-за отсутствия напряжения в электросети груз остается в подвешенном состоянии, по возможности принять меры к его спуску ручным растормаживанием в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ (лица, ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин).

Перед спуском оградить место под грузом, удалить посторонних лиц.

6.2.3. В аварийной обстановке:

- оповестить об опасности окружающих людей;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.4. При потере устойчивости крана (из-за неисправности кранового пути, поломки осей колес и других элементов крана, перегрузки и т.п.):

- прекратить подъем;

- подать предупредительный сигнал;

- опустить груз на землю, площадку;

- установить причину аварийной ситуации;

- доложить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин).

6.2.5. Если все элементы крана (металлоконструкции и др.) оказались под напряжением:

- предупредить окружающих об опасности;

- принять меры личной безопасности от поражения электрическим током;

- сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ, для принятия мер по отключению крана от питающей сети.

6.2.6. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.):

- прекратить работу;

- опустить груз на землю, площадку;

- покинуть рабочее место;

- удалиться в безопасное укрытие.

6.2.7. При угоне крана ветром:

- принять меры к его остановке в соответствии с руководством по эксплуатации крана (применение противовключения и др.);

- отключить электропитание;

- покинуть рабочее место;

- закрепить кран всеми имеющимися противоугонными устройствами, в том числе используя специальные башмаки.

6.2.8. При появлении очага возгорания на кране необходимо:

- прекратить работу;

- отключить рубильник в кабине;

- приступить к тушению пожара имеющимися на кране противопожарными средствами.

При загорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

6.2.9. При невозможности выполнить тушение собственными силами работнику следует в установленном порядке вызвать пожарную команду и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. При работе в несколько смен сообщить сменщику обо всех неполадках, выявленных при работе портального крана, сдать смену, сделав соответствующую запись в вахтенном журнале.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Опустить груз (грейфер) на землю и поднять крюк, освобожденный от стропов, в верхнее положение.

7.2.2. Установить стрелу в положение, указанное в руководстве по эксплуатации крана.

7.2.3. Поставить кран в предназначенное для стоянки место, затормозить его.

7.2.4. Рукоятки всех контролеров перевести в нулевое положение и отключить рубильник в кабине крана.

7.2.5. Убрать инструмент, приспособления в специально отведенные для их хранения места.

7.2.6. Закрыть окна в кабине и запереть дверь на замок.

7.2.7. Выключить рубильник на подключенном пункте и запереть последний на замок.

7.2.8. Укрепить кран всеми противоугонными захватами.

7.2.9. Осмотреть кран, произвести его чистку, сделать запись в вахтенном журнале о состоянии или неполадках в работе крана, имевших место в течение смены.

7.2.10. При работе в несколько смен, сообщить сменщику о всех неполадках, выявленных при работе крана, сдать смену, сделав соответствующую запись в вахтенном журнале.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Осмотреть кран, произвести его чистку, сделать запись в вахтенном журнале о состоянии или неполадках в работе портального крана, имевших место в течение смены.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.