Инструкция по охране труда для машиниста портового тягача по типу MAFI

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста портового тягача по типу MAFI ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста портового тягача по типу MAFI разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста портового тягача по типу MAFI;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста портового тягача по типу MAFI;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами портового тягача по типу MAFI;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машинистом портового тягача по типу MAFI.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов портового тягача ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;;

2.1.2 Приказ Минтруда России от 15.06.2020 N 343н "Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах";

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

2.1.7. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для машиниста портового тягача по типу MAFI (далее машиниста).

3.2. При выполнении работ машинистом необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе машинистом допускается работник не моложе 18 лет, обученный по специальной программе, получивший необходимые практические навыки по управлению и обслуживанию тягача и имеющий удостоверение на право управления им, прошедший:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- обучение мерам пожарной безопасности.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом.

3.13.1. При выполнении работ машинист обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый машинист должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1 В процессе работы на машиниста возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования; перемещаемые или складируемые грузы; повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочей зоны; нервно-психические перегрузки при выполнении работ в условиях повышенной опасности.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части тягача при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях тягача при осмотре;

- воздействие вредных веществ (тосол, топливо, масла) на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях тягача, других устройств и приспособлений при заправке топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

- воспламенение горючих жидкостей (топлива, масла);

- внезапное возникновение технической неисправности тягача, находящегося в движении.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Машинист должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Проверить техническое состояние тягача и ролл-трейлера, обратив особое внимание на крепление колес, давление воздуха и состояние шин, исправность сцепных и буксирных устройств, демпферного устройства гузнека.

Проверить уровень масла в двигателе, в гидромеханической трансмиссии, в баке гидросистемы, наличие топлива и охлаждающей жидкости. При необходимости—произвести дозаправку.

Проверяя наличие охлаждающей жидкости в радиаторе, следует осторожно открыть пробку, оберегая лицо и руки от ожогов.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Перед запуском двигателя поставить рычаг ручного тормоза в положение «Закрыто», рычаги—в нейтральное положение и произвести запуск двигателя с учетом температуры окружающего воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного тягача.

После запуска двигателя проверить показания контрольных приборов.

Прогреть двигатель на средних оборотах, проверить его работу на средних и максимальных оборотах в течение 3—5 минут. Двигатель должен работать равномерно, без посторонних шумов и стуков. Затем проверить работу тормозов, рулевого управления, переключение передач, подъем и опускание стола, состояние приборов безопасности.

После осмотра и опробывания доложить о техническом состоянии тягача и ролл-трейлера механику. При отсутствии замечаний расписаться в журнале механика о приемке машин. После приемки водитель несет всю ответственность за техническое состояние и правильную эксплуатацию полученной техники.

Перед началом движения тягача убедиться в том, что путь свободен, дать предупредительный сигнал и начать движение. Водитель должен помнить, что подача сигнала не дает преимущественного права проезда и не освобождает от ответственности за непринятие мер безопасности.

В случае работы на судах типа РО—РО соединить гузнек с ролл-трейлером страхующим устройством.

Периодически, в течение смены, следить за исправным состоянием пластины-держателя, приваренной на конце гузнека снизу. Пластина не должна иметь в месте сцепа галтели, толщина ее должна быть не менее 10 мм, сварочный шов—без трещин.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Водитель обязан:

При движении тягача с гузнеком без ролл-трейлера установить гузнек по оси движения тягача. В случае смещения гузнека за габариты машины водитель должен прекратить движение и вернуть гузнек в транспортное положение.

Подъезжая к ролл-трейлеру, совместить визуально продольные оси тягача и ролл-трейлера, опустить гузнек и, введя его в сцепное отверстие, произвести зацеп ролл-трейлера путем подъема его передней части на 250—300 мм от уровня места его стоянки.

Убедиться в том, что груз на ролл-трейлере имеет вес, не превышающий грузоподъемность трейлера, правильно уложен и надежно закреплен. При точечной нагрузке, для предотвращения повреждения настила, под груз должны быть уложены прокладки. Общая габаритная высота ролл-трейлера с грузом должна быть на 200 мм меньше высоты грузовых помещений и въездных лацпортов судна и не должна превышать 3, 5 м. Смещение центра тяжести груза относительно центра тяжести платформы возможно в пределах нагрузок, допускаемых заводом на катки и опорные устройства ролл-трейлера. В случае отклонений от указанных требований транспортировка трейлера запрещена.

Выезжая из бокового проезда на главную дорогу, остановиться, пропустить транспорт, движущийся по главной дороге или через переезд, и, убедившись в безопасности, продолжить движение.

В случае ограниченной видимости при движении задним ходом, а также во всех случаях, когда габариты груза на ролл-трейлере или расположение груза в трюме (на складе) не позволяет видеть пути движения ролл-трейлера с места водителя, потребовать выделения сигнальщика.

При одновременном движении нескольких тягачей в одном направлении соблюдать дистанцию не менее 10 м.

При въезде на судовую аппарель уступить дорогу транспорту, движущемуся с судна.

Порядок движения на межпалубных проездах устанавливается руководителем работ. Нахождение людей на этих проездах и трассах движения тягачей запрещается.

Движение на подъем с груженым ролл-трейлером производить на первой передаче, с порожним ролл-трейлером - на второй. При движении на подъем (спуск) запрещается переключать передачу, выключать муфту сцепления.

В целях предупреждения самоотцепа ролл-трейлера при въезде на аппарель и проезда ее перегиба произвести пробный проезд на судно и из судна с ролл-трейлером. При этом подъем опорного устройства тягача должен быть максимально возможным, обеспечивающим свободный проезд аппарели и грузовых помещений судна. В случае касания аппарели нижней частью ролл-трейлера проезд на судно запрещен.

При совместной остановке тягача и ролл-трейлера нагрузку с гузнека снять, опустив ролл-трейлер упором на поверхность опорной площади.

Транспортировку взрывоопасных и ядовитых грузов производить только после получения специального инструктажа от руководителя работ, тягач при этом должен быть оборудован искрогасителем, вес груза не должен превышать 50% грузоподъемности ролл-трейлера, скорость движения — не более 3 км/ч, без резких поворотов и толчков.

При подъезде к железнодорожному переезду убедиться в безопасности движения и руководствоваться дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией. Запрещается въезжать на переезд если к переезду приближается поезд.

Для пропуска приближающегося поезда и в случаях, когда движение через переезд запрещено, остановиться на безопасном расстоянии. Перед возобновлением движения водитель обязан вновь убедиться в отсутствии приближающегося к переезду поезда.

При вынужденной остановке на переезде принять меры для освобождения переезда. Если тягач не удается удалить с переезда, то водитель должен при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив, как подавать сигнал остановки машинисту приближающегося поезда.

Самому оставаться возле тягача и подавать сигнал общей тревоги; при появлении поезда идти ему навстречу, подавая сигнал остановки круговыми движениями руки с каким-либо хорошо видимым предметом.

При необходимости кратковременного ухода от тягача на обеденный перерыв или в процессе работы поставить тягач вне зоны производства грузовых работ, проходов и проезжей части дороги без нарушения железнодорожных и подкрановых габаритов. Тягач установить на стояночный тормоз и вынуть ключ из замка зажигания. Запрещается оставлять тягач без наблюдения с работающим двигателем.

Технический уход и регулировку узлов тягача производить только при неработающем двигателе.

При устранении мелких неисправностей на линии поставить тягач в безопасное место, заглушить двигатель, поставить тягач на ручной тормоз, под колеса подклинить упоры, включить габаритные огни.

При обнаружении в процессе работы каких-либо неисправностей тягача, ролл-трейлера, сцепного устройства, а также при невозможности устранить мелкие поломки своими силами прекратить немедленно работу и вызвать механика.

В случае воспламенения топлива использовать огнетушитель, засыпать пламя песком, землей, накрыть брезентом или войлоком. Заливать горящее топливо водой запрещается.

Водителю запрещается:

Управлять тягачом в стадии алкогольного опьянения, в болезненном состоянии, находясь под воздействием наркотических средств или в состоянии утомления.

Передавать кому-либо управление тягачом без разрешения сменного механика, перевозить людей, отвлекаться от своих обязанностей, использовать тягач для целей, не связанных с полученным заданием.

Перевозить грузы на тягаче и гузнеке, перевозить грузы, вес которых превышает грузоподъемность ролл-трейлера или тяговое усилие тягача, в случае угрозы падения их, а также перемещении груза и других предметов волоком.

Работать на причалах, рампах, эстакадах, не имеющих колесоотбойных брусов, ударять или задевать брус при разворотах, в движении.

Производить транспортировку грузов и находиться в зоне перемещения стрелы крана и на расстоянии менее 5 метров от выступающей части груза при работе кранов; производить грузовые работы, перемещения тягача, ролл-трейлера на территории без покрытия, в захламленных и загроможденных местах, на скользких, не посыпанных песком поверхностях, производить сцепку и расцепку и оставлять ролл-трейлер на уклонах и проездах.

Без экстренной необходимости производить резкое торможение, приводить в действие одновременно ручной и ножной тормоза, двигаться накатом с ролл-трейлером, буксировать тягач с целью пуска двигателя.

Оставлять тягач, не заглушив двигатель, не отключив выключатель массы и не вынув ключ из замка зажигания, допускать повышенную разрядку аккумуляторных батарей, эксплуатировать и ставить на стоянку тягач с пониженным давлением воздуха в шинах.

При движении через железнодорожный переезд переключать скорости, выжимать сцепление, совершать обгон, двигаться в два ряда, останавливаться.

Оставлять на ж/д переездах ролл-трейлера.

Оставлять на ж/д путях ролл-трейлер в нерабочее время.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.3.3. В помещениях, предназначенных для стоянки тягача, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:

- производить ремонт тягача;

- оставлять открытыми горловины топливных баков тягача;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);

- мыть или протирать бензином кузов тягача, детали или агрегаты, а также руки и одежду;

- осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортных средств из помещения;

- хранить какие-либо материалы и предметы;

- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках тягача;

- курить, использовать открытый огонь.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При несчастном случае, дорожно-транспортном происшествии, аварии немедленно остановить тягач и выключить двигатель. Оказать помощь пострадавшему, сообщить о случившемся старшему диспетчеру. Тягач не трогать, сохранять обстановку места происшествия до расследования обстоятельств несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия или аварии. При отсутствии пострадавших, если по условиям работы тягач нельзя оставить на месте происшествия, отвести его в сторону разрешается после фиксирования обстановки и составления акта руководителем работ и сменным механиком.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание тягача, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание тягача или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1. Водитель трейлера обязан прекратить работу в случаях:

Неисправности или отключения вентиляции.

Повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Повреждения спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

Повреждения инструмента, приспособлений и рабочих органов.

Обнаружения малейших признаков отравления или раздражения кожи.

Внезапного заболевания.

Возникновения несчастного случая или угрозы возникновения несчастного случая, повреждения оборудования. Недостаточной освещенности рабочей зоны.

Нарушения требований охраны труда.

Возникновения пожара.

Появления или нахождения людей на пути движения тягача.

Возобновления работы грейфера, если до бункера расстояние менее 2 метров.

Нарушения технологического процесса.

При пожаре немедленно принять меры к тушению, вызвать пожарную охрану по телефону или пожарной сигнализации.

Тушение электропроводки производить углекислотными огнетушителями или сухим песком после снятия напряжения.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Убрать кабину, заправить топливом и маслом тягач, при необходимости установить на штатную подставку и снять гузнек, поставить тягач на отведенное ему в гараже место.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок тягач, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.