Инструкция по охране труда для машиниста Спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста Спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки);

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки);

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки);

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки).

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.7. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, Приказ Минтруда от 23.09.2020 № 644н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для машиниста спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки).

3.2. Машинисту спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки).

3.13.1. При выполнении работ машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. На работника при работе с харвестером возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

движущиеся машины и механизмы;

подвижные части производственного оборудования;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

повышенное напряжение в электрической цепи, при замыкании которой оно может пройти через тело человека;

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;

повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

пожароопасность.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки), находящегося в движении.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Предъявить руководителю удостоверение на право управления харвестером и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.

4.1.2. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута. Приготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

4.1.3. Получить задание от руководителя на выполнение работ на харвестере.

4.1.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

4.1.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

4.1.6. Машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) при осуществлении валки леса перед началом работы обязан:

осмотреть с руководителем работ место предстоящей работы, убедиться в обеспеченности его освещенности и обзора фронта работы;

уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;

произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки);

осмотреть харвестер и убедиться в исправности узлов приводов управления и системы тормозов, в наличии и надежности крепления ограждений вращающихся частей и узлов, в отсутствии течи топлива, масел, охлаждающей жидкости, в исправности сигнала и приборов освещения;

проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Проверить:

исправность всех агрегатов и узлов спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки);

исправность тормозных устройств, системы управления;

наличие и исправность защитных ограждений, вращающихся и блокировочных устройств;

исправность звукового сигнала и приборов освещения;

исправность контрольно-измерительных приборов;

наличие инструмента, диэлектрических перчаток, бот, очков и других защитных средств.

4.4.2. Машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) обязан не приступать к работе в случае следующих нарушений требований безопасности:

при неисправностях или дефектах, указанных в инструкции завода-изготовителя, при которых не допускается его эксплуатация;

при обнаружении подземных коммуникаций, не указанных руководителем работ, при выполнении работ по срезке или планировке грунта;

при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте завода-изготовителя.

4.4.3. Место работы спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования.

4.4.4. Проверить наличие аптечки для оказания первой помощи, средств пожаротушения.

4.4.5. Обнаруженные нарушения требований безопасности следует устранить собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них руководителю работ и лицу по надзору за безопасной эксплуатацией машины.

4.5 Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.2. Работать при наличии блокировочных устройств, при достаточной освещенности.

5.1.3. Перед началом движения спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) машинист обязан убедиться в отсутствии людей в зоне движения и подать звуковой сигнал.

5.1.4. Машинную валку деревьев допускается осуществлять круглосуточно.

При отсутствии или неисправности хотя бы одного осветительного прибора на валочной машине работать в темное время суток запрещается.

При осуществлении машинной валки деревьев в темное время суток машинист должен быть обеспечен автономными средствами освещения, обеспечивающими возможность подачи сигналов и безопасное передвижение по лесосеке в случае аварийной ситуации.

5.1.5. Въезд (вход) в опасную зону независимо от технологии может разрешать только машинист, выполняющий валку деревьев, их очистку и раскряжевку хлыстов. Для этого с границы опасной зоны необходимо подать сигнал машинисту и въезжать или входить в нее только тогда, когда будет получен ответный разрешающий сигнал.

5.1.6. При обнаружении нарушения опасной зоны работа на машине должна быть немедленно прекращена.

5.1.7. Отступление от указаний технологической карты на разработку лесосеки машинистам не разрешается. В случаях возникновения вопросов они разрешаются с разрешения непосредственного руководителя.

5.1.8. Машинист спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки), выполняя комплекс лесосечных операций, должен соблюдать требования к волоку, технологическому коридору. Спиливать деревья в створе движения заподлицо с землей, формировать ширину волока, технологический коридор на пасеке или ее участках в соответствии с указаниями технологической карты, выдерживать минимальное безопасное расстояние для движения форвардера радиуса поворота, равного 30 м.

5.1.9. Запрещается спиливать деревья, диаметр которых больше установленного руководством по эксплуатации машины для валки деревьев.

Валка деревьев с корнем должна производиться специальными машинами.

Валка деревьев с корнем валочными машинами запрещается.

5.1.10. Перемещение спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) во время выполнения спиливания, обрезки сучьев и раскряжевки не допускается.

5.1.11. Проезд машин под воздушными линиями электропередачи или связи, а также под подвесными канатными системами должен осуществляться с учетом габаритов по высоте.

5.1.12. Запрещается:

оставлять машину без наблюдения при работающем двигателе;

садиться и выходить из кабины на ходу или во время работы технологического оборудования;

стоять под поднятым технологическим оборудованием;

заезжать на уклоны, превышающие значения, указанные в технологической документации по эксплуатации конкретного типа машины;

залезать под машину для осмотра и ремонта, выполнять смазку и регулировку технологического оборудования при работающем двигателе;

курить в кабине и при заправке машины и гидросистемы;

работать в промасленной и пропитанной горючими веществами одежде;

управлять гидрораспределителями не из кабины;

оставлять рабочий орган (стрелу, толкатель и другое) в неопущенном положении.

5.1.13. Запрещается:

работать без СИЗ;

передавать управление харвестером другим лицам без разрешения руководителя работ;

отдыхать и спать в кабине спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) при работающем двигателе;

покидать кабину управления спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) при работающем двигателе;

устранять неисправности при включенном двигателе;

касаться движущихся частей и механизмов, а также электропроводов и токоведущих частей электроприборов при работающем двигателе.

5.1.14. Не допускать нахождения на агрегате, а также на поле, где проводится возделывание грунта, людей, которые не участвуют в выполнении технологического процесса.

5.1.15. Не использовать неисправные инструменты, инвентарь, устройства.

5.1.16. Не работать в спецодежде, пропитанной топливом и смазочными маслами.

5.1.17. Ремонтные работы разрешено выполнять только на специально подготовленных площадках.

5.1.18. Не допускать посторонних на место производства работ.

5.1.19. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.1.20. Хранить обтирочный материал в металлических ящиках.

5.1.21. Хранить в кабине горючие и другие легковоспламеняющиеся предметы запрещается.

5.1.22. Производить заправку топливом днем или при электрическом освещении, при этом двигатель должен быть заглушен.

5.1.23. Машинисту спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) запрещается:

пользоваться открытым огнем на рабочем месте;

производить работы, связанные с применением открытого огня, факелов, вблизи спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки);

курить при заправке спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) горючими и смазочными материалами, а также при осмотре топливных баков и двигателя;

производить чистку и мойку узлов и агрегатов спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) с применением бензина;

заводить перегретый пусковой двигатель;

переливать антифриз и топливо через шланг путем засасывания ртом.

5.1.24. При эксплуатации спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) руководствоваться инструкцией по эксплуатации оборудования завода-изготовителя.

5.1.25. В случае обнаружения неисправности отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.1.26. Перед использованием дернореза важно помнить предупреждения, рекомендации, запреты и предупредительные меры, описанные в этом руководстве и в руководстве к двигателю: во избежание повреждения машиниста, третьих лиц, животных или предметов необходимо правильно соблюдать инструкций.

Использование дернореза в других целях, кроме предусмотренных, строго запрещено. Подъем на борт и/или езда на дернорезе строго запрещены.

Вмешательство в системы безопасности и предохранители строго запрещено.

Модифицирование устройств/компонентов, не предусмотренное изготовителем, строго запрещено.

Электрические части двигателя всегда должны быть защищены.

Не используйте машину, если поблизости находятся люди, или в закрытых помещениях.

Строго запрещено просовывать руки, другие части тела и одежды в движущиеся части машины.

Запрещено прикасаться к движущимся частям.

Перед выполнением любого осмотра или операций по обслуживанию убедитесь в том, что двигатель был выключен, и провод свечи зажигания был удален.

Удостоверьтесь, что рабочая область вокруг машины свободна от препятствий и имеет достаточное освещение.

Перед включением двигателя убедитесь, что поблизости нет людей, животных или транспортных средств.

Перед включением машины убедитесь в том, что винты, фиксирующие элементы и устройства защиты находятся на месте, и что прикрепленные примечания четко видны.

Необходимо убедиться, что крепежные болты колеса полностью зажаты.

Закрепите все гайки ножа и крепежные болты, чтобы предотвратить их потерю во время операций работы. Замените любые старые или изношенные ножи.

Не следует перемещать крышку во время использования машины.

При включении двигателя проверьте положение различных рычагов контроля.

Специальная одежда персонала, работающего с машиной: куртка с длинными рукавами с плотно прилегающими манжетами, длинные, плотно прилегающие брюки, сверхпрочная обувь и защитная кепка или шлем. Не следует носить свободную одежду, расстегнутые куртки или порванную, расстегнутую или частично застегнутую одежду, во избежание ее попадания в движущиеся части.

Обязательно надевайте защитные очки и наушники. Во время использования и обслуживания машины нужно также надевать защитные перчатки.

Не включайте и не используйте нож в закрытых помещениях; двигатель испускает пары угарного газа без цвета, запаха, вкуса, однако они являются чрезвычайно опасными.

Будьте внимательны при обращении с топливом:

- Используйте только специализированный контейнер

- Не снимайте топливные крышки или не заполняйте контейнер во время работы двигателя.

- Необходимо дать двигателю охладиться, прежде чем начать заправку топливом.

Курение во время работы запрещено.

Не следует заправлять машину топливом в помещении.

При проливе какого-либо топлива не включайте двигатель; необходимо переместить машину из области пролива перед включением.

После заправки топливом переместите и закрутите крышку топливного бака вниз.

Не оставляйте дернорез или топливный контейнер внутри помещения, в котором присутствует открытый огонь.

Во время работы машины следите за тем, чтобы люди находились на расстоянии 10 и более метров от машины.

Необходимо следить, чтобы двигатель хорошо проветривался для предотвращения повреждения двигателя и риска воспламенения. Необходимо регулярно чистить вентилятор и лопасти. Одновременно нужно чистить воздушный фильтр.

Управляйте машиной аккуратно, избегая резких запусков, торможения и поворотов.

Будьте осторожны и не прикасайтесь к глушителю, когда он горячий.

Если ремень издает посторонний шум, выделяет запахи или перегревается, немедленно выключите двигатель и проверьте машину, чтобы предотвратить вспышку огня и повреждение передачи.

Нож чрезвычайно опасен. Будьте очень внимательны во время работы. Не толкайте машину ногами или руками, находясь на земле, и не позволяйте никому стоять перед машиной или по направлению ее хода.

Во время работы газон и торфа режутся по полосам. Если колеса дернореза скользят во время использования, необходимо настроить высоту резки с помощью специального рычага. Если это не помогло, проверьте состояние дерна. Если он слишком сухой, его следует смочить так, чтобы появилось небольшое сопротивление при резке, что облегчит резку.

При работе на каменной местности или местности с препятствиями, попытайтесь удалить как можно больше предметов до начала резки. Затем работайте с большей высотой резки, чем обычно.

Следует убрать камни и другие предметы в зоне производимых работ; работы следует производить на безопасном расстоянии от людей, животных и объектов.

Если механизм резки случайно соприкоснется с объектом (пень или камень), необходимо выключить двигатель и выполнить следующие действия:

- Осмотрите повреждение

- Не пытайтесь восстановить его, если у Вас недостаточная квалификация для этого - убедитесь, что никакие части не ослаблены

Не используйте машину, если она работает неправильно или сломана: обратитесь в авторизированную службу.

Строго запрещено оставлять дернорез включенным без наблюдения.

Строго запрещено транспортировать машину при работающем двигателе. При погрузке машины на транспортное средство, угол наклона не должен превышать 15°.

Будьте внимательны на наклонах. Есть опасность опрокидывания машины.

Поскольку машина используется вне помещения, не рекомендуется использовать дернорез при дождливой погоде.

Область машинного выхлопа может достигнуть высокой температуры.

Есть опасность ожогов.

Не производите работы около водных фонтанов или обрывов и не пересекайте узкие мосты во время, чтобы предотвратить риск падения. Не рекомендуется использование машины на крутых берегах.

В случае возникновения проблемы или аварийной остановки, отпустите рычаг контроля переднего сцепления и рычаги движения ножей и возвратите рычаг передач в нейтральное положение.

Работайте на плоской поверхности для максимальной безопасности.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки), по причине нарушения требований правил охраны труда;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание спецтехники для резки дёрна рулонных газонов (комбайна харвестера, дернорезки) или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При показаниях приборов, оповещающих о недостаточном давлении масла в двигателе или повышенной температуре охлаждающей жидкости или иных неисправностях, необходимо немедленно остановить машину и выключить двигатель. Далее принять меры к устранению выявленных неисправностей. После охлаждения двигателя измерить уровень масла, осмотреть систему маслопровода и устранить выявленные дефекты;

открыть крышку радиатора без резкого ее откручивания, добившись постепенного ослабления крышки, выпустить пар, а затем только снять крышку с горловины. При этом нужно работать только в рукавицах.

6.2.2. При заклинивании дверцы кабины необходимо воспользоваться выходом через открывающиеся окна, при невозможности воспользоваться ими - разбить стекло и покинуть кабину. В случае, если харвестер тонет в воде или болоте и уровень воды достиг кабины – немедленно покинуть кабину и отойти на безопасное расстояние от машины.

6.2.3. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и проведения технического обслуживания машинист обязан выключить двигатель машины.

6.2.4. В случае возникновения пожара для тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся в кабине. В случае невозможности оперативно локализовать или потушить пожар – немедленно отойти на безопасное расстояние.

6.2.5. Отсоединение гидрорукавов высокого давления от цилиндра рабочих органов необходимо осуществлять после их раскрытия или опускания, снижения давления.

6.2.6. Работа валочных машин должна быть прекращена во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде, густом тумане, в темное время суток, если освещенность рабочих зон менее установленной нормами искусственного освещения, и при ветре со скоростью более 11 м/с.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и извещения о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Поставить машину на стоянку.

7.2.2. Привести технологическое оборудование в транспортное положение, стрелу и толкатель опустить на землю.

7.2.3. Рукоять управления трактором и технологическим оборудованием привести в нейтральное положение.

7.2.4. Выключить гидронасосы, остановить двигатель, отключить аккумулятор, закрыть дверь кабины на замок.

7.2.5. Очистить машину от грязи и сучьев.

7.2.6. При стоянке в холодное время слить воду из радиатора и системы охлаждения двигателя, снять аккумулятор.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ.

Для очистки кожи от производственных загрязнений по окончании рабочего дня необходимо применять защитно-отмывочные пасты и мази, сочетающие свойства защитных и моющих средств.

Не допускается применение керосина или других нефтепродуктов для очистки кожных покровов и средств индивидуальной защиты.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.