Инструкция по охране труда для машиниста трубоукладчика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста трубоукладчика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста трубоукладчика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста трубоукладчика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ машиниста трубоукладчика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ машинистом трубоукладчика;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машинистом трубоукладчика.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов трубоукладчика ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.2. Приказ Минтруда "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем" от 29.10.2021 года №772н.

2.3. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

2.4. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств".

2.5. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

2.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.8. Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ машинистом трубоукладчика допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Машинист трубоукладчика обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом трубоукладчика.

3.3.1. При выполнении работ трубоукладчик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Машинист трубоукладчика должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. На машиниста трубоукладчика возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

1) используемые им движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и материалы;

2) опрокидывание машин;

3) неустойчивое состояние сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений;

4) высокие ветровые нагрузки;

5) падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты;

6) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей;

7) работы на высоте;

8) опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ;

9) опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;

10) опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне;

11) опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха;

12) опасность поражения током;

13) иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенные работодателем в перечень идентифицированных опасностей.

• нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом трубоукладчика могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Машинист трубоукладчика должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед началом работы машинист должен пройти медицинский осмотр. Машинист, у которого выявлен факт употребления алкогольных напитков или наркотических веществ, к работе не допускается.

4.4.2. Машинист, находящийся в болезненном или утомленном состоянии, не должен приступать к работе на машине, так как это может привести к несчастному случаю, микроповреждениям (микротравмам).

4.4.3. Перед началом работы машинист трубоукладчика обязан:

- осмотреть, убедиться в исправности и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты установленного образца. Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы, а свободные концы одежды заправлены так, чтобы они не свисали и не сковывали движения;

- осмотреть с руководителем работ рабочую зону, проверить наличие ограждений и обозначений опасных зон знаками безопасности, а также убедиться в отсутствии помех от других машин и механизмов;

- уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;

- получить от руководителя наряд на производство работ.

4.4.4. Перед началом работы машинист трубоукладчика должен проверить:

- исправность стрелы и рамы контргруза, обратив особое внимание на шарнирные соединения стрелы и рамы контргруза (пальцы шарнирных соединений должны быть надежно застопорены);

- целость грузового и стрелового канатов, надежность их крепления на стреле, подвесном блоке и на барабанах лебедки, правильность их укладки в канавках. Канаты бракуют, если число оборванных проволок на длине одного шага свивки превышает предельно допустимое нормой;

- наличие и крепление ограждений цепной передачи механизма, а также других движущихся деталей и узлов;

- исправность инструмента;

- крепление узлов гидравлического привода, а также действие рычага управления гидравлического привода на холостом ходу и при опускании рамы контргруза. Рама контргруза в направляющих швеллерах должна легко перемещаться под собственным весом; в крайнем выдвинутом положении груза верхние ролики рамы не должны доходить до упора на 25 мм;

- наличие смазки в механизмах, а также на стальных канатах и в подшипниках роликовой обоймы;

- уровень топлива в баке (проверяется только мерной линейкой).

4.4.5. При осмотре крюковой обоймы особое внимание следует обратить на крепление гайки хвостовика крюка, прочность крепления осей блоков, а также проверить, нет ли в них трещин.

4.4.6. Все блоки полиспастов должны вращаться свободно от руки; в случае заедания нужно немедленно устранить причину.

4.4.7. Осмотр и смазку головных блоков и других деталей, расположенных на стреле, следует производить только тогда, когда стрела опущена на надежную опору.

4.4.8. Машинист обязан вместе с такелажником проверить исправность стропов и грузозахватных приспособлений, наличие на них бирок или клейм.

Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.9. После осмотра машинист должен опробовать на холостом ходу все механизмы трубоукладчика и проверить:

- надежность действия тормозов; при необходимости отрегулировать их с последующей проверкой грузом; в сырую погоду для удаления влаги с тормозных лент и барабанов следует произвести несколько операций подъема и опускания стрелы;

- исправность действия приборов безопасности, имеющихся на трубоукладчике;

- свободно ли перемещаются рычаги управления, не заедает ли их; тяги рычагов не должны быть погнуты, храповые фиксаторы должны действовать надежно. Все рабочие операции (подъем крюка, изменение вылета стрелы, откидывание и подъем контргруза) должны совершаться плавно, без рывков и заедания.

4.4.10. При обнаружении во время осмотра и опробования трубоукладчика неисправностей или недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения своими силами машинист, не приступая к работе, должен сообщить об этом ответственному за исправное состояние трубоукладчика.

4.4.11. Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту трубоукладчика машинист должен проверять исправность используемого инструмента.

4.4.12. Перед началом работ с ручным инструментом следует проверить:

- заточку инструмента;

- состояние деревянных ручек инструмента, которые должны быть без трещин, бугров, отколов, отщипов, гнили, червоточин, прорости;

- состояние металлических рукояток инструмента, которые должны быть без острых кромок, заусенцев.

Используемые инструмент, приспособления, оснастку, необходимо удобно разместить и применять строго по назначению.

4.4.13. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить:

- класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;

- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;

- работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);

- надежность крепления съемного инструмента.

Классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током следующие:

0 класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки;

I класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки;

II класс - электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции;

III класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При выполнении работ машинист обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.5. Машинист трубоукладчика должен работать только на закрепленном за ним трубоукладчике. Запрещается приступать к работе на трубоукладчике, закрепленном за другим машинистом, без разрешения руководителя работ.

5.1.6. Движение трубоукладчика по территории структурного подразделения должно производиться только по установленным маршрутам, в соответствии с утвержденной руководством этого подразделения схемой движения транспортных средств.

5.1.7. Перед началом движения машинист трубоукладчика должен убедиться в отсутствии препятствий, посторонних предметов, оборудования и людей в зоне его движения, включить проблесковый маячок, подать звуковой сигнал. Звуковой сигнал должен подаваться и перед выполнением каждого поворота трубоукладчика.

В зимнее время гусеницы трубоукладчика необходимо предварительно освободить от примерзания к грунту или льду.

При передвижении по глубокому снегу не допускается переключение скоростей, а поворот трубоукладчика необходимо производить плавно. Под снегом не должно быть скрытых провалов или препятствий.

5.1.8. Машинист трубоукладчика обязан всегда смотреть в направлении движения трубоукладчика и соблюдать особую осторожность в местах возможного появления людей, транспортных средств и вблизи подъездных путей.

5.1.9. При встрече с другими работниками по пути движения машинист трубоукладчика должен предупреждать их звуковым сигналом, находясь от них на расстоянии не менее 5 м, а если работники не сойдут с дороги - остановить трубоукладчик.

5.1.10. Во избежание столкновения с впереди идущим транспортным средством при его внезапной остановке машинист трубоукладчика должен при движении соблюдать дистанцию до него: на горизонтальных площадках - не менее 10 м, на уклонах - не менее 20 м.

5.1.11. Место производства работ должно быть освещено в соответствии с организационно-технологической документацией.

5.1.12. Во время работы или движения машинист трубоукладчика должен следить по приборам за давлением в тормозной системе, давлением масла, температурой воды и наличием топлива.

5.1.13. При работе в стесненных условиях (подходы к мостам, путепроводы, переезды, опоры контрактной сети, светофоры и др.) машинист трубоукладчика должен проверить их габарит и убедиться, что любое поперечное сечение машины проходит в этих местах.

5.1.14. При установке, передвижении и работе трубоукладчика у траншей машинист во избежание обрушения грунта обязан выдерживать расстояния от бровки траншей (с вертикальными стенками) до ближайшей опоры (гусеницы) трубоукладчика.

Если расстояния соблюсти невозможно, стенку или откос траншеи следует укрепить.

5.1.15. Устойчивость трубоукладчика при подъеме и опускании грузов обеспечивается контргрузами. Поэтому машинист обязан откидывать контргруз как при опускании трубопровода, так и при возможной опасности опрокидывания трубоукладчика.

5.1.16. Если при подъеме груза нагрузка на крюке резко возрастает и возникает угроза опрокидывания трубоукладчика, необходимо посредством рычага быстрого оттормаживания опустить груз на землю.

5.1.17. Машинисту не разрешается перемещать трубоукладчик без груза с откинутым контргрузом, а также оставлять трубоукладчик с работающим двигателем.

5.1.18. Изменять вылет стрелы трубоукладчика с подвешенным грузом на крюке разрешается только в пределах грузоподъемности на данном вылете стрелы.

5.1.19. Строповку грузов производить в соответствии со схемами строповки.

5.1.20. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

5.1.21. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

5.1.22. На участке, где выполняются монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

5.1.23. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами.

5.1.24. Машинисту трубоукладчика запрещается:

- работать на площадках с уклоном, угол наклона которого превышает указанный в паспорте трубоукладчика;

- работать с открытыми или снятыми дверями кабины трубоукладчика;

- оставлять без надзора трубоукладчик с работающим двигателем;

- передавать управление трубоукладчиком лицам, не указанным в наряде;

- допускать нахождение в кабине посторонних лиц;

- во время движения трубоукладчика выходить из кабины и входить в нее, становиться на подвесную раму;

- работать на трубоукладчике на крутых склонах при углах, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя;

- работать на трубоукладчике на склонах с глинистыми и неустойчивыми грунтами во время и после дождя;

- наступать и наезжать трубоукладчиком на электрические провода и кабели, прикасаться к оборванным проводам и другим токоведущим конструкциям.

5.1.25. При подъеме и перемещении грузов машинисту запрещается:

- подтаскивать и волочить груз по земле, рельсам и лагам крюком трубоукладчика при косом натяжении канатов;

- отрывать крюком трубоукладчика грузы, засыпанные землей или заложенные другими грузами, а также грузы, привернутые болтами, залитые бетоном или примерзшие к земле;

- освобождать трубоукладчиком защемленные грузом чалочные канаты, полотенца или троллеи;

- поднимать неправильно обвязанный груз;

- укладывать грузы на электрические кабели и трубопроводы, а также на край откоса или траншеи, если при этом он может сползти или опрокинуться;

- поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками рабочих;

- нагружать или разгружать автомобиль, в кабине которого находятся люди. При погрузке (выгрузке) груза в кузов автомобиль следует устанавливать так, чтобы груз не перемещать через его кабину;

- надевать на крюк более одного захватного приспособления.

5.1.26. При укладке плети трубопровода в траншею машинист обязан выполнять следующие требования безопасности:

- не поднимать трубопровод выше 1 м от поверхности земли;

- не допускать рывков при подъеме и опускании трубопровода;

- следить за тем, чтобы изолированная часть трубопровода опускалась на дно траншеи, не задевая ее стенок;

- при наложении полотенца на трубопровод выполнять сигналы такелажника и не допускать преждевременного натяжения грузовых канатов;

- во время опускания плети в траншею машинист трубоукладчика должен работать согласованно. В случае перегрузки одного из трубоукладчиков машинист другого должен немедленно выровнять плеть трубопровода подъемом стрелы или грузового крюка. При выходе из строя одного из трубоукладчиков, трубопровод должен быть немедленно опущен на землю;

- при необходимости произвести замену или ремонт одного из трубоукладчиков во избежание потери устойчивости остальными трубоукладчиками вывод неисправного трубоукладчика из колонны должен производиться только после перехвата трубопровода заменяющим трубоукладчиком;

- не поднимать и не перемещать груз при неустойчивом положении трубоукладчика.

5.1.27. При опускании трубопровода в траншею запрещается нахождение людей:

- под поднятой и перемещаемой плетью;

- между траншеей и трубопроводом;

- в зоне возможного падения стрелы.

5.1.28. При сопровождении очистной или изоляционной машины трубоукладчиком между машинистами этих машин должна быть строгая согласованность действий.

5.1.29. В темное время суток место работы трубоукладчика должно быть достаточно освещено. При плохом освещении места работы, сильном снегопаде или тумане и в других случаях, когда трудно различить сигналы такелажника или видеть перемещаемый груз, работа трубоукладчиком запрещается.

5.1.30. Для транспортировки трубоукладчика на трайлере или железнодорожной платформе следует предварительно демонтировать стрелу и контргруз.

5.1.31. Перед погрузкой или разгрузкой трайлер следует установить на горизонтальной площадке и затормозить. Развороты трубоукладчика на площадке трайлера и на въезде запрещаются.

5.1.32. Перед въездом на трайлер или съездом с него машинист обязан внимательно осмотреть трубоукладчик, проверить техническое состояние ходовой части, натяжение гусеничных лент и при необходимости отрегулировать их; убедиться в надежности действия тормозов; запустить двигатель и проверить его работу, включив ходовой механизм.

5.1.33. Погрузку трубоукладчика следует производить со специальной эстакады.

5.1.34. Во время транспортировки трубоукладчика на трайлере никто не должен находиться на его платформе, а также на самом трубоукладчике.

5.1.35. При техническом обслуживании и ремонте трубоукладчика следует пользоваться исправным и предназначенным для этой цели инструментом.

5.1.36. При работе с электрооборудованием, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.37. Во время работы машинист должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом трубоукладчика возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Машинист обязан опустить груз, прекратить работу трубоукладчика и поставить в известность об этом руководителя работ и ответственного за содержание машины в исправном состоянии в следующих случаях:

- при возникновении неисправности механизмов трубоукладчика, при которых согласно требованиям инструкции завода-изготовителя запрещается его эксплуатация;

- во время грозы, при сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для данной машины, а также при ухудшении видимости при дожде, сильном снегопаде и тумане, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика и перемещаемый груз;

- при потере устойчивости трубоукладчика.

6.2.2. При совместной работе нескольких машин в случае перегрузки одного из трубоукладчиков машинист другого должен немедленно выровнять плеть трубопровода подъемом стрелы или грузового крюка. При выходе из строя одного из трубоукладчиков плеть следует опустить на землю.

6.2.3. При касании стрелой или грузовым канатом линии электропередачи машинист должен выпрыгнуть из кабины на землю таким образом, чтобы в момент касания ногами земли не держаться руками за металлические части трубоукладчика.

6.2.4. При возникновении загорания машинист трубоукладчика должен:

- немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану лично или через находящихся рядом людей;

- удалить людей из опасной зоны;

- приступить к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения;

- немедленно покинуть опасную зону при возникновении непосредственной угрозы его жизни и здоровью вследствие воздействия открытого огня и искр, повышенной температуры, токсичных продуктов горения, дыма, пониженной концентрации кислорода или угрозы взрыва;

- о происшествии сообщить руководителю работ.

6.2.5. При ликвидации загорания трубоукладчика необходимо применять только углекислотные, порошковые и аэрозольные огнетушители. При пользовании углекислотным огнетушителем запрещается браться незащищенной рукой за его раструб и подносить раструб ближе 2 м к не обесточенным электроустановкам и пламени. Не допускается при тушении порошковыми огнетушителями подносить пистолет-распылитель ближе 1 м к пламени.

Не допускается тушить горящие объекты, находящиеся на расстоянии менее 2 м от контактной сети, без получения сообщения от ответственного лица энергетической службы о том, что напряжение с контактной сети снято и она заземлена.

6.2.6. При воспламенении топлива запрещается тушить огонь водой. В этом случае необходимо применять пенный, порошковый или углекислотный огнетушитель, засыпать огонь землей, песком, накрывать объект горения брезентом или кошмой.

При тушении брезентом или кошмой пламя необходимо не сбивать, а накрывать так, чтобы огонь или продукты горения из-под них не попали на тушащего человека.

При тушении пламени песком нельзя бросать его против ветра и выше уровня, исключающего вероятность попадания пыли в глаза.

6.2.7. При пользовании огнетушителями струю пены (порошка, углекислоты, аэрозоля) необходимо направлять в сторону от людей. При случайном попадании пены на незащищенные участки тела необходимо стереть ее платком или другим мягким материалом и промыть водным раствором питьевой соды или чистой водой.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы трубоукладчика машинист обязан:

- не оставлять груз в подвешенном состоянии;

- поставить трубоукладчик в предназначенное для стоянки место;

- опустить стрелу до земли и заглушить двигатель;

- тщательно осмотреть трубоукладчик, обтереть двигатель и все механизмы;

- о замеченных во время работы неисправностях поставить в известность механика или прораба.

7.2.2. На отведенных для стоянки площадках запрещается:

- ставить трубоукладчик при наличии течи в баке без предварительного слива топлива. Слитое из бака трубоукладчика топливо разрешается хранить в металлических бочках только в местах, расположенных на расстоянии не менее 50 м от места стоянки трубоукладчиков;

- пользоваться открытым огнем, курить или выполнять работы паяльными лампами.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления и сдать ключи от дверей трубоукладчика лицу, ответственному за сохранность техники на стоянке.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.