Инструкция по охране труда для монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха (работа проводится на пассажирском вагоне)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для монтажника систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с монтажником систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ монтажником систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.6. Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 836н;

2.1.7. Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, Приказ Минтруда от 25.09.2020 № 652н.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ монтажником систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным инструментом.

3.3.1. При выполнении работ монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. Во время работы на работников могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:

- движущийся подвижной состав;

- движущиеся транспортные средства;

- падающие с высоты предметы и инструмент;

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- подвижные части производственного оборудования, электродвигателей, компрессоров, вентиляторов;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны при работе зимой на открытых площадках;

- повышенная подвижность воздуха на открытых площадках;

- расположение рабочего места на высоте более 1,8 м относительно поверхности земли.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ монтажником систем вентиляции и кондиционирования воздуха могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы работники должны надеть полагающуюся им спецодежду и специальную обувь (далее - спецобувь), привести их в порядок:

- застегнуть на пуговицы обшлага рукавов;

- заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала.

Не допускается носить спецодежду расстегнутой и с подвернутыми рукавами. Спецодежда должна быть исправна и не сковывать движений. Обувь должна быть на прочной подошве, в зашнурованном (застегнутом) виде. Головной убор не должен препятствовать восприятию звуковых сигналов.

Спецодежду и спецобувь работники не должны снимать в течение всего рабочего времени.

4.1.2. Работники должны осмотреть состояние рабочего места, инструмента, приспособлений, у измерительных приборов проверить дату очередной поверки, у грузоподъемных механизмов, переносных лестниц и стремянок - наличие трафаретов и надписей со сроками испытаний.

При осмотре грузозахватных приспособлений необходимо проверить наличие бирок или клейм с указанием грузоподъемности и даты испытаний.

Неисправные инструменты, приспособления, измерительные приборы должны быть заменены на исправные.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Проверить наличие и исправность (целостность):

– расходных материалов (крепежа и пр.);

– инструмента, приспособлений и оборудования;

– грузоподъемных механизмов, средств механизации, электрифицированного и пневматического инструмента;

– такелажных средств, тросов, канатов, цепей, специальных приспособлений;

– стандартных плакатов по технике безопасности, указывающих место безопасной работы, запрещающих или разрешающих производство работ, предупреждающих об опасности поражения электрическим током;

– средств для работы на высоте (подмостей, лесов, лестниц и пр.);

– страховочных систем.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Работники должны убедиться в снятии с вагона питающего напряжения, в наличии сигналов ограждения вагонов и закреплении их тормозными башмаками.

4.4.2. Работники должны проверить наличие необходимых запасных частей и материалов.

Детали и инструмент следует размещать так, чтобы работа с ними не вызывала лишних движений.

4.4.3. На рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и местным освещением, необходимо проверить их работу.

4.4.4. Обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках работники должны сообщить мастеру (бригадиру) и далее выполнять его указания.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1.1. Приступать к монтажу вентиляционной системы вагона следует после очистки от пыли и грязи всех вентиляционных устройств вагона. Производить очистку следует в респираторе и защитных очках.

5.1.1.2. При очистке вентиляционных устройств вагона сжатым воздухом работники должны соблюдать следующие требования безопасности:

- запорный кран на металлическом наконечнике при подключении шланга к воздухопроводной сети должен быть закрыт;

- подключать шланг к воздухопроводной сети следует с применением соответствующих штуцеров и стяжных хомутов;

- после подключения шланга к воздухопроводной сети сначала проверить надежность сцепления соединительной головки, затем открыть запорный кран на металлическом наконечнике и постепенно открыть запорный вентиль;

- установить шланг в воздуховод вагона необходимо таким образом, чтобы предотвращалась возможность попадания в лицо работника пыли, грязи, посторонних предметов;

- после окончания чистки запорный вентиль необходимо закрыть, сжатый воздух полностью выпустить из шланга и только после этого отключить соединительную головку.

При чистке вентиляционных устройств сжатым воздухом запрещается пользоваться шлангами, у которых отсутствуют типовые соединительные головки и запорные краны на наконечнике, пропускающими воздух, имеющими ненадежные крепления соединительных головок.

5.1.1.3. При использовании в работе сжатого воздуха работнику запрещается:

- направлять струю сжатого воздуха на себя или других работников;

- оставлять рабочее место при открытом запорном кране на металлическом наконечнике;

- перекручивать, переламывать и запутывать шланги, а также прокладывать или пропускать их по горячим и загрязненным маслом поверхностям оборудования;

- производить ремонт соединений шлангов.

5.1.1.4. Продувку вентиляционных каналов следует производить сжатым воздухом из воздухопроводной сети. Для сбора пыли в последнем купе вагона к отверстию вентиляционного канала со снятой вентиляционной решеткой должен быть прикреплен брезентовый рукав, оборудованный специально приспособленным пылесборником.

5.1.1.5. Перед началом работ по продувке вентиляционных каналов необходимо включить пылеочистительную установку.

5.1.1.6. Очистку воздуховода, вентиляционных решеток, воздухораспределителей, сетчатых потолков и других узлов и деталей вентиляционных устройств вагона необходимо производить щеткой и веником, сухозаряженных воздушных фильтров - сжатым воздухом.

5.1.1.7. Перед началом работы в тамбуре вагона необходимо запереть двери тамбура на замок или щеколду, проверить надежность крепления потолочных люков и дверок ящиков для угля.

5.1.1.8. Демонтаж и монтаж вентиляционного агрегата, снятие и постановка воздушных фильтров принудительной вентиляции, подтягивание узлов крепления вентиляционного агрегата и другие работы по монтажу вентиляционного агрегата в тамбуре вагона должны производиться не менее чем двумя работниками. При этом следует пользоваться исправными стремянками или приставными лестницами.

Оставлять крышки потолочных люков незапертыми не допускается.

При производстве работ внутри вагона не допускается вставать на откидные столики, дверные ручки, на ребра багажных рундуков, упираться ногами в стенки и перегородки вагона.

5.1.1.9. Для освещения труднодоступных мест вентиляционной системы вагона необходимо применять переносной светильник с предохранительной сеткой и лампой напряжением не выше 50 В или переносной светильник с автономным источником питания.

5.1.1.10. Ремонт, очистка и пропитка минеральным маслом воздушных фильтров принудительной вентиляции вагона должны производиться в специальных отделениях депо. При этом необходимо пользоваться рукавицами, фартуком, защитными очками, респиратором.

При приготовлении горячего раствора каустической соды следует принимать меры предосторожности против попадания соды и ее раствора в дыхательные пути, глаза и открытые участки тела. При попадании раствора каустической соды в глаза их следует сразу промыть водопроводной водой и обратиться в медпункт.

5.1.1.11. Опускать воздушный фильтр в бак с горячим раствором каустической соды или минеральным маслом следует осторожно, стараясь не разбрызгивать жидкость. При этом воздушный фильтр следует держать за ручку, предварительно убедившись в ее исправности.

5.1.1.12. Пропитанные минеральным маслом фильтры необходимо укладывать на стеллажи и выдерживать там до полного стекания избытка масла.

5.1.1.13. Эксплуатировать автоматизированную поточную линию обработки воздушных фильтров следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной линии. При включенной автоматизированной поточной линии запрещается снимать защитные кожухи, прикасаться к движущимся и вращающимся деталям, производить ремонт линии.

5.1.1.14. При снятии с вагона и постановке на вагон вентиляционного агрегата необходимо пользоваться грузоподъемным механизмом, грузоподъемность которого должна быть не менее массы вентиляционного агрегата. Применять в качестве строп проволоку и текстропные ремни не допускается.

5.1.1.15. Для подъема на крышу вагона следует пользоваться специальными подмостями (площадками) передвижного или стационарного типа, предварительно проверив их исправность и устойчивость. Применять в качестве подмостей (площадок) стремянки с укрепленными на них в качестве настила досками запрещается.

5.1.1.16. Производство работ на крыше вагона (демонтаж и монтаж вентиляционного агрегата, замена резиновых прокладок люков и другие работы) следует производить с использованием страховочной привязи и страховочных канатов, которые следует крепить к тросу, специально протянутому над рабочим местом, или к ограждению подмостей (площадок).

5.1.1.17. Производство работ на крыше вагона должно производиться работниками под наблюдением мастера (бригадира).

5.1.1.18. Не допускается производить осмотр вентиляционного оборудования на крыше вагона на открытых площадках ПТО при скорости ветра 12 м/с и более, гололеде, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

Работать на крыше вагона допускается при отсутствии на ней снега и льда.

5.1.1.19. Сбрасывание с крыши вагона деталей допускается производить только при условии ограждения мест их падения и под наблюдением выделенного из бригады работника. Оставлять инструмент и детали на краю крыши не допускается.

5.1.1.20. При очистке и промывке деталей и приборов бензином и другими растворителями, курить и пользоваться открытым огнем запрещается.

5.1.1.21. Суточный запас бензина, спирта и других растворителей, предназначенный для чистки деталей и приборов, следует хранить в плотно закрытых промаркированных сосудах, помещенных в металлический ящик.

Применять для чистки приборов, деталей этилированный бензин запрещается.

5.2.1. Заполнение холодильной установки хладагентом из баллонов должны производить не менее двух работников в защитных очках и хлопчатобумажных перчатках.

5.2.2. Перед заполнением холодильной установки хладагентом следует удостовериться в том, что в баллоне содержится соответствующий хладагент. Проверка производится по величине давления паров хладагента при температуре баллона, равной температуре окружающего воздуха. Перед проверкой баллон должен находиться в данном помещении не менее 6 ч. Зависимость давления хладагента от температуры окружающего воздуха проверяется по таблице насыщенных паров.

5.2.3. Во избежание утечки хладагента перед соединением баллона с заправочным штуцером холодильной установки необходимо проверить исправность его запорного вентиля. Использовать баллоны с неисправными запорными вентилями запрещается.

5.2.4. 0ткрывать колпачковую гайку на вентиле баллона необходимо в защитных очках. При этом выходное отверстие вентиля баллона должно быть направлено в сторону от работника.

5.2.5. При заполнении холодильной установки хладагентом следует пользоваться осушительным патроном.

5.2.6. Присоединение баллонов с хладагентом к заправочному штуцеру холодильной установки следует производить инвентарной отожженной медной трубкой или шлангом из маслобензостойкой резины, испытанным давлением на прочность и плотность. Давление на плотность должно быть 1,6-2,0 МПа.

5.2.7. Запрещается снимать колпачки с баллонов при помощи молотка.

5.2.8. При заполнении системы хладагентом необходимо следить за тем, чтобы не превышалось заданное давление.

5.2.9. При обслуживании холодильных установок запрещается:

- нагревать баллоны с хладагентом;

- производить заполнение системы хладагентом при закрытом выходном вентиле на ресивере.

Баллоны с хладагентом присоединять к холодильной установке следует только на время, необходимое для заполнения или удаления хладагента из холодильной установки.

5.2.10. Перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств. Переносить баллоны на руках или плечах запрещается.

5.2.11. Транспортировка наполненных газами баллонов должна производиться на рессорном транспорте или автокарах в горизонтальном положении, с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время транспортировки должны укладываться вентилями в одну сторону.

Разрешается транспортировать баллоны в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

5.2.12. Транспортирование и хранение баллонов должны производиться с навернутыми колпаками.

5.2.13. При погрузке и выгрузке баллонов с хладагентом запрещается бросать их, ударять друг о друга, а также выгружать запорным вентилем вниз.

5.2.14. Баллоны с хладагентом должны храниться в вертикальном положении в специальном помещении, оборудованном естественной вентиляцией.

5.2.15. При работе с хладагентом запрещается курить, включать электронагревательные приборы и проводить работы с открытым огнем.

5.2.16. При повреждении емкостей с хладагентом всем работникам необходимо покинуть помещение. Продолжать работу допускается после полного проветривания помещения или с использованием СИЗ органов дыхания.

При попадании жидкого хладагента в глаза и на кожу их следует тщательно промыть струей воды комнатной температуры и обратиться в медпункт или лечебное учреждение.

5.2.17. При работе с хладагентом и тарой из-под него, промывке и обработке аппаратуры работники должны быть обеспечены защитными очками или масками из органического стекла, противогазами марки БКФ, перчатками, хлопчатобумажными халатами.

5.3.1. Снятие и постановка на вагон, перемещение вентиляционного и холодильного оборудования вагона (далее - оборудования) весом более 50 кг должны производиться механизированным способом с использованием специального грузоподъемного оборудования с участием не менее двух работников.

5.3.2. Транспортировка узлов, агрегатов, механизмов оборудования должна осуществляться электропогрузчиками, электрокарами или другими транспортными средствами по установленным проездам и дорожкам с твердым покрытием вдоль подвижного состава. Перемещаемое оборудование должно быть устойчиво уложено и не выступать за габариты транспортного средства.

При транспортировке запасных частей из депо или кладовых на стеллажи, установленные на междупутьях, груз необходимо укладывать на середину платформы или специально предназначенной для этой цели площадки транспортного средства и, при необходимости, закреплять его для предупреждения сдвига.

Детали, запчасти и материалы необходимо укладывать на стеллажи, расположенные на междупутьях, в отделениях и производственных участках, обеспечивая свободные проходы и исключая возможность их раскатывания и падения.

5.3.3. При перемещении оборудования в цехе необходимо пользоваться исправными грузоподъемными механизмами, стропами, траверсами, захватами и другими грузозахватными приспособлениями.

5.3.4. Запрещается беспорядочное складирование узлов, агрегатов, механизмов, запасных частей. Места для складирования должны быть своевременно подготовлены, выровнены, а в зимнее время - очищены от льда и снега.

5.3.5. При выполнении работ по снятию и постановке на вагон оборудования грузоподъемными кранами необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения крана по сигналу стропальщика;

- немедленно приостанавливать работу по сигналу "Стоп" независимо от того, кем он подан;

- подъем, опускание, перемещение оборудования, торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без рывков;

- перед подъемом или опусканием оборудования необходимо убедиться в том, что вблизи него не находится стропальщик или другие лица;

- застропливать и отцеплять оборудование необходимо после полной остановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе;

- строповку оборудования необходимо производить в соответствии со схемой строповки для данного оборудования;

- оборудование во время горизонтального перемещения должно быть поднято не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

- опускать оборудование необходимо на предназначенное и подготовленное для него место на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение оборудования и легкость извлечения из-под него стропов;

- снимать стропы с оборудования или крюка только после того, как оборудование будет надежно установлено и, при необходимости, закреплено.

5.3.6. Снятие и постановку оборудования на вагон, его перемещение и транспортировку следует производить в рукавицах, предназначенных для защиты от механических воздействий, а при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов - в рукавицах и защитных касках.

5.4. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.4.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.4.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.4.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.6. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.6.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.6.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.7. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.7.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. 4.1.1. При монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха в вагоне могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- сход подвижного состава с рельс;

- загорание, могущее привести к пожару или взрыву в ПТО или в депо.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1.2. При возникновении аварийной ситуации работник должен прекратить работу, немедленно сообщить о случившемся мастеру (бригадиру) и выполнять его указания по предупреждению несчастных случаев или устранению возникшей аварийной ситуации.

6.2.1.3. Работники, находящиеся поблизости, по сигналу тревоги должны немедленно явиться к месту происшествия и принять участие в оказании пострадавшему первой помощи или устранении возникшей аварийной ситуации.

6.2.1.4. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным в ПТО, депо планом ликвидации аварийных ситуаций.

6.2.1.5. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану и руководителю работы, а затем приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

6.2.1.6. При пользовании пенными (углекислотными, порошковыми) огнетушителями струю пены (порошка, углекислоты) не направлять в сторону людей. При попадании пены на незащищенные участки тела стереть ее платком или другим материалом и смыть водным раствором соды.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные или порошковые огнетушители. При пользовании углекислотным огнетушителем не браться рукой за раструб огнетушителя. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени.

6.2.1.7. Внутренними пожарными кранами необходимо пользоваться расчетом из двух человек: один раскатывает рукав от крана к месту пожара, второй по команде раскатывающего рукав открывает кран.

6.2.1.8. При пользовании кошмой при тушении пламени накрывать его кошмой следует так, чтобы огонь из-под нее не попал на тушащего человека.

6.2.1.9. При тушении пламени песком совок, лопату не поднимать на уровень глаз во избежание попадания в них песка.

6.2.1.10. Тушить горящие предметы, находящиеся на расстоянии менее 2 м от контактной сети, разрешается только углекислотными, аэрозольными или порошковыми огнетушителями.

Тушить горящие предметы водой и воздушно-пенными огнетушителями можно только после указания руководителя работ или другого ответственного лица о том, что напряжение с контактной сети снято и она заземлена.

6.2.1.11. Тушение горящих предметов, расположенных на расстоянии более 7 м от контактного провода, находящегося под напряжением, может быть допущено без снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или пены не касалась контактной сети и других частей, находящихся под напряжением.

6.2.1.12. При обнаружении посторонних подозрительных предметов запрещается осуществлять какие-либо действия с ними. Необходимо изолировать доступ к ним окружающих и немедленно сообщить об этом мастеру (бригадиру), работникам правоохранительных органов.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. При несчастных случаях:

6.3.3. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

6.3.4. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

6.3.5. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы работники должны:

- привести в порядок свое рабочее место;

- закрыть все крышки, кожухи, створки или дверцы панелей, шкафов, пультов электрооборудования после ремонта его узлов. Снятые предохранители необходимо установить на место, автоматические выключатели питания - выключить;

- снять с разрешения мастера (бригадира) запрещающие плакаты, заземления и ограничения (сигналы);

- сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально предназначенные для них места или кладовые;

- собрать использованные обтирочные материалы в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Убрать отходы, полученные в ходе производственной деятельности.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.