Инструкция

по охране труда для моториста цементировочного агрегата

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для моториста цементировочного агрегата ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для моториста цементировочного агрегата разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ моториста цементировочного агрегата;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для моториста цементировочного агрегата;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с моториста цементировочного агрегатами;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ мотористом цементировочного агрегата.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех мотористов цементировочного агрегата ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

2.1.7. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников".

2.1.8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.1.9. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ мотористом цементировочного агрегата допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ

3.3.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При работе на моториста цементировочного агрегата могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

химические:

- тяжелые и легкие фракции углеводородов;

- взрыво- и пожароопасность нефтегазовой среды;

- токсичность нефтегазовой среды;

- химическая агрессивность отдельных фракций и компонентов нефтегазовой среды;

- способность нефтегазовой среды проникать в закрытые полости и пространства зданий и сооружений, скапливаться в различных углублениях и распространяться на большие расстояния и площади по воздуху, земле и водной поверхности;

- смазочные масла;

- кислоты;

- щелочи.

Действия фактора: возможно раздражение верхних дыхательных путей, воспаление слизистых оболочек носа, отравление организма и другие заболевания, острые и хронические заболевания кожи; при попадании кислоты на кожу образуются дерматиты и ожоги; пары серной кислоты разъедают зубы и нарушают физиологические функции пищевода;

биологические:

- вирусно-инфекционные заболевания. Носителями этих заболеваний являются насекомые и грызуны. Работник может заразиться от укуса возбудителей вируса или при непосредственном контакте с ними и их выделениями;

- удаленность производственных объектов от стационарных баз и труднодоступность значительного количества производственных зон для медицинского обслуживания работников.

Действия фактора: заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом;

психофизиологические:

- непрерывный характер технологических процессов, осуществляемых круглосуточно, независимо от различных климатических и сезонных изменений состояния окружающей среды;

- длительные периоды непрерывной работы всего комплекса технологического оборудования;

- физические перегрузки (работа "стоя", монотонность труда, тяжесть труда, напряженность труда);

- нервно-психические перегрузки (перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки, монотонность труда).

Действия фактора: возможны заболевания опорно-двигательного аппарата, опущение внутренних органов, сосудистые и другие заболевания, повышенная утомляемость, снижение внимания и, как следствие, возможность травмирования работника, возможны заболевания сердечно-сосудистой системы;

физические:

- движущиеся машины и механизмы;

- значительные потенциально опасные разрушительные свойства технологического оборудования;

- высокие давления пневмо-гидросистем и газов;

- высокие температуры поверхностей оборудования;

- высокое напряжение энергосистемы;

- статическое электричество;

- повышенный уровень шума, вибрации на рабочих местах.

Действия фактора: физическое травмирование работника, снижение остроты слуха, нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой, нервной системы, возможно заболевание вибрационной болезнью;

микроклимат:

- повышение температуры воздуха рабочей зоны;

- понижение температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха.

Действия фактора: способствует нарушению обменных процессов в организме, возникновению различных острых и хронических простудных заболеваний, обморожению отдельных частей тела;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

Действия фактора: возникает зрительное утомление, боль в глазах, общая вялость, которая приводит к снижению внимания и возможности травмирования работника;

тяжесть и напряженность трудового процесса:

- единицы внешней механической работы за смену (кг·м);

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг);

- стереотипные рабочие движения (количество за смену);

- величина статической нагрузки за смену при удержании груза;

- приложение усилий (кгс·с);

- рабочая поза;

- сложные факторы комбинации рабочей среды.

Действие фактора: возможны заболевания опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ мотористом цементировочного агрегата могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях тепловоза при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности тепловоза, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Перед началом работы работник обязан:

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Перед началом работы необходимо:

привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке, запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог;

произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить визуально состояние (целостность) агрегатов, механизмов и инструментов, наличие реагентов, приборов КИП и А;

получить необходимые сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, неисправностях, требующих немедленного устранения, и распоряжениях на предстоящую смену;

ознакомиться со всеми записями в журналах: оперативном, дефектов, учета работ по нарядам и распоряжениям, распоряжениями, вышедшими за время, прошедшее с предыдущего дежурства.

4.4.2 После окончания обхода сообщить руководителю работ о готовности приемки смены.

4.4.3 Запрещается:

- опробовать оборудование до приема смены;

- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

4.4.4 Перед выездом необходимо проверить техническое состояние транспортного средства.

4.4.5 Проводить осмотры или работы на автомобиле, находящемся на наклонной плоскости, запрещается. В случае крайней необходимости требуется принять меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства: включить стояночный тормоз, под колеса подложить упоры (не менее двух), и другие меры, обеспечивающие безопасность проводимой работы.

4.4.6 До начала эксплуатации агрегата необходимо проверить на холостом ходу работу узлов и механизмов.

4.4.7 Агрегат должен быть укомплектован нагнетательными трубопроводами и шарнирными коленами.

4.4.8 Заправлять агрегат топливом и смазкой необходимо в дневное время. В случае необходимости ночной заправки освещение должно быть электрическим (от аккумулятора).

4.4.9 При заправке горючим необходимо соблюдать особую осторожность; не курить.

4.4.10 При возникновении пожара следует прекратить доступ топлива к очагам огня. Для тушения применять огнетушители, войлок, брезент, песок.

4.4.11 На стоянках машин и механизмов запрещается курить, пользоваться открытым огнем, сливать на землю горюче-смазочные материалы.

4.4.12 Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях на дорогах без искусственного освещения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.

4.4.13 При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, моторист должен устранить их, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта, с соблюдением необходимых мер предосторожности.

4.4.14 Перевоз рабочих к месту работы должен осуществляться по установленному маршруту.

4.4.15 Проезд по мостам разрешается только в тех случаях, если вес установки не превышает грузоподъемности моста.

4.4.16 Запрещается перевозить на агрегатах пассажиров и посторонний груз. Все инструменты должны быть уложены в специальный ящик, трубопроводы закреплены на штатных местах.

4.4.17 При переезде через крупные ледовые переправы необходимо руководствоваться знаками, обозначающими допустимую грузоподъемность льда, установленными дорожной службой.

4.4.18 Переезд внутри промысловых ледовых переправ разрешается только после определенного комиссией из представителей цехов спецтехники, толщины льда и его грузоподъемности.

4.4.19 В случае вынужденной остановки автомобиля запрещается спать в кабине при работающем двигателе, так как отравление выхлопными газами опасно для жизни.

4.4.20 По прибытии на промысел моторист должен ознакомиться с характером предстоящих работ, со схемой расстановки агрегатов, с возможными опасными ситуациями во время работы.

4.4.21 Перед запуском двигателя необходимо:

- проверить наличие воды в подогревателе и при необходимости прогреть воду и масло силовой установки;

- осмотреть все движущиеся части трансмиссии и убрать посторонние предметы;

- открыть краны на линиях масла и топлива;

- предупредить о запуске двигателя обслуживающий персонал и удалить посторонних;

- установить рукоятку включателя скоростей в нейтральное положение.

4.4.22 При подготовке агрегата к пуску необходимо:

- соединить приемный трубопровод агрегата с подобными агрегатами и вспомогательным оборудованием;

- соединить нагнетательные линии;

- проверить краны на приемном и нагнетательном трубопроводах;

- проверить исправность манометров высокого давления на нагнетательном коллекторе и состояние предохранительных устройств;

- проверить исправность индивидуального освещения;

- проверить шарнирные колена, т.к. они являются ответственными узлами разборного трубопровода, а от его состояния зависит безопасность проведения технологических операций.

4.4.23 Перед началом работы колена, в составе подготовленного к работе напорного трубопровода, должны быть опрессованы.

4.4.24 Перед опрессовкой колена следует осмотреть и проверить надежность крепления пробок.

4.4.25 Пропуски жидкости как в быстроразъемных соединениях, так и через уплотнения поворотных элементов колена не допускаются.

4.4.26 Не допускается длительное время оставлять шарнирные колена в собранном трубопроводе, заполненном нефтью или другой воздействующей на резину средой, т.к. при последующем повышении давления возможен пропуск жидкости через уплотнения.

4.4.27 После каждой операции колена должны быть промыты жидкостью и очищены от грязи.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1 Цементирование скважин должно производиться в дневное время. При вынужденном цементировании скважин в ночное время площадка для установки агрегата должна иметь освещенность не менее 15 лк и производиться только под руководством мастера или инженера цеха.

5.1.2 Цементировочная головка до установки ее на колонну должна быть опрессована давлением, в 1,5 раза превышающим наибольшее расчетное давление для цементирования скважины, но не больше пробного давления, указанного в паспорте.

5.1.3 Цементирование скважин разрешается только при наличии проверенных предохранительных клапанов и манометров на агрегатах, а также манометра на цементировочной головке.

5.1.4 Предохранительный клапан цементировочного агрегата должен срабатывать при превышении номинального давления не более чем на 3,5%.

5.1.5 Трубопроводы цементировочного агрегата до цементировочной головки и трубопроводы, по которым должны закачивать цементный раствор в скважину, следует опрессовать на , ожидаемое при цементировании скважины.

5.1.6 Во время цементирования скважины запрещается ремонтировать агрегаты, цементировочную головку и трубопроводы, находящиеся под давлением, а также находиться вблизи указанного оборудования.

5.1.7 Для обслуживания агрегата и возможности отъезда одного из них в сторону необходимо соблюдать следующие расстояния:

- от устья скважин до блок-манифольда - не менее 10 м;

- от блок-манифольда до агрегата - не менее 5 м;

- между цементировочными агрегатами и другой спецтехникой - не менее 1,5 м.

5.1.8 При опрессовке оборудования и цементировании скважин заполнение трубопроводов должно вестись на второй скорости и малых оборотах двигателя.

5.1.9 После окончания цементировочных работ, перед остановкой необходимо тщательно промыть (прокачать чистой водой с помощью насоса) трубопроводы и мерный бак.

5.1.10 После остановки насоса необходимо слить воду из трубопроводов, мерного бака и самого насоса, закрыть напорные приспособления на всасывающем и нагнетательном трубопроводах.

5.1.11 При глушении скважины, где имеют место нефтегазопроявления, моторист цементировочного агрегата обязан:

- подъезжать к скважине только с наветренной стороны;

- при сборке коммуникаций соблюдать максимальную осторожность, не работать искрообразующим металлическим инструментом;

- не оставлять агрегат на замазученной территории и ближе 10 метров от скважины.

5.1.12 При работах на скважине агрегаты должны быть оборудованы исправными искрогасителями.

5.1.13 Во время работы насосов необходимо следить за показаниями манометров и состоянием предохранительного клапана.

5.1.14 При срезе предохранительной шпильки насос должен быть остановлен для её замены. Предохранительная шпилька должна соответствовать рабочему давлению.

5.1.15 Запрещается производить разборку работающего насоса после его остановки, если давление не сброшено до атмосферного.

5.1.16 После остановки насоса сброс давления в нагнетательной линии насоса производить через линию сброса в мерный бак.

5.1.17 Перед стравливанием высокого давления в мерную емкость необходимо визуально осмотреть крепление хомута и крепёжного болта, в случае обнаружения неисправностей провести работу по их устранению. Во время открытия крана высокого давления для стравливания необходимо находиться в безопасной зоне, не стоять напротив линии сброса.

5.1.18 Открывание вентиля нагнетательной линии (трубопровода), при наличии в линии давления, производить медленным поворотом пробки крана.

5.1.19 При переключении крана на сброс давления во время работы насоса запрещается закрывать кран на линии, идущей в скважину, до тех пор пока не будет открыт кран на линии сброса.

5.1.20 С целью предупреждения возгораний и пожаров во время работы установки запрещается:

- разряжать скважину в мерные емкости агрегата;

- курить и пользоваться открытым огнем;

- допускать разлив и течь ГСМ;

- открытое хранение ветоши, пропитанной ГСМ;

- проведение работ с неисправными огнетушителями, искрогасителями, электрооборудованием.

5.1.21 На территории промысла необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- передвигаться по территории промысла возвышенными местами;

- не располагаться на отдых для приема пищи вблизи газоопасных мест;

- работу по глушению скважин производить только совместно с оператором цеха НГДУ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание тепловоза, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание тепловоза или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1 Если в нагнетательном трубопроводе возникает давление, превышающее ожидаемое, закачку цементного раствора следует производить на низшей скорости агрегата.

6.2.2 При необходимости срочного ремонта ходовых, вращающихся или движущихся деталей агрегатов или цементосмесителей все трансмиссии, муфты сцепления, а также коробки скоростей следует выключать. Пускать машину в ход можно только после извещения об окончании ремонта со стороны ведущего ремонт.

6.2.3 В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1 После окончания процесса цементирования кран на цементировочной головке должен быть закрыт, а давление на нагнетательных линиях обвязки агрегатов снижено до атмосферного.

7.2.2 Продавочная и промывочная жидкости в емкостях цементировочных агрегатов должны быть слиты в амбар.

7.2.3 Нагнетательная линия, насос цементировочного агрегата, а также система обвязки, блок манифольда должны быть промыты. Агрегаты должны быть приведены в транспортное положение.

7.2.4 После окончания процесса цементирования обслуживающий персонал не должен покидать агрегаты и машины без разрешения ответственного руководителя работ.

7.2.5 Отъезд агрегатов и машин после окончания работ по цементированию должен производиться в последовательности, предусмотренной проектом, и только по команде руководителя работ.

7.2.6 Перед началом движения водитель должен убедиться в отсутствии людей на пути передвижения и подать предупреждающий звуковой сигнал.

7.2.7 По прибытии в гараж ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе оборудования, которые происходили в течение смены.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Привести в порядок рабочее место. Приспособления, инструмент убрать и уложить в отведенное для них место.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.