Инструкция по охране труда для мойщика-уборщика

подвижного состава

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для мойщика-уборщика подвижного состава ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для мойщика-уборщика подвижного состава разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ мойщика-уборщика подвижного состава;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта мойщика-уборщика подвижного состава;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для мойщика-уборщика подвижного состава;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с мойщика-уборщиками подвижного состава;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ мойщиком-уборщиком подвижного состава.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех мойщиков подвижного состава ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для мойщика-уборщика подвижного состава.

3.2. При выполнении работ мойщик-уборщик подвижного состава должен выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К производству работ допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Мойщик-уборщик должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности и место расположения первичных средств пожаротушения;

- устройство вагона в объеме, необходимом для выполнения своих профессиональных обязанностей;

- технологический процесс подготовки составов вагонов в рейс в объеме выполняемой работы;

- инструкцию по приготовлению моющего раствора для обмывки вагонов;

- видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения;

- знаки безопасности и порядок ограждения подвижного состава;

- место расположения аптечки.

3.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.11.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.12. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ.

3.12.1. При выполнении работ мойщик-уборщик подвижного состава обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.12.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.12.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.12.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.13.1. При выполнении работ на мойщика-уборщика подвижного состава могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущийся железнодорожный подвижной состав (подвижной состав), транспортные средства;

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура водогрейного оборудования, воды, контакт с химическими моющими средствами;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений.

3.13.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ мойщиком-уборщиком подвижного состава могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.14.1. При выполнении работ мойщик-уборщик подвижного состава обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.14.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.14.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.14.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.15.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.15.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.15.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.16.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.16.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.16.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.16.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.16.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.17. При нахождении на железнодорожных путях мойщик-уборщик должен соблюдать следующие требования:

- к месту работы и с работы проходить только по специально установленным маршрутам, обозначенным указателями "Служебный проход";

- при проходе вдоль железнодорожных путей на станции идти по широкому междупутью, обочине земляного полотна или в стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, при этом необходимо следить за передвижениями подвижного состава на смежных путях, смотреть под ноги, так как в указанных местах прохода могут быть предельные и пикетные столбики и другие препятствия;

- переходить железнодорожные пути только под прямым углом, предварительно посмотреть на пути справа и слева от себя, и убедиться, что в этом месте нет движущегося подвижного состава;

- при переходе железнодорожных путей в ненастную погоду (при тумане, снегопаде, метелях, дождях и т.п.), когда видимость световых и звуковых сигналов снижается, необходимо предварительно остановиться в средней части междупутья и посмотреть в одну и в другую сторону пути;

- при переходе железнодорожного пути, занятого подвижным составом, необходимо пользоваться тамбурами вагонов или переходными площадками вагонов с исправными подножками и поручнями;

- при сходе с переходной площадки необходимо держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода;

- обходить группы вагонов или локомотивов на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

- проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между автосцепками этих вагонов не менее 10 м;

- обращать внимание на показания ограждающих светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие знаки.

3.18. Мойщику-уборщику при нахождении на железнодорожных путях запрещается:

- переходить или перебегать железнодорожные пути перед движущимся подвижным составом или сразу же вслед за прошедшим составом, не убедившись, что по соседнему железнодорожному пути не движется встречный поезд;

- подлезать под стоящие вагоны;

- становиться или садиться на рельсы;

- находиться на междупутье между поездами при безостановочном их следовании по смежным путям;

- переходить железнодорожные пути в пределах стрелочных переводов;

- при переходе железнодорожных путей наступать на головки рельсов и концы шпал;

- находиться в местах, отмеченных знаком "Осторожно! Негабаритное место", а также около этих мест при прохождении подвижного состава;

- прикасаться к подвагонному электрооборудованию и межвагонным соединениям непосредственно или каким-либо предметом, инвентарем;

- наступать на электрические провода и кабели;

- прикасаться к оборванным проводам контактной сети и находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются они земли и заземленных конструкций или нет;

- приближаться самому или применяемым инвентарем ближе 2 м к токоведущим частям контактной сети и воздушных линий, находящимся под напряжением, а к оборванным проводам – ближе 8 м.

3.19. Мойщик-уборщик при выходе из помещения в ночное время должен некоторое время выждать, пока глаза привыкнут к темноте и установится нормальная видимость окружающих предметов.

3.20. Мойщик-уборщик при выходе на железнодорожный путь из помещения или из-за сооружений, ухудшающих видимость пути, должен предварительно убедиться в отсутствии движущегося по нему подвижного состава.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Мойщик-уборщик должен получить от руководителя работ (бригадира):

- задание на смену с последовательностью выполнения работ;

- данные о месте расположения вагонов, подлежащих обработке, и безопасный маршрут прохода к ним;

- данные о метеорологических условиях в зоне работ.

4.1.2. Мойщик-уборщик должен надеть полагающуюся спецодежду и спецобувь, СИЗ, привести их в порядок.

Спецодежда должна быть исправна, плотно застегнута и не сковывать движения, волосы должны быть убраны под головной убор. Не следует закалывать одежду булавками, иголками и держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

Головной убор не должен ограничивать слышимость звуковых сигналов.

Надеть сигнальный жилет при очистке и обмывке кузовов вагонов вне помещений.

4.1.3. Мойщик-уборщик должен проверить наличие и исправность моющего инвентаря, приспособлений:

- рукоятки (черенки) щеток должны иметь ровную и гладкую поверхность (без трещин, сколов, сквозных сучков) и быть надежно скреплены с колодкой, для предохранения рук от стекающего моющего раствора на рукоятке должна быть укреплена резиновая или тканевая манжета;

- в обтирочном материале и тряпках для уборки не должно быть колющих и режущих предметов;

- ведра и бачки для моющего раствора должны быть с исправными ручками, без течи и не иметь острых кромок и углов;

- резиновые шланги должны быть без трещин, разрывов, порезов и проколов, соединены с колонками водоснабжения хомутами;

- деревянные трапы, настилы (при работе в вагономоечном цехе) должны быть исправны;

- у лестниц-стремянок не должно быть сколов и трещин на ступенях и тетивах, должны быть исправны устройства, предотвращающего возможность сдвига и опрокидывания при работе. Не допускается применять лестницы с истекшим сроком испытания.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Мойщик-уборщик при проходе к месту работы должен соблюдать меры безопасности.

Необходимо быть внимательным в темное время суток, при гололеде, снежных заносах, а также при плохой видимости.

4.4.3. Мойщик-уборщик должен приступать к работам только после ограждения состава или вагона и получения разрешения руководителя работ (бригадира) на начало производства работ.

4.4.4. Мойщик-уборщик перед работой на междупутьях должен:

- осмотреть рабочую зону вокруг вагона: в ней не должно быть посторонних предметов, осколков стекла, скопления снега и льда;

- очистить рабочее место от снега и льда и посыпать его песком;

- осмотреть решетки на водосточных лотках, крышки люков подземных коммуникаций: они должны быть плотно закрыты.

4.4.5. Мойщик-уборщик перед началом работы в вагономоечном цехе должен убедиться в отсутствии на полу посторонних предметов и разлитых жидкостей, которые могут привести к скольжению или падению.

4.4.6. Мойщик-уборщик должен осмотреть перед началом работы вакуумные, моющие и другие установки, применяемые при механизированной уборке внутренних помещений вагона, проверить их работоспособность, крепление рабочих шлангов, питающих электрокабелей.

4.4.7. Мойщик-уборщик обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря должен сообщить руководителю работ (бригадиру) и далее выполнять его указания.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Требования охраны труда при приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов

5.1.1.1. Мойщик-уборщик в работе должен применять моющие и дезинфицирующие средства, предусмотренные технологическим процессом предприятия.

Приготовление моющего раствора необходимо проводить согласно инструкциям по их применению, под руководством руководителя работ (бригадира).

5.1.1.2. Не допускается при приготовлении моющего раствора нахождение посторонних лиц вблизи емкостей с раствором и моющими средствами.

5.1.1.3. Мойщик-уборщик должен готовить моющие и дезинфицирующие растворы согласно инструкциям по их изготовлению. Забор жидких моющих средств необходимо производить мерной емкостью. При приготовлении растворов не допускается превышать установленную концентрацию и температуру растворов. Во избежание попадания моющих и дезинфицирующих средств на кожу и в глаза не допускается их распыление и разбрызгивание.

5.1.1.4. При приготовлении растворов из порошковых моющих средств необходимо засыпать порошок в ведро с водой, размешивая раствор деревянной лопаткой. Если при размешивании моющий

раствор выплеснулся на пол, необходимо смыть раствор проточной водой в сливную канаву.

5.1.5. Запас моющих и дезинфицирующих средств на рабочем месте должен быть не более чем на одну смену. Моющие и дезинфицирующие средства необходимо хранить в емкостях с плотно закрытыми крышками (пробками). Емкости должны иметь надписи с названием вещества.

5.1.1.6. Во время приготовления моющих и дезинфицирующих растворов мойщик-уборщик должен пользоваться резиновыми перчатками, респиратором и защитными очками.

5.1.2. Требования охраны труда при наружной обмывке и очистке кузовов вагонов

5.1.2.1. Мойщик-уборщик должен производить наружную обмывку и очистку кузовов вагонов согласно технологическим процессам предприятия.

5.1.2.2. Не допускается производить работы по наружной обмывке кузова вагона со стороны соседнего железнодорожного пути, во время движения по нему подвижного состава.

5.1.2.3. Мойщик-уборщик должен переносить горячую воду к месту работ в закрытых емкостях. При применении ведра без крышки наполнять ведро необходимо на три четверти его емкости.

5.1.2.4. Нанесение моющего раствора необходимо производить при закрытых окнах и дверях вагона.

5.1.2.5. При обмывке кузова вагона емкость с моющим раствором необходимо располагать перед собой.

5.1.2.6. При нанесении моющего раствора щетками на поверхность кузова вагона мойщик-уборщик не должен допускать попадания раствора на открытые участки тела и в глаза.

5.1.2.7. Не допускается мыть стекла окон вагона с трещинами и сколами.

5.1.2.8. При получении извещения о проходе поезда по смежному железнодорожному пути мойщик- уборщик должен прекратить работу, подойти к вагону, на котором производил обмывку, повернуться лицом к движущемуся поезду и дождаться его прохода или остановки. Только после этого можно продолжить работу.

5.1.2.9. При получении извещения о начале маневровых работ на железнодорожном пути, где производится обмывка вагонов, мойщик-уборщик должен прекратить работу и отойти на безопасное расстояние. Щетки следует положить вдоль междупутья, на его середине. Возобновить работы по обмывке вагонов необходимо только после ограждения состава и получения разрешения руководителя работ (бригадира).

5.1.2.10. При перемещении резинового шланга для обмывки кузова вагона по междупутью необходимо следить за тем, чтобы он не скручивался и не цеплялся за водоразборные колонки, другие устройства и предметы, расположенные на междупутье.

Не допускается протягивать шланги через железнодорожный путь под вагонами или через их тамбуры при не огражденном составе.

5.1.2.11. Не допускается производить обмывку водой из шлангов вагонов, стоящих на электрифицированном железнодорожном пути с не обесточенным контактным проводом.

5.1.2.12. При производстве работ в вагономоечном цехе необходимо:

- следить за указаниями и сигналами руководителя работ (бригадира);

- следить за передвижением вагонов и находиться от них на безопасном расстоянии;

- приступать к обмывке вагона после полной их остановки.

5.1.2.13. Не допускается производить работу с приставных лестниц.

5.1.2.14. При наружной очистке и обмывке кузовов вагонов необходимо применять СИЗ (защитные рукавицы, респиратор, защитные очки или защитный щиток).

5.1.3. Требования охраны труда при внутренней уборке вагона

5.1.3.1. Мойщик-уборщик для уборки пола, туалетов и оборудования вагонов должен использовать промаркированные ведра.

5.1.3.2. Мойщик-уборщик протирку багажных и спальных полок, стен, потолков, очистку вентиляционных решеток и выполнение других работ на высоте должен проводить с испытанных стремянок. Перед началом работы на стремянке необходимо убедиться в ее исправности и устойчивом положении.

Не допускается работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющей перил или упоров, а также находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку.

5.1.3.3. Не допускается вставать при работе на откидные столики, влажные диваны, дверные ручки, на ребра рундуков, упираться ногами в стенки и перегородки вагона.

5.1.3.4. Мойщик-уборщик при подъеме спальной полки и откидного столика должен проверить их фиксацию в поднятом положении, потянув полку или столик на себя.

5.1.3.5. Мытье и протирку полов, труб нижней разводки системы отопления, плинтусов, мусорных емкостей, пепельниц необходимо производить осторожно, избегая ранения кожи рук возможными выступающими острыми предметами.

При мытье рундуков и полов под диванами необходимо поднятые полки диванов ставить на предохранители во избежание их самопроизвольного опускания.

5.1.3.6. Не допускается мыть и протирать окна при наличии битых стекол и неисправных рам.

5.1.3.7. Мойщик-уборщик при уборке тамбура должен запереть боковые и торцевые (наружные) двери на замок и убедиться в том, что крышки потолочных люков, крышки и дверцы на боковых стенах закрыты.

5.1.3.8. Мойщик-уборщик обмывку нижней стороны откидной площадки должен производить со ступенек, держась за поручень и убедившись в надежной фиксации поднятой площадки.

При протирке пазов наружного дверного проема мойщик-уборщик должен держаться за специальную ручку, закрепив дверь на фиксатор. При отсутствии ручки необходимо держаться за поручень.

5.1.3.9. Мойщик-уборщик при обработке унитазов, умывальных чаш, мусорных емкостей и пепельниц дезинфицирующими средствами должен работать в резиновых перчатках. После уборки туалетов необходимо провести гигиеническую обработку рук дезинфицирующими средствами с последующим мытьем рук теплой водой.

5.1.3.10. В вагонах с электрическим отоплением влажную уборку и мытье полов необходимо производить при отключенном питании электропечей.

В вагонах с комбинированным отоплением мыть полы допускается без отключения нагревательных элементов котла отопления, кроме полов котельного отделения и полов рабочего тамбура.

5.1.3.11. Мойщик-уборщик сбор мусора в вагоне должен производить в специальные полиэтиленовые мешки и удалять его из вагона в мусоросборники, установленные на междупутьях в пунктах формирования (оборота) состава.

Не допускается выбрасывать мусор на железнодорожные пути, междупутья и другие места, не предназначенные для этих целей.

5.1.3.12. Мойщик-уборщик при начале маневровой работы должен прекратить уборку вагона, сесть на нижнюю полку и не производить никаких действий до полного окончания маневровых работ. Боковые двери вагона должны быть заперты, кроме двери тамбура, в котором находится составитель поезда.

5.1.3.13. Мойщик-уборщик при входе и выходе из вагона должен соблюдать следующие меры безопасности:

- открывать дверь вагона только после полной остановки вагона;

- зафиксировать открытую дверь на фиксатор;

- поднять откидную площадку в автоматическом режиме или вручную, находясь при этом на безопасном расстоянии от нее;

- открытую откидную площадку закрепить на фиксатор;

- осмотреть крепление поручней входных дверей, подножек и ступенек вагона;

- при сходе с вагона располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава по соседнему железнодорожному пути или транспортного средства по платформе перрона;

- спускаться вниз по подножкам вагона из тамбура, держась обеими руками за поручни, и не отрывать рук до тех пор, пока ноги не коснутся земли: прыгать с тамбурной площадки или с подножки вагона не допускается;

- закрывать и открывать двери плавно, без стука, держась только за ручку двери и располагаясь лицом к ней.

Не допускается держаться за дверные пазы, наружные решетки, а также закрывать снаружи боковые тамбурные двери, держась за решетку.

5.1.3.14. Не допускается переход мойщика-уборщика из вагона в вагон при наличии повреждений: фартуков переходных площадок и их фиксаторов; резинового ограждения переходов, угрожающих безопасному проходу.

Фартуки переходных площадок должны быть в опущенном положении.

При поднятых фартуках опускать их необходимо плавно действием "от себя". Фартук соседнего вагона должен опустить мойщик-уборщик соседнего вагона. При отсутствии мойщика-уборщика соседнего вагона необходимо выйти из вагона, перейти в соседний вагон и опустить фартук действием "от себя".

При переходе из вагона в вагон необходимо становиться на верхнюю поверхность фартука, а рукой держаться за специальную скобу межвагонного суфле.

В зимнее время переходные площадки необходимо очищать от снега и льда.

5.1.4. Требования охраны труда при механизированной уборке внутренних помещений вагона

5.1.4.1. Мойщик-уборщик при механизированной уборке внутренних помещений вагона должен работать на вакуумных, моющих и других установках согласно документации завода-изготовителя на данные установки и использовать установки только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.

5.1.4.2. При работе на установках мойщик-уборщик должен соблюдать следующие требования безопасности:

- производить присоединение и отсоединение шлангов для подачи воды или воздуха, электрокабелей только при выключенной установке;

- не допускать перекручивания, переламывания или запутывания шлангов, а также прокладывать или пропускать их по шероховатым, острым краям и поверхностям оборудования вагона, рельсам; не ремонтировать установки, токоподводящие кабели, штепсельные соединения самостоятельно;

- не допускать контакт электрокабелей установок с горячими, влажными и загрязненными нефтепродуктами поверхностями, а также их перекручивание и натягивание; необходимо избегать очагов открытого огня вблизи установок.

5.1.4.3. При эксплуатации вакуумной установки не допускается всасывание тряпок, ветоши, клейкой пыли, металлических предметов, а также агрессивных химических, маслянистых, вязких и других материалов, которые могут привести к засорению фильтра установки, закупорке труб и шлангов, а также взрыву, угрожающему здоровью человека.

5.1.4.4. При возникновении закупорки всасывающего трубопровода необходимо выключить вакуумную установку и устранить неисправность.

5.1.5. Требования безопасности при эксплуатации Аппарата высокого давления воды НТС 12.25sl для помывки кузова вагона.

Не используйте аппарат высокого давления в следующих случаях:

- электрический кабель или другие важные компоненты (такие как защитные устройства, шланг высокого давления) повреждены;

- аппарат был опрокинут или сильно поврежден;

- имеются видимые глазу протечки воды.

В этих случаях отдайте аппарат на проверку опытному инженеру.

Во время работы аппарата, постоянно следите за ним, и держите его подальше от детей.

Перед началом работ, поместите аппарат на сухое, ровное место, так, чтобы избежать его падения или наклона.

Перед передвижением моечной машины проделайте операции, описанные в параграфе «Завершение работы аппарата».

Не пользуйтесь моечной машиной рядом с людьми без специальной одежды.

Струя воды высокого давления может быть опасна, если она не правильно используется. Не направляйте струю на людей, животных, электроприборы под напряжением и на сам аппарат.

Водяной пистолет необходимо крепко держать в руках. При нажатии спускового крючка отдача достаточно сильная. Реальная сила отдачи указана на табличке с техническими характеристиками (сила отдачи выражена в N, 1N=0,1кг );

Не направляйте струю на себя или на других людей, чтобы почистить одежду или обувь.

5.1.6. Требования безопасности при эксплуатации баллонов пропановых 50л в комплекте со шлангом со шлангом, газовой горелкой и редуктором для просушки кузова вагона в местах заклейки лентой ЛМ (Ф)

Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, осторожно, внимательно, исправными приспособлениями и механизмами. При работе с подручным не допускать несогласованных действий.

Запрещается выполнять распоряжения, противоречащие правилам.

Работник обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно применять их, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего времени и не загромождать его посторонними предметами и мусором, а также подходы к средствам пожаротушения.

Запрещается прикосновение к кислородным баллонам замасленными руками, рукавицами и одеждой во избежание взрыва.

Кислородные баллоны должны быть предохранены от попадания в них масел и жиров.

О количестве газа в баллоне нельзя делать вывод по его давлению. Количество газа в баллоне можно определить только взвешиванием.

Давление газов пропана в баллоне зависит от температуры окружающей среды:

- при +20 град. С давление в баллоне – 8 кг/кв. см;

- +45 град. С – 16 кг/кв. см;

- +47 град. С – 18 кг/кв. см.

Баллон рассчитан на давление до 16 кгс/кв. см.

Поэтому свыше +45 градусов °С нельзя допускать нагрева баллона во избежание взрыва.

Не разрешается эксплуатировать баллон без редуктора. Редуктор служит для снижения давления газа и автоматического поддержания сниженного давления на заданном уровне независимо от расхода газа на горелке.

Баллоны для работы следует устанавливать вертикально и надежно закреплять.

Запрещается работать с незакрепленными баллонами.

Расстояние от места газопламенных работ до баллонов должно быть не менее 5 м.

Не следует применять редукторы и шланги, использующиеся ранее для работы на сжиженных газах, для кислородных баллонов во избежание взрыва.

Запрещается производство газопламенных работ с применением газа пропана, бутана в цокольных и подвальных помещениях, а также в колодцах, шахтах и других подземных сооружениях.

При работе в помещениях баллоны размещать на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления, не менее 0,5 м – от газовых плит. При наличии у отопительных приборов экранов, предохраняющих баллоны от нагрева, расстояние между экраном и баллоном должно оставляться не менее 100 мм.

Не разрешается снимать колпак с баллона при помощи стальных молотков, зубил и других инструментов, так как это может вызвать искру и взрыв.

После снятия колпака проверить баллон на утечку газа мыльной эмульсией (50 г хозяйственного мыла на 1л воды).

При обнаружении баллонов с неисправными вентилями, из-за которых на месте потребления невозможен выход газа из баллона, баллон должен быть возвращен на склад, на баллоне пишется мелом: «Баллон неисправен», «Осторожно. Полный».

Сотрудник во время работы с газовой горелкой обязан:

- при зажигании горелки сначала приоткрыть вентиль пропана и только после кратковременной продувки шланга зажечь газ;

- при тушении горелки закрыть вентиль пропана;

- при срыве пламени или воспламенении рукава закрыть вентили, погасив пламя горелки.

Необходимо следить за тем, чтобы рукав был предохранен от возможных повреждений.

При перегреве горелки работу приостановить, а горелку потушить и охладить. Для охлаждения горелки иметь сосуд с чистой холодной водой.

Перемещение за пределы рабочего места производить только при потушенной горелке.

При перерывах в работе горелка должна быть потушена, а вентили на горелке – плотно закрыты.

При попадании на кожу жидкого газа пораженное место промыть обильной струей воды.

При длительных перерывах в работе, кроме вентилей на горелке, закрыть вентиль на пропановом баллоне.

Если давление в баллоне окажется выше допустимого, выпустить газ в атмосферу кратковременным открыванием вентиля или охладить баллон холодной водой.

При пользовании сжиженным газом перед каждым зажиганием горелки выпустить через вентиль горелки смесь паров сжиженного газа с воздухом.

При обращении с баллонами, наполненными газом, устранить возможность падения и ударов по ним, попадания на них масла, жира, брызг расплавленного металла и нагревания их прямыми солнечными лучами.

Перемещение баллонов в пределах рабочего места производить путем кантовки в слегка наклонном положении.

Перед началом работы тщательно осмотреть и проверить места возможной утечки газа путем покрытия их мыльной эмульсией.

При воспламенении пропана тушить пожар углекислотными огнетушителями, при малых очагах пламени применять песок или покрывала из невоспламеняющегося материала.

Работнику запрещается:

- производить работу при загрязненных выходных каналах мундштуков;

- смазывать маслом горелку и браться за нее масляными руками, а также хранить возле нее замасленные обтирочные материалы;

- производить работы с приставных лестниц;

- зажигать горелку от горячего металла или предметов;

- иметь более одного запасного наполненного баллона на рабочем месте;

- работать в помещениях, где ведется окраска изделия с применением легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- работать в помещениях, где ощущается запах ацетилена и других горючих газов;

- держать рукава, горелку под мышкой, на плечах, между ног;

- определять места утечки газа с помощью открытого огня;

- снимать колпаки с баллонов с помощью молотка, зубила и других инструментов, могущих вызвать искру;

- подтягивать накидную гайку редуктора при открытом вентиле баллона;

- работать при утечке газа из баллона через неплотности в вентиле, редукторе, горелке;

- устанавливать баллоны с пропаном в помещениях с температурой воздуха выше +35 °С.

5.1.7. Требования безопасности при работе с компрессом воздушным ременным "Fubag" в комплекте со шлангом 25м и пистолетом для просушки кузова вагона в местах заклейки лентой ЛМ (Ф).

Правильно выполнять приемы работ при эксплуатации оборудования:

Использовать компрессорную установку исключительно для сжатия воздуха. Сжатие каких-либо иных газов запрещается.

Обеспечивать подачу чистого воздуха на всасывание. Всасываемый воздух не должен содержать пыли, паров любого вида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, токсичных дымов любого типа.

Пуск и остановку осуществлять только с помощью кнопок на пульте управления.

Правильно использовать компрессорную установку в пределах давления и температуры, указанных заводом-изготовителем в паспорте оборудования.

Следить за показаниями приборов. Не допускать в пневмосистеме установки давления, величина которого превышает допустимое.

Постоянно контролировать исправность и эффективность устройств защиты и контроля (манометров, предохранительных клапанов и пр.).

Избегать вибрации оборудования, которая может вызвать разрывы сварных швов из-за усталостной прочности металла.

При присоединении установки к линии распределения либо исполнительному устройству использовать пневмоарматуру и гибкие трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

При использовании сжатого воздуха не направлять его поток на себя и других людей, применять очки для защиты глаз от чужеродных частиц, поднятых струей воздуха.

Останавливать работу компрессорной установки при:

- повышении давления или температуры сжимаемого воздуха сверх допустимых величин;

- выявлении неисправности манометров или предохранительного клапана;

- появлении посторонних подозрительных звуков в работе установки;

- появлении огня и дыма из электродвигателя или пусковой аппаратуры;

- чрезмерном нагреве подшипников, сильном снижении числа оборотов;

- поломках приводного механизма;

- отсутствии нагрузки более пяти минут;

- несчастном случае на производстве;

- по окончании работ;

- в иных случаях.

После каждой остановки оборудования перед его новым запуском убеждаться в исправном состоянии всех его частей и предохранительных устройств.

Во избежание взрывов систематически продувать сосуды и трубопроводы (четыре раза в смену). В зимнее время – после каждой остановки во избежание замерзания воды в сосуде.

Ежедневно производить слив конденсата, образующегося в ресивере. Слив осуществлять после остановки оборудования и доведения давления в ресивере до атмосферного.

Ремонт компрессорной установки, а также чистку и смазку ее механизмов производить только после отключения силовой электролинии, остановки компрессора и спуска воздуха из ресивера. На пусковом рубильнике при этом должна быть вывешена табличка «Не включать – работают люди!».

При эксплуатации установки соблюдать требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

При работе на компрессорной установке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- запускать двигатель установки при давлении в системе выше атмосферного;

- присоединять шланги непосредственно к магистрали или инструменту без вентилей на магистрали;

- допускать переламывание шлангов, их запутывание и перекручивание, а также соприкосновение с горячими и масляными поверхностями;

- резко изменять давление в пневмосистеме;

- эксплуатировать установку: во взрывопожароопасных зонах; под воздействием атмосферных осадков; в бытовых целях; с неисправными или отключенными устройствами защиты;

- вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи установки или их регулировку. В частности, изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку предохранительных клапанов;

- включать установку при снятых стенках обшивки корпуса компрессорного агрегата;

- останавливать вручную вращающиеся механизмы;

- прикасаться к установке мокрыми руками или работать в сырой обуви;

- оставлять рабочее место при включенном двигателе;

- обслуживать установку, в том числе чистить, регулировать или смазывать отдельные ее части, во время работы компрессора;

- прикасаться к сильно нагревающимся деталям (корпус компрессора, радиатор, детали нагнетательного воздухопровода и маслопровода, ребра охлаждения электродвигателя) непосредственно после отключения установки;

- смешивать масла разных марок и происхождения при производстве смазочных работ;

- транспортировать компрессорную установку под давлением;

- работать с оборудованием под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

5.1.8. Требования безопасности при эксплуатации инструмента и приспособлений (отбойный молоток "P.I.T." (модель GSH25-C), лом, лопаты, скребки, щетки-сметки для очистки кузова вагона от остатков груза, лом, кувалда, монтажка для вскрытия-закрытия полувагонов).

Во избежание травм обязательно используйте дополнительную ручку (если таковая входит в комплект инструмента).

Держать инструмент нужно обеими руками и только за специальные изолированные ручки, особенно если существует риск контакта зубила со скрытой электропроводкой или с собственным шнуром питания.

В случае если отбойный молоток долго не использовался или при холодной погоде необходимо разогреть смазку, дав поработать инструменту без нагрузки 1-2 мин.

Запрещается оставлять без присмотра включенный инструмент.

Запрещается направлять работающий инструмент на находящихся рядом работников.

Запрещается использование отбойного молотка в качестве лома в выключенном состоянии.

Не следует использовать инструмент без нагрузки.

По окончании работ нельзя прикасаться к зубилу и частям инструмента возле него во избежание ожога.

Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий.

Работающий с ручным механизированным инструментом должен стоять на прочном основании и при работе постоянно удерживать обеими руками.

Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.

Размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, неогражденных краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также открытых люков, колодцев запрещается.

При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны изолироваться

При пользовании инструментом с изолирующими рукоятками запрещается держать его за упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим частям.

Запрещается пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками, у которого диэлектрические чехлы или покрытия неплотно прилегают к рукояткам, имеют вздутия, расслоения, трещины, раковины и другие повреждения.

Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях, обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, то есть он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ мойщиком-уборщиком подвижного состава возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

6.3.2. При обнаружении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников, мойщику-уборщику следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю работ и работнику, ответственному за осуществление производственного контроля.

6.3.3. При выполнении работ мойщик-уборщик должен немедленно остановить работу моющего оборудования при появлении следующих неисправностей:

- в агрегате явно слышимый шум, стук;

- возникновение повышенной вибрации по сравнению с нормальным режимом работы;

- повышение температуры выше допустимой и др.;

- превышение номинального тока работы;

- появление дыма;

- другие неисправности.

6.3.4. При пожаре:

- немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса его месторасположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей – меры по тушению пожара в начальной стадии имеющимися средствами пожаротушения;

- при обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ;

- быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные средства (песок, воду, огнетушители и т. д.);

- если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, перекрыть газ и покинуть опасную зону;

- запрещено использовать для эвакуации лифт;

- при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое местоположение, вывесив из окна белую простыню или кусок любого подходящего материала;

- если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные материалы, сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, простыни и т. д.;

- при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше;

- не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее;

- отыскивая пострадавших, окликать их;

- если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего любое полотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его водой;

- эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг за другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека.

6.3.5. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва):

- не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их;

- при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;

- если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, оказать первую помощь пострадавшим;

- при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить;

- при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать осторожность. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действовать согласно указаниям территориального управления ГО и ЧС.

6.3.6. При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи необходимо следовать следующему алгоритму:

- оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи;

- вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112;

- определить наличие сознания у пострадавшего;

- восстановить проходимость дыхательных путей и определить наличие признаков жизни у пострадавшего;

- провести сердечно-легочную реанимацию до появления признаков жизни;

- поддерживать проходимость дыхательных путей;

- осмотреть пострадавшего и провести мероприятия по временной остановке наружного кровотечения;

- подробно осмотреть пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и оказать первую помощь в случае выявления указанных состояний;

- придать пострадавшему оптимальное положение тела;

- контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказать психологическую поддержку;

- передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;

- по возможности место происшествия оставить в первоначальном виде.

6.3.7. Работы по ликвидации аварийных ситуаций должны проводиться в соответствии с разработанным планом организации работ.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Остановить работу оборудования, отключить его от электросети.

7.2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

7.2.3. Инструмент и приспособления очистить и убрать в предназначенные для их хранения места.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.