Инструкция по охране труда для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов, разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ наладчиком железнодорожно-строительных машин и механизмов.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 835н

2.1.4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н

2.1.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов.

3.2. При выполнении работ наладчику железнодорожно-строительных машин и механизмов необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе наладчиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе

Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.11. Соблюдениеправилвнутреннегораспорядка.

3.11.1. Наладчик обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.12. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.12.1. Наладчик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.12.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.12.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности.

3.12.4 Наладчик должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.13.1. На наладчика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, в том числе:

- движущийся железнодорожный подвижной состав (далее - подвижной состав);

- движущиеся части оборудования и рабочие органы ЖДСМ;

- перемещаемые в процессе работы материалы верхнего строения пути, сборные конструкции и другие предметы;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная или пониженная температура воздуха;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструмента;

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- превышение предельно-допустимых концентраций по химическим факторам и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;

- недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток;

- наличие скользких и неровных поверхностей в рабочей зоне;

- возможность образования горючей среды вследствие утечек или выбросов под избыточным давлением из трубопроводов масла, дизельного топлива и нагретых газов, а также возможность возникновения источников загорания с последующим воспламенением горючих материалов и жидкостей;

- расположение рабочего места на высоте относительно земли (существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более).

3.13.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность насилия от враждебно настроенных работников;

- опасность насилия от третьих лиц;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.14.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.14.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.14.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.14.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.15.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.15.2. Наладчик должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.15.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.16.1. Для сохранения здоровья наладчик должен соблюдать личную гигиену.

3.16.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.16.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.16.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.16.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы наладчик должен:

- надеть спецодежду и спецобувь. Головной убор не должен препятствовать восприятию звуковых сигналов. Спецобувь должна быть зашнурована. Не допускается носить спецодежду расстегнутой или с подвернутыми рукавами;

- получить целевой инструктаж по охране труда;

- проверить наличие и исправность СИЗ простейшими способами;

- проверить чистоту рабочего места;

- проверить инструмент, приспособления (наличие, комплектность, исправность и размещение, исключающее падение).

4.1.2. Простейшие способы проверки на исправность СИЗ:

- осмотреть диэлектрические перчатки, ковры и боты на отсутствие внешних повреждений, проверить сроки их испытаний, проверить опытным путем диэлектрические перчатки на наличие проколов (скручиванием от рукава к пальцам);

- осмотреть крепления и стекла очков защитных открытых на отсутствие повреждений;

- проверить наличие самоспасателей промышленных изолирующих (СПИ-20) или газодымозащитных комплексов (ГДЗК).

Неисправные СИЗ, выявленные при проверке, необходимо заменить.

4.1.3. При проверке инструмента наладчик должен убедиться, что:

- рабочие поверхности гаечных ключей не имеют сбитых скосов;

- на рукоятке гаечного ключа указан его размер;

- бойки молотков и другого инструмента ударного действия имеют гладкую сферическую поверхность без сколов, зазубрин, наплывов металла, выбоин, трещин, заусенцев и наклепа;

- рукоятки молотков гладкие, утолщаются к свободному концу, имеют по всей длине в сечении овальную форму, прочную посадку с дополнительным креплением стальным клином и не имеют заусенцев, трещин и сучков;

- клинья для укрепления инструмента на рукоятке обеспечивают надежное крепление;

- напильники и другой инструмент, рукоятка которого насажена на заостренный конец, имеют надежно насаженные рукоятки с металлическими бандажными кольцами;

- полотна ручных ножовок по металлу надежно закреплены и туго натянуты;

- слесарные тиски прочно закреплены на верстаке;

- губки тисков имеют насечку, плотно сходятся от винта без дополнительных закладок;

- зубила, крейцмейсели, бородки и керны имеют гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов, а их длина не менее 150 мм;

- средняя часть зубила не имеет острых ребер и заусенцев на боковых гранях;

- инструмент ручной изолирующий (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки и т.п.) имеют исправные изолирующие рукоятки и штамп об испытании. Если изоляционное покрытие рукояток инструмента состоит из двух слоев изоляции, то при появлении другого цвета изоляции из-под поврежденного верхнего слоя инструмент должен быть изъят из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев изоляции, то при повреждении или истирании верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации до появления нижнего слоя изоляции.

Неисправный инструмент, выявленный при проверке, необходимо заменить. Работа неисправными инструментами, приспособлениями, приборами запрещена.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Проверить наличие заготовок, при необходимости заготовки получить от мастера. Проверить наличие тары под обработанные детали. Используемые в работе материалы, заготовки, тара должны быть размещены безопасно, удобно, устойчиво, не перекрывать проходы и проезды.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, узлов и механизмов наладчик должен проверить закрепление ЖДСМ от ухода ручным тормозом и тормозными башмаками, и отсутствие масляных пятен на поверхности пола (настила), ступенек (подножек) и поручней лестниц.

4.4.2. При приеме смены в случае непрерывного технологического процесса наладчик должен:

- ознакомиться с записями в вахтенном журнале;

- проверить состояние инструмента, приспособлений, приборов, СИЗ, рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, и электробезопасности.

4.4.3. Обо всех неисправностях и недостатках, обнаруженных во время подготовки к работе, наладчик должен доложить непосредственному руководителю для принятия решения о мерах по их устранению.

4.5. При работе наладчик не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Общие способы и приемы безопасной работы.

5.1.1.1. При проведении работ по монтажу/демонтажу оборудования, узлов или элементов конструкции, имеющих большие габаритные размеры (которые трудно или небезопасно контролировать в одиночку) или массу более 15 кг, следует перемещать и удерживать их с помощью подъемных сооружений. Запрещается находиться под грузом.

5.1.1.2. При производстве работ наладчику запрещается открытое ношение ювелирных украшений для предотвращения травмирования.

5.1.1.3. При промывке деталей и узлов в растворителях наладчик должен использовать специальные перчатки.

5.1.1.4. Для выезда к месту работ на линии и обратно должны использоваться автобусы, служебные автомобили или специально оборудованные грузовые (грузопассажирские) автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям. Использование личных автотранспортных средств запрещается.

5.1.1.5. Запрещается спускаться под ЖДСМ, если:

под колесные пары не подклинены тормозные башмаки;

ЖДСМ не заторможен ручным тормозом;

ЖДСМ стоит на станционных путях или перегоне;

работают какие-либо силовые агрегаты ЖДСМ;

идет выкатка-подкатка тележек;

не выпущен воздух из тормозной магистрали;

при подъеме ЖДСМ на домкратах под ЖДСМ не подставлены разгрузочные стойки, испытанные и зарегистрированные.

5.1.2. Способы и приемы безопасной работы по наладке электрооборудования.

5.1.2.1. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.

Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять:

предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи);

предохранители трансформаторов напряжения вторичных цепей;

предохранители пробочного типа.

При снятии и установке предохранителей, находящихся под напряжением, необходимо пользоваться изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий.

5.1.2.2. Дверцы электрооборудования, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

5.1.2.3. Работы в действующем электрооборудовании должны проводиться:

по наряду-допуску;

по распоряжению;

на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

5.1.2.4. При наладке электрооборудования, находящегося под напряжением, необходимо выполнять следующие технические мероприятия:

снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.

Не допускается работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры.

5.1.2.5. Наладчику следует помнить, что после исчезновения напряжения на электрооборудовании оно может быть подано вновь без предупреждения.

5.1.2.6. При наладке электрооборудования, находящегося под напряжением, наладчику запрещается:

осуществлять самовольное проведение работ в действующем электрооборудовании, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

работать в неосвещенных местах;

прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением;

располагаться при работе около неогражденных токоведущих частей так, чтобы эти части находились сзади или по обеим сторонам от себя.

5.1.2.7. При подготовке рабочего места со снятием напряжения наладчик должен:

отключить неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное прикосновение людей;

отключить цепи управления и питания приводов выключателей и разъединителей;

отключить токоведущие части оборудования, на которых будут производиться работы;

проверить после отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки, убедиться в отсутствии напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения осуществить визуально, инструментально или с использованием встроенных стационарных указателей напряжения в их отключении и отсутствии шунтирующих перемычек;

установить заземление и вывесить указательные плакаты "Заземлено";

оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части;

вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов.

5.1.2.8. При снятии напряжения наладчик должен:

снимать напряжение отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, отсоединением шин, кабелей или проводов;

снимать напряжение при наличии в схеме предохранителей - снятием последних;

применять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы и предотвращающие ошибочное включение коммутационных аппаратов - запирать рукоятки или дверцы шкафа управления, закрывать кнопки от возможного нажатия, устанавливать между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки. Перечисленные выше меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы;

вывешивать запрещающие плакаты.

5.1.2.9. Места для размещения запрещающих плакатов.

Плакат "Не включать! Работают люди" вывешивать:

на приводах или рукоятках приводов коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов);

на присоединениях, не имеющих коммутационных аппаратов;

у снятых предохранителей;

у однополюсных разъединителей на приводе каждого полюса;

у разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях.

Плакат "Не открывать! Работают люди" вывешивать на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей.

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.

5.1.2.10. Отсутствие напряжения необходимо проверять указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

5.1.2.11. При установке заземлений наладчик должен:

устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения;

присоединять переносное заземление сначала нужно к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части;

снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.

Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели.

5.1.2.12. При установке заземлений в распределительных устройствах (далее - РУ) наладчик должен:

отделить видимым разрывом заземленные токоведущие части от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется работа посредством отключения выключателей, разъединителей, отделителей или выключателей нагрузки, снятием предохранителей, демонтированных шин или проводов, выкатными элементами комплектных устройств;

устанавливать дополнительно заземление непосредственно на рабочем месте на токоведущие части в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом);

присоединять переносные заземления к токоведущим частям следует в местах, очищенных от краски;

заземлять шины в электрооборудовании при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок, при снятом напряжении за исключением шин, выполненных изолированным проводом. Необходимость и возможность заземления присоединений этих РУ, щитов, сборок и подключенного к ним оборудования определяет выдающий наряд, распоряжение.

Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).

5.1.2.13. При выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах наладчик должен:

рассматривать вращающийся невозбужденный генератор с отключенным устройством автомата гашения поля (далее - АГП), как находящийся под напряжением, за исключением случая его вращения от валоповоротного устройства;

устанавливать и снимать специальные закоротки при испытаниях генератора на участках его схемы или схемы блока - после их заземления, а при рабочей частоте вращения генератора - после снятия возбуждения с генератора и отключения АГП, используя СИЗ;

измерять значение остаточного напряжения, определять порядок чередования фаз в цепях статора вращающегося невозбужденного генератора только с отключенным устройством АГП;

пользоваться средствами защиты лица и глаз от механических воздействий при обточке и шлифовке контактных колец ротора, шлифовке коллектора возбудителя выведенного в ремонт генератора;

обслуживать щеточный аппарат на работающем генераторе только в случае, если при этом исключена вероятность появления однополюсного замыкания на землю или междуполюсного короткого замыкания.

5.1.2.14. Обслуживание щеточного аппарата на работающем генераторе необходимо выполнять по распоряжению при соблюдении следующих мер предосторожности:

работать в защитной каске с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь ее захвата вращающимися частями машины;

пользоваться диэлектрическими ботами, коврами и диэлектрическими перчатками, если есть вероятность случайного прикосновения участками тела к заземленным частям;

не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей.

5.1.2.15. При выполнении работ на электродвигателях наладчик должен отключать электродвигатель с выполнением предусмотренных технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение, если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям. У двухскоростного электродвигателя отключать и разобрать необходимо обе цепи питания обмоток статора.

5.1.2.16. Разрешается производить работу на работающем электродвигателе, если она не связана с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя.

5.1.2.17. Запрещается снимать ограждения вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма.

5.1.2.18. Перед началом работ на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов наладчику необходимо:

принять меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт;

вывесить плакат "Стой! Напряжение" на однотипных или близких по габариту электродвигателях установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, независимо от того, находятся они в работе или остановлены.

5.1.2.19. Обслуживание щеточного аппарата на работающем электродвигателе разрешается выполнять по распоряжению при соблюдении мер предосторожности изложенных в п.5.1.2.17.

Кольца ротора разрешается шлифовать на вращающемся электродвигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала.

5.1.2.20. В инструкциях по охране труда для работника должны быть детально изложены требования к подготовке рабочего места и организации безопасного проведения работ на электродвигателях, учитывающие виды используемых электрических машин, особенности пускорегулирующих устройств, специфику механизмов, технологических схем.

5.1.2.21. При техническом обслуживании электрооборудования запрещается:

включать электрические устройства в работу без тщательного осмотра и проверки всех элементов, если они были отключены по причине неисправности;

заменять конденсаторы, плавкие вставки предохранителей нетиповыми, не соответствующими номинальному току потребителей;

включать потребители электроэнергии без соответствующего контроля за показаниями на приборах (вольтметре, амперметре);

заменять электрические лампы лампами, мощность которых выше установленной инструкцией завода-изготовителя;

применять временную электропроводку.

5.1.2.22. При выполнении работ в электроустановках наладчик должен быть обеспечен средствами защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

5.1.3. Способы и приемы безопасной работы наладчика с пневмо- и гидрооборудованием.

5.1.3.1. Перед сборкой и монтажом оборудования наладчику следует:

вывесить таблички, предупреждающие о проведении монтажных работ, и запрещающие включение энергопитания до их окончания в местах подключения энергоисточников;

произвести внешний осмотр устанавливаемых элементов для выявления видимых дефектов и проверку наличия пломб, если они предусмотрены в стандартах или технических условиях на эти элементы;

произвести осмотр внутренних полостей устанавливаемых элементов, при необходимости очистить от загрязнителей.

5.1.3.2. Сборка и монтаж оборудования должны производиться:

в соответствии с рабочими чертежами и эксплуатационными документами, утвержденными в установленном порядке;

в производственных условиях, исключающих повреждение оборудования и обеспечивающих защиту внутренних полостей от загрязнений;

с надежным закреплением трубопроводов, не допуская повышенных напряжений при их затяжке;

так, чтобы элементы оборудования, регулирование которых может привести к аварийной ситуации при эксплуатации, были опломбированы или закрыты встроенным замком;

так, чтобы отработанный воздух из пневмосистемы не попадал в зону дыхания обслуживающего персонала, а заправка рабочей жидкостью гидросистемы проводилась с помощью заправочной станции или иным способом, оговоренным в документации, обеспечивающей заправку жидкостью с классом чистоты не хуже требуемого документацией.

5.1.5.1.3. Подключение оборудования к источникам энергопитания после ремонта следует проводить после установки на свое место всех ограждений, кожухов и снятия, по окончанию всех монтажных работ, предупредительных плакатов. Перед началом работы необходимо сделать пробный пуск и проверить работу системы на предусмотренных режимах.

5.1.3.4. При наладке оборудования запрещено:

устанавливать трубопроводы, имеющие трещины, разрывы и вмятины, а также дефекты резьбовых соединений;

подтягивать болты, гайки и другие соединения без снятия давления в системе;

устанавливать манометры и регулирующие устройства при отсутствии или повреждении пломб на них;

осуществлять подгибку уже подсоединенного трубопровода гидропривода или прекращать подачу сжатого воздуха перегибом гибких трубопроводов пневмосистемы.

5.1.3.5. Перед демонтажем оборудования необходимо убедиться в том что:

давление полностью снято (в пневмо- или гидросистеме, в том числе в гидрозамках, гидрораспределителях и т.п.);

отключены энергоисточники и приняты меры, исключающие возможность случайного их включения (вывешены таблички о проведении работ и т.п.);

удален сжатый воздух из пневмосистемы или слита рабочая жидкость (при необходимости) из гидросистемы.

5.1.3.6. Способы и приемы безопасных испытаний пневмо- и гидрооборудования.

Перед началом испытания следует:

вывесить предупредительный плакат - "Внимание! Идут испытания!";

установить органы управления в исходные позиции, обеспечивающие работу на холостом ходу;

снизить давление срабатывания предохранительных клапанов или снизить нагрузки на рабочих органах (по возможности) до их минимально необходимого значения;

проверить правильность присоединений электро-, пневмо- и гидролиний к устройствам по принципиальной схеме или схеме соединений;

проверить наличие и исправность заземления;

проверить опломбированные регулирующие, распределительные и измерительные устройства на сохранность пломб и отсутствие повреждений;

освободить место проведения испытаний от инструмента, приспособлений и других посторонних предметов;

проверить наличие предусмотренных ограждений и надежность их закрепления;

проверить наличие блокировок и их исправность;

проследить, чтобы в зоне испытаний не было посторонних лиц.

Дополнительно при испытаниях гидросистемы:

проверить уровень жидкости в баке и отсутствие подтеканий в соединениях;

установить упоры, ограничивающие допустимые перемещения рабочих органов (по возможности);

удалить воздух из системы через воздухоспускные устройства. Допускается удалять воздух с помощью других устройств при минимальном давлении, обеспечивающем холостой ход гидродвигателя.

Дополнительно при испытаниях пневмосистемы на прочность:

проверить, что испытываемое оборудование закрыто защитным кожухом (экраном), а персонал, проводящий испытания, находится на безопасном расстоянии от объекта испытания, исключающем возможность травмирования при разрушении испытываемого оборудования.

5.1.3.7. При проведении испытаний гидросистемы:

проверить направление вращения вала насоса кратковременным включением;

наблюдать за самопроизвольным движением при первом пуске гидропривода;

проверять систему на отсутствие течи перед началом испытаний в течение 3 мин. при низком давлении (холостого хода) и в течение не менее 3 мин. при максимальном рабочем давлении каждой гидролинии. Давление в системе можно создавать как с помощью штатного насоса, так и с использованием специальной опрессовочной системы.

5.1.3.8. При проведении испытаний пневмосистемы:

пробное давление должно быть не менее 1,5 раза от номинального;

для пневмоприводов, а также для пневмоглушителей, устанавливаемых на выхлопе в атмосферу, - не менее номинального давления в пневмоприводе при времени выдержки под пробным давлением не менее 3 мин., а затем давление постепенно снижают до номинального и осматривают пневмоустройство. При этом на деталях пневмооборудования не должно быть разрывов, видимых деформаций и других повреждений.

При испытаниях на герметичность пробное давление должно быть равно номинальному. При этом допустимая утечка не должна превышать значений, установленных стандартами или техническими условиями на конкретное пневмооборудование.

5.1.3.9. При обнаружении неисправностей во время испытаний оборудование необходимо аварийно отключить в следующих случаях:

разрушение или возгорание одного из устройств;

срабатывание аварийной сигнализации;

возрастание давления выше допустимого;

появление утечек, кроме случаев особо оговоренных в документации;

появление повышенных и подозрительных шумов, стука, вибраций.

Повторный пуск разрешается проводить только после устранения неисправностей, приведших к прерыванию испытаний.

5.1.4. Способы и приемы безопасной работы наладчика дизельного двигателя.

5.1.4.1. Перед включением необходимо:

проверить надежность крепления защитных ограждений на дизельном двигателе;

проверить исправность заземления, автоматического выключателя и наличие изоляции на проводах генераторной установки, подключенной к дизельному двигателю;

проверить отсутствие посторонних предметов в местах расположения дизельного двигателя и компрессора;

проверить топливную, масляную, охлаждающую и выхлопную системы на наличие утечек;

проверить уровни топлива, масла и охлаждающей жидкости;

включить принудительную вентиляцию дизельного двигателя.

Запрещается включение дизельного двигателя:

при неправильно подключенных положительных и отрицательных клеммах аккумуляторной батареи;

при снятых пробках заправочных горловин топлива, масла или радиатора охлаждения;

при отсутствии масла или охлаждающей жидкости;

при снятых защитных панелях и крышках;

накрытого чехлом или другими предметами.

5.1.4.2. Запрещается во время работы:

прикасаться к дизельному двигателю и глушителю системы выпуска отработавших газов во время работы или сразу после его отключения;

прикасаться к элементам системы зажигания;

останавливать, замедлять или блокировать вращающиеся части дизельного двигателя какими-либо предметами;

производить смазку, регулировку и обтирку;

открывать пробки и осуществлять дозаправку систем.

5.1.4.3. При обслуживании необходимо убедиться, что отключены дизельный двигатель и аккумуляторная батарея.

Запрещается:

пробное включение дизельного двигателя при снятых защитных панелях и крышках;

наносить на дизельный двигатель масло и другие горючие жидкости для защиты от коррозии.

5.1.5. Способы и приемы безопасной работы с ручным инструментом.

5.1.5.1. Производить работу с ручным инструментом в перчатках или рукавицах.

5.1.5.2. Ручной слесарный инструмент и приспособления должны применяться по прямому назначению.

5.1.5.3. При работах инструментом ударного действия и при рубке металла зубилом, крейцмейселем, а также при нахождении на расстоянии менее 10 м от выполняющего эти работы необходимо пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.

5.1.5.4. При работе с ручным инструментом запрещается:

удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами;

применять прокладки в зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головок болтов или гаек;

пользование молотком с вогнутыми и разбитыми бойками;

применять зубила, крейцмейсели, бородки и керны с повреждениями на рабочем конце инструмента;

применять напильник без рукоятки;

сбрасывать с высоты детали, приспособления и инструмент, выбрасывать их из дверей и окон, а также размещать их на краю крыши, площадки и на ступеньках;

работать без рукавиц при работе с ударным инструментом и при рубке металла зубилом, крейцмейселем металла зубилом, крейцмейселем.

5.1.6. Способы и приемы безопасного использования электроинструмента.

5.1.6.1. При работе необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

осмотреть подводящий провод, вилку, патрон на наличие повреждений;

электроинструмент проверить на холостом ходу;

детали, подлежащие обработке, надежно закрепить (в тисках, струбциной);

ключ для закрепления режущего инструмента необходимо удалить из патрона перед включением;

рукоятку для нажима электроинструмента не следует опирать на поверхность, с которой возможно ее соскальзывание, или устанавливать так, чтобы она мешала работе;

электроинструмент следует переносить, удерживая за корпус или рукоятку.

5.1.6.2. Запрещается при работе:

вытаскивать штепсельную вилку из розетки, держась рукой за провод;

работать неисправным электроинструментом;

сверлить или обрабатывать незакрепленные детали, удерживаемые руками, пассатижами и т.п. предметами;

переносить электроинструмент, подключенный к сети;

переносить электроинструмент, удерживая его за рукоятку с пальцем, находящимся на его выключателе, даже при отключении от сети;

использовать электроинструмент, когда его провод перекручен, натянут, имеет неисправную изоляцию или соприкасается с горячими, влажными, масляными поверхностями или предметами, или когда на проводе находятся тяжелые предметы, или он пересекается со шлангами, тросами и кабелями;

заменять режущий инструмент до полной остановки вращающихся частей;

оставлять без присмотра электроинструмент, включенный в электрическую сеть;

разбирать и проводить самостоятельно ремонт электроинструмента;

касаться руками вращающихся частей, держаться за провод электроинструмента во время работы и удалять руками стружку и опилки до полной остановки электроинструмента;

работать без защитных очков;

проводить работы на обледеневших и мокрых деталях и во время выпадения осадков.

5.1.6.3. При работе с электроинструментом необходимо отключить штепсельную вилку от электрической сети в следующих случаях:

при замене режущего инструмента (сверла, диска и т.д.) при регулировке или в случае внезапной остановки;

при отсутствии напряжения в электрической сети;

при заклинивании движущихся частей;

при повреждении провода во время работы;

при перемещении с одного рабочего места на другое;

при перерыве в работе и ее окончании;

при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

при появлении повышенного шума, стука и вибрации.

5.1.7. Способы и приемы безопасной работы с пневмоинструментом:

приводить пневмоинструмент в действие только после установки его в рабочее положение (прижатия его сменного инструмента сверла, зубила) к обрабатываемой детали;

работать в защитных очках и рукавицах;

не допускать перегиба шланга, его запутывания, пересечения с тросами, электрокабелями, ацетиленовыми или кислородными шлангами;

размещать шланг таким образом, чтобы исключить возможность наезда на него транспорта и прохода по нему людей;

перекрыть запорный вентиль на воздушной магистрали: при обрыве шланга, переноске, проверке или замене сменного инструмента, а также при других перерывах в работе;

держать пневмоинструмент за рукоятку корпуса, а шланг свернуть в кольцо при переноске.

5.1.8. Способы и приемы безопасной работы на высоте

5.1.8.1. Не допускается выполнение работ на высоте:

в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

5.1.8.2. Перед использованием приставной лестницы или стремянки следует проверить:

наличие инвентарного номера;

даты следующего испытания;

принадлежность цеху (участку);

наличие резиновых наконечников (шипов) и стяжек на ступеньках и тетивах;

отсутствие сколов и трещин;

работоспособность ограничителя от ее самопроизвольного раздвижения.

5.1.8.3. При работе с использование приставной лестницы или стремянки должна быть обеспечена страховка работника на лестнице вторым работником.

Страхующий работник должен:

удерживать приставную лестницу или стремянку в устойчивом положении до схода работника с нее;

быть в защитной каске.

5.1.8.4. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

5.1.8.5. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к ЖДСМ или к лестнице (при условии закрепления лестницы к ЖДСМ).

5.1.8.6. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

5.1.8.7. Запрещается при работе с приставной лестницей или стремянкой:

применять приставную лестницу, сбитую гвоздями, без скрепления тетив стяжками и врезки ступенек в тетивы;

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;

работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющей перил и упоров;

устраивать дополнительные опорные сооружения из посторонних предметов в случае недостаточной длины приставной лестницы или стремянки;

находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

использование приставной лестницы или стремянки над вращающимися механизмами и в непосредственной близости от них;

использование приставной лестницы или стремянки для работы с использованием электрического и пневматического инструмента;

использование приставной лестницы или стремянки для выполнения газосварочных и электросварочных работ;

использование приставной лестницы или стремянки для поддержки деталей на высоте.

5.1.9. Действия наладчика, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

следить за характером и уровнем шума от работающего оборудования. При возникновении изменений в уровне или появлении нехарактерного шума приостановить работу до выяснения причины;

следить за появлением посторонних запахов, при подозрении на продукты горения необходимо приостановить работу до выяснения причины.

следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;

проверять надежность узлов заземления электрооборудования;

при ослаблении контактов или обрыве перемычек подтянуть контакты, а перемычки заменить.

5.1.10. Требования к использованию средств защиты работников.

Наладчик обязан пользоваться СИЗ, предусмотренными для конкретного вида работы, согласно настоящей Инструкции.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Наладчик должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.2.2. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Наладчик должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять.с рабочего стола.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Запрещается:

- использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

- вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели или розетки;

- хранить легковоспламеняющиеся вещества вне установленных мест;

- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами;

- оставлять включенными электроприборы.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ наладчиком возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Во время работы наладчика могут возникнуть следующие основные аварии и аварийные ситуации:

- возгорание, которое может привести к пожару или взрыву;

- обрыв контактного провода, провода ВЛ.

6.2.2. Действия наладчика при возникновении аварии или аварийной ситуации:

- прекратить работу в случае возникновения угрозы (жизни и здоровью) себе и людям;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю, далее выполнять его указания;

- принять меры по устранению аварии или аварийной ситуации с целью предупреждения несчастных случаев;

- принять участие в оказании первой помощи пострадавшим, используя имеющуюся медицинскую аптечку и подручные средства.

6.2.1. При обнаружении задымления на ЖДСМ, появлении запаха дыма или открытого огня наладчик должен действовать согласно инструкции о мерах пожарной безопасности.

6.2.2. Наладчик при обнаружении обрыва проводов или других элементов контактной сети, проводов ВЛ, а также свисающих с них посторонних предметов, обязан:

- сообщить о случившемся другим работникам и непосредственному руководителю;

- оградить любыми подручными средствами и принять меры к недопущению приближения людей к оборванным проводам, касающимся земли, на расстояние менее 8 м;

- оградить это место, как место препятствия, если оборванные провода контактной сети, линии электропередачи или их элементы выходят за габарит приближения строений железнодорожного пути и могут быть задеты при проходе подвижного состава.

Оказавшись на расстоянии менее 8 м от лежащего на земле оборванного провода в зоне растекания тока замыкания на землю (зоне "шаговых напряжений"), выходить из нее, соблюдая следующие меры безопасности: соединить ступни ног вместе, не торопясь мелкими шагами, не превышающими длину стопы, передвигать ступни ног по земле, не отрывая их одну от другой.

6.2.3. Если при выполнении работ или нахождении на железнодорожных путях наладчик оказался между движущимися по смежным путям подвижными составами, то он должен присесть или лечь на землю параллельно путям, дождаться в этом положении проследования или остановки подвижного состава по одному из путей.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.1.1. По окончании работы наладчик должен:

- сложить инструмент, приспособления и инвентарь в специально предназначенные для них места;

- выполнить уборку рабочего места. Сдача смены без уборки не допускается.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. Привести в порядок рабочее место, удалить мусор и посторонние предметы.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.