Инструкция по охране труда для огнеупорщика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для огнеупорщика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для огнеупорщика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ огнеупорщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для огнеупорщика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с огнеупорщиками;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ огнеупорщиком.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех огнеупорщиков ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениям, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ огнеупорщиком допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ

3.3.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При работе на огнеупорщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блесткости, повышенная пульсация светового потока;

- нервно-психические перегрузки с умственным перенапряжением на фоне монотонного труда с периодическими эмоциональными стрессами.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ огнеупорщиком могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях тепловоза при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности тепловоза, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Перед началом работы работник обязан:

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. До начала работы огнеупорщик должен привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее из-под ног и с проходов, убедиться в том, что проходы не загромождены, а леса и подмости не перегружены материалами.

4.4.2. Получить от мастера инструктаж о безопасных способах и последовательности выполнения производственного задания. Без разрешения мастера и соответствующего инструктажа по технике безопасности огнеупорщику запрещается выполнять работу, не входящую в круг его обязанностей.

4.4.3. В случае недостаточной освещенности рабочего места огнеупорщик обязан, не приступая к работе, заявить об этом мастеру. Огнеупорщику запрещается ремонтировать электропроводку, заменять перегоревшие лампы, а также присоединять к сети электроинструмент. Эти работы должны выполняться только электрослесарем.

4.4.4. Запрещается использовать случайные опоры (бочки, ящики, кирпичи и т.п.) для устройства подмостей. Леса и подмостки должны быть выполнены только из инвентарных элементов. Настилы лесов должны быть прочными, для чего щиты настилов следует укладывать плотно один к другому. Рабочий настил должен быть выполнен в соответствии с проектом.

4.4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать на настиле, ширина которого менее проектной (ширина настила и нагрузки на средства подмащивания указываются в проекте производства работ), при отсутствии ограждений, а также на подмостях, концы которых оставлены на весу;

- перегружать защитные настилы перекрытий излишним количеством огнеупорных материалов во избежание их обрушения;

- подниматься и спускаться по уступам кладки, металлоконструкциям и другим строительным элементам, а также пользоваться для этих целей подъемными механизмами. Проходить разрешается только по указанным мастером трапам, ходам и лестницам;

- работать в порванной, незастегнутой спецодежде, а также без защитных средств (касок, очков и т.п.).

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Приступать к кладке свода печи можно только с разрешения производителя работ или мастера, проверившего надежность установленной опалубки.

5.1.2. При разборке и футеровке печи одновременно на нескольких ярусах каждый из них должен быть отделен от вышележащего сплошным защитным настилом. При кладке шахтных печей отверстия в куполе печи должны быть плотно закрыты щитами. Отверстия газовых и воздушных каналов при кладке головок мартеновских печей должны быть перекрыты настилом, уложенным по балкам.

5.1.3. Запрещается вести кладку и ремонтировать печи при расположении настила подмостей выше укладываемых рядов кирпичной кладки.

5.1.4. Уровень кладки после каждого перемещения средств подмащивания должен быть не менее чем на 0,7 метра выше уровня рабочего настила или перекрытия. В случае необходимости производства кладки ниже этого уровня кладку надлежит выполнять, применяя страховочные привязи или специальные сетчатые защитные ограждения. Щель, оставляемая между кладкой и настилом, не должна быть более 5 см. Необходимо следить за тем, чтобы через щель не падали какие-либо предметы. Щель следует перекрывать доской или откидными щитами.

5.1.5. Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене. При толщине стены более 0,75 м разрешается производить кладку со стены, применяя страховочную привязь, закрепленный за специальное страховочное устройство.

5.1.6. При работе на краю стены (кладка буртика или расшивка наружных швов) необходимо устанавливать наружные леса с ограждениями.

5.1.7. В зоне работ все временные проемы в полу, средствах подмащивания и других местах должны быть перекрыты или надежно защищены.

5.1.8. Хранение и переноска инструмента на высоте разрешается только в ящиках и сумках. При работе на подмостях инструмент укладывается в переносной ящик, а при работе без лесов и подмостей - в сумку, надетую через плечо.

5.1.9. Подавать инструмент на высоту или спускать его следует в закрытой таре при помощи прочной веревки или лебедки.

5.1.10. Запрещается сбрасывать мусор и кирпичи с верхних ярусов, их следует складывать в специальные ящики и опускать при помощи подъемника. Сбрасывать мусор с высоты разрешается только в исключительных случаях, в присутствии мастера, если место внизу ограждено или охраняется специальным сигнальщиком.

5.1.11. Загружать контейнеры кирпичом или кирпичным боем выше уровня бортов не разрешается.

5.1.12. Разбирать старую кладку необходимо сверху, начиная с главного свода, постепенно переходя от верхних рядов стен к нижним. Подламывать кладку снизу не допускается. Обрушение крупных частей кладки (более 10 кирпичей) следует производить только в присутствии мастера.

5.1.13. В случае разборки кладки при помощи клиньев и кувалды рабочие должны пользоваться держателем для клина, держать рукой клин не допускается. Рабочий, поддерживающий клин, должен находиться сбоку от работающего кувалдой.

5.1.14. Разбирать кладку в условиях нависания над работающими массива кладки или отдельных кирпичей не допускается.

5.1.15. При разборке футеровки способом удара нужно следить за тем, чтобы не нарушить старой кладки. Сотрясение кладки может вызвать образование глубоких трещин и обрушение полной части футеровки.

5.1.16. При разборке старой или зашлакованной кладки следует пользоваться защитными очками с сеткой и рукавицами, для уменьшения пылевыделения, при разборке кладку следует поливать водой из шланга. При уборке мусора и чистке боровов необходимо применять пылесосы или влажный способ уборки, а также пользоваться противопыльными очками и респиратами.

5.1.17. Разборка насадки регенератора производится со щитов производится со щитов или стальных листов под непосредственным наблюдением мастера. При разборке насадки нельзя оставлять на стенах приплавившиеся к ним куски или глыбы насадки. Ломать насадку разрешается при помощи домиков и только в направлении сверху вниз уступами высотой не более 1 метра. Ходить по насадке во избежание ее обрушения не разрешается.

5.1.18. Разбирать главный свод печи разрешается только после устройства вспомогательных лесов или подмостей, уложенных на надежные опоры. Запрещается разбирать свод печи, стоя на кладке или металлических связях.

5.1.19. Нависшие части разбираемой кладки до окончания работы должны быть обрушены: оставлять их на весу запрещается.

5.1.20. Во всех случаях разбирать старую кладку разрешается только после предварительного обследования ее состояния, если это не представляет опасности, и соответствующего инструктажа огнеупорщиков.

5.1.21. Удаление стоек из-под кружал, а также снятие болтов, гаек и клиньев при разборке опалубки допускается только под руководством мастера. На печах с креплением сводов до затяжки связей не допускается.

5.1.22. Огнеупорщики, занятые приготовлением и набивкой огнеупорных масс с примесью каменноугольной смолы и растворов на жидком стекле, при работе с углеродистой массой (измельчение, подогрев, подача и укладка ее), а также при монтаже углеродистых и графитированных блоков, кроме спецодежды должны пользоваться защитными очками закрытого типа для защиты глаз от едких паров и газов, резиновыми перчатками, специальными профилактическими мазями для защиты лица и рук и респираторами. Ручки инструментов, применяемых для перелопачивания насыпки и уплотнения углеродистой массы, должны содержаться в чистоте.

5.1.23. При теске кирпича вручную огнеупорщик должен пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами, соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы осколки не отлетали в сторону работающих вблизи людей. Для того чтобы кирпич раскололся по насечке, его нужно повернуть в левой руке на ребро и острием кирочки сильно ударить по линии рубки. Раскалывать кирпич на коленях запрещается.

5.1.24. При механизированной обработке кирпича станки для резки кирпича должны быть оборудованы устройствами для улавливания пыли. Позади станка для резки кирпича, расположенного на открытом месте необходимо установить щит, чтобы защитить проходящих сзади станка людей от поражения осколками при случайной разрыве режущего круга. Резка кирпича должна производиться за пределами рабочей зоны (рабочего места огнеупорщика) и допускается в ней в исключительных случаях.

5.1.25. Запрещается работать на станках, у которых режущие круги не заключены в кожух. Перед пуском станка следует тщательно осмотреть состояние режущего круга. Работать на станке с неправильно установленным (неотбалансированным) режущим кругом, а также с кругом, имеющим трещины или другие дефекты, запрещается.

5.1.26. Во время работы на станке необходимо:

- подвигать кирпич осторожно, без рывков, не перегружая диск;

- подавать кирпич под круг только толкателем (поддержкой), а не рукой;

- не допускать при срабатывании режущего круга касания кирпича - зажимными шайбами;

- осматривать каждый кирпич перед его обработкой, так как обрабатывать на станке кирпичи, имеющие трещины, запрещается.

5.1.27. Запрещается оставлять работающий станок без надзора.

5.1.28. Перед подачей кирпича следует подготовить необходимое его количество, укладывая кирпичи в штабель в виде клеток на расстоянии не менее чем 1 м от края рабочей площадки, люков, каналов и т.п. Укладывать кирпич непосредственно к перилам запрещается.

5.1.26. При подаче кирпича на высоту ленточным конвейером верхний коней конвейера должен заходить не менее чем на 1 м на приемную площадку. Приемная площадка должна быть ограждена прочными перилами высотой 1,1 м, бортовой доской высотой не менее 15 см и иметь промежуточный горизонтальный элемент.

5.1.29. При подаче материалов через отверстие в рабочей площадке огнеупорщик, принимающий материал, должен следить за тем, чтобы груз не раскачивался, а в случае его раскачивания приемщик должен подать сигнал машинисту о временном прекращении подъема.

5.1.30. После опускании контейнера или бадьи через отверстие в рабочей площадке люк надо немедленно закрыть дверкой.

5.1.31. Подачу материалов внутрь рабочего пространства печи через рабочие окна с установленными рамами и заслонками надлежит производить только после их закрепления.

5.1.32. Входить внутрь шахтных подъемников, а также высовываться из-под защитных перекрытий и козырьков запрещается.

5.1.33. Пакеты с кирпичом бадьи или ящики с раствором необходимо устанавливать только на рабочую площадку. Запрещается ставить пакеты или бадьи на кирпичную кладку. Разгружать контейнер или бадью, находящиеся на весу, не допускается. Не допускается транспортировать контейнеры и коробки с кирпичом или кирпичным боем, загруженные выше уровня бортов.

5.1.34. Поддоны с кирпичом на подмостях подвесных площадках и перекрытиях необходимо распределять равномерно по всей площади, в соответствии с указанием проекта производства работ. Масса материалов не должна превышать указанной в проекте.

5.1.35. К работе на растворомешалке и растворонасосе огнеупорщик допускается после обучения по профессии моториста строительных машин по утвержденной программе, сдачи экзаменов и получения удостоверения. Моторист должен иметь не ниже второй квалификационной группы по электробезопасности.

5.1.36. Работа бетонорастворомешалки при открытой защитной сетке на смесительном барабане запрещается. Очищать барабан разрешается после отключения от сети электропривода, снятия предохранителей и вывешивания плаката: "Не включать! Работают люди!".

5.1.37. Включать растворонасос после его установки и монтажа растворопровода можно только по разрешению мастера.

5.1.38. При работе на растворонасосе рабочий обязан выполнять следующие правила:

- перед включением проверить наличие защитных кожухов на вращающихся узлах и деталях;

- не включать агрегат при отсутствии или неисправности манометра;

- перед пуском агрегата подать предупредительный сигнал;

- остановить агрегат при давлении в узлах растворопровода выше допустимого;

- не перегибать шланг, по которому транспортируют раствор;

- не снимать шланг, по которому транспортируют раствор;

- соединение шлангов растворопроводов должно быть выполнено с помощью штуцеров с креплением специальными хомутами.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание тепловоза, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание тепловоза или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. К аварийной ситуации или несчастному случаю могут привести следующие условия:

- выполнение работы с нарушением требований по охране труда;

- неисправность используемого в работе оборудования, инструмента, приспособлений и инвентаря;

- эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям по охране труда;

- неосторожное обращение с огнем;

- неприменение, неисправность или неправильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты.

6.2.2. В случае пожара необходимо вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону "01", вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, принять меры к эвакуации людей, сообщить о пожаре руководителю работ и принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. На период тушения пожара следует обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.

6.2.3. При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки непрерывного производства) - фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

6.2.4. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Привести в порядок свое рабочее место, убрать отходы кирпича и мусор, собрать оставшиеся материалы.

7.2.2. Привести в порядок и очистить от раствора инструмент и индивидуальные защитные приспособления и положить их в отведенное место (шкаф, ящик и т.п.).

7.2.3. Огнеупорщик, работающие с молотой негашеной известью или углеродистой массой, должны принять теплый душ, осторожно вытереть лицо и руки мягким полотенцем, а на ночь смазать кожу рук вазелином или глицерином.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Использованные при уборке тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы следует сложить в специально отведенное для них место (например, металлический ящик с закрывающейся крышкой).

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.