Инструкция по охране труда для оператора ДПУ в химическом производстве

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для оператора ДПУ в химическом производстве разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ главного оператора ДПУ в химическом производстве;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе оператора ДПУ в химическом производстве;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев произошедших с оператора ДПУ в химическом производстве;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора ДПУ в химическом производстве.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для оператора ДПУ в химическом производстве при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда";

2.1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора ДПУ в химическом производстве.

3.2. При работе оператором необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе оператором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Оператор ДПУ в химическом производстве обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.13.1. Оператор ДПУ в химическом производстве обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности.

3.13.4 Оператор ДПУ в химическом производстве должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. На оператора ДПУ в химическом производстве могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки из-за длительного нахождения в неудобном рабочем положении;

- нервно-психические и эмоциональные перегрузки;

- перенапряжение зрительных анализаторов;

- падения предметов с высоты (со шкафов, с полок);

- скольжение по засоренному обрывками бумаги или не вытертому насухо после мойки полу, вследствие чего не исключается возможное падение на пол и получение ушибов о стоящую мебель;

- другие неблагоприятные факторы.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Оператор ДПУ в химическом производстве должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Оператор ДПУ должен явиться на рабочее место в спецодежде и др. средствах индивидуальной защиты, ознакомиться с записями и приказами, распоряжениями в технологическом журнале, с работой предыдущей смены.

Оператор ДПУ, сдающий смену, обязан подробно ознакомить оператора ДПУ, принимающего смену:

— о работе предыдущих смен;

— о состоянии технологического оборудования отделения;

— о технологическом режиме;

— о наличии сырья, реагентов;

— с приказами, распоряжениями, информационными письмами, устными указаниями, распоряжениями;

— с записями в журналах, картограмм;

— с информацией в компьютере по предшествующей смене

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы оператор ДПУ в химическом производстве обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 При приеме смены оператор ДПУ обязан лично проверить:

— показатели технологического режима;

— наличие на рабочем месте инструкций, технологических схем;

— наличие и исправность ограждений вращающихся частей механизмов, площадок, заземлений электрооборудования;

— чистоту рабочего места;

— работу и исправность вентсистемы, коммуникаций, контрольно-измерительных приборов.

В аварийных ситуациях смена не принимается до устранения аварии, принимающий смену помогает в ликвидации аварийного положения по указанию начальника смены, смена может быть принята с нарушениями и недостатками только с разрешения начальника смены.

4.4.2. Смена считается принятой только после одновременной росписи сдающего и принимающего в рапорте оператора ДПУ 6 с указанием выявленных нарушений и отклонений.

4.4.3. В случае невыхода сменщика на работу, оператор ДПУ 6 должен сообщить об этом начальнику смены.

4.4.4. Ответственность за состояние рабочего места во время приема и сдачи смены несет сдающий смену.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Рабочим местом оператора ДПУ, ведущего технологический процесс, является центральный пульт управления, операционное отделение производства аммофоса марки 12-52 и сульфоаммофоса в осях 1-27 главного производственного корпуса и конвейер с площадкой обслуживания. В том числе системы и коммуникации:

— пожаротушения и хозпитьевой воды;

— аварийной и вытяжной вентиляции;

— водяного пара давлением 0,918 МПа и 0,306 МПа;

— входной арматуры в цех;

— сливных коммуникаций и арматуры;

— конденсат пара.

— технологического воздуха КИПиА с ресивером сжатого воздуха.

Перед пуском цеха необходимо:

- проверить каждую линию, каждый аппарат и прибор, удостовериться, что пускаемое оборудование в исправном состоянии, обеспечивающем нормальный пуск в эксплуатацию без риска возникновения аварий и повреждений;

- осмотреть каждый аппарат и прибор и убедиться в отсутствии там посторонних предметов (листы, болты, одежда, тряпки и т.д.), которые могут засорить линии, повредить оборудование или вызвать аварию.

а) Пуск отделения абсорбции аммиака и фтора:

- проверить уровень в баках поз.R542, поз.R552, поз.R542/1, если они недостаточны- долить воды;

- открыть арматуру на линиях подачи промывного раствора к насосам поз.Р544, Р545, Р554, Р556;

- закрыть арматуру на нагнетании насосов поз.Р544, поз.Р545, поз.Р554, поз.Р556;

- включить насосы;

- постепенно открыть арматуру на нагнетании насосов и отрегулировать расход на орошающей жидкости на промывные колонны и трубы Вентури, открыв соответствующие регуляторы;

- визуально проверить орошение колонн;

- включить вентилятор поз.С515.

б) Пуск системы аспирации.

Пуск системы аспирации «А» производится в следующем порядке:

- проверить уровень в баке промывной жидкости поз. R542/1 по уровнемеру LRC 120;

- открыть запорную арматуру на трубопроводах промывной жидкости к насосам поз.Р3, Р4;

- закрыть арматуру на нагнетании насосов поз.Р3/Р4;

- по согласованию с аппаратчиком абсорбции включить насос поз.Р3/Р4;

- постепенно открыть арматуру на нагнетании насосов поз.Р3/Р4;

- отрегулировать расход промывной жидкости в трубу Вентури и каплеуловитель поз.D1 c помощью соответствующей арматуры;

- проверить, работает ли транспортер поз.Т210;

- включить в работу шлюзовый затвор на выходе из бункера циклона поз.S1;

- открыть шибер между циклоном поз.S1 и коагулятором поз.D1;

- включить вентилятор поз.C415.

- Пуск системы аспирации «В» производится в следующем порядке:

- проверить уровень в баке промывной жидкости поз.R552 по уровнемеру LRC;

- открыть запорную арматуру на трубопроводах промывной жидкости к насосам поз.Р555;

- закрыть запорную арматуру на нагнетании насосов поз.Р555;

- по согласованию с аппаратчиком абсорбции включить насос поз.Р555;

- постепенно открыть арматуру на нагнетании насосов поз.Р555;

- отрегулировать расход промывной жидкости в трубу Вентури и каплеуловитель поз.D2 с помощью соответствующей арматуры;

- проверить, работает ли транспортер поз.Т245;

- включить в работу шлюзовый затвор на выходе из бункера циклона поз.S2;

- открыть шибер между циклоном поз.S2 и коагулянтом поз.D2;

- включить вентилятор поз.С 416.

в) Пуск системы подачи готового продукта на склад:

- включить в работу транспортер поз.Т601 (заслонка US 601 открыта к поз.Т601);

- включить в работу конвейер поз.Т600 и весы готовой продукции поз.Z 462;

- включить элеватор поз.Т460;

- включить барабан охладитель-омасливатель поз.М450;

- включить конвейеры поз.Т451,Т452, Т208;

- включить конвейер поз.Т350;

- заполнить маслом емкость поз.R445;

- открыть запорную арматуру на линии подачи пара в пароспутники емкостей поз.R440, R

г) Пуск ретурного цикла

- включить дробилки поз.В330 — поз.В335;

- включить транспортеры поз.Т300, поз.Т305;

- установить заслонки WRC 220 А- F в положение к общему ретуру;

- включить первичные грохота поз.S310-315;

- включить на малой скорости гранулятор поз.М220, задействовать молотки;

- включить конвейер поз.Т218;

- включить элеваторы поз.Т211, поз.Т212;

- включить конвейера поз.Т210, поз.Т209;

- включить конвейер поз.Т534;

- включить двойные пылевые затворы под бункерами поз.R532, А, В; R533 А, В и скребки этих бункеров;

- включить элеваторы поз.Т240, поз.Т241;

- включить конвейеры поз.Т232;

- включить сушильный барабан на малой, затем на большой скорости;

- включить гранулятор поз.М220 на большой скорости;

- проверить количество ретура в замкнутой гранулируемой системе, оно должно быть не менее 200 т/ч, в противном случае взять продукт со склада для заполнения системы;

- включить вентиляторы поз.С535, поз. С536, поз.С252, поз.С253;

- открыть заслонки HIC 222, HIC 501,HIC 502;

- разжечь топку поз.F250 нажав на кнопку «пуск на газе»;

- нагреть ретур до температуры не более 70 оС.

д) Пуск отделения нейтрализации фосфорной кислоты:

- заказать подачу фосфорной кислоты из цеха ЭФК;

- заказать подачу аммиака со склада СЖА;

- открыть запорную арматуру на линии подачи серной кислоты в цех с заводской эстакады;

- включить насос поз.Р5 (Р6);

- подать абсорбционную жидкость в скоростной реактор поз.К172, расход жидкости регулировать регулятором FRC 141;

- подать жидкий аммиак в реактор поз.К172, расход аммиака регулировать регулятором FRC 101;

- открыть запорную арматуру на линии всаса насосов поз.Р183, поз Р184;

- включить насосы поз.Р183, поз.Р184;

- подать фосфорную кислоту в скоростной реактор поз.К172, расход фосфорной кислоты регулировать регулятором FRC 165;

- подготовить и запустить насос поз.Р162;

- включить насосы подачи серной кислоты поз.Р191, поз.Р192;

- подать серную кислоту в скоростной реактор поз.К172, расход регулировать регулятором FRC 106;

- подготовить к работе и включить насосы поз.Р147/1, Р148/2;

- подготовить насос поз.Р165 к пуску в режиме циркуляции на нейтрализатор поз.К160 и включить его в работу;

- следить за соотношением NH3/Н3РО4 в нейтрализаторе поз.К160. Как только оно достигнет значения 0,4-0,75 начать подачу реагентов в скоростной реактор поз.К170;

- расход пульпы в реактор поз.К170 регулировать регулятором FRC 161;

- расход газообразного аммиака регулировать регулятором FRC 151 таким образом, чтобы мольное соотношение NH3/Н3РО4 в шихте продукта из гранулятора составляло 1,05-1,25;

- постепенно увеличивать расход сырья и пульпы, следя за поведением продукта в грануляторе;

- после выхода на нормы технологического режима начать транспортировку продукта на склад;

- подготовить к работе и включить в работу насосы поз. Н 147.1(Н 148);

- подать масло на форсунку охладителя-омасливателя поз.М 450. Расход масла регулировать клапаном FRC

5.1.2 Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования.

- предупредить цеха, подающие фосфорную и серную кислоту, об остановке цеха и прекратить подачу кислоты в баки хранения фосфорной (поз. R 180/1) и серной (поз. R 501) кислот;

- прекратить подачу серной кислоты в реактор поз.К172, установив регулятор FRC 106 на «нуль»; аммиака, установив регулятор FRC 101 на «нуль», фосфорной кислоты, установив регулятор FRC 165 на «нуль»;

- опорожнить нейтрализатор поз.К160;

- остановить насос поз.Р162, пропарить насос;

- прекратить подачу аммиака в реактор поз.К170 установив регулятор FRC 151 на «нуль»; пульпы, установив регулятор FRC 161 на «нуль»

- прекратить подачу абсорбционной жидкости в реактор поз.К172, установив регулятор FRC 141 на «нуль»;

- выключить насос поз.Р163/1;

- продуть паром реактор поз.К172, поз.К170, насос поз.Р163/1, расход ретура в системе уменьшить до 200 т/ч;

- выключить насос поз.Р5 (поз. Р 6);

- прекратить подачу пара в насос поз.Р163/1, реакторы поз.К172, поз.К170;

- потушить топку F 250;

- нажать кнопку «перекрытие газа», при этом срабатывают блокировочные задвижки и останавливается вентилятор поз.С253. При продолжительной остановке закрыть объемную ручную задвижку №2 на входе газа в цех;

- остановить сушильный барабан, затем запустить на малых оборотах;

- спустить весь ретур в сушильный барабан. Если продукт пересыпается через течку поз.R221, нужно запустить сушильный барабан на высокую скорость на 1-2 мин., а затем восстановить замедленный режим;

- прекратить подачу масла на форсунку омасливателя поз.М450, закрыв клапан FRC 446;

- после полного опорожнения транспортно-погрузочных устройств выключить гранулятор, при этом остановится вся цепь;

- дать некоторое время поработать тем агрегатам, которые не были выключены цепью (грохота, дробилки и т.п.), затем выключить их;

- остановить омасливатель поз. М450;

- при снижении температуры газов на выходе из сушильного барабана до 50-70 оС выключить вентиляторы поз.С535, поз.С536;

- перекрыть запорную арматуру на насосах, насосы промыть и выключить по месту.

Плановая остановка оборудования узла очистки газа проводится по истечении 10-15 минут после остановки основного производства.

Остановка аспирационной системы «А» производится в следующем порядке:

- закрыть шибер между циклоном поз.S 1 и коагулятором поз.D1 ;

- остановить вентилятор поз.С415;

- по согласованию с аппаратчиком абсорбции остановить насос подачи абсорбционной жидкости поз.P555;

- остановить шлюзовый затвор на выходе из бункера циклона поз.S

Остановка аспирационной системы системы «В» производится в следующем порядке:

- закрыть шибер между циклоном поз.S2 и коагулятором поз.D2;

- остановить вентилятор поз.С416;

- по согласованию с аппаратчиком абсорбции остановить насос подачи промывной жидкости поз. Р8/Р9;

- остановить шлюзовый затвор на выходе из бункера циклона поз.S

5.1.3 Подготовка оборудования к ремонту и порядок приема оборудования из ремонта

— сбросить избыточное давление в аппаратах и коммуникациях через дренажи и свечи;

— освободить аппараты и коммуникации от продуктов, промыть, установить заглушки в соответствии со схемой установки заглушек, соблюдая требования инструкций 16М, ГС20/1, перечня газоопасных работ по цеху. Установка заглушек фиксируется в «Журнале регистрации установки и снятия заглушек». Аппараты и трубопроводы, содержащие аммиак, пропарить и продуть сжатым воздухом.

Дежурный электромонтер разбирает схемы цепей электропитания приводов оборудования.

На пусковых кнопках вывешивает плакаты «Не включать- работают люди».

Подготовленное к ремонту оборудование предъявляется начальнику смены.

При приемке оборудования из ремонта проверяется:

— состояние и комплектность оборудования, коммуникаций, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств и крепежа. Наличие и исправность заземлений, ограждений движущихся частей, защитных кожухов на фланцевых соединениях.

— отсутствие в оборудовании посторонних предметов.

Снимают заглушки с записью в «Журнале регистрации установки и снятия заглушек».

Дежурный электромонтер собирает схемы цепей электропитания приводов оборудования.

Аппараты и трубопроводы испытываются на прочность, плотность и герметичность. Проводится пробный пуск оборудования под руководством лица, ответственного за ремонт, в присутствии начальника смены.

5.1.4 Требования охраны труда при эксплуатации оборудования непрерывного действия.

5.1.4.1. Конвейеры, предназначенные для транспортирования пылевидных грузов должны иметь укрытия, снабженные местными отсосами для подключения аспирационных систем.

5.1.4.2. В схеме управления конвейерами должна быть предусмотрена блокировка, исключающая возможность несанкционированного включения привода до ликвидации аварийной ситуации.

5.1.4.3. Для обеспечения безопасности при работе нескольких взаимосвязанных конвейеров в одной технологической линии применяется взаимная блокировка их электрических приводов.

5.1.4.4. Движущиеся части конвейеров, к которым возможен доступ работников, должны быть ограждены.

5.1.4.5. На конвейерах, входящих в транспортные или технологические линии, должны быть предусмотрены автоматические устройства остановки привода конвейера при появлении аварийной ситуации.

5.1.4.6. Перед пуском конвейера необходимо:

— убедиться в надежности ограждений всех движущихся частей;

— убедиться в исправности блокировки электродвигателя в системе последователь работающих конвейеров;

— убедиться в надежности работы тросовых выключателей;

— проверить исправность звуковой и световой сигнализации;

— проверить состояние транспортерной ленты и ее стыков;

— убедиться в исправности переходных мостиков.

5.1.4.7. Пускать ленточный конвейер следует без нагрузки, а останавливать (при нормальной работе) после схода с него продукта.

Включать каждый конвейер в линии следует после установления рабочей скорости движения предыдущего конвейера.

5.1.4.8. При работе конвейера не допускается:

— ремонтировать узлы и элементы конвейера, очищать поддерживающие ролики, барабаны приводных и натяжных станций, убирать просыпи из-под конвейера;

— переставлять поддерживающие ролики, натягивать и выставлять ленту конвейера вручную;

— устранять перекос ленты палками, трубами и т.д.;

— ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением.

5.1.4.9. Работники, обслуживающие конвейеры, должны систематически проверять состояние конвейерной установки, выявлять и устранять в установленном порядке неисправности, не допускать чрезмерного накопления просыпей.

5.1.4.10. При работе ленточных конвейеров необходимо обеспечивать нормальную работу конвейерной ленты без сбегания ее с барабанов и роликов, без задевания об опорные конструкции и без пробуксовки на барабанах.

Работа ленточных конвейеров должна быть спланирована так, чтобы исключались их завалы транспортируемым материалом при пуске, остановке или в аварийной ситуации.

5.1.4.11. Не допускается буксование конвейерной ленты на приводном барабане. В случае его возникновения буксование должно быть ликвидировано способами, предусмотренными конструкцией конвейера (Увеличением натяжения ленты, увеличением давления прижимного ролика).

5.1.4.12. На поверхности конвейерной ленты не должно быть складок, трещин, раковин, механических повреждений.

5.1.4.13. Ленточный конвейер или конвейерная линия должны быть немедленно остановлены:

— при пробуксовке ленты на приводных барабанах;

— при ослаблении натяжения конвейерной ленты сверхдопустимого;

— при сбегании конвейерной ленты на роликоопорах или барабанах до касания ею неподвижных частей конвейера и других предметов;

— при неисправности защит, блокировок, средств экстренной остановки конвейера;

— при отсутствии или неисправности ограждающих устройств;

— при неисправности болтовых соединениях, при обнаружении незатянутых болтов;

— при ненормально стуке и повышенном уровне шума в редукторе привода;

- при отсутствии двух и более роликов на смежных опорах;

— при повреждении конвейерной ленты и ее стыкового соединения, создающих опасность аварии;

- при заклинивании барабанов.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Оператор ДПУ в химическом производстве должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Оператор ДПУ в химическом производстве должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператором ДПУ в химическом производстве возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- внезапном отключении электроэнергии;

- прекращении подачи пара и воздуха КИПиА, а также при разгерметизации паропроводов с Р=0,306 МПа и Р=0,918 МПа;

- внезапной остановке одного из агрегатов в технологической цепи из-за механических неисправностей, забивке течек;

- в случае разгерметизации трубопроводов серной и фосфорной кислот, аммиака, емкостного оборудовании и сосудов, работающих под давлением;

- в случае возникновения пожара, угрожающего оборудованию или жизни людей.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При отключении электроэнергии останавливается все оборудование. При отключении электроэнергии в ночное время пользоваться переносными аккумуляторными фонарями. Принять меры, предупреждающие самопроизвольное включение оборудования при включении электроэнергии.

При прекращении подачи воздуха КИПиА в течение 1 часа подача воздуха КИПиА обеспечивается ресивером воздуха. В течение этого времени необходимо остановить все оборудование.

При разгерметизации трубопроводов пара – закрыть запорную арматуру на входе поврежденного участка, сообщить начальнику смены.

При внезапной остановке одного из агрегатов технологической цепи необходимо сообщить об этом начальнику смены и принять меры о своевременной и безаварийной остановке оборудования.

В случае разгерметизации трубопроводов серной и фосфорной кислот, емкостного оборудовании и сосудов, работающих под давлением, необходимо:

— обеспечивать закрытие запорной арматуры на входе в цех. Опорожнение трубопровода осуществлять в поддон кислых стоков на отм.0.00 м. Установку заглушек производить в средствах индивидуальной защиты, противогазе с коробкой марки «БКФ» или полной лицевой маске;

— не допускать персонал на отметки ниже пролива в течение 1,5 часов (время полного осаждения капель серной кислоты);

— работы по ликвидации аварии проводить в противогазе с фильтрующей коробкой марки «БКФ» и защитном резиновом костюме ПРЩК (костюм находится в аварийном шкафу на ЦПУ);

— проливы кислот нейтрализовать кальцинированной содой, а продукты нейтрализации удалить.

При разгерметизации трубопроводов и аппаратов аммиака – действовать согласно

ПЛАС.

Для предотвращения аварии на конвейерах, при необходимости их быстрой остановки, нажать на тросик аварийной остановки, протянутый вдоль конвейера (на ЦПУ срабатывает световая или звуковая сигнализация).

При возникновении пожара оператор ДПУ должен немедленно вызвать пожарную команду, сообщить о пожаре начальнику смены по громкоговорящей связи и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

В каждом конкретном случае аварийной обстановки оператор должен немедленно сообщить начальнику смены и действовать согласно его распоряжений.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.1.1. подготовить рабочее место к сдаче без нарушений технологического режима, правил охраны труда и инструкции по рабочему месту;

- внести в рапорт оператора ДПУ информацию о пусках и остановках оборудования, неполадках, возникавших в течение смены, ремонтах, отклонениях от нормального хода технологического процесса, неполадках оборудования или его частей;

- проинформировать сменщика о полученных распоряжениях, о ходе технологического процесса, о нарушениях, происшедших в течение смены и о принятых мерах по их устранению;

- по требованию принимающего смену устранить выявленные недостатки.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.