Инструкция по охране труда для оператора геолого-технологических исследований

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора геолого-технологических исследований ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора геолого-технологических исследований разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора геолого-технологических исследований;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора геолого-технологических исследований;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для оператора геолого-технологических исследований;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора геолого-технологических исследований.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов геолого-технологических исследований ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора геолого-технологических исследований.

3.2. Оператору геолого-технологических исследований необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К производству работ оператором геолого-технологических исследований допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным инструментом.

3.13.1. При выполнении работ оператор геолого-технологических исследований обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. Основными вредными и опасными производственными факторами являются:

- тяжелые и легкие фракции углеводородов;

- взрыво- и пожароопасность нефтегазовой среды;

- токсичность нефтегазовой среды;

- вирусно-инфекционные заболевания. Носителями этих заболеваний являются насекомые и грызуны. Работник может заразиться от укуса возбудителей вируса или при непосредственном контакте с ними и их выделениями;

- удаленность производственных объектов от стационарных баз и труднодоступность значительного количества производственных зон для медицинского обслуживания работников.

- непрерывный характер технологических процессов, осуществляемых круглосуточно, независимо от различных климатических и сезонных изменений состояния окружающей среды;

- длительные периоды непрерывной работы всего комплекса технологического оборудования;

- физические нагрузки (работа "стоя", монотонность труда, тяжесть труда, напряженность труда).

- движущиеся машины и механизмы;

- значительные потенциально опасные разрушительные свойства технологического оборудования;

- высокие давления пневмо-гидросистем и газов;

- высокие температуры поверхностей оборудования;

- высокое напряжение энергосистемы;

- статическое электричество;

- повышенный уровень шума, вибрации на рабочих местах.

- повышение температуры воздуха рабочей зоны;

- понижение температуры воздуха рабочей зоны.

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- тяжесть и напряженность трудового процесса.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ оператором геолого-технологических исследований могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ оператор геолого-технологических исследований обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы оператор должен:

- проверить и привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке, запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог;

- проверить состояние исследовательской машины, лебедки, устьевого оборудования скважины;

- в случае обнаружения неисправностей принять меры по их устранению, если устранить невозможно, то сообщить руководителю работ.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Запрещается работать на неисправных, неотрегулированных приспособлениях и механизмах. Регулировка должна производиться в строгом соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

4.4.2. Место установки агрегата для исследования скважины и подъездные пути к скважине должны быть соответствующим образом подготовлены и освобождены от посторонних предметов, препятствующих установке агрегата и прокладке проволоки глубинного прибора.

4.4.3. Устанавливать агрегат (машину) и другое оборудование под воздушными линиями электропередачи и связи запрещается.

4.4.4. Соединение глубинного прибора с проволокой должно осуществляться при помощи специального приспособления заводского изготовления.

4.4.5. Органы управления спуско-подъемными операциями агрегата должны быть сосредоточены на самостоятельном пульте, снабженном необходимыми контрольно-измерительными приборами и расположенном в лебедочном салоне агрегата.

4.4.6. Перед исследованиями скважин и пластов необходимо:

- прошаблонировать колонну насосно-компрессорных труб (НКТ);

- опрессовать на прочность и герметичность устьевое оборудование, глубинные приборы полуторакратным давлением от ожидаемого;

- устье скважины оборудовать лубрикатором, а также лубрикаторной площадкой для удобства обслуживания;

- установить лебедку подъема глубинных приборов с наветренной стороны не ближе 25 м от устья скважины таким образом, чтобы оператор, обслуживающий лебедку, имел возможность видеть устье скважины и наблюдать за движением проволоки.

4.4.7. На газовых и газоконденсатных скважинах для смены диафрагмы и наблюдения за показаниями манометра около прувера сооружается площадка с лестницей.

4.4.8. Перед началом работы геолого-технологических исследованийы необходимо проверить:

- исправность показывающих приборов;

- крепление всех коммуникаций;

- надежность крепления выкида от трапа к мерной емкости;

- работоспособность предохранительного клапана трапа (сепаратора);

- наличие и исправность уровнемера на замерной емкости;

- убедиться в отсутствии на линиях, соединениях и задвижках ледяных пробок (при наличии последних провести отогрев горячей водой или паром);

- соответствие допустимого давления трапа с рабочим давлением скважины.

4.4.9. Исправность контрольно-измерительных приборов должна проверяться в сроки, предусмотренные инструкцией по эксплуатации приборов, а также всякий раз, когда возникают сомнения в правильности показаний.

4.4.10. Инструмент, применяемый для производства работ, должен быть исправным, чистым, смазанным и использоваться только по назначению.

4.4.11. Рабочая площадка и лубрикаторная площадка должны содержаться в исправности и чистоте. На них не должно быть предметов, мешающих работе. Инструменты и незакрепленные предметы с лубрикаторной площадки должны быть убраны.

4.4.12. Настил площадки или настил из рифленого железа не должен иметь выступов, торчащих гвоздей и болтов. Толщина досок настила должна быть не менее 40 мм.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Глубинные измерения в работающих скважинах допускаются только с применением специального лубрикатора, оборудованного самоуплотняющимся сальником, манометром, отводом, трехходовым краном или заменяющим его устройством. Лубрикатор должен быть опрессован на соответствующее давление и по результатам опрессовки составлен акт.

5.1.2. Подъем и спуск приборов в скважину должны производиться плавно без рывков.

5.1.3. Последние 100 м проволоки с прибором должны подниматься из скважины на первой скорости. Для определения момента перехода на пониженную скорость на проволоке должна быть сделана хорошо видимая метка. Подъем последних 30 м производится ручным приводом. Во время проведения спуско-подъемных в скважине проходить под проволокой, переходить через нее, а также браться за движущуюся проволоку руками запрещается.

5.1.4. При работе с проволокой во избежание травмирования рук и глаз необходимо пользоваться рукавицами и защитными очками.

5.1.5. Монтаж и демонтаж лубрикатора при установке и снятии глубинного прибора должны производиться при полностью закрытой буферной задвижке.

5.1.6. При спуске и подъеме приборов в скважину стоять на верхней (лубрикаторной) площадке запрещается.

5.1.7. При исследовании скважин с большим дебитом и газовыделением прибор должен спускаться с грузом.

5.1.8. При подъеме глубинного прибора из скважины лебедкой с ручным приводом следует включить храповое устройство.

5.1.9. Перед извлечением глубинного прибора из лубрикатора давление в нем должно быть снижено до атмосферного через отвод с вентилем.

5.1.10. При переводе работы скважины с факела на трап и с трапа на факел с целью замера дебита флюида и определения давления и температуры на прувере следует руководствоваться порядком (очередностью) открытия задвижек:

- открывать и закрывать задвижки фонтанной арматуры, обвязки трапа должны работники буровой бригады или бригады по добыче нефти и газа под непосредственным руководством оператора геолого-технологических исследований;

- перед открытием задвижек на одной из струн все работники, кроме находящихся у задвижек фонтанной арматуры, должны быть удалены от устья скважины на безопасное расстояние (не менее 50 м);

- перед началом работы по исследованию следует открыть все задвижки на арматуре выше колонной головки, кроме крайних задвижек на струнах. Для замеров и продувки пользоваться только крайними задвижками на струнах фонтанной арматуры. Задвижки следует открывать плавно. Работа при не полностью открытых или закрытых задвижках запрещается.

5.1.11. Для снятия показаний с образцового манометра на прувере следует пользоваться биноклем с расстояния 20 м. Запрещается подходить к пруверу со стороны диафрагмы во время истечения струи газа, а также при внезапном прекращении ее.

5.1.12. Снижать давление в затрубном пространстве скважины разрешается только через штуцер, установленный после второй задвижки от крестовика.

5.1.13. Перед сменой штуцера и штуцерных патрубков необходимо (после перевода струи на резервный выкид и закрытия соответствующих задвижек на рабочем выкиде) снизить давление в струне за штуцером до атмосферного при помощи вентиля, установленного на линии.

5.1.14. При замерах дебита нефти и газа запрещается:

- работа двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя вблизи скважины;

- разведение открытого огня или курение;

- ремонтные работы как у устьевой арматуры, так и на рабочей площадке в радиусе менее 10 м от устья скважины;

- замеры дебитов нефти и газа в ночное время.

5.1.15. При замере жидкости в мерной емкости следует пользоваться уровнемером. При этом запрещается:

- применять открытый огонь и невзрывозащищенные приборы для освещения;

- заглядывать в емкость;

- производить замер уровня жидкости в мерной емкости с помощью мерной линейки и других предметов, не предназначенных для этой цели.

5.1.16. Запрещается производить исследовательские работы на скважинах:

- при недостаточном искусственном и естественном освещении;

- при силе ветра 6 баллов и более;

- во время ливня, сильного снегопада, тумана с видимостью менее 100 м;

- при температуре ниже минимума, установленного для открытых работ на данной местности.

5.1.17. Запрещается ремонт устьевого оборудования, находящегося под давлением.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. В течение всей смены работник должен следить за безопасным состоянием места работы, исправностью обслуживаемого оборудования и приспособлений, средств защиты и контроля. При обнаружении признаков опасности работник должны немедленно прекратить работу, предупредить работающих рядом и уйти в безопасное место, сообщив об этом сменному инженерно-техническому работнику.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператором геолого-технологических исследований возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Оператор геолого-технологических исследований при обнаружении загазованности рабочего места обязан немедленно проверить, не превышает ли она допустимые нормы. В случае повышения допустимых норм загазованности необходимо принять меры предосторожности, установить предупредительные знаки, запрещающие проезд, курение и разведение огня и сообщить об этом буровому мастеру или мастеру по добыче нефти и газа.

6.2.2 При замерзании линий или задвижек и образования в них гидратных пробок в процессе исследования скважины их следует отогревать горячей водой или паром. Применение открытого огня для отогрева задвижек и линий, а также применение ломов и других предметов для расхаживания задвижек запрещается.

6.2.3 Всякие работы по пробивке пробок в насосно-компрессорных трубах грузом, присоединенным к проволоке, запрещаются.

6.2.4 В случае обнаружения неисправности, которая может вызвать аварию, необходимо немедленно известить руководителя работ. Своевременно замеченная неисправность оборудования позволяет провести его ремонт или замену, что позволяет предотвратить возникновение аварийной ситуации.

6.2.5 В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. По окончании работы оператор геолого-технологических исследований обязан:

- произвести уборку рабочего места. Не производить уборку мусора непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями;

- проверить состояние и исправность оборудования, закрепленного за ним;

- проверить наличие и исправность рабочего инструмента.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Место работы освободить от всех приборов, инструментов, приспособлений, которые были доставлены для производства работ.

7.2.2. Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал.

7.2.3. Инструмент, приспособления, инвентарь и оснастку убрать в предназначенные для их хранения места.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.