Инструкция по охране труда для оператора гибочно-валковой машины

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора гибочно-валковой машины.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора гибочно-валковой машины разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ на гибочно-валковой машине;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе на гибочно-валковой машине;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе на гибочно-валковой машине;

6) определения безопасных методов и приемов при работе на гибочно-валковой машине.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей при работе на гибочно-валковой машине независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при обработке металлов, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 887н;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ оператора гибочно-валковой машины допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.3.1. При работе на гибочно-валковой машине оператор обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. В процессе выполнения работ на оператора гибочно-валковой машины могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные элементы оборудования, перемещаемые материалы, заготовки, изделия;

- падающие материалы, элементы оборудования и инструмента;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, инструмента, заготовок и изделий;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при работе на гибочно-валковой машине могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.1.3. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.1.4. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.1.5. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин.

4.1.6. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

4.4.2. Надеть спецодежду и СИЗ, соответствующие выполняемой работе. Спецодежда должна быть застегнута, не допускаются свисающие концы. Волосы убрать под головной убор. Запрещается закалывать спецодежду булавками, иголками, держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

4.4.3. Получить задание у непосредственного руководителя на выполнение работ, при необходимости пройти инструктаж.

4.4.4. Установить последовательность выполнения операций.

4.4.5. Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления.

4.4.6. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

— произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

— проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

— проверить наличие противопожарных средств, аптечки.

4.4.7. Проверить правильность работы всех узлов гибочно-валковой машины.

4.4.8. Осмотреть гибочно-валковую машину и убедиться в ее полной исправности.

4.4.9. Перед пуском машины в эксплуатацию необходимо провести следующие проверки:

4.4.9.1. Проверить затяжку болтов всех редукторов и гидравлических соединений.

4.4.9.2. Заполнить бак гидравлической подстанции рекомендованным типом масла, проверить правильность уровня масла с помощью штанги пробки заполнения или индикатора уровня, установленного сбоку бака.

4.4.9.3. Проверить правильность уровня масла редукторов скорости с помощью индикатора, расположенного сбоку, при необходимости долить.

4.4.9.4. Проверить наличие консистентной смазки во всех точках смазки.

4.4.9.5. Убедиться, что машина подсоединена металлическим проводником к заземляющему устройству.

4.4.9.6. Проверить правильность выполнения всех соединений – как электрических, так и гидравлических, для последующих вспомогательных потребителей.

4.4.9.7. Убедиться, что напряжение, имеющееся на линии, соответствует напряжению, указанному на машине и в технических данных.

4.4.9.8. Убедиться, что все листовые панели машины установлены на каркас. Машина не должна работать без сплошных крышек, установленных на конструкции.

4.4.9.9. После выполнения всех электрических соединений нужно проверить, чтобы направление вращения насоса совпадало с направлением, указанным стрелкой, находящейся на самом насосе.

4.4.9.10. Перед включением машины проверить, чтобы кабель заземления (в электрощите) был соединен с кабелем заземления электрической сети предприятия.

4.4.9.11. Удалить винт, блокирующий замок.

4.4.9.12. Проверить правильность функционирования концевых выключателей.

4.4.9.13. Проверить работу гибочно-валковой машины на «холостом» ходу.

4.4.10. До любого пуска машины необходимо проверить реальную целость и правильность работы всех кнопок, переключателей, рычажков управления и аварийных систем.

4.4.11. Отрегулировать местное электрическое освещение рабочего места таким образом, чтобы свет не попадал в глаза, а рабочее место было достаточно освещено.

4.4.12. При обнаружении неисправности в работе каких-либо узлов или машины в целом, необходимо остановить ее работу до выяснения причины, повлекшей эту неисправность, устранить ее и только после этого продолжить работу.

4.4.13. Проверить внешним осмотром:

— отсутствие свисающих оголенных проводов;

— наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

— состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен и др.). Если пол скользкий, его необходимо вытереть или посыпать опилками.

4.4.14. Запрещается приступать к работе на гибочно-валковой машине при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

— при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя гибочно-валковой машины, при которой не допускается ее использование;

— при истекшем сроке ее технического обслуживания;

— при отсутствии или неисправности предохранительных устройств;

— при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

— при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

— при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

— при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

— при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ.

4.4.15. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и объема задания.

4.4.16. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

4.4.17. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда.

5.1.2. Выполнять санитарно-гигиенические требования.

5.1.3. Выполнять только ту работу, по которой пройдено обучение, получен инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве гибочно-валковой машины во время выполнения работ не допускается.

5.1.5. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей и не отвлекать других работников.

5.1.6. Работать в установленной спецодежде, спецобуви, правильно применять средства индивидуальной защиты.

5.1.7. Выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации гибочно-валковой машины.

5.1.8. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.9. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.10. На неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

5.1.11. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

5.1.12. Работа на гибочно-валковой машине должна проводиться после проверки исправности гибочного пресса.

5.1.13. Во избежание несчастных случаев электродвигатель гибочно-валковой машины должен быть отключен от сети в следующих случаях:

— во время перерывов в работе;

— при уходе с рабочего места даже на короткое время;

— при проведении работ по смазке, чистке, уборке машины;

— при обнаружении неисправности машины;

— при перерыве в подаче электроэнергии.

5.1.14. Смазку деталей и узлов можно выполнять только при выключенной гибочно-валковой машине.

5.1.15. Во время работы оставлять инструмент и другие предметы на рабочем столе нельзя.

5.1.16. Рабочее место необходимо постоянно содержать в чистоте, не загромождать заготовками и готовой продукцией.

5.1.17. Соблюдать требования, обеспечивающие безопасные условия труда и нормальное ведение технологического процесса.

5.1.18. Следить за работой машины, периодически проводить ее визуальный осмотр с целью выявления визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений технологического процесса.

5.1.19. Поврежденные элементы должны быть отремонтированы или заменены.

5.1.20. Во время любой операции по монтажу и обслуживанию необходимо ставить к каждому узлу машины, а также рядом с главным прерывателем, установленным на электрощите, хорошо видимое и однозначное объявление, со следующими указаниями: «Идет монтаж машины!», «Машина на обслуживании!».

5.1.21. Все ремонтные и сервисные работы проводить только после отключения электроэнергии.

5.1.22. При работе на гибочно-валковой машине запрещается:

— устанавливать и вынимать штепсельную вилку мокрыми руками;

— натягивать и перекручивать сетевой шнур;

— производить самостоятельное вскрытие и ремонт установки, вносить изменения в ее конструкцию или регулировку;

— производить работы без применения необходимых СИЗ;

— оставлять включенную машину без присмотра;

— использовать неисправную машину;

— пользоваться для очистки спецодежды сжатым воздухом, направляя при этом шланг на себя или других;

— останавливаться около машины во время ее работы, чтобы не столкнуться с выходящей обечайкой.

5.1.23. Прежде, чем вставить лист, особенно повышенной толщины, нужно притупить кромки и удалить остатки от отреза и острые ребра. Листы повышенной толщины нужно всегда предварительно разогревать, чтобы облегчить процесс каландрирования без повреждения поверхности валков.

5.1.24. Во время извлечения обечайки мостовым краном прижимной валок должен быть открыт, только когда обечайка правильно застропована, и поблизости от рабочей зоны нет работников, кроме крановщика.

5.1.25. Избегать выполнения операции шлифовки на листе в машине, как для проверки на твердость, так и для съема задира или для формирования фасок.

5.1.26. Не производить операции сварки обечайки в машине.

5.1.27. Не производить операции с движущимися механическими органами. Перед выполнением операций нужно отсоединить машину от электрического питания, поставить объявления, которые запрещают случайное подключение к питанию во время проведения работ по обслуживанию.

5.1.28. Запрещено работать на машине или органах движения или передачи, не имеющих соответствующего защитного ограждения, запрещено работать с электрическими устройствами под напряжением.

5.1.29. Машина не должна использоваться для иных действий, кроме указанных в инструкции по эксплуатации. Не разрешаются следующие действия:

— обработка листов толщиной, отличающейся от максимально разрешенной толщины, или металлических профилей, особенно по центру валков;

— сварка и/или шлифовка листа, еще установленного между валками машины;

— обработки со значением калибровки ограничительных клапанов момента, отличающейся от калибровки, установленной изготовителем;

— контроль формы обечайки на машине при ходьбе по валкам машины, даже

неподвижным;

— подъем грузов, отличных от обрабатываемых листов, с помощью вертикального

центрального суппорта.

5.1.30. Никто из работников не должен ходить по листам на входе или на выходе из машины, и не может входить в зоны, связанные с перемещением листов на обработку.

5.1.31. Категорически запрещается занимать место сзади гибочно-валковой машины, откуда выходит изогнутый лист.

5.1.32. Операции контроля гибки выполняются только на остановленной машине.

5.1.33. Для контроля качества полученного вальцевания не разрешается ходить по валкам (даже на остановленной машине). Они могут повернуться под действием веса оператора.

5.1.34. Категорически запрещается подниматься на лист, вставленный в машину.

5.1.35. Не останавливаться под обрабатываемым листом, как во время стадии ввода, так и во время стадии гибки; лист может внезапно соскользнуть из валков и поранить работников, которые находятся внизу.

5.1.36. Не пытаться остановить или замедлить ход движущихся органов руками, другими частями тела, инструментами или какими-либо предметами; также всегда избегать физического контакта с любыми движущимися органами машины.

5.1.37. Не выполнять операций обслуживания, или любого другого рода, на работающей машине: особенно избегать смазывать в ручном режиме движущиеся органы и приближаться или работать с частями под электрическим напряжением.

5.1.38. Не забывать убирать рабочий инструмент, приспособления и т.д. с каждой части машины после их использования, с целью избежать попадания таковых предметов между движущимися частями с последующей опасностью для всего персонала, а также нанесения повреждения самой машине.

5.1.39. Не убирать и никогда не вскрывать защитные устройства и устройства безопасности машины (кожухи, аварийные тросы, аварийную кнопку, переключатели с ключом и т.д.), машина никогда не должна функционировать без какого-либо из своих защитных устройств безопасности, никакой из этих органов никогда не должен быть неисправным или вскрытым.

5.1.40. В случае если обнаружится неполадка или поломка важного агрегата, которая может угрожать безопасности персонала, следует немедленно нажать красную кнопку (в форме гриба) на пульте управления машины, после чего, для большей безопасности, полностью отключить машину и сообщить своему руководителю.

5.1.41. В случае остановки на длительный период необходимо отсоединить машину от источников электрического питания. Слить масло из масляной подстанции и защитить ее соответствующим образом, чтобы туда не попала пыль, влага или другие посторонние предметы, которые могут повредить ее органы. Смазать маслом и защитить штоки цилиндров и все направляющие машины. Прикрыть всю машину картоном, включая ее верхнюю часть.

5.1.42. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), оборудование и приспособления.

5.1.43. Не курить и не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.44. Во время работы работник должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

5.1.45. Соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

5.1.46. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего руководителя и обратиться к врачу.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При работе на гибочно-валковой машине возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям (например, при пробое изоляции в цепи, течи шлангов, неисправном водоохлаждении или прекращении подачи воды), необходимо прекратить работу, отключить подачу электроэнергии, вывести из опасной зоны людей и сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

6.2.2. При возникновении аварии немедленно принять меры по оказанию потерпевшим первой помощи, вызвать машину скорой помощи.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.3.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления очистить от грязи и убрать в отведенное для хранения место.

7.2.2. Необходимо выключить электрическое питание, а также освещение и вентиляцию.

7.2.3. Нельзя оставлять на рабочем месте горящие материалы.

7.3. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.7. Выйти с территории предприятия через проходную.