Инструкция поохране труда для оператора гильотинных ножниц

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора гильотинных ножниц.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при работе на гильотинных ножницах разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ на гильотинных ножницах;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе на гильотинных ножницах;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе на гильотинных ножницах;

6) определения безопасных методов и приемов при работе на гильотинных ножницах.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех для операторов гильотинных ножниц ООО «Альфа» при работе на гильотинных ножницах независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Правила поохране труда при погрузочно-разгрузочных работах иразмещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н.

2.1.3. Правила поохране труда при работе синструментом иприспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н.

2.1.4. Правила поохране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

2.1.5. Правила поохране труда при обработке металлов,  утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 887н.

2.1.6. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н  «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Оператору необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ на гильотинных ножницах допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Оператор при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей операторов, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции оператора гильотинных ножниц, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью операторов;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями оператора гильотинных ножниц, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Оператор, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Оператору запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара оператор должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими оператора гильотинных ножницми; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Оператор, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Оператор обязан соблюдать действующие на предприятии Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования повыполнению режимов труда иотдыха при работе нагильотинных ножницах.

3.3.1. При работе на гильотинных ножницах оператор обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.2.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4. Каждый оператор должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4 Перечень опасных ивредных производственных факторов, которые могут воздействовать наоператора гильотинных ножниц впроцессе работы, атакже перечень профессиональных рисков иопасностей.

3.4.1. Во время работы на оператора гильотинных ножниц могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

– подвижные части ножниц;

– острые кромки режущего инструмента;

– заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования;

– передвигающиеся и падающие заготовки, изделия, материалы;

– электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через организм человека;

– повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

– недостаточная освещенность рабочего места;

– физические перегрузки при установке и съеме вручную тяжелых деталей.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью операторов, при работе на гильотинных ножницах могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации ослучаях травмирования оператора гильотинных ножниц инеисправности оборудования, приспособлений иинструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из операторов к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Оператор должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проем, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т. д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать исоблюдать оператор при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья оператор должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы оператор должен проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности (на полу не должно быть обрезков, материала и других предметов, мешающих работе; пол должен быть исправным и нескользким).

4.1.2. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы оператор обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений иинструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных идругих устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих ипредписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Оператор должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.4.2. Оператор должен подобрать инструмент и технологическую оснастку, необходимые для выполнения работ, проверить их исправность.

4.4.3. Гильотинные ножницы для резки листового металла должны быть оборудованы следующими устройствами:

– установленным на уровне неподвижного ножа столом или рольгангом для укладки разрезаемых листов;

– направляющей и предохранительной линейками, конструкция которых должна позволять оператору четко видеть линию реза;

– упорами для ограничения подачи разрезаемого листа, регулирование которых должно быть механизированно и осуществляться с рабочего места оператора гильотинных ножниц;

– механическими или гидравлическими прижимами для фиксации разрезаемого материала;

– предохранительными устройствами, сблокированными с пусковыми механизмами, исключающими попадание пальцев под нож или прижимы.

4.4.4. Гильотинные ножницы должны быть оборудованы запирающимися на ключ устройствами отключения электродвигателя для исключения пуска ножниц в работу посторонними или не допущенными к работе на них лицами.

4.4.5. Цилиндрические прижимы гильотинных ножниц, установленные перед оградительным (защитным) устройством зоны ножей, должны быть закрыты по окружности специальными ограждениями, конструкция которых должна позволять регулирование их по высоте в зависимости от толщины разрезаемого материала.

4.4.6. Конструкция привода ножниц и предохранительных устройств должна исключать сдвоенные ходы и не должна допускать самопроизвольного опускания верхнего ножа.

4.4.7. Нельзя работать на гильотинных ножницах при наличии вмятин, выщербин, трещин в любой части ножа, затупления режущей кромки, а также при наличии зазоров между режущими кромками ножей более 0,05 толщины разрезаемого листа.

4.4.8. Ограждение ножей должно быть сблокировано с включением ножниц; допускается ограждение ножей и прижимов неподвижной предохранительной линейкой, установленной перед прижимами.

4.4.9. Перед началом работы на ножницах оператору следует проверить следующее:

4.4.9.1. Наличие и надежность крепления ограждений всех движущихся частей ножниц (шкивов, ремней, шестерен, маховиков, валов и т. п.).

4.4.9.2. Наличие предохранительных линеек.

4.4.9.3. Наличие подвижных ограждений прижимов и ножей.

4.4.9.4. Наличие щитка, ограждающего педаль сверху.

4.4.9.5. При проверке работоспособности и безопасности ножниц необходимо выполнить следующее:

4.4.9.6. Проверить на холостом ходу отсутствие сдвоенных ударов (исправность муфты включения).

4.4.9.7. Проверить надежность работы тормоза.

4.4.9.8. Проверить крепление и правильность установки ножей и их заточку.

4.4.9.9. Проверить соответствие ножей толщине и твердости материала, подлежащего раскрою.

4.4.10. При проверке работоспособности и периодической профилактике ножниц необходимо:

4.4.10.1. Следить за исправным состоянием и прочным креплением ножей.

4.4.10.2. Проверять отсутствие ослабления в прижимных болтах.

4.4.10.3. Заменять затупившиеся ножи, ножи с трещинами, выкрашивающейся режущей кромкой.

4.4.11. Оператор должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности, выполнены.

4.4.12. Оператор не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

4.4.13. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочего места.

5. Требования охраны труда вовремя работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Оператор, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

5.1.2. Во время резки металла оператор должен быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других операторов.

5.1.3. Оператор должен делать только ту работу, которая ему поручена; он должен знать о том, что для выполнения длинных прямых резов листов (в соответствии с длиной ножей) должны применяться гильотинные ножницы.

5.1.4. Во время работы необходимо следить за наличием ограждения прижимов и ножей; ограждение должно быть сблокировано с включением ножниц.

5.1.5. Допускается ограждение ножей и прижимов неподвижной предохранительной линейкой, установленной перед прижимами.

5.1.6. Работать без предохранительных устройств ножей и прижимов, исключающих попадание рук под ножи, запрещается.

5.1.7. Работая с подручным, оператор должен согласовывать свои действия с его работой и предупреждать о пуске ножниц.

5.1.8. Все операции с листовым материалом (транспортировку, укладку, подачу к ножницам, сбор, сортировку и удаление обрезков) оператор должен осуществлять в защитных рукавицах.

5.1.9. Листовой материал, подлежащий разрезке, необходимо надежно укладывать на специальные столы или подставки ровными стопками.

5.1.10. Не следует допускать скопления у ножниц нарезанных заготовок и обрезков.

5.1.11. Нельзя класть на стол или станину инструмент или какие-либо предметы.

5.1.12. Во время работы необходимо следить за состоянием ножей: ножи должны быть сухими; при загрязнении ножи необходимо протирать, очищать от окалины.

5.1.13. Работать ножами, смазанными жиром или маслом, не допускается; в случае загрязнения ножей работа на ножницах должна быть остановлена, а машина отключена.

5.1.14. При загибании кромок или образовании заусениц у разрезаемого листа нужно проверить правильность зазора между ножами и остроту их заточки.

5.1.15. Во избежание несчастного случая запрещается вводить руки в пространство между ножами при включенных ножницах.

5.1.16. Для устранения возможности случайного включения ножниц на рабочий ход педальное управление должно быть прикрыто сверху кожухом.

5.1.17. При управлении ножницами с помощью педали следует соблюдать следующие меры предосторожности:

5.1.17.1. После нажима на педаль гильотинных ножниц следует немедленно снять с нее ногу.

5.1.17.2. Не работать на ножницах, если после снятия с педали ноги происходит повторное самовключение ножниц.

5.1.17.3. Не поправлять материал на ножницах после нажатия на педаль, даже если он подан неправильно.

5.1.18. В целях обеспечения безопасности оператору запрещено:

5.1.18.1. Вводить руки в пространство между ножами включенных ножниц.

5.1.18.2. Резать материал толщиной большей, чем разрешено паспортом ножниц.

5.1.18.3. Резать несколько листов одновременно.

5.1.18.4. Снимать упоры, ограничивающие подачу материала.

5.1.18.5. Снимать предохранительные линейки и ограждения ножей и прижимов.

5.1.19. Электродвигатель ножниц должен быть выключен в следующих случаях:

5.1.19.1. При временных перерывах в работе.

5.1.19.2. При уборке, смазке, чистке и ремонте ножниц.

5.1.19.3. При смене ножей, регулировке упоров, прижима, предохранительных устройств.

5.1.19.4. При перерыве в подаче электроэнергии и в случае обнаружения какой-либо неисправности ножниц.

5.1.20. Не допускается разрезать на гильотинных ножницах узкие полосы, не захватываемые прижимами.

5.2. Требования безопасного обращения сисходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Оператор должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания побезопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Оператор должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование операторов.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные напредотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), оператор обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы оператору станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания оператор обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда ваварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий иаварийных ситуаций ипричины, ихвызывающие.

6.1.1. При работе на гильотинных ножницах возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия операторов при возникновении аварий иаварийных ситуаций.

6.2.1. В случаях загибания кромок или образования заусенцев при работе на гильотинных ножницах необходимо выполнить следующее:

– выключить двигатель;

– проверить правильность зазора между ножами;

– проверить остроту заточки ножей;

– удалить заусенцы зачисткой на наждачном круге или при помощи слесарного инструмента (например, напильника).

6.2.2. Если обнаружены следующие неисправности: на металлических частях ножниц появилось напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает от двух фаз, заземляющий провод оборван, пусковые устройства неисправны – следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

6.2.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщать руководителю о случившемся.

6.2.4. Оператор должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

6.2.5. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие правила:

6.2.5.1. Нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи.

6.2.5.2. Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая ее от краев раны наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

6.2.6. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет; при наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т. п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

6.2.7. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

6.3. Действия пооказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении идругих повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

6.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.3.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда поокончании работы

7.1. Порядок приема ипередачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки исмазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов иаппаратуры.

7.2.1. По окончании работы оператору необходимо выполнить следующее:

– выключить электродвигатель и запереть включающее устройство;

– протереть ножницы и смазать трущиеся детали;

– привести рабочее место в порядок, очистить стол от окалины и масла, убрать обрезки материалов, сложить инструмент, заготовки, детали в отведенное место.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных входе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Оператори должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ онедостатках, влияющих набезопасность труда, обнаруженных вовремя работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.