Инструкция по охране труда для оператора кардочесальной машины

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора кардочесальной машины.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда оператора кардочесальной машины разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ с кардочесальной машиной;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при эксплуатации кардочесальной машины;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при эксплуатации кардочесальной машины;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при эксплуатации кардочесальной машины.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при эксплуатации кардочесальной машины независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ оператором кардочесальной машины допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.11.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.12. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при эксплуатации кардочесальной машины.

3.12.1. При эксплуатации кардочесальной машины работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.12.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.12.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.12.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.13.1. При эксплуатации кардочесальной машины на оператора кардочесальной машины могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части оборудования, перемещаемые материалы, изделия;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, инструмента;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей оборудования, изделий;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- химические факторы общетоксического, раздражающего, канцерогенного воздействия на организм работника;

- неблагоприятный микроклимат;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.13.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при эксплуатации кардочесальной машины могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность поражения электрическим током;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.14.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.14.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.14.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.14.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.15.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.15.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.15.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.16.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.16.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.16.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.16.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.16.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду.

4.1.2. Узнать у оператора кардочесальной машины, сдающего смену, о неисправностях, которые наблюдались в течение предыдущей смены, принять меры по их устранению и получить сведения о возможных опасностях в работе.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Убедиться, что проходы к рабочему месту свободны, не загромождены и хорошо освещены.

4.4.2. Для смазки и осмотра рабочих узлов остановить кардочесальную машину, отключить общий рубильник и вывесить плакат "Не включать! Работают люди". Проверить работу вытяжной вентиляции, исправность заземления и блокировки устройств, наличие защелок на технологических окнах.

4.4.3. Проверить исправность ременных и цепных передач, чистоту кардочесальной машины и рабочего места.

4.4.4. Проверить отсутствие подтеков масла и его достаточное количество в механизмах оборудования.

4.4.5. Проверить закрепление на болтовом соединении передних и задних боковых дверец капсуляции, предохранительных полосок в технологических окнах. Проверить исправность оплеточного станка на пухшнуровых аппаратах, обратив внимание на исправность ограждения вытяжных валиков и регулирования пружин.

4.4.6. Проверить исправность транспортных тележек.

4.4.7. Проверить отсутствие посторонних предметов внутри аппарата капсуляции.

4.4.8. При обнаружении посторонних предметов внутри аппарата капсуляции или каких-либо неисправностей оборудования, устранение которых не входит в профессиональную обязанность оператора кардочесальной машины, или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены.

4.4.9. Запуск кардочесальной машины в работу разрешается только после устранения всех обнаруженных неисправностей.

4.4.10. Перед пуском кардочесальной машины убедиться в отсутствии людей внутри капсуляции, затем снять плакат с запрещающей надписью, подать предупредительный звуковой и световой сигналы и запустить кардочесальную машину в работу.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Не допускается шунтировать конечные выключатели, заходить самим и допускать кого-либо внутрь капсуляции оборудования во время его работы и до полного останова всех рабочих узлов.

5.1.2. Не допускается открывать шкафы (пульты) управления и проводить в них какие-либо операции.

5.1.3. Очистку, обмотку и смазку рабочих узлов производить на полностью остановленном оборудовании, при выключенном рубильнике и вывешенном плакате "Не включать! Работают люди".

5.1.4. Заправку вуали в заборные валики и делительную каретку производить только палочкой через технологическое окно.

5.1.5. Не допускается заходить внутрь капсуляции во время технологической чистки оборудования чистильщиками-точильщиками.

5.1.6. Технологические окна во время работы оборудования должны быть закрыты.

5.1.7. Запрещается открывать ограждения и крышки механизмов при работающем оборудовании.

5.1.8. Запрещается разматывать вуаль и намотавшуюся ровницу с заборных, сучильных и делительных валиков при работающем кардочесальной машине.

5.1.9. Разматывание намотавшейся вуали и ровницы с делительного валика, расположенного над третьей сверху сучильной парой, производить при помощи специального крючка с плоской ручкой при работающей кардочесальной машине.

5.1.10. Разрешается допускать помощника мастера внутрь капсуляции кардочесальной машины во время его работы в следующих случаях:

при заправке вуали в вертикальный транспортер раскладчика на двухпрочесном аппарате;

при поправке и установке делительных ремешков.

Перед началом производства указанных работ оборудование остановить. Одному помощнику мастера находиться внутри капсуляции, второму - за капсуляцией и следить за действиями первого. Оператору кардочесальной машины находиться непосредственно у пульта управления кардочесальной машины и по команде помощника мастера, находящегося за капсуляцией, произвести включение (отключение) аппарата.

5.1.11. Обтяжку лентой рабочих и съемных валов кардочесальной машины производить бригадой в составе не менее 2-х работников при помощи специальных приспособлений или специальных механизмов (прибора для обтяжки барабанов пильчатой гарнитурой ПОА-1, станка для обтяжки валиков 17СО-1, натяжного прибора для обтяжки рабочих органов игольчатой гарнитурой и др.).

5.1.12. Обтяжку игольчатой лентой предпрочесывателя, главного барабана и съемных барабанов вручную производить бригадой в составе не менее 4-х работников при помощи специального приспособления.

Работники, входящие в состав бригады по обтяжке валов и главного барабана кардочесальной машины лентой, назначаются мастером смены.

5.1.13. Не допускается выгребать угары из-под кардочесальной машины во время его работы. Для этой цели пользоваться транспортером угаров.

5.1.14. Запрещается шунтировать кнопку "Пуск" транспортера угаров различными предметами.

5.1.15. При работе на аппарате по изготовлению пухшнуров замену, заправку цевок с хлопчатобумажной пряжей, удаление намотавшейся хлопчатобумажной пряжи, вуали с вытяжных валиков производить только при полностью остановленном оборудовании.

5.1.16. Соблюдать осторожность при работе на смоточном станке, чтобы не уронить на ноги смотанный валик пухшнура.

5.1.17. Запрещается снимать наработанную бухту пухшнура оператору кардочесальной машины. Эту операцию производит помощник мастера, обслуживающий данное оборудование.

5.1.18. Во время работы кардокардочесальной машины бункер для дополнительной загрузки пыли в пухшнур должен быть закрыт.

5.1.19. Загрузку пыли в бункер производить при помощи совка при остановленном аппарате.

5.1.20. Осторожно обращаться с ножом, чтобы не травмировать пальцы рук при резке упаковочного шпагата.

5.1.21. При подвешивании тележки с ровницей на крючок транспортирующего конвейера соблюдать осторожность и находиться сбоку тележки во избежание получения травмы рычагом грузоподъемного механизма.

5.1.22. Не допускается загромождать проходы и проезды тарой и другими предметами.

5.1.23. При обнаружении неисправности в работе оборудования отключить оборудование и сообщить об этом мастеру (начальнику) смены. Устранять неисправности и производить ремонт оборудования самостоятельно не допускается.

5.1.24. Запрещается оставлять без присмотра работающее оборудование и допускать к работе на нем посторонних лиц.

5.1.25. Для осмотра, чистки и ремонта технологического оборудования при невозможности пользования общим освещением разрешается применение переносных светильников напряжением не выше 12 В. Светильники и арматура должны быть в соответствующем исполнении для взрывоопасных производств.

5.1.26. Не допускается удаление горючей пыли с помощью сжатого воздуха или газа, а также иными способами, приводящими к образованию взрывоопасных смесей.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. - возможность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением, при выполнении работ в электроустановках или работ с применением электрифицированного инструмента без использования СИЗ и в результате нарушения инструкции по охране труда;

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов в следствие нарушения технологии производства работ и несоблюдении режима труда и отдыха (регламентированных перерывов);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре по причине нарушения требований пожарной безопасности;

- опасность, связанная с воздействием световой среды по причине недостаточной освещенности рабочей зоны;

- опасность, связанная с перемещением груза вручную, по причине несоблюдения норм переноса тяжестей;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования при работе на оборудовании с нарушением инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации оборудования организации-изготовителя и не применением СИЗ;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма во время работы при отсутствии или неправильном применении средств индивидуальной защиты и нарушении инструкций по охране труда.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При эксплуатации кардочесальной машины возможно возникновение следующих основных аварийных ситуаций:

- поломка оборудования по причине нарушения требований правил технической эксплуатации оборудования, несвоевременного или некачественного проведения его технического обслуживания и ремонта;

- возгорание горючих материалов по причине замыкания электрической аппаратуры, курения в неустановленных местах, образования искры при проведении ремонтных работ, образования взрывоопасной концентрации хлопковой пыли при неисправной работе аспирационных систем и т.д.

6.2.2. При возникновении неисправностей в работе или поломке оборудования остановить его работу, отключить общий рубильник, вывесить плакат "Не включать! Работают люди" и сообщить мастеру (начальнику) смены.

6.2.3. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его, отключив общий рубильник;

- сообщить мастеру (начальнику) смены и в пожарную охрану о пожаре, при этом необходимо указать точное или предположительное место возгорания;

- принять меры по эвакуации людей, имущества, ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Очистить оборудование и рабочее место, провести ежесменное техническое обслуживание оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.2.2. Очистку оборудования и рабочего места производить с помощью специального инструмента (щеток, совков). Уборку разлитого масла производить с применением песка и ветоши (обтирочного материала).

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.