Инструкция по охране труда для оператора печатного оборудования

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для оператора печатного оборудования разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ главного оператора печатного оборудования;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе оператора печатного оборудования;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев произошедших с оператора печатного оборудования;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора печатного оборудования.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для оператора печатного оборудования при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда";

2.1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

2.1.5. 2.1.5. Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 832н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении полиграфических работ".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора печатного оборудования.

3.2. При работе оператором плоттера необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе оператором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

медицинский осмотр;

вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

обучение мерам пожарной безопасности;

допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Оператор печатного оборудования обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.13.1. Оператор печатного оборудования обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности.

3.13.4 Оператор печатного оборудования должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. На оператора печатного оборудования могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- повышенный уровень статического напряжения;

- повышенный уровень прямой или отраженной блесткости;

- повышенный уровень шума;

- недостаточная освещенность рабочего места;

- нервно-психические перегрузки;

- физические перегрузки;

- биологические: повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов.

- химические: повышенное содержание в воздухе рабочей зоны окиси углерода, аммиака, фенола, формальдегида, полихлорированных дифенилов;

- психофизиологические: эмоциональные перегрузки; монотонность труда.

- другие неблагоприятные факторы.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность насилия от враждебно настроенных работников;

- опасность насилия от третьих лиц;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Оператор печатного оборудования должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Надеть предусмотренную нормами спецодежду. Застегнуть ее на все пуговицы.

4.1.1. Перед началом работы на печатном оборудовании проверить:

устойчивость оборудования на столе, отсутствие внешних повреждений и посторонних предметов вблизи рабочего места;

исправность штепсельных розеток, вилки, изоляции соединительных кабелей (шнуров);

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом аппарата и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;

отсутствие загрязнений снаружи и внутри оборудования. При наличии удалить их, используя протирочные материалы, а при необходимости – смывающие жидкости;

условия хранения химических веществ. Должны храниться в соответствующей таре с маркировкой; на рабочем месте быть в наличии в количествах, не превышающих суточной потребности;

достаточность освещения рабочей поверхности;

отсутствие слепящего действия света;

работу вентиляции (проветрить рабочее помещение).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы оператор печатного оборудования обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 При работе оператор печатного оборудования должен проверить исправность оборудования, правильность подключения оборудования к электросети. Убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания и корпусов средств оргтехники, в отсутствии оголенных участков проводов, в наличии защитного заземления.

4.4.2. Включить оборудование в электрическую сеть и проверить его работу.

4.4.3. Удобно и устойчиво разместить заготовки, упаковочные материалы в соответствии с частотой использования и расходования.

4.4.4. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке оборудования, инвентаря, инструментов, приспособлений, электропроводки сообщить непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой проводились обучение, инструктажи по охране труда.

5.1.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

5.1.3. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать посторонними предметами проходы, подходы к оборудованию.

5.1.4. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы: 7 кг постоянно или 10 кг два раза в течение 1 ч для женщин и 50 кг для мужчин.

5.1.5. Во время работы на печатном оборудовании:

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя;

включать оборудование в электрическую сеть через специальную розетку, которая должна быть заземлена.

5.1.6. Для экстренной остановки машины служат клавиши «Стоп» красного цвета, расположенные на пульте подготовки листа пластика или рулона бумаги и секции приемки. Клавиша «Стоп» не освобождает машину от напряжения.

5.1.7. На машине должны быть установлены подвижные и неподвижные ограждения, а также устройства безопасности, снабженные концевыми выключателями (защитные ограждения, дверцы), при срабатывании которых машина останавливается в аварийном режиме и не может быть включена до восстановления защитных функций. Схемы защитных ограждений и устройств безопасности приводятся в приложении к инструкции по эксплуатации.

Не допускается выводить из строя устройства безопасности.

5.1.8. Перед проведением ремонтно-профилактических работ на печатных секциях, на модулях подготовки пластика, бумаги, закрепления тонера, глянцевателя, на приемной секции, других агрегатах необходимо остановить машину и отключить ее от электросети главным выключателем и рубильником электрощита.

5.1.9. Снятые в ходе ремонтно-профилактических работ элементы облицовки, а также защитные и предохранительные приспособления перед пуском машины следует установить на место, восстановить их функциональность и проверить их работу.

5.1.10. Для выполнения любых технологических операций внутри печатной секции или других агрегатах (чистка, смазка, добавление тонера и др.) следует остановить и заблокировать машину. Разрешается прикасаться только к полностью остановленной и заблокированной машине.

5.1.11. При подготовке рулона бумаги, листа пластика для печати проявлять осторожность, работая с ножом. После установки убедиться, что рулон бумаги или лист пластика переместился по направляющим салазкам в рабочие пазы.

5.1.12. При проводке бумажного полотна, листа пластика остерегаться контакта с нагревательным роликом.

5.1.13. При установке (перемещении) в рабочее положение модулей подготовки листа бумаги, пластика и приемного устройства (стекера) быть внимательным во избежание защемления пальцев рук или других частей тела.

5.1.14. Во избежание получения ожогов при обслуживании блоков машины, имеющих нагревательные элементы (верхняя зона модуля подготовки листа бумаги, пластика; передняя зона системы закрепления тонера; коробка глянцевателя), дождаться охлаждения горячих поверхностей (не менее 30 мин).

5.1.15. При зарядке тонера необходимо:

открыть крышку дозирующей коробки;

установить горловину емкости с тонером в загрузочное отверстие дозирующей коробки, зафиксировать и повернуть по часовой стрелке;

по окончании зарядки немедленно закрыть дозирующую коробку крышкой.

5.1.16. При выполнении вышеуказанных операций соблюдать осторожность и пользоваться СИЗ органов дыхания.

5.1.17. Вынимать и вставлять барабаны следует аккуратно и только при помощи специального приспособления (полозьев).

5.1.18. Устройство для полировки барабанов должно быть установлено на ровную нескользкую поверхность. Во время полировки избегать контакта пальцев, волос, одежды, ювелирных украшений с вращающимися частями устройства и барабана. Материал для полировки закреплять в специальном держателе.

5.1.19. При установке и закреплении ножа во избежание травм следует проявлять осторожность:

пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами соответствующих размеров;

нож в ножедержателе закреплять всеми болтами;

не брать нож со стороны заточенного края, а также влажными или загрязненными руками.

5.1.20. Во время приемки готовой продукции следует быть внимательным и осторожным.

5.1.21. Во время работы машины не допускается:

касаться движущихся или вращающихся частей машины или просовывать руки в технологические отверстия;

касаться незащищенными руками горячих поверхностей;

снимать или открывать ограждения, добавлять тонер;

пользоваться водой или другими жидкостями вблизи электрических приборов;

вынимать из валиков или цилиндров навернувшуюся бумагу или застрявший пластик;

чистить, смазывать движущиеся части машины, подтягивать болты;

оставлять инструменты, тряпки или другие предметы в машине, на ограждениях;

опираться на оборудование, залезать на ограждения, находиться самому или допускать других в опасную зону оборудования.

5.1.22. По окончании печати следует подождать 5 мин, прежде чем открывать дверцы печатной секции (за это время озон поглощается системой фильтрации).

5.1.23. При остановке на длительное время (более 1 ч) печатная машина должна быть выключена главным выключателем. Не следует оставлять работающую машину без присмотра.

5.1.24. Не допускается:

для складирования продукции использовать неисправные стеллажи (поддоны);

пустые стеллажи (поддоны) устанавливать вертикально, прислонять к стене или станине оборудования;

работать на машине с отключенными блокировками или со снятыми ограждениями;

вносить изменения в устройство, электрическую схему и программу управления машиной;

работать при открытых дверцах электрошкафов и печатной секции;

использовать в работе неисправный ручной, а также несоответствующих размеров слесарный инструмент, разбрасывать его вокруг оборудования, в проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент следует в специально отведенных местах);

оставлять нож без упаковки и прислонять его к машине или стене.

5.1.25. Хранить и переносить ножи следует только в специальных футлярах в горизонтальном положении.

5.1.26. Все работы, связанные с электроникой и электрооборудованием, должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим право на их выполнение.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Оператор печатного оборудования должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.2.2. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Оператор печатного оборудования должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператором печатного оборудования возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;

технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Оператор должен прекратить работу и отключить электрооборудование в случаях:

появления дыма, запаха горящей изоляции;

внезапной остановки оборудования (прекращение подачи электроэнергии и т.п.);

появления повышенного шума при работе оборудования;

ощущения действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям;

повреждения розетки, вилки, изоляции кабеля питания (шнура).

При возникновении пожара следует:

сообщить в пожарную аварийно-спасательную службу по тел. 101, при этом четко назвать адрес организации, место пожара, свои должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращению паники;

приступить к ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, наличии взрывопожароопасных материалов, нахождении в помещениях людей, занятых ликвидацией очагов горения либо нуждающихся в помощи.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и извещения о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.1.1. Подготовить печатное оборудование к следующему рабочему дню в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.
Выключить оборудование, отключить его от электрической сети
Привести в порядок рабочее место, используя для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.