Инструкция по охране труда для оператора по наземному обслуживанию воздушных судов

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для оператора по наземному обслуживанию воздушных судов разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ оператора по наземному обслуживанию воздушных судов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе оператора по наземному обслуживанию воздушных судов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев произошедших с оператором по наземному обслуживанию воздушных судов;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператором по наземному обслуживанию воздушных судов.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для оператора по наземному обслуживанию воздушных судов при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ оператором по наземному обслуживанию воздушных судов допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Оператор по наземному обслуживанию воздушных судов обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.3.1. Оператор по наземному обслуживанию воздушных судов обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Оператор по наземному обслуживанию воздушных судов должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. Во время работы на оператора могут оказывать неблагоприятные воздействия следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся спецмашины, самоходные и перемещаемые в ручную машины и механизмы, а также их подвижные и не защищенные части;

- подвижные, выступающие и незащищенные части и элементы конструкции ВС;

- падающие изделия, детали, запчасти, инструмент, материалы, и другие различные приспособления при выполнении, как наземного так и параллельно выполняемых работ по техническому обслуживанию ВС;

- расположение рабочего места или рабочей зоны на значительной высоте (более 1,8 м) относительно земли;

- истекающие струи газов или жидкостей из сосудов и агрегатов систем ВС работающих под давлением;

- воздушные потоки или предметы, попавшие в струю выходящих газов при работе двигателей ВС;

- вредные химические вещества, входящие в состав горюче-смазочных материалов, спецжидкостей, смазок, герметиков и лакокрасочных материалов;

- повышенная температура на поверхностях агрегатов или деталях (элементы конструкции шасси после посадки, двигателей);

- повышенная или пониженная температура поверхности обшивки планера в условиях низкой или высокой температуры наружного воздуха;

- повышенное скольжение, в следствии обледенения, увлажнения или обмасливания поверхностей планера, трапов, лестниц и стремянок;

- загромождение рабочих мест инструментом, запчастями, агрегатами, материалами и др.

- опасность возникновения пожара или задымления, связанные с применением ГСМ во время наземного обслуживания ВС;

- повышенный уровень шума при рулении, взлёта и посадки ВС, от работающих двигателях, ВСУ и др. системах самолёта;

- повышенная загазованность в отсеках ВС, от работы спецтехники, испарения от применяемых ГСМ и авиатоплива и др.

- недостаточная освещенность в отсеках ВС;

- недостаточная освещенность рабочего места при обслуживании систем ВС;

- наличие на ВС различных источников имеющих электропитание;

- наличие на ВС агрегатов и материалов - источников электро, радио и радиационного излучения;

- повышенная влажность спецодежды или обуви

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Оператор по наземному обслуживанию воздушных судов должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Проверить работу местной вытяжной вентиляции.

4.1.2. Проверить наличие и исправность оборудования, инструмента, приспособлений, измерительных приборов, удобно разместить их.

4.1.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие и исправность ограждений и предохранительных устройств;

- проверить наличие сигнальных средств;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

- проверить исправность лестниц, стремянок, средств подмащивания, обеспечить их надежную установку;

- установить последовательность выполнения операций.

2.6. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен и др.).

4.1.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Перед выполнением работ нужно получить необходимый инструмент, приспособления или приборы, произвести проверку и исправность.

4.4.2. Перед встречей прибывающего ВС следует выполнить:

4.4.2.1. подготовить место стоянки, убрать аэродромный инвентарь, мешающий заруливанию самолёта на МС, поверхность покрытия стоянки должно быть чистое, без замасливания, без мусора, а в зимнее время и очищено от льда и снега, особое внимание обратить на места где будут находится колёса шасси и места установок заземления;

4.4.2.2. проверить наличие средств пожаротушения, их исправность и сроки поверки;

4.4.2.3. подготовить к использованию необходимые средства наземного обслуживания – стремянки, поддоны, лестницы…

4.4.2.4. проверить жезлы, сигнальные фонари, необходимые при руководстве заруливания самолёта.

4.4.2.5. проверить состояние ШРАП наземного источника электропитания.

4.5. При работе оператор по наземному обслуживанию воздушных судов не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При встрече ВС на место стоянки, оператор должен находиться впереди рулящего самолёта на расстоянии не менее 10 метров от его крайней точки и в поле зрения командира ВС.

5.1.2. Оператор при заруливании ВС должен подавать условные сигналы для манёвра самолёта при помощи жезлов или сигнальных фонарей.

5.1.3. После заруливания ВС на стоянку устанавливать заземление и упорные колодки под колёса основных и (или) передних колёс в зависимости от типа ВС следует только после выключения двигателей (полного прекращения вращения лопастей винтов).

5.1.4. На маршруте осмотра ВС следует соблюдать осторожность во избежание травмирования от выступающих или подвижных частей самолёта.

5.1.5. При использовании, стремянки или лестницы следует размещать таким образом чтобы исключить их падение, падение инструмента, средства наземного обслуживания или падение самого оператора, при нахождении на стремянке или лестнице.

5.1.6. Во избежании пожара или взрыва необходимо следит за тем, чтобы на элементы кислородной системы не попадали промасленные предметы, включая одежду.

5.1.7. При подключении ШРАП наземного источника электропитания к сети ВС, убедиться в отсутствии посторонних предметов, влаги, снега или льда в разъёмах, убедится в плотности соединения при подключении ШРАП и исключить самопроизвольное выпадение вилки ШРАП из разъёма ВС.

5.1.8. При заправке ВС топливом особое внимание уделять на заземление самолёта, топливозаправщика, установке заземления между ВС и ТЗ, между шлангом ТЗ и заправочной горловиной ВС.

5.1.9. При выполнении работ, связанных с применением керосина, бензина или других ГСМ (открытый способ заправки) оператору следует пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожного покрова.

5.1.10. При буксировке и(или) запуске двигателей, убедиться, что все операторы участвующие в процессе, находятся на своих местах, посторонние предметы стремянки, лестницы убраны, двери, люки закрыты,.

5.1.11. Для защиты органов слуха от воздействия высокого уровня шума при запуске при запуске и работе двигателей следует использовать средства индивидуальной защиты.

5.1.12. Повышенную осторожность и осмотрительность следует соблюдать при нахождении и при перемещении оператора на поверхности крыла.

5.1.13. При осмотре ВС в недостаточно освещённых местах или мест ВС с недостаточным искусственным освещением следует использовать переносные лампы с источником эл/питания не более 12В для постоянного токи и не более 27В для переменного тока.

5.1.14. Операции по перемещению воздушного судна (буксировка) должны выполняться с повышенным вниманием для предотвращения причинения вреда персоналу, повреждения воздушного судна, оборудования и приспособлений и только с использованием исправного оборудования и тягача, обладающим достаточным тяговым усилием для данного типа ВС. К операциям по буксировке должен допускаться только обученный и квалифицированный персонал. Сотрудники должны быть проинструктированы об опасностях, связанных с действиями по перемещению воздушного судна, например, всасывание двигателем, движение передней стойки шасси, пути перемещения воздушного судна и тягача, видимость. Перед началом буксировки необходимо убрать из под ВС стремянки и приспособления, отсоединить от ВС шланги и провода наземных источников питания. Произвести осмотр пути и намеченное место стоянки и очистить зону движения от агрегатов, спецавтотранспорта и других предметов. В случае опасности, буксировка ВС должна быть прекращена по команде любого участника буксировки.

5.1.15. Оператор, участвующий в операциях по наземному обслуживанию должен обращать внимание на то, что применяемые противообледенительные жидкости являются вредными для человека химическими веществами и при попадании вовнутрь организма может вызвать отравление со смертельным исходом. Поэтому следует выполнять следующие требования безопасности:

5.1.15.1. Избегать попадания жидкости на кожу рук, лица;

5.1.15.2. Работать в средствах индивидуальной защиты;

5.1.15.3. При обработке ВС следует находиться от ВС таким образом, чтобы ветер относил от человека распылённую капельно-воздушную смесь.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Оператор по наземному обслуживанию воздушных судов должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять с рабочего стола.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператор по наземному обслуживанию воздушных судовом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении пожара лицо, заметившее загорание, обязано;

- вызвать пожарную команду с сообщением точного места пожара, что горит, кто вызывает, и принять меры к тушению пожара, имеющимися силами и средствами пожаротушения;

- сообщить о случившемся руководителю работ, начальнику смены, цеха;

- организовать встречу пожарной команды.

6.2.2. Если оператор оказался свидетелем несчастного случая, нужно немедленно оказать первую помощь и при необходимости доставить в медсанчасть.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. По окончании работы оператор по наземному обслуживанию воздушных судов должен выключить офисное оборудование и отсоединить сетевой шнур от электрической сети.

7.1.2. Оператор по наземному обслуживанию воздушных судов должен привести в порядок рабочее место, убрать в установленное место документы, носители информации.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. После окончания наземного обслуживания необходимо тщательно проверить, не осталось ли на месте работ деталей, инструмента или других посторонних предметов.

7.2.2. Запрещается сливать отстой топлива на землю.

7.2.3 После окончания работ следует закрыть крышки, створки, люки, двери, капоты. Отключить наземный источник питания, убрать стремянки, лестницы, трап.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.