Инструкция по охране труда для оператора по опробованию (испытанию) скважин

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора по опробованию (испытанию) скважин ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора по опробованию (испытанию) скважин разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора по опробованию (испытанию) скважин;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора по опробованию (испытанию) скважин;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для оператора по опробованию (испытанию) скважин;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора по опробованию (испытанию) скважин.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов по опробованию (испытанию) скважин ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора по опробованию (испытанию) скважин.

3.2. Оператору по опробованию (испытанию) скважин необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К производству работ оператором по опробованию (испытанию) скважин допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным инструментом.

3.13.1. При выполнении работ оператор по опробованию (испытанию) скважин обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. Основными вредными и опасными производственными факторами являются:

- движущиеся части машин и механизмов, подвижные части производственного оборудования (может привести к травме);

- разрушение элементов и узлов оборудования и трубопроводов, работающих под давлением (может привести к травмам);

- пониженная температура поверхностей оборудования и материалов (может привести к обморожению кистей рук);

- попутный нефтяной газ;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (действие фактора – в следствии падения с высоты, возможно травмирование различного рода).

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ оператором по опробованию (испытанию) скважин могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ оператор по опробованию (испытанию) скважин обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работ оператор должен надеть спецодежду, спецобувь, подготовить необходимые для производства работ средства защиты, убедиться в их исправности.

4.1.2. Получить задание на выполнение работы у непосредственного руководителя работ, при необходимости пройти инструктаж на рабочем месте.

4.1.3. Ознакомиться с планом работы, с конструкцией скважины и компоновкой в ней лифтовой колонны с указанием глубины установки всех элементов, глубины забоя и др.

4.1.3. Провести осмотр своего рабочего места: проверить наличие и исправность ограждений, состояние проходов, переходов, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности. Проверить соответствие требованиям устьевого оборудования, площадки, прилегающей к скважине.

4.1.4. Все устройства и приборы, применяемые при работе на скважине, должны быть паспортизированы, заводского изготовления или изготовлены в соответствие с техническими условиями на их изготовление.

4.1.5.Устройства и приборы должны иметь акты опрессовки на полуторакратное давление от максимально ожидаемого на скважине. Манометры должны иметь пломбу и клеймо Госповерителя.

При наличии отклонений работа запрещается.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Подготовить необходимые для производства работ приспособления и инструменты, проверить их исправность:

- набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек; если ключ не подходит к гайкам, пользоваться раздвижными ключами; губки гаечных ключей должны быть параллельны, а рабочие поверхности не иметь битых и смятых граней;

- слесарный инструмент, при работе на скважине, должен быть обеднённым, исключающим возможность искрообразования.

4.4.2. Обо всех обнаруженных неисправностях необходимо сообщить руководителю работ и приступить к работе только после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1.В процессе работы оператор по опробованию (испытанию) скважин обязан:

- содержать в чистоте свое рабочее место,

- правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления,

- применять спецодежду и другие средства защиты, использовать безопасные приемы труда, соблюдать при этом все требования охраны труда,

- обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими личных мер безопасности, напоминает им о необходимости использования безопасных приемов труда, выполнения требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

5.1.2. В течение рабочего дня обращает внимание на состояние рабочего места, коммуникаций, ограждений, оборудования, приспособлений, приборов. Об обнаруженных неисправностях сообщает мастеру и по его указанию принимает меры по их устранению.

5.1.3.При исследовании на устье подъезжать к скважине следует не ближе 25м с наветренной стороны. Отогрев задвижек и вентилей производить только паром или горячей водой. Запрещается производить отогрев задвижек и вентилей открытым огнем. Автомобильная и тракторная техника оборудуется искрогасителями.

5.1.4. В процессе работы, соблюдать последовательность выполнения операций, предусмотренных планом работ или инструкциями.

5.1.5. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

5.1.6. Выполнять только ту работу, которая поручена или оговорена в наряде-допуске или плане проведения работ.

5.1.7. При проведении работ по очистке скважин:

5.1.7.1. Переносить лубрикатор на площадку обслуживания совместно с водителем, держась за ручки на концах лубрикатора.

5.1.7.1. Все работы на скважинах должны проводиться в дневное время.

5.1.7.2. Спуск глубинных очистных устройств и инструмента на проволоке должен осуществляться только при установленном на устье скважины лубрикаторе с герметизирующим сальниковым устройством и оборудованным разгрузочным краном высокого давления.

5.1.7.3. Лубрикатор должен быть испытан на давление, ожидаемом на устье скважины. После установки и перед каждой операцией лубрикатор необходимо проверить на герметичность постепенным повышением давления продукции скважины.

5.1.7.4. Проволока, применяемая для глубинных очистных устройств, должна быть цельной, без скруток, а для работы с содержанием сероводорода более 6% - выполнена из материала, стойкого к сероводородной коррозии.

5.1.7.5. Очистка разведочных и эксплуатационных скважин в случае отсутствия утилизации жидкого продукта запрещается.

5.1.7. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены до начала работ.

5.1.8. При затвердевших, старых отложениях толщиной более 10 мм прохождение лифта рекомендуется проводить минимальным диаметром фрезы. При затруднении прохождения необходимо периодически производить подъем на скорости 20-30 м/мин для извлечения устройства из лифта скважины для его осмотра и очистки.

5.1.9. На месте работы установка должна располагаться за 25 м от устья скважины и таким образом, чтобы условный перпендикуляр, восстановленный посередине барабана к его оси, проходил через устье скважины

5.1.10. Работы должны выполняться с площадки имеющей перильные ограждения высотой не менее 1 м.

5.1.11. Выполнении работ по очистке скважин:

5.1.11.1. При монтаже устройства СФ-99 для очистки лифта скважины необходимо соблюдать меры безопасности во избежание травмирования о режущие кромки фрезы.

5.1.11.2. Открыть буферную задвижку фонтанной арматуры.

5.1.11.3. Счетчик глубины на лебедке установить на 0 (ноль). Запрещается спускать приборы в скважину при неисправном счетчике на лебедке.

5.1.11.4. Вручную опустить устройство на глубину 3-4 метра, отпуская тормоз лебедки производить свободный спуск устройства, не допуская образования свободных витков на барабане лебедки.

5.1.11.5. При остановке движения устройства вниз, произвести вручную подъем устройства на 400-500 мм, дать возможность раскрутиться режущим фрезам, через 2-3 минуты произвести медленный спуск устройства до необходимой глубины, не допуская резкого врезания режущих кромок фрезы в АСПО. Рекомендуется производить более частые отрывы.

5.1.11.6. Первый спуск устройства СФ-99, во избежание аварийных ситуаций рекомендуется производить меньшим диаметром фрезы, повторный спуск устройства большим диаметром для обеспечения полного снятия АСПО со стенок лифта скважины.

5.1.11.8. При достижении забойной части лифта произвести отстой устройства СФ-99 в течении 10-15 минут на забое, для очистки режущих частей и подъема срезанных АСПО до устья.

5.1.11.9. При подъеме установить блока баланса. Производить подъем устройства рекомендуется со скоростью 30-40 м/мин., обращая внимание на прохождение устройство в труднопроходимых интервалах (вход в зону лучше производить вручную) для предотвращения обрыва проволоки.

5.1.11.10. На глубине 100 метров от устья скважины перейти на пониженную передачу, а оставшиеся 30 метров перейти на ручной подъем во избежание аварии. Убедившись, что устройство СФ-99 в лубрикаторе, закрыть буферную задвижку.

5.1.11.11. Стравить давление в лубрикаторе до атмосферного через разгрузочный кран, отвернуть сальниковое устройство из лубрикатора, не допуская перекосов, ударов, деформации.

5.1.11.12. Произвести ревизию и очистку устройства СФ-99.

5.1.12. При смене штуцера и продувке скважины:

5.1.12.1. Закрыть манифольдную задвижку, установить манометр на участке манифольдной задвижки до штуцерной камеры – замерить давление. Закрыть линейную задвижку.

5.1.12.2. Стравить давление через пробоотборный кран до атмосферного, отвернуть ввертыш штуцерной камеры – сменить штуцер. Ввернуть ввертыш, предварительно подмотав уплотнение под резьбу, закрыть пробоотборный кран.

5.1.12.3. Открыть линейную задвижку, плавно открыть манифольдную задвижку, замерить давление на буфере (перед штуцером).

5.1.12.4. Монтаж или демонтаж манометра следует производить только при помощи ключей. Демонтаж манометра разрешается только после стравливания давления в нем до атмосферного. Если давление не падает до нуля, демонтировать манометр категорически запрещается. Замерзшие трубки следует отогревать только горячей водой или паром. Использование для этой цели открытого огня категорически запрещается. При продувке вентилей необходимо соблюдать особую осторожность, отводить лицо в сторону от истечения струи газа, не стоять напротив сальников уплотнения вентиля.

5.1.13. При выполнении тепловой обработки арматуры скважины действовать согласно инструкции по охране труда при проведении тепловой обработки арматуры скважины.

5.1.15. Запрещается проводить работы при скорости ветра более 10 м/с, во время сильного ливня, снегопада, тумана с видимостью менее 50 м, в ночное время.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. В течение всей смены работник должен следить за безопасным состоянием места работы, исправностью обслуживаемого оборудования и приспособлений, средств защиты и контроля. При обнаружении признаков опасности работник должны немедленно прекратить работу, предупредить работающих рядом и уйти в безопасное место, сообщив об этом сменному инженерно-техническому работнику.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператором по опробованию (испытанию) скважин возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. На рабочем месте оператора по опробованию (испытанию) скважин могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- пропуск газа во фланцевых соединениях фонтанной арматуры;

- выброс проволоки и прибора при газодинамических исследованиях вследствие увеличения скорости потока при резком запуске скважины, образования гидратной пробки;

- слом основания штуцера до вентиля (работа с манометрами) вследствие механических повреждений, не проваров сварочных швов.

- открытый фонтан на кусте скважин вследствие нарушений технологии проведения работ при депарафинизации скважины.

6.2.2. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- нарушение требований безопасности при производстве работ;

- отклонения от технологического регламента;

- недостаточная обученность персонала;

- нарушение требований правил эксплуатации оборудования, неисправность технологического оборудования.

6.2.3. При возникновении аварийной ситуации оператор должен:

- установить характер и размеры аварии (пожара) на обслуживаемом объекте, оценить общее положение и немедленно сообщить мастеру (бригадиру) и диспетчеру промысла;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о произошедшей аварии.

6.2.4 При обнаружении пожара или признаков горения оператор обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону диспетчеру промысла и в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

6.2.5. Приступить к тушению очага пожара имеющимися на объекте, участке или рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и др.).

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. По окончании работы оператор по опробованию (испытанию) скважин обязан:

- произвести уборку рабочего места. Не производить уборку мусора непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями;

- проверить состояние и исправность оборудования, закрепленного за ним;

- проверить наличие и исправность рабочего инструмента.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончанию работ оператор по опробованию (испытанию) скважин обязан:

- привести в порядок рабочее место, очистить и собрать инструмент;

- отсоединить устройства, приборы, приспособления;

- убрать площадку, устранить замазученность;

- очистить от пыли и грязи и других загрязнений спецодежду, спецобувь. Убрать в специально отведенный шкаф.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.