Инструкция по охране труда для оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

2.1.5. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам.

3.2. Оператору по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К производству работ оператором по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным инструментом.

3.13.1. При выполнении работ оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. Основными вредными и опасными производственными факторами являются:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования и инструмента;

- токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм работника через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- взрыво- и пожароопасность нефтегазовой среды;

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ оператором по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающиеся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

Застегнуть спецодежду на все пуговицы, заправить свисающие концы за пояс. Не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения.

Решения о сроках, способах и объемах проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту ПТ должны приниматься с учетом анализа результатов ревизии и срока службы ПТ.

Производство работ по реконструкции и капитальному ремонту следует начинать после выполнения подготовительных мероприятий, приемки объектов исполнителем работ и письменного разрешения руководства эксплуатирующей организации на производство работ.

Проверить состояние своего рабочего места, а также наличие и исправность предназначенных для предстоящей работы инструментов и приспособлений. В случае обнаружения неисправностей принять меры к их устранению.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Проверить наличие противопожарных средств, аптечки.

4.4.2. Перед началом работы на скважине необходимо проверить и, в случае необходимости, отремонтировать устье скважины, проверить состояние площадки у устья скважины, мостков, стеллажей.

4.4.3. Фонтанные, газлифтные скважины и скважины, оборудованные ШГН и УЭЦН с возможными фонтанными проявлениями, должны быть предварительно заглушены.

4.4.4. Выпуск газов при разряжении следует производить через газовый стояк, удаленный от устья не менее чем на 25 м.

4.4.5. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.6. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Следить за работой оборудования, периодически проводить его визуальный профилактический осмотр.

3.5. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности оператору следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

На неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

5.1.6. При работе с электрооборудованием, контрольно-измерительными приборами соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Правильно выполнять приемы работы по подготовке скважин к ремонту, при обслуживании основного и вспомогательного оборудования, при предупреждении и устранении неисправностей, при выполнении других видов работ.

5.1.8. Следует соблюдать требования безопасности при пропарке насосно-компрессорных труб и оборудования.

5.1.9. Требования безопасности при глушении скважин:

5.1.9.1. Перед ремонтом скважину необходимо заглушить и давление в ее затрубном пространстве постепенно снизить до атмосферного.

5.1.9.2. Перед глушением скважин необходимо проверить исправность всех задвижек, фланцевых соединений и наличие самотека жидкости по нефтепроводу.

5.1.9.3. Глушение скважины можно начинать только при наличии двухстороннего акта о приемке скважины в ремонт и необходимого объема жидкости глушения с удельным весом, равным указанному в плане работ.

5.1.9.4. Территория, на которой устанавливается промывочный агрегат и бойлеры, должна быть предварительно освобождена от посторонних предметов. Агрегаты и автоцистерны устанавливаются с наветренной стороны на расстоянии не менее 10 м от устья скважины, при этом кабины агрегатов и автоцистерны не должны быть обращены к устью скважины.

5.1.9.5. Категорически запрещается устанавливать агрегат под осветительными и силовыми линиями.

5.1.9.6. Промывочный агрегат скважины должен быть оборудован предохранительным клапаном и манометром, выхлопная труба - искрогасителем.

5.1.9.7. Перед началом глушения скважины всю обвязку манифольда и арматуру необходимо опрессовать на полуторакратное давление (150 атм), указанное в паспорте арматуры. При этом все рабочие должны быть удалены на безопасное расстояние. По окончании опрессовки фонтанной арматуры и линии высокого давления необходимо составить акт об опрессовке скважин за подписью старшего оператора вахты, оператора по глушению скважины и машиниста агрегата.

5.1.9.8. Категорически запрещается крепление каких-либо узлов агрегата или обвязки устья скважины и манифольда, а также превышение давления более 100 атм, в процессе глушения скважины.

5.1.9.9. При глушении скважины старший оператор вахты и оператор по глушению скважин должны вести постоянное наблюдение за показаниями манометра, за линией обвязки и за местами нахождения людей.

5.1.9.10. После окончания глушения скважины необходимо закрыть задвижку на арматуре, со стороны нагнетания снизить давление в линии до атмосферного и только после этого приступить к разборке манифольда.

5.1.9.11. При поглощении жидкости одним из пластов, скважину необходимо доливать жидкостью расчетного удельного веса.

5.1.9.12. После окончания глушения скважины должен быть составлен акт о глушении скважины с указанием начального давления, объема закачанной жидкости, ее удельного веса и наличии циркуляции за подписью мастера ПРС, а при отсутствии мастера - старшего оператора вахты, оператора по глушению скважины и машиниста агрегата.

5.1.9.13. Запрещается производить установку и монтаж подъемных агрегатов до глушения скважины.

5.1.10. Требования безопасности при химической обработке скважин:

5.1.10.1. Сосуды для хранения и транспортирования кислоты и других химических реагентов, а также запорные устройства должны быть герметичными и химически стойкими.

5.1.10.2. При открывании емкости с кислотой следует стоять с наветренной стороны.

5.1.10.3. При наливе кислоты в цистерну агрегата и закачки ее в скважину необходимо следить за ее уровнем при помощи устройства. Нельзя наклоняться над открытым люком цистерны для наблюдения за уровнем кислоты в ней.

5.1.10.4. Выливать кислоту в емкость для разведения раствора следует в специально отведенных местах, которые должны быть защищены от атмосферных осадков и ветра.

5.1.10.5. При приготовлении раствора во избежание разбрызгивания кислоту следует вливать в воду, а не наоборот.

5.1.10.6. На крышке мерника, используемого для приготовления раствора кислоты, должно быть не менее двух отверстий: одно - для залива, другое - для отвода ее паров.

5.1.10.7. На месте проведения работ должен быть необходимый запас воды.

5.1.10.8. До закачки раствора кислоты в скважину манифольд от агрегата до устья скважины должен быть опрессован на полуторакратное ожидаемое давление (но не более 150 атм), опрессовка манифольда должна производиться технической водой.

5.1.10.9. При опрессовке манифольда все операторы должны находиться вне опасной зоны.

5.1.10.10. Перед опрессовкой манифольда необходимо проверить надежность крепления всех узлов, соединений агрегатов с устьевой арматурой скважины, докрепить слабые узлы, не допускать провисания трубопроводов.

5.1.10.11. При обнаружении негерметичности или неисправности, во время опрессовки, агрегат должен быть остановлен, давление в манифольде снижено до атмосферного и только после это устранена негерметичность.

5.1.10.12. Во время закачки кислотного раствора, его проводки и при промывке в скважине после закачки кислоты, все члены вахты и оператор по подготовке скважины в ПРС должны находиться вне опасной зоны, вести наблюдения за оборудованием, показаниями контрольно-измерительных приборов и выполнять указания руководителя работ.

5.1.10.13. При обнаружении негерметичности коммуникации или устьевого оборудования следует прекратить закачку раствора, давление снизить до атмосферного, коммуникацию промыть водой, только после этого устранить негерметичность.

5.1.10.14. Во время закачки кислотного раствора в скважину или когда манифольд находится под давлением производить крепление соединений и сальников или выполнять какие-либо действия по их ремонту запрещается.

5.1.10.15. Запрещается производить закачку кислоты в скважину при силе ветра более 12 м/сек, при сильном тумане, снегопаде или ливне с видимостью менее 50 м и в темное время суток.

5.1.10.16. Запрещается устанавливать агрегат и др. спецтехнику при проведении соляно-кислотной обработки на расстоянии менее 25 м от устья скважины. Спецтехника должна быть установлена с наветренной стороны и оборудована искрогасителями.

5.1.10.17. При проведении соляно-кислотной обработки должна быть подготовлена к работе аварийная планшайба.

5.1.10.18. После окончания работы по закачке кислоты в пласт все оборудование и коммуникации должны быть промыты водой.

5.1.10.19. Перед разборкой манифольда давление в нем должно быть снижено до атмосферного.

5.1.10.20. После окончания соляно-кислотной обработки скважины необходимо привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.1.10.21. В случае разлива кислоты она должна быть засыпана песком или смыта водой.

5.1.11. Требования безопасности при работе с ручным инструментом:

5.1.11.1. Категорически запрещается работать с неисправным инструментом и оборудованием.

5.1.11.2. Оборудование и инструмент должны быть в полном комплекте и соответствовать характеру проводимых работ.

5.1.11.3. При работе с ключами запрещается применять какие-либо рычаги или наставлять ключи для создания большого крутящего момента.

5.1.11.4. Применять ключи большого размера с подкладыванием пластин под нужный размер запрещается.

5.1.11.5. Рубку каната и металла необходимо производить в стороне от устья скважины, и пользоваться при этом специальным приспособлением - канаторубкой.

5.1.11.6. При работе со стальными канатами или металлами следует пользоваться рукавицами.

5.1.11.7. При рубке клямс, стальных канатов, металла и т.д. необходимо пользоваться защитными очками.

5.1.11.8. При переноске инструмента, имеющего острые кромки или лезвия, необходимо применять меры, исключающие возможность травмирования людей (применять чехлы, сумки, ящики и т.д.).

5.1.12. Электробезопасность:

5.1.12.1. Передвижное распределительное устройство и осветительная установка располагаются на расстоянии не менее 15 м от устья скважины и должны быть заземлены.

5.1.12.2. Кабеленаматыватель устанавливается на расстоянии не менее 20 м от устья скважины и должен быть заземлен.

5.1.12.3. Культбудка устанавливается на расстоянии высоты мачты плюс 10 м от устья скважины и не менее 2 м от высоковольтной линии до 1 кВ, не менее 10 м от высоковольтной линии 6-10 кВ.

5.1.12.4. Включение и отключение электроэнергии должно производиться в диэлектрических перчатках с применением диэлектрической подставки.

5.1.12.5. Запрещается открывать распределительные щиты - шкафы различных электрических устройств.

5.1.12.6. Пользоваться неисправными штепсельными разъемами, рубильниками, выключателями и т.д. запрещается.

5.1.13. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.1.14. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

5.1.15. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

5.1.16. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, оператору следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

5.1.17. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

5.1.18. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.1.19. Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе.

5.1.20. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

5.1.21. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

5.1.22. При выполнении работ оператору запрещается:

- работать на неисправном оборудовании, пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, а также приборами и оборудованием, обращению с которыми он не обучен;

- работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;

- прикасаться к подвижным частям и зонам оборудования, нагретым поверхностям, элементам, находящимся под напряжением;

- покидать рабочее место без разрешения непосредственного руководителя;

- оставлять оборудование без присмотра;

- допускать к работе посторонних лиц;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа;

- курить, употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;

- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. В течение всей смены работник должен следить за безопасным состоянием места работы, исправностью обслуживаемого оборудования и приспособлений, средств защиты и контроля. При обнаружении признаков опасности работник должны немедленно прекратить работу, предупредить работающих рядом и уйти в безопасное место, сообщив об этом сменному инженерно-техническому работнику.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператором по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При подготовке оборудования, насосно-компрессорных труб, обнаружив поломки или критическое состояние отдельных механизмов, узлов поверхностей насосно-компрессорных труб и др., могущих привести к аварии или травмам персонала, немедленно прекратить работу, уведомить руководителя работ и действовать согласно полученным указаниям.

6.2.2. В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Отключить электроэнергию. Перекрыть подачу воды. Произвести очистку оборудования.

7.1.2. Привести в порядок рабочее место, приспособления, инструмент убрать и уложить в отведенное для них место.

7.1.3. Ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе оборудования, которые происходили в течение смены.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончанию работ оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам обязан:

- привести в порядок рабочее место, очистить и собрать инструмент;

- отсоединить устройства, приборы, приспособления.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.