Инструкция по охране труда для оператора по приготовлению кормов (жидкий корм)

1. Область применения

1.1. Требования охраны труда, изложенные в настоящей Инструкции, распространяются на лиц выполняющих работу оператора по приготовлению кормов.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- результатов специальной оценки условий труда;

- определения профессиональных рисков и опасностей;

- анализа результатов расследования травмирования.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников при выполнении должностных обязанностей независимо от их категории, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.2. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

2.3. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

2.4. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

2.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

2.6. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.7. Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ оператором по приготовлению кормов допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.2.2. Работник несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ

3.3.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При выполнении работ на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

– движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; перемещающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушительные конструкции;

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

– повышенный уровень шума на рабочем месте;

– повышенный уровень вибрации;

– повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне;

– повышенная или пониженная влажность воздуха;

– повышенная или пониженная скорость движения воздуха;

– повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может пройти через тело человека;

– повышенный уровень статического электричества;

– повышенная напряженность электрического поля;

– отсутствие или недостаточность естественного света;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– повышенная яркость света;

– пониженная контрастность;

– прямой и отраженный блеск;

– острые края, заусеницы и шершавость на поверхностях конструкций, инструмента и оборудования;

– размещение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

– нервно-психические перегрузки – монотонность работы, эмоциональные перегрузки;

– физические перегрузки – статические, динамические.

3.4.2. В качестве опасностей в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении могут возникнуть следующие риски:

Механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокры.

Электрические опасности:

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением.

Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасность воздействия повышенных температур воздуха.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон (71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт.

3.6.3. В случае заболевания, плохого самочувствия обязан сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.3. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.4. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.7.5. Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории предприятия в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места

4.1.1. Перед началом работы работнику следует рационально организовать свое рабочее место.

4.1.2. Работник должен убрать с рабочего места все лишние предметы, не используемые в работе.

4.1.3. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т. п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.1.4. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

4.1.5. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.1.6. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

4.1.7. Проходы между оборудованием и элементами производственного помещения (стена, колонна и т. п.) должны быть шириной не менее 1 метра.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Проверить, чтобы применяемый в работе инструмент и приспособления были исправны, не изношены и отвечали безопасным условиям труда.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков)

4.4.1. Работа на раздробителях грубых и сочных кормов

4.4.1.1. Наденьте спецодежду.

4.4.1.2. Включите освещение и вентиляцию. Осмотрите рабочее место. Проверьте наличие, исправность и прочность переходных мостиков, площадок, лестниц и перил.

4.4.1.3. Освободите проходы, подходы к рубильникам, выключателям от посторонних предметов, сырья и отходов.

4.4.1.4. При сменной работе примите рабочее место от сменщика. Удостоверьтесь в исправности машин, инструмента, оборудования.

4.4.1.5. Проверьте надежность крепления машин, оборудования, защитных кожухов и ограждений, заземлений, приводных частей (пасов, цепей, шкивов, валов, шестеренок, муфт), крышек, затворов, а также запорной арматуры.

4.4.1.6. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на подающих транспортерах, в бункерах.

4.4.1.7. Проверьте наличие и комплектность средств пожаротушения, аптечки первой помощи, исправность средств сигнализации.

4.4.1.8. Инструмент и устройства разместите так, чтобы было удобно их использовать.

4.4.1.9. Подготовьте необходимое количество массы, которое подлежит измельчению.

4.4.1.10. Для уборки измельченной массы от соломорезки пользуйтесь только деревянным инвентарем, применять металлические вилы, лопаты и т.п. не разрешается.

4.4.1.11. Во время запуска силосорезки сначала включите транспортер на обратной ход, чтобы выбросить предметы, которые случайно попали на него.

4.4.1.12. Запустите машину на холостом ходу, убедитесь в отсутствии посторонних шумов, вибрации, нагрева подшипников, подтекания смазочного масла из корпусов подшипников, проследите за работой натяжных цепей, проверьте работу контрольных и сигнальных устройств.

4.4.1.13. Проверьте правильность затачивания ножей барабана, их крепление и отрегулируйте необходимый зазор между противорежущей пластиной и ножами барабана.

4.4.1.14. После тщательной проверки всех механизмов и испытания, а также устранения неисправностей, которые выявлены во время испытания, можете приступать к работе.

4.4.2. Обслуживание машин и оборудования для приготовления кормов

4.4.2.1. Наденьте спецодежду.

4.4.2.2. Включите освещение и вентиляцию. Осмотрите рабочее место. Проверьте наличие, исправность и прочность переходных мостиков, площадок, лестниц и перил.

4.4.2.3. Освободите проходы от посторонних предметов, сырья и отходов.

4.4.2.4. Во время измельчения и перемалывания кормов проверьте крепления ножей, молотков и противорежущих пластин, исправность и надежность крепления крышки раздробительной камеры, наличие защитных ограждений на передачах.

4.4.2.5. Во время осмотра, смазки, замены решеток, подтягивания гаек, очистки магнитных сепараторов и т.п. машину остановите и отключите от электросети.

4.4.2.6. Не загромождайте проходы вокруг корнерезки, корнеклубнемойки и других машин корнеклубнеплодами и другими посторонними предметами.

4.4.2.7. Перед работой все кормоприготовительные машины сначала проверьте на холостом ходу.

4.4.2.8. Перед включением двигателя машины проверните вручную рабочие органы машины и убедитесь, что внутри закрытых кожухов отсутствуют посторонние предметы.

4.4.2.9. Машины с реверсивными устройствами для пуска транспортеров сначала включите на обратный ход с тем, чтобы убрать посторонние предметы, которые случайно попали на транспортер, а потом переключите на рабочий ход.

4.4.2.10. Перед пуском в работу кормоприготовительных и кормоперерабатывающих машин убедитесь в их комплектности, исправности, прочности крепления болтовых соединений; наличии защитных и оградительных кожухов на зубовых, цепных, шарнирных и пасовых передачах, на выступающих концах вращающих валов, соединительных муфтах.

4.4.2.11. На холостом ходу машины убедитесь в отсутствии вибрации рамы, посторонних шумов и стука.

4.4.2.12. Убедитесь, что корпусы электродвигателей, пусковых приборов, машин и оборудования, которые могут попасть под напряжение, были заземлены (занулены).

4.4.3. Запаривание и химическая обработка кормов

4.4.3.1. Наденьте спецодежду.

4.4.3.2. Включите освещение и вентиляцию. Осмотрите рабочее место. Проверьте наличие, исправность переходных мостиков, площадок, стремянок, вспомогательных устройств и инструмента. Освободите проходы от посторонних предметов, сырья, мусора.

4.4.3.3. Проверьте наличие и готовность к использованию воды, огнетушителей и других средств пожаротушения.

4.4.3.4. При сменной работе примите рабочее место. Удостоверьтесь в исправности машин, инструмента, оборудования. Ручки инструмента, корзин, ведер и т.п. должны быть целыми, без заусениц и острых частей. Не допускайте использования тары с выступающими гвоздями, концами провода, изломами досок.

4.4.3.5. Проверьте отсутствие подтекания в штуцерах, кранах, вентилях, люках.

4.4.3.6. Проверьте техническое состояние элементов кормозапарника в соответствии с инструкцией завода-изготовителя относительно следующего:

– свободно ли открываются и закрываются все вентили и задвижки;

– исправны ли предупредительные клапаны;

– исправен ли питающий насос;

– достаточно ли топлива для разжигания и работы кормозапарника;

– исправны ли водоуказательные колонки.

4.4.3.7. Осмотрите дымоход.

4.4.3.8. Проверьте наличие и исправность инвентаря.

4.4.3.9. Проверьте состояние сигнализации.

4.4.3.10. Если обнаружите любые неполадки в котле, то к работе не приступайте. Обо всех выявленных неполадках известите руководителя работ.

4.4.3.11. Перед запариванием кормов в варочных котлах и запарниках-смесителях осмотрите водомер, манометр и термометр, убедитесь в их исправности. На манометре должны быть пломба и клеймо с датой его проверки, стекло должно быть целым, на шкале должна быть красная черточка или прикрепленная к корпусу металлическая пластинка красного цвета, которая показывает наибольшее разрешенное давление. Стрелка манометра должна возвращаться в нулевое положение во время соединения внутренней полости прибора с атмосферой.

4.4.3.12. В помещении термохимической обработки соломы и приготовления химического раствора проверьте работу вентиляции, осмотрите возможные места истечения химического раствора из емкостей (штуцеры, краны, вентили, люки). Устранять подтекание аммиачной воды из емкости следует лишь в противогазе.

4.4.3.13. Не пользуйтесь открытым огнем, не курите в помещении для приготовления рабочего химического раствора.

4.4.3.14. Убедитесь в наличии воды, мыла, полотенца в умывальном помещении, питьевой воды, а также укомплектованной аптечки первой помощи.

4.4.4. Раздача кормов стационарными кормораздатчиками

4.4.4.1. Перед началом работы ознакомьтесь с принципом действия, устройством и правилами эксплуатации кормораздатчика.

4.4.4.2. Наденьте спецодежду.

4.4.4.3. Перед началом работы проверьте освещение рабочего места. Осмотрите и приведите в порядок рабочее место, подготовьте и удобно разместите необходимый для работы инструмент и приспособления.

4.4.4.4. Проверьте наличие, исправность и прочность переходных ступенек, площадок, мостиков, перил и ограждений.

4.4.4.5. Уберите с проходов все посторонние предметы и остатки корма. Проверьте и убедитесь в отсутствии посторонних предметов на транспортерах и в бункерах-дозаторах.

4.4.4.6. Тщательно осмотрите кормораздаточное оборудование, все его узлы. Во время этого проверьте:

– надежность заземления;

– исправность электропроводки, кнопок управления и пускателя;

– наличие защитных ограждений на подвижных элементах стационарных кормораздатчиках всех типов (приводных и натяжных устройствах, цепных передачах, муфтах, соединяющих электродвигатель с редуктором, токопроводящих частях электрической аппаратуры и т.п.), их прочность и исправность;

– наличие маслила в редукторах и каркасах подшипников;

– исправность узлов и механизмов кормораздатчиков, крепление соединений, натяжение цепей, лент транспортеров и дозирующих устройств.

4.4.4.7. В случае необходимости в соответствии с инструкцией по эксплуатации проведите смазку указанных точек, а также подтяните крепления механизмов, ослабленные соединения.

4.4.4.8. Если натяжение цепных передач и скребковой цепи ослаблено, необходимо его подтянуть, соблюдая правила безопасности. Во время натягивания цепных передач следите, чтобы не было перекоса вала натяжной звездочки. Натяжение цепи выберите в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретного кормораздатчика.

4.4.4.9. Во время осмотра шнековых кормораздатчиков проследите, чтобы настил, установленный для прохода работника во время осмотра шнека, был в исправном состоянии, очищен от грязи. Во время запуска шнекового кормораздатчика в проходе не должны находиться люди.

4.4.4.10. Если во время осмотра кормораздатчика выявлены неисправности, которые нельзя устранить, сообщите об этом руководителю работ и до их устранения к работе не приступайте.

4.4.4.11. После осмотра и подготовки транспортер прокрутите вручную, а потом осуществите кратковременный пробный пуск на холостом ходу. В случае выявления неполадок транспортер остановите, устраните неисправности и для контроля вторично запустите на холостом ходу.

4.4.4.12. Перед включением оборудования следует удостовериться в том, что его пуск никому не угрожает.

4.4.4.13. Работу оборудования, которое одновременно обслуживают несколько работников, можно начинать только после подачи установленного сигнала и поступления сигнала-ответа.

4.4.4.14. Работающим с пневмоприводом и компрессорной установкой следует проверить:

– состояние обозримых частей компрессора и вспомогательного оборудования установки, обратив особое внимание на прочность установки заграждений на подвижных и токопроводящих частях компрессора и вспомогательного оборудования;

– исправность манометров, предупредительных, обратных клапанов и термометров компрессорной установки;

– состояние защитного заземления, зануления электрооборудования;

– фильтры очистки воздуха компрессорной установки и наличие предупредительной сетки и защитного колпака в месте сбора воздуха;

– действие устройств пуска и остановки во избежание самопроизвольного включения компрессорной установки, безотказность ее остановки;

– работу компрессора на холостом ходу. Проведите смазывания частей компрессора и откройте краны трубопровода охладительной воды компрессора и холодильника;

– воздухосборник и холодильник установки; если необходимо, продуть для удаления из них масла, воды и грязи;

– состояние фланцевых соединений, задвижек и кранов компрессорной установки.

4.4.4.15. Обо всех подмеченных неисправностях в компрессорной установке срочно сообщите руководителю работ и без его разрешения не запускайте в работу компрессорную установку.

4.4.5. Раздача кормов мобильными кормораздатчиками

4.4.5.1. Наденьте спецодежду.

4.4.5.2. Получите у руководителя работ задание на выполнение работ, ознакомьтесь со схемой движения во время транспортирования и раздачи кормов.

4.4.5.3. Проверьте, чтобы на мобильных кормораздатчиках все цепные передачи, карданные валы и битеры были закрыты защитными кожухами.

4.4.5.4. Перед началом работы изучите устройство кормораздатчика, назначение рычагов и кнопок управления.

4.4.5.5. Перед эксплуатацией мобильных электрифицированных кормораздатчиков:

– освободите проходы к рубильникам, выключателям и средствам пожаротушения;

– проверьте надежность крепления заземляющих проводников, не эксплуатируйте кормораздатчики без заземления;

– проверьте наличие и исправность защитных ограждений;

– проверьте наличие и исправность инструмента и инвентаря;

– проверьте наличие и надежность крепления уголков и упоров для конечных выключателей на колее, не приступайте к работе без уголков и упоров;

– перед включением кормораздатчика в работу осмотрите бункер и освободите его от посторонних предметов.

4.4.6. Раздача кормов наземными и подвесными вагонетками

4.4.6.1. Наденьте спецодежду.

4.4.6.2. Осмотрите рабочее место, уберите все, что может мешать во время работы.

4.4.6.3. Проверьте освещенность рабочего места, не работайте при недостаточном освещении.

4.4.6.4. Проверьте исправность инструмента и приспособлений, которыми будете пользоваться.

4.4.6.5. Проверьте состояние вагонеток, надежность работы запорных устройств вагонеток с кузовом, который переворачивается.

4.4.6.6. Проверьте исправность рельсовой колеи и конечных упоров. Если колея засорена чем-нибудь, очистите ее по всей длине. Не допускайте загромождения проходов и колеи дороги.

4.4.6.7. Удостоверьтесь в исправности ходовой части вагонетки. Не приступайте к работе, если вагонетка или колея неисправны.

4.4.6.8. Осмотрите место погрузки кормов возле вагонетки и место разгрузки. Если на этих местах окажутся посторонние предметы, немедленно уберите их.

4.4.6.9. Если во время заступания на работу обнаружатся любые неполадки или возникнет любая неясность, к работе не приступайте, сообщите об этом руководителю работ.

4.4.6.10. Перед пользованием подвесными вагонетками приведите в надлежащее состояние место (путь), где двигается вагонетка, уберите с прохода все лишнее.

4.4.6.11. Проверьте надежно ли скреплены рельсы между собой на стыках, а также крепления конечных фиксаторов.

4.4.6.12. Осмотрите состояние вагонетки, надежность крепления ее на рельсах, исправность устройств, фиксирующих нагруженную вагонетку.

4.4.6.13. В начале работы во время проверки особое внимание обратите на состояние рельсов внешних участков и на больших поворотах (закруглениях), особенно на выходе из фермы.

4.4.6.14. Проверьте контур заземления рельсового пути.

4.4.6.15. Осмотрите подвижные механизмы вагонеток, очистите их.

4.4.6.16. Не приступайте к работе и известите руководителя, если:

– выявлены любые неисправности в подвесной монорельсовой дороге и вагонетках;

– в любой части установки оборван заземляющий контур;

– имеется недостаточное искусственное освещение;

– случился разрыв хотя бы одного звена рельсов подвесной дороги;

– вы заболели или находитесь в нетрезвом состоянии.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работа на раздробителях грубых и сочных кормов

5.1.1.1. Обслуживание бробителей следует проводить в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

5.1.1.2. Не проталкивайте руками или любыми предметами перерабатываемый корм под прессовочный барабан или горловину приемочного бункера работающей машины.

5.1.1.3. Во время работы дробителей не находитесь напротив выбрасывания массы, так как в нее может попасть металлический предмет (чаще всего болт, гайка) и нанести травму.

5.1.1.4. Во время измельчения сочных кормов с выбрасыванием их через боковую горловину дробительной камеры не находитесь в плоскости вращения ротора.

5.1.1.5. Не подавайте корм руками под прессовочный барабан, не открывайте крышку дробильной камеры, не осматривайте и не прочищайте магнитное заграждение и горловину приемочного бункера.

5.1.1.6. Во время работы корнеклубнедробителей не опускайте руки в приемочный бункер, не очищайте руками или любыми предметами выходные отверстия для измельченного продукта и сточное отверстие для выбрасывания грязи. Не стойте напротив выбросного окна, даже если машина работает вхолостую.

5.1.1.7. Не допускайте измельчения соломы, травы, корнеклубнеплодов и других продуктов, если они не очищены от металлических и других посторонних примесей.

5.1.1.8. Запустите дробитель на холостом ходу и убедитесь в отсутствии посторонних шумов, вибрации, трения и нагревания подшипников, а также трудоспособности контрольных и сигнальных устройств. После выхода двигателя на номинальные обороты (определяется на слух, по тахометру или амперметру в зависимости от конструкции машины) медленно откройте задвижку на питающем бункере, включите дозатор или снабжающий транспортер, обеспечивая равномерность подачи размельчаемого продукта.

5.1.1.9. Продукты, которые зависают в бункерах работающих машин и застряли в приемочных горловинах, освободите с помощью проталкивателя длиной не меньше 1 м, изготовленного из дерева или пластмассы, которые легко разрушатся в случае захвата.

5.1.1.10. В процессе работы следите за исправностью и эффективностью работы технологического оборудования, аспирационных и вентиляционных систем, уплотнителей, электрооборудования, средств контроля и сигнализации.

5.1.1.11. Очистку рабочих органов дробителей грубых и сочных кормов от завалов технологического материала или посторонних предметов проводите после полной остановки машин с помощью специальных устройств (скребков, чистиков, щеток).

5.1.1.12. Во время остановки электрифицированных дробителей грубых и сочных кормов для ремонта или технического обслуживания отключите рубильник подведения электроэнергии к магнитному пускателю и вывесите плакат: “Не включать! Работают люди”.

5.1.1.13. Во время снятия и установки ножей, а также очистки режущих частей барабана от остатков корма выключите общий рубильник, выньте предохранитель и вывесьте плакат: “Не включать! Работают люди”.

5.1.1.14. Не разрешается работа соломорезки со снятыми втягивающими пальцами и ограждениями.

5.1.1.15. Трактор, который агрегатируется с дробилкой-дробителем, должен соответствовать ей по тяговому усилию и иметь пневматическую систему управления тормозами.

5.1.1.16. Обслуживайте дробитель, находясь с правой стороны по ходу агрегата. Работайте в защитной каске. Не работайте возле выбросного рукава дробителя. На время разравнивания и уплотнения измельченной массы машину остановите или отведите направляющий рукав дефлектора в сторону.

5.1.1.17. Находиться возле транспортера, телескопического вала, на мостике, опускаться и открывать люки, днища можно только при остановленном двигателе трактора.

5.1.1.18. Перед транспортированием дробилки-дробителя проверьте фиксацию прицепной петли в крюке трактора, надежность крепления предупредительных тросов телескопического вала и поводка, а также шплинтовку вальцов подвески наклоненного транспортера. Даже во время кратковременных переездов переводите наклоненный транспортер в транспортное положение, отъединив и закрепив телескопический вал на предупредительный трос.

5.1.2. Обслуживание машин и оборудования для приготовления кормов

5.1.2.1. Обслуживание комплексов следует проводить в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

5.1.2.2. Не проводите техническое обслуживание машин и регулирование во время их работы, не подтягивайте болтовые соединения.

5.1.2.3. Не касайтесь вращающихся и подвижных механизмов и передач, не открывайте осмотровые люки, не оставляйте машину без надзора.

5.1.2.4. При выявлении любых неисправностей в электросети или электрооборудовании вызовите электромонтера. Если электромонтер отсутствует, остановите машину, не устраняйте неполадки сами.

5.1.2.5. При забивании шнековых транспортеров, дробильных камер, смесительных емкостей, труб и т.п. машину остановите для очистки. Для этого необходимо выключить магнитный пускатель электродвигателя, выключить рубильник и вывесить плакат: “Не включать! Работают люди”.

5.1.2.6. Во время работы на кормоприготовительных и кормоперерабатывающих машинах следите за тем, чтобы скорость и направление вращения рабочих органов соответствовали указанным в эксплуатационной документации.

5.1.2.7. Подавайте корм в машину равномерно, следите, чтобы в машину вместе с кормом не попали провода, камни, палки и прочие посторонние предметы.

5.1.2.8. Не работайте на оборудовании (шнеках, транспортере, приводных механизмах) без надежных исправных ограждений и надежных площадок для их обслуживания.

5.1.3. Запаривание и химическая обработка кормов

5.1.3.1. Перед запуском в работу оборудования кормоцеха убедитесь в том, что на нем не проводятся никакие работы и подайте установленный сигнал. Пустите машины на холостом ходу.

5.1.3.2. Подавайте корм в машину равномерно. Следите, чтобы в машину вместе с кормом не попали палки, камни и прочие посторонние предметы.

5.1.3.3. Проверьте плотность закрытия задвижки выгрузного шнека.

5.1.3.4. После загрузки кормами емкости смесителя кормов (варочного котла) плотно закройте погрузочный люк.

5.1.3.5. Подачу пара проводите при плотно закрытых крышках горловины и люков, с постоянным контролем давления и герметичности.

5.1.3.6. Не оставляйте работающие запарники-смесители, варочные котлы, транспортеры без надзора и не передоверяйте надзор за ними кому-нибудь без разрешения руководителя работ.

5.1.3.7. Перед открытием крышки запарников-смесителей (варочных котлов) закройте паровой вентиль на входе в емкость и сбросьте давление до атмосферного. Наденьте очки, рукавицы, фартук и прочистите отверстие для сливания конденсата, убедитесь, что конденсат и пар выходят из него без давления. Открывайте крышку осторожно, при этом стойте с той стороны, с который она не открывается.

5.1.3.8. Во время сливания конденсата из запарника-смесителя убедитесь, что напротив сливного отверстия нет людей.

5.1.3.9. Следите за тем, чтобы смесь не попадала на пол или настил рабочей площадки смесителя. Рассыпанную кормовую смесь срочно уберите, а скользкий пол необходимо посыпать песком или тирсом и прочистить.

5.1.3.10. Во время интенсивного парообразования в период разгрузки кормов из запарников-смесителей и варочных котлов обеспечивайте интенсивную вентиляцию, аспирацию.

5.1.3.11. Работайте внутри емкостей смесителей (варочных котлов) только с разрешения руководителя работ по наряду-допуску, при этом выполняйте мероприятия, исключающие пуск смесителя: выньте предохранитель, снимите ремень (цепь), выключите муфту привода смесителя и повесьте плакат: “Не включать! Работают люди”.

5.1.3.12. Во время работы транспортеров, запарников-смесителей не допускайте их перегрузки, а также попадания на них посторонних предметов и инструмента.

5.1.3.13. Во время приготовления рабочего химического раствора 2-3%-ной аммиачной воды и во время загрузки соломы и разгрузки готового корма из камеры термохимической обработки включайте в работу вытяжную вентиляцию.

5.1.3.14. Следите за тем, чтобы обработанный корм не рассыпался на пол. Рассыпанный корм срочно уберите.

5.1.3.15. Регулярно осматривайте резервуары химического раствора и арматуры (вентили, клапаны, водомерные трубы) и визуально проверяйте их герметичность.

5.1.3.16. Пролитые на пол воду, смазочное масло, топливо и прочие продукты выводите или посыпьте нейтрализаторами или поглощающими веществами (песок, тирса и т.п.) с дальнейшей уборкой.

5.1.3.17. Уборку пролитых кислот, щелочей, приготовление дезинфекционных растворов проводите в фильтрующих противогазах с коробкой “В”.

5.1.3.18. Погрузочно-разгрузочные работы выполняйте механизированным способом с помощью грузоподъемных машин и механизмов. Во время выполнения работы используйте грузоподъемные машины, строповочные и грузозахватные средства, тару, которые прошли технический осмотр, соответствуют виду работ и исправны на время начала их эксплуатации.

5.1.3.19. Погрузку или разгрузку проводите под руководством старшего. Не стойте и не проходите под поднятым грузом и в местах возможного падения предметов.

5.1.3.20. Во время открывания бортов кузова транспортного средства (автомобиля, прицепа) убедитесь в безопасном размещении груза и людей.

5.1.3.21. Погрузочно-разгрузочные работы, которые выполняют вручную, проводите с соблюдением предельных норм подъема и перемещения тяжелых предметов.

5.1.4. Раздача кормов стационарными кормораздатчиками

5.1.4.1. Во время работы стационарных кормораздатчиков не допускайте их перегрузки и попадания на них вместе с кормом посторонних предметов.

5.1.4.2. Во время работы не отвлекайтесь посторонними разговорами.

5.1.4.3. Во время работы кормораздатчиков переходить через них можно при наличии мостика с перилами.

5.1.4.4. При забивании кормораздатчика кормами очистку его проводите при отключенном электродвигателе и вывешенном плакате: “Не включать! Работают люди”, с применением чистика с ручкой длиной не меньше 1 м.

5.1.4.5. Не пускайте животных в помещения во время работы кормораздатчика.

5.1.4.6. Не допускайте посторонних лиц в зону работы кормораздатчика.

5.1.4.7. В случае попадания в транспортер вил, лопат и других предметов и заклинивания его срочно остановите транспортер с помощью коммутационного аппарата, уберите посторонние предметы.

5.1.4.8. Во время раздачи сыпучих кормов следите за герметичностью оборудования и эффективностью вентиляции, своевременно сообщайте руководителю работ о неисправности общей вентиляции производственного помещения.

5.1.4.9. Пневматические установки для раздачи жидкого корма эксплуатируйте только при наличии и исправности манометров на продувочной емкости и ресивере.

5.1.4.10. Загрузочный люк пневмоустановки открывайте только после прекращения подачи сжатого воздуха и снижения давления до атмосферного.

5.1.4.11. Не допускайте работы кормораздатчиков со снятыми или поврежденными средствами защиты (кожухами, заземлением, блокировочными устройствами и т.п.).

5.1.5. Раздача кормов мобильными кормораздатчиками

5.1.5.1. Перед началом движения с места и включением рабочих органов кормораздатчика подайте предупредительный сигнал и убедитесь в отсутствии посторонних лиц.

5.1.5.2. Проверьте работу тормозной системы кормораздатчика.

5.1.5.3. Во время нагрузки кормораздатчика придерживайтесь таких требований безопасности:

– выполняйте указания тракториста-машиниста, который выполняет нагрузку кормораздатчика;

– не допускайте попадания посторонних предметов в кузов кормораздатчика;

– не нагружайте кормораздатчик кормами сверх норм грузоподъемности, установленных заводом-изготовителем.

5.1.5.4. Перед нагрузкой проверьте кормораздатчик, чтобы в нем случайно не оказались посторонние предметы. Не допускайте нагрузки кормораздатчика неизмельченным или замерзшим кормом.

5.1.5.5. Во время въезда в животноводческое помещение и при выезде из него убедитесь, что брама полностью открыта и зафиксирована, на пути движения агрегата не находятся люди, животные и посторонние предметы.

5.1.5.6. Перед работой кормораздатчика в животноводческом помещении с молокопроводом внимательно проверьте возможность проезда агрегата без повреждения молокопровода.

5.1.5.7. Во время работы с электрифицированными кормораздатчиками:

– немедленно остановите кормораздатчик в случае возникновения огня или дыма в электродвигателе, проводах пускорегулирующей или защитной аппаратуры, при сильной вибрации, появлении напряжения на оборудовании. Отключите привод кормораздатчика от электрической сети и сообщите об этом руководителю работ;

– при прекращении подачи электроэнергии отключите кормораздатчик от электрической сети;

– не ремонтируйте самостоятельно электрооборудование и электропроводку. При выявлении неисправностей отключите кормораздатчик от сети и вызовите электрика;

– для бункерных кормораздатчиков осмотр внутренней поверхности бункера и надзор за смешиванием проводите только со стремянки.

5.1.6. Раздача кормов наземными и подвесными вагонетками

5.1.6.1. Не перегружайте вагонетки во время загрузки их кормом.

5.1.6.2. Не стойте впереди и сбоку во время движения вагонетки.

5.1.6.3. Не ездите на вагонетке и не становитесь на нее во время ее движения.

5.1.6.4. Во время торможения вагонетки не подкладывайте под ее колеса палки, камни и прочие предметы, пользуйтесь только специальными тормозными устройствами.

5.1.6.5. Не разгоняйте вагонетку, особенно на поворотах; передвигайте спокойно, без толчков со скоростью не больше 6 км/ч. Старайтесь, чтобы движение вагонетки было плавным.

5.1.6.6. Размещайте груз в вагонетке равномерно, по всему кузову.

5.1.6.7. Не разгружайте корм из вагонетки на рельсовых колеях и между ними, не загромождайте проходы и проезды, разгрузку проводите только в специально отведенных местах. Во время разгрузки вагонетки с перекидным кузовом стойте только с торца вагонетки.

5.1.6.8. Если нагруженная вагонетка сошла с колеи, сначала освободите ее кузов от корма, потом с помощью работников, работающих рядом, поставьте вагонетку на колею.

5.1.6.9. Если в вагонетке возникли неисправности (деталей, приспособлений и т.п.), прекратите работу, вызовите слесаря для проведения ремонта. Не ремонтируйте сами с целью предотвращения несчастного случая.

5.1.6.10. Не допускайте к работе с использованием вагонеток посторонних лиц.

5.1.6.11. Систематически следите за исправностью подвесок и креплением их к балкам, за креплением рельсов к подвескам. При выявлении нарушений креплений и расхождений рельсов в местах стыковки работу прекратите до полного устранения неисправностей и сообщите об этом руководителю работ.

5.1.6.12. Не ремонтируйте и не регулируйте вагонетки, загруженные кормом.

5.1.6.13. Не транспортируйте на вагонетках другие грузы (гной, мусор, другие материалы и отходы).

5.1.6.14. Нагруженную подвесную вагонетку, соскочившую с рельсов, не поднимайте сами, вызовите на помощь кого-нибудь.

5.1.6.15. Во время движения подвесной вагонетки не разгоняйте ее и не разрешайте никому стоять впереди вагонетки по ходу ее движения.

5.1.6.16. Катите вагонетку только от себя, плавно, без толчков.

5.1.6.17. Не касайтесь открытых токопроводящих частей, которые находятся под напряжением.

5.1.6.18. Не цепляйтесь за подвесную вагонетку и не разрешайте цепляться другим за нее во время движения.

5.1.6.19. Во время разгрузки подвесной вагонетки стойте только возле ее торца.

5.1.6.20. Не работайте на монорельсовом раздатчике кормов с помощью вагонетки в ночное время при недостаточном освещении.

5.1.6.21. Не проводите самостоятельно никаких работ по ремонту вагонеток и путей монорельса, а также всех электроустановок и их заземляющих устройств. Для проведения этих работ вызовите слесаря и электромонтера.

5.1.6.22. Систематически один раз в сутки проводите дезинфекцию кузова вагонеток 10%-ным раствором извести.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места

5.3.1. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие, рассыпанные (разлитые) продукты и др.

5.3.2. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами продуктов.

5.3.3. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций

5.4.1. Если во время работы произошла авария, то работник обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя по номеру телефона (71-26).

5.4.2. При несчастном случае немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

5.4.3. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

5.4.4. Единый номер телефона экстренных служб 112.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- неисправность оборудования;

- неисправность инструмента;

- возгорание;

- задымление.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26).

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций

6.3.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т. п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.3.2. При появлении посторонних шумов, запаха гари, дыма, выявлении неисправностей, искрении электрооборудования, появлении электрического напряжения на деталях, повышении нагрева поверхности подшипников, редукторов, других частей машин, нарушении целостности защитных устройств немедленно остановить измельчитель и сообщить руководителю работ.

6.3.3. После аварийной остановки машина должна быть освобождена от продукта.

6.3.4. При загорании передвижной машины по возможности отбуксировать ее в безопасное для других объектов место, подать сигнал пожарной тревоги и приступить к тушению.

6.3.5. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказание помощи при остановке сердца и дыхания (реанимация)

При остановке сердца и дыхания жизненно важные функции (сердцебиение, дыхание) требуется восстановить в течение 4-5 минут.

Для проведения реанимационных мероприятий требуется уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, освободить грудную клетку от одежды и провести непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.

Непрямой массаж сердца требуется проводить ладонями, взятыми в замок. Надавливания проводить строго вертикально по линии, соединяющей грудину с позвоночником.

Надавливания выполнять плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины своего тела. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 5-6 см., частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту.

При проведении искусственного дыхания требуется освободить полость рта пострадавшего (марлей или платком) от инородных тел (сгустки крови, слизь, рвотные массы и др.), запрокинуть голову, пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв подбородок. Зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами. Герметизировать полость рта, произвести два плавных выдоха в рот пострадавшего (лучше через марлю или платок) в течение 1 секунды каждый. Дать время 1-2 секунды на каждый пассивный выдох пострадавшего. Контролировать приподнимается ли грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли при выдохе. Чередовать 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхании независимо от количества человек, производящих реанимацию.

Реанимационные мероприятия необходимо проводить до прибытия медицинского персонала или до появления у пострадавшего пульса и самостоятельного дыхания.

6.4.3. При получении пострадавшим механической травмы, сопровождающейся кровотечением, необходимо провести остановку кровотечения.

1. При артериальном кровотечении (кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей) требуется прижать артерию (сонную, плечевую, бедренную и др.) пальцами или кулаком, наложить жгут. Прижатие артерии осуществляется через одежду на короткий промежуток времени с последующим наложением жгута. Точки прижатия артерий располагаются на конечностях - выше места кровотечения, а на шее и голове - ниже раны или в ране.

2. Запрещено накладывать жгут на голое тело. Перед наложением жгута требуется расправить одежду на конечности или подложить ткань без швов, взять жгут, завести его за конечность и растянуть с усилием, сделать виток вокруг конечности выше раны, максимально близко к ней. После прижатия первого витка жгута требуется убедиться в отсутствии кровотечения и произвести наложение следующего витка жгута с меньшим усилием и закрепить его - нельзя перетягивать конечность. Под верхнюю петлю жгута требуется вложить записку о времени его наложения (дата, час, минуты). Летом жгут на конечность разрешено накладывать не более чем на 1 час, зимой - 30 минут.

3. Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, необходимо пальцами прижать артерию выше жгута, снять жгут на 15 минут, при возможности выполнить массаж конечности, наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения (если это возможно). Вновь вложить записку с указанием времени повторного наложения жгута, максимальное время повторного наложения - 15 минут.

4. При отсутствии жгута можно воспользоваться ремнем (шарфом, толстой веревкой), закручивая его палкой с усилием, позволяющим остановить кровотечение. При неправильном наложении жгута (посинение кожи и отек конечностей) требуется немедленно наложить жгут повторно.

5. При наложении жгута на шею требуется положить на рану тампон (упаковку бинта, сложенный платок), поднять вверх руку пострадавшего с противоположной стороны раны и наложить жгут так, чтобы виток жгута одновременно охватил руку и шею, прижимая на ней тампон.

6. При наложении жгута на бедро требуется прижать упаковкой бинта (свернутой салфеткой) рану, поверх которой на конечность наложить жгут.

7. При венозном кровотечении (кровь более темная, чем при артериальном кровотечении, вытекает из раны медленно, непрерывной струей) требуется приподнять конечность, наложить на рану стерильную салфетку, давящую повязку.

8. При носовом кровотечении требуется сжать крылья носа, приложить к носу смоченный водой большой ватный тампон или сложенную в несколько слоев марлю (ткань), приложить холод к переносице.

9. При кровотечении из внутренних органов (бледность кожных покровов, общая слабость, частый пульс, одышка, головокружение, обморочное состояние) требуется уложить пострадавшего, создать ему покой и положить холод на живот.

6.4.4. Оказание помощи при травматической ампутации конечности

При травматической ампутации конечности (отдельных ее сегментов) требуется наложить жгут, давящую марлевую повязку, зафиксировать конечность с помощью шины или подручных средств (при повреждении руки необходимо поднять кисть выше уровня сердца), уложить пострадавшего, обеспечить ему покой и принять меры к сохранению ампутированного сегмента. Время наложения жгута на конечность требуется зафиксировать и записку с информацией вложить под жгут. Ампутированный сегмент конечности требуется завернуть в чистую салфетку (по возможности стерильную), упаковать в полиэтиленовый пакет, туго завязать и обложить льдом (снегом). Обеспечить доставку ампутированного сегмента конечности вместе с пострадавшим в специализированное медицинское учреждение.

6.4.5. Оказание помощи при ранениях

Защита раны от инфицирования и загрязнения достигается наложением повязки. При наложении повязки запрещается удалять инородные тела из раны, если они не лежат свободно на ее поверхности, промывать рану водой, вливать в рану спиртовые и любые другие растворы (включая «зеленку» и йод). Необходимо делать перевязку чистыми руками. Смазав края раны йодной настойкой, осуществляя движения в направлении от раны, наложить марлевые салфетки (по возможности стерильные), забинтовать рану туго, учитывая, что бинт не должен врезаться в тело и затруднять кровообращение.

При проникающем ранении живота требуется закрыть рану марлевой салфеткой (по возможности стерильной) и забинтовать живот, но не слишком туго, чтобы не сдавливать внутренности.

При ранении грудной клетки требуется закрыть рану салфеткой (по возможности стерильной) с толстым слоем марли и сверху закрепить материал, не пропускающий воздух.

При ранениях глаза острыми или колющими предметами, а также повреждениях глаза при сильных ушибах пострадавшего следует направить в лечебное учреждение. Пострадавшего требуется положить в горизонтальное положение, накрыть глаза чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой, прикрыть той же повязкой второй глаз (для прекращения движения глазных яблок). Нельзя промывать колотые и резаные раны глаз и век.

6.4.6. При попадании инородного тела в глаз требуется удалить его кончиком платка или промыть глаз струей воды, направленной от наружного угла глаза к носу. При невозможности удалить инородное тело необходимо наложить повязку на оба глаза. Нельзя пытаться самостоятельно удалять из глаза окалину, металлическую стружку.

6.4.7. Оказание помощи при переломах

При переломах требуется освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов, при открытых переломах - остановить кровотечение и наложить повязку, зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств (доска, фанера и т.д.). Шины накладывать на поврежденную конечность с фиксацией суставов ниже и выше перелома.

При переломах бедра пострадавшему необходимо придать горизонтальное положение, наложить шины с обеих сторон конечности (снаружи шина накладывается от стопы до подмышечной впадины), фиксировать плотно, равномерно, но не туго. При отсутствии шины поврежденную ногу бинтуют к здоровой конечности, проложив между ними мягкий материал (свернутая одежда, вата, поролон и т.д.).

При переломах костей верхних конечностей требуется зафиксировать руку в согнутом положении, прибинтовав к туловищу (под одеждой).

6.4.8. Оказание помощи при травме головы

При травме головы требуется уложить пострадавшего на живот и повернуть голову на ту сторону, с которой выделяется больше жидкости. Если есть раны - наложить на голову повязку, приложить холод, обеспечить покой, приложить тепло к ногам, ограничить прием пострадавшим жидкости. Требуется следить за пульсом и дыханием до прибытия врача, при исчезновении пульса и дыхания - приступить к реанимации.

6.4.9. Оказание помощи при придавливании конечности

При придавливании конечности требуется до ее освобождения (если конечность придавлена более 15 минут) обложить пакетами со льдом (снегом, холодной водой), дать обильное теплое питье, наложить на сдавленную конечность жгут выше места придавливания. Нельзя освобождать сдавленную конечность до наложения жгута и приема пострадавшим большого количества жидкости, согревать сдавленную конечность. При невозможности наложения жгута до освобождения сдавленной конечности, необходимо немедленно наложить жгут после освобождения от придавливания, туго забинтовать поврежденную конечность, приложить холод, дать обильное теплое питье

6.4.10. Оказание помощи при повреждении костей

При повреждении костей таза и тазобедренных суставов необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, под колени подложить валик из одежды, укрыть от холода, удалить изо рта и носа кровь, слизь.

При переломах позвоночника требуется обеспечить полный покой в положении лежа на спине, на жестком щите.

При переломах костей таза, бедер, позвоночника не снимать с пострадавшего одежду, не позволять ему двигаться.

При вывихе необходимо зафиксировать конечность в неподвижном состоянии, при растяжении связок требуется наложить на место растяжения тугую повязку и приложить холод.

При мелких ранах и ссадинах кожу вокруг них обработать спиртовым раствором йода, наложить бактерицидный лейкопластырь или повязку бинтом.

6.4.11. Оказание помощи при ожогах

Термические ожоги

При ожогах первой степени без нарушения целостности ожоговых пузырей требуется подставить обожженную часть тела под струю холодной воды на 10 - 15 минут или приложить холод на 20 - 30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность.

При ожогах второй степени (образуются пузыри, наполненные жидкостью) необходимо наложить на обожженное место пострадавшего стерильную повязку, приложить холод. Нельзя сдирать с обожженной кожи остатки одежды, промывать ожоговую поверхность, присыпать, смазывать чем- либо, бинтовать, накладывать пластырь, вскрывать ожоговые пузыри, отслаивать кожу.

При тяжелых ожогах следует на обожженное место наложить стерильную повязку, положить холод и немедленно направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При ожогах глаз пламенем, паром, водой, маслами, горючими смесями необходимо промыть глаз под струей холодной воды, дать пострадавшему обезболивающее средство.

При химическом ожоге (воздействие кислоты, щелочи, растворителя и т.п.) требуется немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом, обильно промыть ожоговую поверхность под струей холодной воды, дать пострадавшему обильное питье малыми порциями (холодная вода, растворы питьевой соды или соли - 1 чайная ложка на 1 литр воды). Нельзя использовать растворы кислот и щелочей для нейтрализации химического реагента на коже пострадавшего.

При ожогах фосфором (на коже фосфор вспыхивает и вызывает двойной ожог: химический и термический) необходимо немедленно промыть обожженное место под струей холодной воды 10-15 минут, с помощью какого- либо предмета удалить кусочки фосфора, наложить повязку.

При ожогах негашеной известью требуется удалить известь куском сухой ткани, обработать ожоговую поверхность растительным или животным маслом. Нельзя допустить соприкосновения извести с влагой (произойдет бурная химическая реакция, что усилит травму).

При ожогах глаз кислотами, щелочами, препаратами бытовой химии, аэрозолями необходимо осторожно раздвинуть веки и подставить глаз под струю холодной воды так, чтобы вода стекала от носа к наружному углу глаза. Нельзя применять нейтрализующую жидкость.

При ожогах глаз известью, карбидом кальция, кристаллами перманганата калия требуется быстро и тщательно удалить частицы вещества из глаза ватным тампоном. Запрещается мочить глаз и промывать водой.

6.4.12. Оказание помощи при отравлениях

При отравлениях бензином, керосином, растворителями, очистителями (характерный запах изо рта, головокружение, тошнота, рвота, неустойчивость походки, в тяжелых случаях потеря сознания, судороги) при отсутствии сознания требуется положить пострадавшего на живот, приложить холод к голове, при наличии сознания - дать выпить до 3-х литров холодной воды, вызвать рвоту в целях очищения желудка, предложить пострадавшему прополоскать рот, дать обильное питье (2-3 литра сладкого чая). Нельзя употреблять молоко, кефир, растительные и животные жиры, которые усиливают всасывание яда.

При отравлении пищевыми продуктами необходимо вызвать у пострадавшего искусственную рвоту и промыть желудок, давая ему выпить большое количество теплой воды или слабого раствора питьевой соды.

При отравлениях кислотами необходимо тщательно промыть желудок водой и дать пострадавшему обволакивающее средство: молоко, сырые яйца.

При отравлении газами пострадавшего необходимо вынести из помещения на свежий воздух или устроить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.

Во всех случаях отравления пострадавшего необходимо направить в лечебное учреждение.

6.4.13. Первая помощь при поражениях электрическим током

При поражении электрическим током необходимо, соблюдая меры безопасности, как можно быстрее прекратить воздействие электротока на пострадавшего (при напряжении до 1000 В - отключить напряжение, сбросить сухим токонепроводящим предметом провод с пострадавшего). Не допускается приступать к оказанию первой помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока и не обеспечив собственную безопасность.

При освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока, оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением, находясь в зоне растекания тока замыкания на землю (не менее 8 метров от места касания провода земли).

При напряжении до 1000 В для освобождения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует:

воспользоваться каким-либо сухим предметом, не проводящим электрический ток (канатом, палкой, доской);

изолировать себя от действия электрического тока, встав на сухую доску;

оттащить пострадавшего:

за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой;

за ноги, при этом оказывающий помощь не должен касаться его обуви или одежды без средств электрозащиты своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока;

действовать одной рукой.

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего, который сжимает в руке провод, находящийся под напряжением, то прервать действие электрического тока можно следующим образом:

отделить пострадавшего от земли (например, подсунуть под него сухую доску);

перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой;

перекусить провод, применяя инструмент с изолирующими рукоятками (кусачки, пассатижи);

отбросить перерубленный (перекушенный) провод от пострадавшего, используя подручные средства из изоляционного материала (сухую доску, черенок лопаты и пр.).

Если пострадавший находится на высоте, то до прекращения действия электрического тока следует принять меры по предотвращению падения пострадавшего и получения дополнительной травмы.

При напряжении свыше 1000 В оказывать помощь пострадавшему допускается только после снятия напряжения с токоведущих частей или провода и их заземления.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока, в зависимости от его состояния, необходимо оказать ему первую помощь. Пострадавшему следует расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. При поражении электрическим током у пострадавшего возможны остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности.

В случае отсутствия дыхания необходимо приступить к искусственной вентиляции легких, при отсутствии дыхания и прекращении сердечной деятельности следует применить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до тех пор, пока не восстановится естественное дыхание пострадавшего или до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

После того, как пострадавший придет в сознание, необходимо на место термического ожога на пораженный участок кожи наложить стерильную повязку и принять меры к устранению возможных механических повреждений (ушибов, переломов).

Пострадавшего от поражения электрическим током, независимо от его самочувствия и отсутствия жалоб, необходимо направить в медицинское учреждение.

6.4.14. Первая помощь при состояниях, связанных со здоровьем

При обмороке (причины возникновения - недостаток кислорода в воздухе, падение артериального давления, потеря крови, в том числе внутреннее кровотечение, болевые и психические травмы) необходимо придать пострадавшему лежачее положение, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить доступ свежего воздуха и возвышенное положение нижних конечностей, надавить на болевую точку под носом или помассировать ее. Если пострадавший в течение 3-4 минут не пришел в сознание необходимо перевернуть его на живот и приложить холод к голове. При болях в животе или повторных обмороках (возможно внутреннее кровотечение) требуется положить на живот холод (бутылка или пакет с холодной водой или снегом). При голодном обмороке - дать сладкий чай и обеспечить покой (нельзя кормить).

При тепловом, солнечном ударе (слабость, сонливость, головная боль, жажда, тошнота, возможны учащение дыхания, повышение температуры, потеря сознания) пострадавшего необходимо перенести (перевести) в прохладное место, приложить холод к голове, шее, грудиб (можно вылить на грудь ведро холодной воды). При судорогах – повернуть пострадавшего на живот и прижать плечевой пояс и голову к полу. При потере сознания более чем на 3 - 4 минуты требуется перевернуть пострадавшего на живот.

При эпилептическом припадке (внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед падением; часто расширенные зрачки, судороги, непроизвольные телодвижения, пенистые выделения изо рта, непроизвольное мочеиспускание, после приступа - кратковременная потеря памяти) требуется отодвинуть больного от опасных предметов и повернуть на бок, положить под голову мягкий предмет.

При переохлаждении требуется вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения, обеспечив собственную безопасность, занести (завести) в теплое помещение или согреть (укутать теплым одеялом, одеждой). Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Если пострадавший в сознании, дать обильное горячее сладкое питьё (накормить горячей пищей).

При обморожении требуется внеси пострадавшего в теплое помещение, укутать отмороженные участки тела в несколько слоев, а самого пострадавшего в одеяла, при необходимости переодеть в сухую одежду, дать обильное горячее сладкое питьё (накормить горячей пищей). Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела (растирать или смазывать обмороженную кожу чем-либо, помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать их грелками), запрещено растирать снегом отмороженные участки. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

6.4.15. При укусах насекомых требуется приложить холод к месту укуса (при укусе пчелы - удалить безопасно жало), при возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

6.4.16. При укусе змеи необходимо уложить пострадавшего, обеспечить ему покой, ограничить подвижность конечности - при укусе ноги прибинтовать ее к другой ноге, при укусе руки зафиксировать ее к туловищу в согнутом положении. При отсутствии признаков жизни требуется приступить к сердечно-легочной реанимации, вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Проводить реанимацию необходимо до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала. После восстановления дыхания (или если дыхание было сохранено) необходимо придать пострадавшему устойчивое боковое положение, обеспечить постоянный контроль за дыханием до прибытия скорой медицинской помощи.

6.4.17. Во всех случаях поражения электрическим током, получения механических травм, тяжелых термических и химических ожогов, падения с высоты, отравлениях ядовитыми жидкостями, газами, травмах глаз, укусах ядовитых змей пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее медицинское учреждение.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. В установленном порядке сдайте смену сменщику.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры

7.2.1. После окончания работы работнику нужно очистить и убрать инвентарь, приспособления в отведенные для их хранения места.

7.2.2. Чистка и санитарная мойка оборудования должны производиться после отключения от электросети, на пусковое устройство вывешена табличка «Не включать! Работают люди».

7.3. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности

7.3.1. По окончании работы работнику следует привести в порядок рабочее место, инвентарь и приспособления, убрать отходы, полученные в ходе производственной деятельности.

7.3.2. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены

7.4.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте

7.4.2. Перед переодеванием в личную одежду вымыть руки и лицо.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы

7.5.1. По окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.5.2. Выйти с территории предприятия через проходную.

7.5.3. Оставаться на территории предприятия после окончания смены без ведома сменного мастера или начальника не допускается.