Инструкция по охране труда для оператора расфасовочного упаковочного автомата

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для операторарасфасовочного упаковочного автомата ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора расфасовочного упаковочного автомата разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора расфасовочного упаковочного автомата;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора расфасовочного упаковочного автомата;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ оператора расфасовочного упаковочного автомата;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с операторами расфасовочного упаковочного автомата;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора расфасовочного упаковочного автомата.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов расфасовочного упаковочного автомата ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора расфасовочного и упаковочного автомата.

3.2. Оператору расфасовочного и упаковочного автомата необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работам на расфасовочном и упаковочном автомате допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Оператор расфасовочного и упаковочного автомата обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- знать и соблюдать режимы труда и отдыха;

- содержать в чистоте рабочее место;

- соблюдать требования по пожаро- и взрывобезопасности;

- уметь применять средства первичного пожаротушения;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае, микроповреждении

- (микротравме).

3.5. Подключение расфасовочного и упаковочного автомата к электрической сети должен производить электромонтёр.

3.6. При работе на расфасовочном и упаковочном автомате следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

- перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;

- после посещения туалета мыть руки с мылом;

- не принимать пищу на рабочем месте.

3.7. К работе на расфасовочном и упаковочном автомате допускаются лица, имеющие соответствующую группу по электробезопасности.

3.8. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику.

3.9. При работе на расфасовочном и упаковочном автомате работнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности.

3.10. Для оператора расфасовочного и упаковочного автомата предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости внеплановый и целевой инструктажи.

Перед допуском к самостоятельной работе оператор расфасовочного и упаковочного автомата должен пройти стажировку под руководством работников организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке.

3.11. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для операторарасфасовочного упаковочного автомата.

3.13.1. Оператор расфасовочного упаковочного автомата обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Оператор расфасовочного упаковочного автомата должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. На оператора расфасовочного упаковочного автомата могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

- подвижные части производственного оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей оборудования и материалов (пар, горячая вода);

- передвигающиеся изделия, комплектующие, материалы;

- повышенная запыленность и загазованность рабочей среды;

- вредные вещества;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на оператора расфасовочного упаковочного автоматамогут возникнуть следующие риски:

- непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;

- возможный удар от падающих предметов при обрыве поднимаемого груза;

- падение;

- наезд и удар при столкновении с транспортными средствами.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Оператор расфасовочного упаковочного автомата должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья оператор расфасовочного упаковочного автомата должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

Застегнуть одетую специальную санитарную и спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4.1.2. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещения рабочей поверхности стола (зоны);

- убедиться в отсутствии свисающих и оголенных концов электропроводки;

- исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, оборудования для расфасовки и упаковки продукции;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления (зануления);

- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей и нагревательных поверхностей применяемого оборудования;

- отсутствие посторонних предметов на ленте конвейера, внутри и вокруг применяемого оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости на пути перемещения работника);

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов

4.1.3. Проверить наличие и исправность ограждений и аварийной сигнализации

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы оператор расфасовочного упаковочного автомата обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры применяемого оборудования, блокировочных устройств, и устройств аварийного отключения оборудования, кнопки "стоп", пускателей, концевых выключателей.

4.4.2. Произвести необходимую сборку электромеханического оборудования, правильно установить, а при необходимости закрепить съемные детали и механизмы.

4.4.3. Проверить работоспособность оборудования и конвейера на холостом ходу.

4.4.4. Обработать поверхность фасовочного стола и оборудование (в отключенном состоянии) дезинфекционными средствами согласно санитарно-гигиеническим мероприятиям.

4.4.5. Проверить наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи, первичных средств пожаротушения.

4.4.6. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.7. Обо всех недостатках, а также неисправностях оборудования и защитных средств, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить руководителю для принятия мер по их полному устранению или замене.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. При фасовке пылящих средств или их составляющих компонентов использовать местную вентиляцию и респираторы.

5.1.5. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, проходы между оборудованием, столами, стеллажами, штабелями продукции, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы готовой продукцией, поддонами, порожней тарой, запасами фасуемых средств и т.п.

5.1.6. Не превышать нормы переноса тяжестей

5.1.7. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный для этих целей инструмент и приспособления. Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

5.1.8. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении от себя.

5.1.9. Подъем контейнера с емкостью на стойки-рампы электроподъемником, допускается производить только аттестованным в установленном порядке работникам. При этом в зоне работы (ближе 3 м) не должны находиться люди. Установку емкости необходимо производить плавно, без рывков, строго по направляющим. Наклон емкости на стойке-рампе осуществлять с использованием винтового домкрата стойки-рампы, после чего емкость застраховать специальными подставками (не менее двух).

5.1.10. Использовать в качестве страховки случайные предметы запрещается.

5.1.11. Переносить груз только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

5.1.12. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.д.) и оборудование.

5.1.13. При использовании электромеханического оборудования следует:

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации;

- использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;

- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;

- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп";

- не прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

- сменные части снимать и устанавливать осторожно, без больших усилий и рывков;

- надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы;

- соблюдать нормы загрузки оборудования;

- очищать рабочие органы при помощи деревянных лопаток, скребков, щеток, марли и т.п.;

- осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявшую продукцию, тару и т.п., очищать используемое оборудование только после того, как оно остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход.

5.1.14. При работе на расфасовочных установках с термообжимными губками и ножами соблюдать требования инструкций заводов-изготовителей данного оборудования; беречь руки от ожогов, избегая соприкосновения с горячими поверхностями. Запрещается сваривать полимерные материалы, не предназначенные для этих целей, и прикасаться к пластинам, закрывающим нагревательные элементы установки.

5.1.15. При использовании электромеханического оборудования запрещается:

- работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;

- замыкать концевые выключатели блокировок;

- поправлять ремни и цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

- извлекать руками застрявшую продукцию;

- проталкивать (удерживать) продукцию, тару руками или посторонними предметами;

- убирать пролитые (просыпанные) средства и пыль во время работы оборудования (конвейера);

- переносить (передвигать) включенные в электрическую сеть весы и другое нестандартное оборудование;

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

- складывать на оборудовании инструмент, продукцию, тару;

- производить работы на оборудовании при наличии напряжения на корпусе машины (бьет током), корпусе или кожухе пускорегулирующей аппаратуры, оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования.

5.1.16. Загрузку продукции в расфасовочно-упаковочное оборудование разрешается производить через систему разлива техническим способом. Перед пуском оборудования крышки с датчиками уровня должны быть закрыты.

5.1.17. Оборудование, работающие с огнеопасной спиртосодержащей продукцией, должно иметь систему дистанционного аварийного выключения (рубильники, автоматы), в нем должна быть исключена возможность попадания искры или нагревания до высокой температуры при трении деталей, а также должен быть предусмотрен отвод статического электричества.

5.1.18. Электрооборудование, устанавливаемое на машинах, работающих с огнеопасными средствами, должно отвечать требованиям эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах.

5.1.19. Все расфасовочно-упаковочные работы должны производиться в соответствии с санитарно-гигиеническими мероприятиями.

5.1.20. При обслуживании работающего автомата запрещается:

работать без средств индивидуальной защиты;

производить работу при отключенной вентиляции;

прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся или нагретым частям оборудования;

снимать защитные и ограждающие устройства;

облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи.

5.1.21. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.

5.1.22. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.1.23. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие, рассыпанные (разлитые) продукты и др.

5.1.24. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.25. Запрещается курить и принимать пищу на рабочем месте.

5.1.26. Соблюдать требования инструкции по эксплуатации завода изготовителя при эксплуатации оборудования.

5.1.27. Эксплуатации электрооборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

5.1.28. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работы оператором расфасовочного упаковочного автомата возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

6.2.4. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;

- отключить используемое оборудование;

- вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

6.2.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.2.6. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Отключить оборудование.

7.2.2. Убрать в отведенные места хранения инструмент, приспособления, упаковочный материал.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Уборку и очистку оборудования производить только после его остановки и вывешивания плаката «Не включать! Работают люди».

7.4.2. Очистить и убрать инструмент и приспособления в отведенное место.

7.4.3. Лакокрасочные материалы убрать в шкаф и закрыть на замок.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.