Инструкция по охране труда для оператора станка по резке картона

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора станка по резке картона.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора станка по резке картона разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ на станке по резке картона;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе на станке по резке картона;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе на станке по резке картона;

6) определения безопасных методов и приемов при работе на станке по резке картона.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей при работе на станке по резке картона независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.6. Приказ от 4 декабря 2020 года N 859н Об утверждении Правил по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора станка по резке картона.

3.2. При работе на станке по резке картона необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе на станке по резке картона допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. При работе на станке по резке картона необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.5. Работник обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.6. При работе на станке по резке картона должны выполняться требования пожарной безопасности.

3.7. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться при включенных вентиляционных и аспирационных системах с применением средств индивидуальной защиты.

3.8. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его работы не допускается.

3.9. Работа на станке по резке картона проводиться в соответствии с технической документацией организации - разработчика технологического процесса.

3.10. Для работника предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости внеплановый и целевой инструктажи.

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством работников организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке.

3.11. При работе на станке по резке картона необходимо:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам эксплуатации, наладки и испытаний энергетического оборудования, аппаратуры, приборов и устройств;

- знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы эксплуатации оборудования, аппаратуры;

- методы проведения испытаний и наладки оборудования;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Оператор обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работе на станке по резке картона.

3.13.1. При работе на станке по резке картона оператор обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый оператор должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на оператора в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. Во время выполнения работы на станке по резке картона на оператора могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы; подвижные части режущего инструмента; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли; повышенный уровень шума и местной вибрации; подвижность и влажность воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью операторов, при работе на станке по резке картона могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых операторам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования оператора и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из операторов к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Оператор должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать оператор при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья оператор должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Обувь должна быть закрытой на низком каблуке и твердой подошве.

4.1.2 Проверить техническое состояние ножниц (дисковых, гильотиновых, ротационных и др.), а именно:

- исправность заземления электрооборудования;

- целостность и надежность крепления ограждающих кожухов на вращающихся частях;

- заточку дисковых ножей, их крепление и отсутствие трещин;

- величину зазора между ножами гильотиновых ножниц;

- плавность работы подвижного ножа при включении фрикционной муфты.

4.1.3. Проверить чистоту рабочего места, проходов и исправность деревянного трапа у станка.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы оператор обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость линии реза на бумаге или картоне.

При обнаружении неисправности в осветительной сети необходимо сообщить мастеру смены для вызова дежурного электрика.

4.4.2. Узнать у оператора, сдающего смену, об исправности ножниц, неполадках в их работе за предыдущую смену и принятых мерах по их устранению.

4.4.3. Получить задание на работу от мастера (начальника) смены.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Оператор своими действиями должен обеспечить безопасную и безаварийную работу ножниц. Выполнять требования пожарной безопасности при резке бумаги, картона и целлюлозы.

5.1.2. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

5.1.3. Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно удалять образующиеся обрезки бумаги и картона в специально предназначенную тару (контейнеры, мешки). По мере их заполнения производить транспортировку и разгрузку отходов в отведенном месте для вторичного использования в качестве сырья.

5.1.4. Замену дисковых и гильотиновых ножей на ножницах, а также ремонт оборудования производить на остановленном оборудовании, при этом необходимо:

- отключить электропривод, на пусковой рубильник вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- нажатием кнопки "Пуск" убедиться в отсутствии запуска оборудования;

- работу по снятию ножей производить исправным инструментом.

Запрещается класть инструмент и приспособления на оборудование, площадки и перила ограждений.

5.1.5. Запрещается допускать к работе на оборудовании посторонних работников, а также находиться возле работающего оборудования работникам, не связанным с его обслуживанием или ремонтом.

5.1.6. При работе дисковых ножей не допускается:

- заправлять в ножницы более одного листа картона;

- исправлять перекос заправленного в ножницы листа бумаги или картона;

- регулировать зазор между валами ножниц, изменять размер формата листа путем перестановки дисков;

- садиться или вставать на площадку приемного устройства гидравлического подъемника;

- расправлять складки, зазоры и надрывы реза картона руками без рукавиц;

- производить резку картона без надетых защитных очков и респиратора;

- производить очистку, смазку и устранение недостатков на ходу станка;

- работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и при ослаблении крепления режущих ножей;

- производить ремонтные работы на закрепленном оборудовании, не поставив в известность мастера (начальника) смены;

- уходить с рабочего места без разрешения мастера (начальника) смены, кроме установленных перерывов;

- производить строповку стопок картона, не имея удостоверения стропальщика.

5.1.7. Постоянно следить за исправностью и эффективной работой вытяжной аспирации при резке картона.

5.1.8. Оператору запрещается открывать электрораспределительные устройства и пульты управления и производить в них любые виды работ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Оператор должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Оператор должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование операторов.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), оператор обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы оператору станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания оператор обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты операторов.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При работе на станке по резке картона возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия операторов при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При коротком замыкании на электрооборудовании или кабеля и его загорании:

- остановить оборудование и обесточить его с пульта управления;

- при загорании отключить вводный рубильник на распределительном устройстве и вывесить плакат "Не включать! Работают люди";

- сообщить о пожаре по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (углекислотным огнетушителем, песком или накрыть асбестовым полотном).

6.2.2. При аварии на оборудовании произвести его остановку, сообщить мастеру (начальнику) смены, сохранить обстановку на момент аварии, если она не вызывает более серьезных последствий.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Остановить оборудование. На ключ управления повесить плакат "Не включать! Работают люди". Приступить к уборке рабочего места и очистке оборудования.

7.2.2. Произвести смазку вращающихся частей и направляющих станин.

7.2.3. Сдать смену оператору, заступающему на работу, сообщить обо всех неполадках, происшедших на оборудовании в течение смены, и принятых мерах по их устранению.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Оператори должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.