Инструкция по охране труда для оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм (2,4,5,6 разряда)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Правила по охране труда в сельском хозяйстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.10.2020 № 746н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм.

3.2. Оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе оператором свиноводческих комплексов и механизированных ферм допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальное образование или прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- обучение мерам пожарной безопасности.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь I группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм.

3.13.1. Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. На оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

— недостаточная освещенность станков, проходов, тамбуров, подсобных помещений;

— повышенный уровень влажности, загазованности, температуры воздуха в помещениях;

— повышенная подвижность воздуха (сквозняки);

— пониженная температура воздуха в холодное время года;

— повышенная запыленность воздуха при подаче кормов;

— повышенный уровень шума, источником которого являются линии подачи комбикормов;

— воздействие высоких температур, которые могут вызвать ожоги тела;

— падения на скользкой поверхности и с высоты;

— больные животные, болезнетворные микроорганизмы;

— перегрузка нервная и физическая;

— укусы и удары животных.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм могут возникнуть следующие риски:

- непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;

- возможный удар от падающих предметов;

- агрессия животных.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие внешних повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе Спецодежда должна быть застегнута. Волосы убрать под головной убор. Запрещается держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4.1.2. Снять обручальные кольца и другие ювелирные украшения. Обувь должна быть закрытой. Запрещается надевать сандалии, шлепанцы и другую подобную обувь.

4.1.3. Получить задание у непосредственного руководителя, при необходимости пройти инструктаж.

4.1.4. Принять смену от предшествующего работника, расспросить его о случаях проявления опасностей и вредностей в течение прошедшей смены.

4.1.5. Включить освещение и вентиляцию. Проверить наличие и исправность инструмента.

4.1.6. Убедиться о наличии и комплектности аптечки первой помощи.

4.1.7. Осмотреть рабочее место. Убедиться, что проходы не загромождены кормами, инвентарем, транспортными средствами.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Осмотреть станочное оборудование, проверить надежность фиксации затворов.

4.4.2. При работе с машинами и механизмами убедиться в их исправности путем пробного пуска без нагрузки. При выявленных неисправностях вызвать слесаря-наладчика. О неисправности машины или механизма доложить руководителю работ.

4.4.3. Не приступать к работе при отсутствии надежного заземления всех нетоковедущих металлических частей, которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под электрическим напряжением. Проверить наличие и прочность крепления ограждающих и защитных устройств.

4.4.4. Проверить наличие и состояние животных. Больных животных перевести в изолятор, вызвать ветеринарного врача. В случаях падежа или хищения необходимо доложить администрации предприятия.

4.4.5. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

4.4.6. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда.

5.1.2. Выполнять только ту работу, по которой пройдено обучение, получен инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.4. Работать в установленной спецодежде, спецобуви, правильно применять средства индивидуальной защиты.

5.1.5. При работе со свиноматками

5.1.5.1. Повышенное внимание и осторожность проявлять при обслуживании свиноматок, которые перед опоросом и во время выкармливания поросят становятся возбудимыми и агрессивными.

5.1.5.2. Принимая поросят во время опороса, действовать смело, решительно, но не грубо, при отъеме поросят от свиноматок проявлять осторожность, располагаться в безопасной зоне.

5.1.5.3. Обслуживание животных производить только в освещенном помещении.

5.1.5.4. При чистке станков свиноматку фиксировать в станке передвижной перегородкой.

5.1.5.5. Решетки над каналами навозоудаления, крышки, люки смотровых колодцев открывать с применением специальных крючков.

5.1.6. При работе со свиньями в станках

5.1.6.1. Запрещено перепрыгивать и перелазить через ограждения станков.

5.1.6.2. Осмотреть станочное оборудование. Оно должно быть исправным. Проверить все болтовые соединения и надежность фиксации затворов, вращения секций кормушек, дверей.

5.1.6.3. Во время открывания запоров двери следует стоять сбоку нее, не находиться на пути выхода свиней из станка.

5.1.6.4. Проверить подачу воды к поилкам, если имеется течь, вызватье слесаря-ремонтника.

5.1.6.5. Резьбовые соединения должны быть надежно затянуты, затворы должны легко и надежно фиксировать секции и двери.

5.1.6.6. Следить за антикоррозионным покрытием станочного оборудования, особенно обращать внимание на места вхождения стоек в пол.

5.1.7. Облучение и обогрев

5.1.7.1. При работе с системой обогрева и облучения на каждом объекте, оборудованном ИКУФ, должны быть вывешены правила по охране труда, пожарной безопасности и инструкции по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

5.1.7.2. Работники, обслуживающие систему обогрева и облучения, должны быть ознакомлены с инструкцией по эксплуатации и выполнять ее требования.

5.1.7.3. Смотреть с близкого расстояния на источники ультрафиолетовых и инфракрасных излучений необходимо в защитных очках. Длительное облучение незащищенных частей тела может вызвать ожог.

5.1.7.4. Инфракрасные облучатели должны быть подвешены на высоте не ниже 60 см от пола и не должны соприкасаться с горючими материалами.

5.1.7.5. Все металлические части установки должны быть заземлены. Перед включением необходимо проверить надежность заземления.

5.1.7.6. В процессе эксплуатации бережно обращаться с ультрафиолетовыми лампами, так как в них находится дозированное количество ртути, которое при повреждении ламп может попасть в корм и вызвать отравление свиней.

5.1.7.7. В случае боя ультрафиолетовых ламп соберать ртуть резиновой грушей. Место, где разбились лампы, промыть однопроцентным раствором марганцевокислого калия.

5.1.7.8. Система обогрева и облучения может работать в двух режимах: ручном и автоматическом.

5.1.7.9. При ручном режиме работы необходимо выполнять следующие безопасные приемы:

— установить переключатель блока управления в положение «Ручное»;

— включить рубильник и установите автоматические выключатели блока управления в положение «Включено»;

— нажать в блоке управления кнопку «Пуск» инфракрасных источников, при этом загорится соответствующая сигнальная лампа;

— затем нажать на блоке управления кнопку «Пуск» ультрафиолетовых ламп, загорится соответствующая сигнальная лампа;

— выключение инфракрасных источников и ультрафиолетовых ламп производить соответствующими автоматическими выключателями для отключения отдельных групп или кнопками «Стоп» для обеих групп.

5.1.7.10. При автоматическом режиме работы установить переключатель рода работы в положение «Автомат».

— включить рубильник и автоматические выключатели. Автоматическая работа системы осуществляется программным реле времени в соответствии с программой суточной цикличности включения и выключения инфракрасных источников и ультрафиолетовых ламп;

— для надежной работы системы при режиме работы «Автомат» переключение режима работы производить в момент пауз (когда выключены облучатели).

5.1.8. Транспортирование свиней

5.1.8.1. При перевозке свиней работники должны знать особенности их поведения. Особую осторожность проявляйте по отношению к животным, над станками которых вывешены предупредительные надписи.

5.1.8.2. Входить в секцию к животным следует, имея средства самозащиты (кнут, электропогонялку, длинную палку). Обращаться с животными необходимо уверенно, спокойно.

5.1.8.3. При перегоне животных из секций необходимо соблюдать меры предосторожности.

5.1.8.4. Не стоять в проходах и проемах на пути движения животных.

5.1.8.5. Не заходить в середину движущегося гурта.

5.1.8.6. Выгонять животных для погрузки начинайте из ближайших к выходу секций и станков.

5.1.8.7. При погрузке и выгрузке животных из транспортного средства следует использовать стационарные или передвижные трапы с выгороженной столбиками защитной зоной для работника. Управлять движением животных следует, находясь в защитной зоне трапа.

5.1.8.8. Свиней следует перевозить в специально оборудованных автомашинах (скотовозах) в таком количестве, чтобы животные могли лежать. Перевозить в одном транспортном средстве хряков и маток не допускается.

5.1.8.9. При открывании бортов автомобиля необходимо убедиться в безопасном расположении животных.

5.1.8.10. В пути следования не допускается резкое изменение скорости и направления движения.

5.1.8.11. Работникам находиться в кузове автомашины при транспортировании свиней запрещается.

5.1.9. Конвейеры и транспортеры для подачи кормов

5.1.9.1. Проверить надежность крепления привода к приводной секции, при неисправности вызвать слесаря-ремонтника.

5.1.9.2. Следить за исправностью электрооборудования. Не работать без заземления или при его неисправности.

5.1.10. Поение

5.1.10.1. Элементы конструкции автопоилок должны быть без острых углов, кромок и заусенец.

5.1.10.2. Обнаружив течь из автопоилок, попробовать ее устранить. Если своими силами устранить неисправность не удается, вызвать слесаря.

5.1.10.3. При поении свиней из водопойных корыт не допускать их переполнения или подтекания. Корыта и поилки должны ежедневно очищаться от посторонних предметов и закисших комбикормов.

5.1.11. Выполнение работ в колодцах, закрытых емкостях

5.1.11.1. Перед выполнением работ в колодцах, жижесборниках, навозосборниках получить целевой инструктаж и наряд-допуск, утвержденный работодателем. В наряде должно быть указано содержание работ, меры безопасности при их выполнении, время начала и окончания работ, состав бригады и данные о проведении инструктажа по охране труда с обязательной росписью работников.

5.1.11.2. Бригада, работающая в колодце, закрытой емкости, должна состоять из трех работников: один для работы в колодце, двое на поверхности, один занят страховкой спускаемого работника, второй передает необходимые инструменты и материалы.

5.1.11.3. Перед спуском в колодец, закрытую емкость необходимо убедиться в отсутствии в них вредных газов с помощью газоанализатора.

5.1.11.4. Обнаруженный в колодце или другой емкости газ необходимо удалить.

5.1.11.5. Для удаления газа из колодцев следует применять:

— естественное проветривание (не менее 20 мин.) путем открытия крышек соседних, выше и ниже расположенных смотровых колодцев самотечной канализационной линии, при этом крышка рабочего колодца остается закрытой. При проветривании колодца водопроводной сети открывают крышку рабочего колодца;

— усиленное и длительное нагнетание воздуха при помощи ручного вентилятора или компрессорных установок;

— заполнение колодца водой с последующей ее откачкой.

5.1.11.6. Полное отсутствие газа в колодце или закрытой емкости должно быть проверено вторичной проверкой газосигнализатором, и только после этого разрешается спуск в колодец или закрытую емкость.

5.1.11.7. Если нет возможности проверить наличие в колодце или закрытой емкости удушающих газов, спускаться в них разрешается только в шланговом противогазе со шлангом, выходящим на 2 м в сторону от лаза.

5.1.11.8. При спуске в колодец или закрытую емкость на глубину до 3 м следует применять предохранительные пояса с наплечными лямками (тип В и Г). При большей глубине колодца следует пользоваться предохранительными поясами с наплечными и набедренными лямками (тип Д).

5.1.11.9. Веревка для спуска и поднятия работника должна быть прочной, надежно и прочно привязана к предохранительному поясу.

5.1.11.10. В случае спуска в колодец нескольких человек каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности.

5.1.11.11. Переносные лестницы, применяемые для спуска в колодцы, должны быть изготовлены из неискрообразующих материалов и надежно закрепляться.

5.1.11.12. Если спуск производится по скобам, их следует предварительно проверить на прочность с помощью штанги.

5.1.11.13. К работе в противогазе должны допускаться работники, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и имеющие навык в обращении с противогазом.

5.1.11.14. Работать в колодце или закрытой емкости в шланговом противогазе допускается непрерывно не более 15 мин., после чего должен последовать отдых на поверхности со снятым противогазом не менее 20 мин.

5.1.12. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), оборудование и приспособления.

5.1.13. Соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

5.1.14. Не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.15. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего руководителя и обратиться к врачу.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работы оператором свиноводческих комплексов и механизированных ферм возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, оператор должен обратиться к непосредственному руководителю и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

6.2.2. Не прикасаться к лежащим, выступающим из пола или свисающим электрическим проводам и кабелям.

6.2.3. При обнаружении обрыва или ненадежности крепления заземляющего проводника, оголенных проводов, поврежденных электроустановок сообщить дежурному электрику или руководителю работ и не включать электроустановку в работу до устранения неисправности.

6.2.4. Запрещается самостоятельно устранять неисправности электрооборудования, электропроводки. Ремонт и техническое обслуживание их разрешается лишь электротехническому персоналу с квалификационной группой не ниже третьей.

6.2.5. В случае прекращения подачи электроэнергии, появления посторонних шумов, вибрации, запаха гари следует отключить оборудование и сообщить об этом руководителю работ.

6.2.6. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность своего руководителя. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

6.2.7. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить.

6.2.8. В случае аварии или возникновения пожара для удаления животных из станков, секций помещения пользоваться струей воды, щитами, электропогонялками. Не стоять в дверях, проходах, на пути движения животных.

6.2.9. Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, спирт) тушить огнетушителем, направляя струю под основание пламени, или забросать горящую поверхность песком, землей, или накрыть мокрым брезентом.

6.2.10. Взрывоопасные вещества (кормовую пыль) обильно поливать распыленной струей воды из гидранта.

6.2.11. При обнаружении утечки газа или наличия его в колодцах, закрытых емкостях немедленно сообщить в аварийную службу и руководителю работ, принять меры, исключающие возгорание и взрыв.

6.2.12. При отравлении ядовитыми газами в колодце или емкости вытащить пострадавшего на свежий воздух или перенести в сухое, теплое помещение, оказать ему первую помощь и при необходимости доставитьв лечебное учреждение.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Привести в порядок рабочее место и инвентарь.

7.2.2. Вместе со сменщиком осмотреть животных, секции, станки, убедиться в наличии животных, наличии средств усмирения.

7.2.3. При передаче смены сообщить сменщику о появившихся опасностях, вредностях, неисправном оборудовании. Обратить внимание сменщика на поведение хряков-производителей.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Уборку и очистку оборудования производить только после его остановки и вывешивания плаката «Не включать! Работают люди».

7.4.2. Очистить и убрать инструмент и приспособления в отведенное место.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.