Инструкция по охране труда для оператора ведения технологического процесса (производство удобрений)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора ведения технологического процесса.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда оператора ведения технологического процесса.

разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора ведения технологического процесса;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при оператора ведения технологического процесса;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе оператора ведения технологического процесса;

6) определения безопасных методов и приемов при работе оператора ведения технологического процесса.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех операторов ведения технологического процесса независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора ведения технологического процесса.

3.2. При работе оператором ведения технологического процесса необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе операторами ведения технологического процесса, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь I группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работе оператором ведения технологического процесса.

3.13.1. При работе оператор ведения технологического процесса обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.114. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. В процессе выполнения работ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, оснастки и инструмента;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхности техники, оборудования, материалов;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с ручным инструментом могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.1.3. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.1.4. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, устраняющих возникшие сомнения в безопасности.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние своего рабочего места; если оно не убрано или загромождено, необходимо принять меры к очистке и привести его в порядок.

4.4.2. Перед началом работы необходимо внешним осмотром проверить исправность электрического кабеля и штепсельной вилки, а также визуально проверить исправность цепи заземления (между корпусом сушильных аппаратов и заземляющим контактом штепсельной вилки).

4.4.3. Сушильный аппарат, питающийся от электрической сети, должен быть снабжен гибким электрическим кабелем с исправной штепсельной вилкой; конструкция штепсельной вилки должна исключать возможность сочленения ее с розетками, рассчитанными на другое напряжение.

4.4.4. Сушильный аппарат, имеющий какие-либо дефекты, использовать в работе не разрешается.

4.4.5. Перед началом работы следует убедиться в исправности термометра.

4.4.6. Перед началом работы необходимо предварительно проверить наличие необходимых средств пожаротушения.

4.4.7. Работнику следует проверить наличие аптечки для оказания первой помощи при несчастных случаях.

4.4.8. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

4.4.9. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работник, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

5.1.2. Во время работы работник должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

5.1.3. Во время работы работнику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

5.1.4. В местах переработки или упаковки токсичных веществ вывешиваются обозначения, запрещающие вход туда посторонним. На постоянных рабочих местах монтируются указатели, содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов. Складирование пестицидов следует проводить в штабелях, на поддонах и стеллажах. Запрещается хранение пестицидов без упаковки. Жидкие и твердые (порошкообразные, гранулированные, сыпучие) препараты должны храниться раздельно в различных секциях.

5.1.5. Складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами производится пробками вверх.

5.1.6. Помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз, оборудуются гидрантами или аварийными душами.

5.1.7. На полу у выхода из рабочей зоны устанавливаются плоские поддоны с разбавленными щелочными растворами и закрепленными щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений.2

5.1.8. Не допускается производить вручную операции дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов.

5.1.9. Хранение пестицидов и агрохимикатов обеспечивается в отдельных, выделенных для этих целей, помещениях и емкостях.

5.1.10. Все работы с сушильными аппаратами должны выполняться в соответствии с технической документацией и требованиями инструкции по эксплуатации фирмы-разработчика.

5.1.11. Во время работы сушильных аппаратов электрический кабель должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с горячими и влажными поверхностями или предметами.

5.1.12. Электрический кабель не следует натягивать, перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз.

5.1.13. Не следует оставлять без надзора сушильные аппараты, присоединенные к электрической сети.

5.1.14. Нельзя разрешать работать с сушильным аппаратом работникам, не имеющим допуска к работам повышенной опасности.

5.1.15. Во избежание поражения человека электрическим током в случае замыкания на корпус, включать в электрическую сеть незаземленную сушильный аппарат запрещено.

5.1.16. Во время работы не разрешается оставлять сушильный аппарат без присмотра.

5.1.17. Для предупреждения случаев электротравматизма нельзя использовать сушильный аппарат с поврежденной изоляцией кабеля питания или корпуса штепсельной вилки.

5.1.18. Нельзя выдергивать штепсельную вилку из розетки за кабель, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

5.1.19. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя помещать в сушильный аппарат легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

5.1.20. Температурный режим сушильной аппараты должен обеспечиваться с помощью исправного терморегулятора.

5.1.21. Контроль температуры сушильной аппараты необходимо выполнять с помощью термометра.

5.1.22. Чистку сушильной аппараты необходимо производить после отключения его от электрической сети и после его охлаждения.

5.1.23. Во избежание случаев травматизма ремонт и техническое обслуживание сушильной аппараты должен осуществляться специально подготовленным персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности.

5.1.24. При работе с электрооборудованием, КИП и пр. соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.25. Обслуживание, ремонт и испытание теплогенераторов производить в соответствии с требованиями действующей ремонтно-эксплуатационной документации завода-изготовителя, а также в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

5.1.26. Правильно выполнять приемы работы при осуществлении разборки, ремонта, сборки, испытании узлов и агрегатов, выполнении других видов работ.

5.1.27. Техническое обслуживание и ремонт теплогенераторов осуществлять только после отключения напряжения электрической сети, подачи топлива (газа, дизтоплива), сжатого воздуха, а также после полного остывания аппараты сгорания до комнатной температуры.

При этом следует принять меры, исключающие самопроизвольный запуск оборудования, утечки топлива.

5.1.28. После отключения теплогенератора отслеживать, чтобы запорная арматура на продувочном трубопроводе постоянно находилась в открытом положении.

5.1.29. Удаление загрязнений с лопастей вентилятора, иных поверхностей осуществлять с помощью щетки и ветоши.

5.1.30. Для чистки аппараты сгорания и горелки использовать сжатый воздух. Перед обдувом проверить прочность крепления шланга к трубопроводу и наконечника к шлангу.

При выполнении работ направлять струю воздуха только на очищаемую поверхность, выдерживать расстояние между источником воздуха и очищаемой поверхностью не менее 30 см. При необходимости применять средства защиты органов зрения и дыхания.

Не направлять струю воздуха на себя и окружающих людей.

5.1.31. Проверку резьбовых соединений, подтягивание ослабленного крепежа производить с помощью гаечных ключей и отверток.

Гаечные ключи подбирать по размеру, следить, чтобы губки гаечных ключей были параллельны, рабочие поверхности не имели битых и смятых граней, а рукоятки - заусенцев.

Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого запрещается.

При отвертывании и завертывании гаек и болтов удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами запрещается.

При необходимости следует применять ключи с длинными рукоятками.

5.1.32. При ремонтных работах, связанных с монтажом и демонтажем деталей и узлов оборудования, соблюдать последовательность операций, обеспечивающую устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов и предотвращающую падение демонтируемых частей.

5.1.33. Для замены деталей и узлов применять только оригинальные запасные части производителя теплогенератора.

5.1.34. При монтаже и демонтаже тяжелых агрегатов, деталей и пр. использовать подъемные механизмы.

5.1.35. Не допускается при работе грузоподъемными механизмами:

- оставлять груз в подвешенном состоянии;

- поднимать, опускать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами;

- производить подъем, перемещение грузов при недостаточной освещенности;

- подтаскивать груз при наклонном положении грузовых канатов;

- поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность механизма, поднимать примерзший или защемленный груз, груз неизвестной массы;

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания, а также выравнивать его положение собственной массой;

- освобождать с помощью грузоподъемного механизма защемленные грузом стропы, канаты, цепи;

- работать с неисправными или выведенными из строя приборами безопасности и тормозной системы.

5.1.36. Совпадение болтовых отверстий при сборке фланцевых соединений проверять с помощью ломиков или оправок.

5.1.37. Регулировку предохранительных устройств, испытание оборудования и трубопроводов под давлением выполнять только по разрешению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплогенераторов, по наряду-допуску.

Работы с оборудованием, находящимся под давлением, осуществлять только при наличии удостоверения о прохождении соответствующего обучения и после получения целевого инструктажа.

5.1.38. Опечатывать отрегулированные элементы теплогенератора после каждой новой настройки.

5.1.39. Первоначальный запуск теплогенератора после ремонта производить только после проверки надежности соединений топливосистемы, исправности электрооборудования, тягодутьевых механизмов, средств измерения, дистанционного управления арматурой, а также предохранительных (блокировочных) устройств.

Утечки топлива в системе не допускаются.

5.1.40. Перед пуском теплогенератора убедиться в отсутствии топлива в камере сгорания.

5.1.41. При наличии паров топлива во избежание взрыва пуск теплогенератора произвести только после продувки аппараты сгорания воздухом.

5.1.42. Запорную арматуру перед горелкой на трубопроводе с топливом открывать только после включения запального устройства или поднесения к ней горящего запальника.

5.1.43. После подачи топлива отрегулировать процесс горения, добиться получения чистого и яркого пламени.

Горелки должны устойчиво работать без отрыва и проскока факела в диапазоне регулирования тепловой нагрузки теплогенератора.

5.1.44. Во время запуска теплогенератора находиться у щита управления. При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования принимать меры по защите от ожогов и действия высокой температуры (ограждение оборудования, вентиляция и т. д.).

5.1.45. Результаты проведенного ухода, обслуживания, ремонта, а также любые замечания, возникшие в процессе работы теплогенераторов, заносить в журнал по эксплуатации оборудования.

5.1.46. При централизованном дистанционно-автоматическом управлении технологическим оборудованием и транспортировкой перерабатываемого материала и готовой продукции запуск конвейеров производится с пульта управления диспетчером завода.

Перед запуском оборудования диспетчером подаются предупредительный световой и звуковой сигналы.

5.1.47. Перед началом загрузки оборудования необходимо проверить работу конвейера на холостом ходу. При этом устанавливается правильность движения ленты конвейера, отсутствие боковых смещений ленты, ее состояние.

5.1.48. Работы по очистке и смазке конвейеров, по натягиванию и направлению ленты по роликам, по уборке просыпи вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов разрешается производить только при выключенном электродвигателе и снятых предохранителях, а на пусковых устройствах должны быть вывешены предупредительные плакаты «Не включать! Работают люди!». Отключение от сети необходимо производить в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем коврике.

5.1.49. Во время работы конвейера оператору запрещается:

• переставлять или заменять поддерживающие и направляющие ролики;

• стоять на раме конвейера или находиться на движущейся ленте;

• направлять движение ленты, а также поправлять бортовое уплотнение вручную;

• уходить без разрешения сменного мастера со своего рабочего места.

5.1.50. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо не допускать схода ленты с барабанов, завала конвейера, забивки разгрузочных воронок и желобов, обрыва и пробуксовки ленты.

5.1.51. Во время работы ленточного конвейера не допускается:

• устранение перекоса конвейерной ленты с использованием металлического прута, трубы, палки и т. п., регулирование положения барабанов и роликовых опор;

• хранение горючих жидкостей, смазочных и обтирочных материалов вблизи пусковых устройств конвейера;

• применение для редукторов приводов конвейеров смазочных материалов, не рекомендованных заводом-изготовителем;

• работа при неисправных реле скорости, реле защиты от пробуксовки конвейерной ленты, реле схода конвейерной ленты, сигнальных устройствах и устройствах экстренной остановки конвейера, при образовавшихся завалах транспортируемого материала на конвейерной ленте;

• устранение пробуксовки конвейерной ленты с использованием подсыпки между лентой и барабаном канифоли, битума, песка, транспортируемого и другого материала. Устранение пробуксовки конвейерной ленты необходимо производить при остановленном конвейере натяжением ленты способом, предусмотренным в конструкции конвейера;

• смазка подшипников и других трущихся деталей;

• допуск посторонних лиц к управлению конвейером.

5.1.52. В процессе эксплуатации ленточного конвейера необходимо систематически контролировать:

• правильность загрузки конвейерной ленты транспортируемым материалом;

• плавность движения и состояние конвейерной ленты;

• положение и работу щеток и скребков.

5.1.53. Ленточный конвейер или конвейерная линия должны быть немедленно остановлены:

• при пробуксовке конвейерной ленты на приводных барабанах;

• при появлении запаха гари, дыма, пламени;

• при ослаблении натяжения конвейерной ленты сверх допустимого;

• при сбегании конвейерной ленты на роликоопорах или барабанах до касания ею неподвижных частей конвейера и других предметов;

• при неисправности защит, блокировок, средств экстренной остановки конвейера;

• при отсутствии или неисправности ограждающих устройств;

• при неисправных болтовых соединениях, при обнаружении незатянутых болтов;

• при ненормальном стуке и повышенном уровне шума в редукторе привода;

• при забивке транспортируемым материалом перегрузочного узла;

• при отсутствии двух и более роликов на смежных опорах;

• при повреждениях конвейерной ленты и ее стыкового соединения, создающих опасность аварии;

• при нарушении футеровки приводного и прижимного барабанов;

• при заклинивании барабанов.

5.1.54. Остановку ленточного конвейера следует производить (при нормальной работе) после схода с него груза.

5.1.55. После окончания работы ленточного конвейера необходимо:

• отключить конвейер от электросети;

• очистить конвейерную ленту, барабаны, загрузочные и приемные устройства от налипшего материала;

• сделать запись в журнале осмотра и ремонта конвейера об обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.

5.1.56. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления ленточных конвейеров переводятся немедленно в положение «Стоп».

5.1.57. При работе с передвижными ленточными конвейерами особое внимание должно обращаться на ограждение мест возможного защемления в зоне набегания ленты на барабан, ролик, шкив.

5.1.58. Передвижные ленточные конвейеры, если они не закрыты специальными кожухами, и ленточные конвейеры, установленные в производственных зданиях ниже уровня пола, должны быть ограждены по всей длине перилами высотой не менее 1,0 м с обшивкой по низу шириной не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола.

5.1.59. Следить за правильной работой механических устройств для очистки бортов и днища.

5.1.60. Во время работы следить, чтобы не было просыпи и выбивания пыли в производственное помещение.

5.1.61. Во время работы гранулятора удалять крупные комья сырья с тарелки, заменять форсунки и регулировать их положение запрещается.

5.1.62. Перед ручной очисткой тарелки и течки гранулятора необходимо произвести выключение главных включающих аппаратов с ручным управлением (рубильники, автоматы и т. п.) и вывесить на них плакаты "Не включать – работают люди!".

5.1.63. При обслуживании работающего оборудования запрещается:

• работать без средств индивидуальной защиты;

• прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся частям оборудования;

• снимать защитные и ограждающие устройства;

• облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи;

• ходить по крышкам шнеков;

• регулировать любые механизмы;

• пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ с ручным инструментом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;

- отключить используемое оборудование;

- вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

6.2.4. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.2.5. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.2.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.2.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках руководство предприятия (или старшего по смене) поставить в известность.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует:

– прекратить работу;

– немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

– немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;

– оказать пострадавшему первую помощь;

– вызвать скорую помощь по телефону 103.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

6.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.2.4. При поражении электрическим током необходимо:

– прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего. Достичь этого можно отключением источника тока, обрывом питающих проводов, выключателя либо отведением источника воздействия от пострадавшего. Сделать это нужно сухой веревкой, палкой и др.;

– нельзя касаться пострадавшего, находящегося под действием тока, руками;

– вызвать врача или городскую скорую помощь;

– осмотреть пострадавшего. Внешние повреждения необходимо обработать и закрыть повязкой;

– при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание;

– проводить мероприятия необходимо до восстановления функций организма либо появления признаков смерти.

6.3.5. При ожогах:

– без нарушения целостности ожоговых пузырей – необходимо подставить пораженный участок кожи под струю холодной воды на 10–15 минут или приложить к нему холод на 20–30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами;

– с нарушением целостности ожоговых пузырей – необходимо накрыть пораженный участок кожи сухой чистой тканью и приложить поверх нее холод. Запрещается промывать водой, бинтовать обожженную поверхность.

6.3.6. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы необходимо выключить оборудование, привести в порядок рабочее место.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие приспособления.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.