Инструкция по охране труда для работы на manitou 180 atj maniaccess дизельный коленчатый подъемник

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работника коленчатого подъёмника ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для работника коленчатого подъёмника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ работника коленчатого подъёмника;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работника коленчатого подъёмника;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с работниками коленчатого подъёмника;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ работника коленчатого подъёмника.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников коленчатого подъёмника ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда в сельском хозяйстве, Приказ Минтруда от 27.10.2020 № 746н;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, Приказ Минтруда от 29.10.2020 № 758н;

2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ с дизельным коленчатым подъемником допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник коленчатого подъёмника обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ работником коленчатого подъёмника.

3.3.1. При выполнении работ работник коленчатого подъёмника обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.32. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник коленчатого подъёмника должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1 На работника возможно воздействие следующих основных опасных и вредных производственных факторов, рисков и опасностей:

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно опорной поверхности (пола, земли и т.п.);

- потеря устойчивости и опрокидывание коленчатого подъёмника;

- столкновение коленчатого подъёмника с препятствиями во время движения;

- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения, замасливания) опорной поверхности;

- обрушение элементов обслуживаемых и монтируемых конструкций и падение материалов и конструкций;

- движущиеся и вращающиеся части механизмов и узлов коленчатого подъёмника;

- движущиеся машины, механизмы и их части;

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности деталей, механизмов и узлов коленчатого подъёмника, а также инструмента при его техническом обслуживании и ремонте;

- высокое нервно-эмоциональное напряжение при подъёме, перемещении и работе на значительной высоте;

- нагретые до высокой температуры части двигателя;

- горячий пар и охлаждающая двигатель жидкость;

- повышенная загазованность и запылённость воздуха;

- неблагоприятные погодные условия;

- серная кислота или щёлочь, входящие в состав электролита (при работе с аккумуляторными батареями);

- электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус, может пройти через тело человека;

- недостаточная освещённость рабочего места.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник коленчатого подъёмника должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть застегнута, не должна иметь свисающих концов. Обувь не должна иметь стальных гвоздей и подков.

4.1.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ на подъемнике. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.1.3. Визуальному контролю перед началом работы подлежат следующие элементы коленчатого подъёмника:

4.1.3.1. Несущие части, рычаги, корзина и платформа (в том числе, перила, поручни, точки крепления для страховочных систем).

4.1.3.2. Система рулевого управления: колёса, редукторы, тормоза и покрышки.

4.1.3.3. Верхний и нижний пульты управления.

4.1.3.4. Гидроцилиндры, гидравлический блок и насос.

4.1.3.5. Концевые выключатели безопасности движений.

4.1.3.6. Электрические провода и кабели, аккумуляторные батареи.

4.1.3.7. Топливный бак (для подъёмника, работающего на жидком горючем топливе).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. При визуальном контроле состояния подъёмника и проверке его исправности перед началом работы необходимо убедиться в следующем:

4.4.2. В отсутствии потёков (аккумуляторной кислоты, масла, топлива и т.д.).

4.4.3. В отсутствии посторонних объектов на поверхности подъёмника.

4.4.4. В наличии всех элементов, защитных ограждений, устройств безопасности и в отсутствии ослабленных частей (болтов, гаек, соединителей, кабелей и т.д.).

4.4.5. В отсутствии повреждений и других отклонений на несущих частях.

4.4.6. В отсутствии трещин, поломанных деталей, повреждений краски.

4.4.7. Работнику необходимо убедиться в том, что самоходный подъёмник своевременно прошёл ежегодное техническое освидетельствование и дата очередных испытаний не просрочена.

4.4.8. Перед началом работы необходимо проверить наличие необходимых документов, в том числе удостоверения на право управления подъёмником.

4.4.9. Перед началом работы в тёмное время суток, а также в помещениях с недостаточным естественным освещением, следует убедиться в достаточности электрического освещения всей зоны перемещения подъёмника и мест производства работ; при недостаточном освещении к работе приступать не следует, так как это может привести к несчастному случаю, микроповреждениям (микротравмам).

4.4.10. Перед началом работы следует подобрать, осмотреть и подготовить к работе технологическую оснастку, инструмент, инвентарь, приборы, материалы, которые будут использоваться в работе, и убедиться в их полной исправности.

4.4.11. Перед началом работы работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы, выполнены.

4.4.12. Работник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

4.4.12.1. При неисправностях и дефектах, указанных в инструкции завода-изготовителя подъёмника, при которых его эксплуатация не допускается.

4.4.12.2. При отсутствии технического освидетельствования подъёмника.

4.4.12.3. При наличии мусора, грязи, снега или наледи в корзине (на платформе).

4.4.12.4. При наличии неизолированных токоведущих частей электрооборудования.

4.4.12.5. Если уклон опорной поверхности превышает допустимый предел.

4.4.12.6. Если нагрузка в корзине (или на платформе) превышает её допустимый предел.

4.4.12.7. Если число работников в корзине (или на платформе) подъёмника превышает допустимое количество.

4.4.12.8. Если боковое усилие превышает допустимую величину.

4.4.13. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты.

4.4.14. Проверить наличие огнетушителя и аптечки первой помощи.

4.4.15. Если во время осмотра и проверки на холостом ходу обнаружены неисправности, препятствующие безопасной работе подъёмника, к работе не приступать, доложить об этом непосредственному руководителю работ.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.1.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.3. Во время работы работнику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

5.1.4. Все работы на самоходном подъёмнике должны выполняться в соответствии с руководством (инструкцией) по его эксплуатации.

5.1.5. Самоходный подъёмник должен обслуживаться как минимум двумя работниками, один из которых выполняет работу в корзине (на платформе) подъёмника, а другой находится внизу на опорной поверхности и отвечает за подачу команд с нижнего пульта управления, а также страхует верхнего работника, и, в случае аварийной ситуации, помогает ему эвакуироваться.

5.1.6. Не допускается выполнять работы на самоходном подъёмнике в одиночку.

5.1.7. Входить в корзину (на платформу) подъёмника, а также выходить из неё следует только в полностью сложенном (исходном) положении подъёмника.

5.1.8. После входа в корзину необходимо полностью закрыть защитное ограждение (раздвижные промежуточные поручни, входную дверку и т.п.) и прикрепить страховочную систему к специальной точке крепления, предусмотренной в корзине подъёмника.

5.1.9. Перед началом движения коленчатого подъёмника следует убедиться, что рабочая зона свободна от людей и препятствий, затем подать предупреждающий звуковой сигнал.

5.1.10. Начинать движение следует плавно, без рывков, постепенно набирая скорость.

5.1.11. Перед началом движения, перестроением и другим изменением направления движения необходимо убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

5.1.12. При движении подъёмника необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

5.1.12.1. Регулировать скорость движения в зависимости от внешних условий (уклона, движения людей, транспорта и т.д.).

5.1.12.2. При передвижении по территории предприятия (учреждения, организации) соблюдать установленные ограничения скорости - не более 5 км/ч; при передвижении около дверей, ворот и т.д.- не более 3 км/ч.

5.1.12.3. Соблюдать безопасные дистанции до движущегося транспорта: не менее 10 м на высокой скорости и не менее 5 м на низкой скорости.

5.1.12.4. Постоянно следить, чтобы на пути движения не было препятствий (в том числе несущих конструкций).

5.1.12.5. Проявлять бдительность при изменении направления движения на платформах, тротуарах и т.д. Проверять направление движения с помощью красной или зелёной стрелки на шасси и на верхнем пульте управления.

5.1.12.6. Следить за тем, чтобы шасси подъёмника никогда не приближалось ближе 1 м к отверстиям, препятствиям, мусору и покрытиям, которые могут скрыть присутствие ям и других опасных элементов.

5.1.12.7. При изменении движений с помощью пультов управления (нижнего или верхнего), джойстики и коммутаторы должны находиться в нейтральной позиции.

5.1.12.8. Избегать склонов или наклонов, выходящих за пределы возможностей подъёмника.

5.1.12.9. Двигаться под уклон на минимально возможной скорости.

5.1.12.10. Не поднимать платформу во время движения подъёмника и не перемещать подъёмник с поднятой платформой на склонах, превышающих допустимый наклон подъёмника или на максимально допустимых спусках.

5.1.12.11. Не перемещать подъёмник задним ходом (в направлении, противоположном полю зрения).

5.1.12.12. При любых манёврах прибегать к помощи работника, дающего указания снизу (необходимо помнить про ограниченную видимость и "слепые зоны" подъёмника при движении и эксплуатации).

5.1.13. Перед установкой подъёмника на рабочей площадке необходимо тщательным образом её осмотреть и убедиться в том, что она соответствует требованиям безопасности.

5.1.14. Не допускается установка подъёмника в рабочей зоне, где работают другие подъёмные сооружения и строительная техника (краны, экскаваторы и т.д.).

5.1.15. Подъёмник для производства работ следует устанавливать на плоской и оборудованной поверхности (асфальт, бетон и т.д.) таким образом, чтобы при выполнении работы отсутствовала необходимость перемещения центра тяжести работника за пределы защитного ограждения корзины (платформы). Увеличивать высоту подъёма работника путём установки в корзину (на платформу) подъёмника дополнительных приспособлений (табуретов, ящиков, бочек, стремянок и т.д.) не допускается.

5.1.16. Перед подъёмом корзины необходимо убедиться в следующем:

5.1.16.1. Подъёмник правильно установлен на площадке.

5.1.16.2. Подъёмник установлен на все опоры (стабилизаторы, аутригеры).

5.1.16.3. Уклон подъёмника не превышает допустимых значений.

5.1.16.4. Скорость ветра не превышает допустимых значений.

5.1.16.5. В зоне работы подъёмника нет посторонних людей.

5.1.16.6. При установке подъёмника вблизи котлована (канавы, траншеи, выемки и т.д.) расстояние от крайних опор подъёмника до откоса котлована соответствует значениям, указанным в Таблице 1.

5.1.16.7. При установке подъёмника в зоне линии электропередачи расстояние от ближайшей точки подъёмника до проводов, находящихся под напряжением, не превышает значений, указанных в Таблице 2 (при этом следует учитывать возможные движения подъёмника и качание проводов).

Таблица 1

Минимальное расстояние (в метрах) от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор коленчатого подъёмника при ненасыпном грунте

| Глубина котлована (канавы), | Грунт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метров | Песчаный и гравийный | Супесчаный | Суглинистый | Лессовый сухой | Глинистый |
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,0 | 1,00 |
| 2 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 2,0 | 1,50 |
| 3 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 2,5 | 1,75 |
| 4 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,0 | 3,00 |
| 5 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,5 | 3,50 |

Таблица 2

Минимальное расстояние от стрелы ПС во время работы до проводов линии электропередачи, находящихся под напряжением

| Напряжение воздушной линии, кВ | Наименьшее расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 1,5 |
| Свыше 1 до 35 | 2,0 |
| Свыше 35 до 110 | 3,0 |
| Свыше 110 до 220 | 4,0 |
| Свыше 220 до 400 | 5,0 |
| Свыше 400 до 750 | 9,0 |
| Свыше 750 до 1150 | 10,0 |

5.1.17. Установка и работа, подъемников на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В должна осуществляться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

5.1.18. При производстве работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей электропередачи.

5.1.19. Порядок работы подъёмников вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии.

5.1.20. Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей; наряд-допуск выдаётся работникам подъёмника перед началом работы.

5.1.21. Работа подъемников вблизи воздушно линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмного сооружения, который должен указать работнику место установки подъёмника, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале подъёмника о разрешении работы.

5.1.22. При работе подъёмников на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается организацией, эксплуатирующей электростанцию, подстанцию, линию электропередачи. При этом использование подъёмника допускается только при условии, если расстояние по воздуху от подъёмного сооружения или от его выдвижной или подъемной части, а также от грузозахватного органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее указанного в приведённой выше Таблицей 2.

5.1.23. Осуществлять подъём и спуск, а также выполнение работ из корзины (с платформы) подъёмника разрешается только при установленных должным образом опорах (стабилизаторах, аутригерах).

5.1.24. Если звучит сигнал наклона при поднятой платформе, необходимо полностью её опустить, переместить подъёмник на более ровное место и только после этого снова её поднимать.

5.1.25. При подъёме, спуске и передвижении работнику следует крепко держаться за поручни; необходимо заранее убедиться, что поручни правильно установлены и закрыты.

5.1.26. Перемещать подъёмник с поднятой корзиной разрешается только в том случае, если это предусмотрено его конструкцией и разрешено инструкцией по эксплуатации; при этом необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности, а скорость движения должна быть минимальной.

5.1.27. Учитывая, что падения с высоты являются наиболее распространённой причиной травматизма на производстве, работникам необходимо особое внимание проявлять к безопасной организации своего рабочего места на высоте.

5.1.28. Организация рабочего места должна обеспечивать устойчивое положение и свободу движения работника, визуальный контроль и безопасность выполнения технологических операций; при работе на самоходном подъёмнике следует держаться устойчиво на полу платформы; не перемещать свой центр тяжести за пределы защитного ограждения и находиться, по возможности, как можно ближе к центру платформы.

5.1.29. Не следует работать длительное время в неудобной рабочей позе (например, с вытянутыми или высокоподнятыми руками), которая вызывает повышенную утомляемость.

5.1.30. Не допускается пользоваться корзиной (платформой) коленчатого подъёмника как опорной конструкцией для крепления грузоподъёмных механизмов (талей, блоков и т.п.).

5.1.31. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

5.1.32. Материалы, детали изделия, при приёме в корзину (на платформу) коленчатого подъёмника должны приниматься в объёмах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождалась корзина (платформа) подъёмника, с учётом его грузоподъёмности; при этом должна исключаться возможность их падения. В зависимости от габаритов нагрузки груз следует размещать в центре корзины (или платформы) или же равномерно по всей её поверхности.

5.1.33. При переноске инструмента, материалов, деталей, работники обязаны соблюдать установленные нормы подъёма и перемещения тяжестей вручную; производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъёма тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг.

5.1.34. Груз должен размещаться и, при необходимости, закрепляться таким образом, чтобы он:

не смещался во время движения, не выпадал, не свисал и не подвергал окружающих опасности;

не ограничивал работнику подъёмника обзорность;

не нарушал устойчивости подъёмника и не затруднял управление им.

5.1.35. При выполнении работ из корзины (с платформы) коленчатого подъёмника не допускается увеличивать подветренную площадь. Следует помнить, что чем большая площадь подвергается ветру, тем более неустойчивым становится подъёмник.

5.1.36. Во избежание сдавливания и защемления нельзя приближать руки и другие части тела к рычагам ножниц.

5.1.37. Во время работы подъёмника следует соблюдать безопасные расстояния относительно электрических проводов и приборов, чтобы случайно не повредить их при движении подъёмника или при подъёме его корзины (платформы).

5.1.38. Пол платформы должен всегда содержаться в чистоте от строительного мусора и других загрязнений; в случае загрязнения следует незамедлительно удалять любые следы масла, краски, жира и т.д. со ступенек, пола, поручней и перил.

5.1.39. Заправлять топливный бак коленчатого подъёмника, работающего на жидком горючем топливе, следует только на специально выделенных площадках (заправочных пунктах), оборудованных первичными средствами пожаротушения, вдали от источников с открытым огнём; при этом двигатель подъёмника должен быть выключен. При заправке подъёмника топливом запрещается курение и пользование огнём.

5.1.40. При эксплуатации коленчатого подъёмника не допускается:

5.1.40.1. Пользоваться подъёмником при наличии неисправностей.

5.1.40.2. Подниматься на платформу, если подъёмник не находится в исходном положении.

5.1.40.3. Осуществлять резкие движения при управлении подъёмником.

5.1.40.4. Перемещать подъёмник на высокой скорости в узких или плохо очищенных пространствах, на поворотах, вблизи дверей, ворот и т.д.

5.1.40.5. Размещать подъёмник возле каких-либо конструкций или сооружений для их поддержания.

5.1.40.6. Отключать защитные устройства подъёмника.

5.1.40.7. Соприкасаться с неподвижными или подвижными препятствиями.

5.1.40.8. Пользоваться подъёмником в одиночку (он должен управляться 2 работниками).

5.1.40.9. Пользоваться подъёмником с загромождённой корзиной (или платформой).

5.1.40.10. Превышать установленные ограничения (по количеству работников в корзине (на платформе) подъёмника, по массе груза, по углам наклона поверхности, по боковому усилию и т.д.).

5.1.40.11. Увеличивать площадь поверхности корзины (или платформы), используя выносной настил и дополнительные принадлежности, не разрешённые заводом-изготовителем.

5.1.40.12. Оставлять гидравлические цилиндры в максимально выдвинутом положении перед выключением подъёмника или при длительных остановках (простоях) агрегата.

5.1.40.13. Использовать подъёмник с оборудованием или иными предметами, свисающими с поручней.

5.1.40.14. Увеличивать рабочую высоту, используя прикрепление (например, лестницу).

5.1.40.15. Перелезать и перепрыгивать через поручни и перила, чтобы подняться в корзину (или на платформу) или выбраться из корзины (или с платформы).

5.1.40.16. Подниматься, вставать и садиться на поручни и перила.

3.40.17. Сбрасывать из корзины (с платформы) подъёмника инструменты, детали и материалы.

5.1.40.18. Заправлять топливный бак подъёмника, работающего на жидком горючем топливе, при работающем двигателе и/или рядом с открытым огнём.

5.1.40.19. Прикасаться к горячим частям приводной системы (двигателю, фильтрам и т.д.).

5.1.40.20. Буксировать исправный подъёмник (его нужно транспортировать на трейлере или специальном прицепе; неисправный подъёмник допускается буксировать для погрузки на прицеп или трейлер при условии соблюдения ряда требований - отключение колёс от колёсных редукторов и др.).

5.1.40.21. Использовать подъёмник, если ограждение не установлено правильно или не закрыто.

5.1.40.22. Использовать подъёмник, если не установлен средний раздвижной (или поворотный) поручень или не закрыты входная дверца и качающиеся двери.

5.1.40.23. Использовать подъёмник с элементами, которые могут значительно увеличить силу ветра (например, панели).

5.1.40.24. Использовать подъёмник как подъёмный кран, товарный лифт или грузоподъёмник, а также для заземления при сварке.

5.1.40.25. Использовать подъёмник для буксировки или для того, чтобы тянуть что-либо на прицепе.

5.1.40.26. Использовать подъёмник для любых других целей, кроме транспортировки людей, их инструментов и материалов в требуемое место.

5.1.41. При обслуживании и ремонте подъёмника следует пользоваться только исправным и предназначенным для этой цели инструментом.

5.1.42. Инструмент должен быть по возможности закреплён за каждым работником для индивидуального пользования.

5.1.43. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

5.1.44. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм; при этом не допускается применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого; рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; при отвёртывании и завёртывании гаек и болтов запрещается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами; при необходимости нужно применять ключи с длинными рукоятками.

5.1.45. Отвёртка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке винта или шурупа.

5.1.46. Поверхность всех ручек для инструментов должна быть гладкая, без заусенцев и трещин; не следует пользоваться инструментом с плохо укреплённой деревянной ручкой, а также с неисправной ручкой или без металлического кольца на ней.

5.1.47. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками, имеющими группу III по электробезопасности.

5.1.48. При работе с аккумуляторными батареями необходимо соблюдать осторожность, поскольку в состав электролита входит серная кислота, способная при попадании на кожу или в глаза вызвать сильный химический ожог. При всех работах с батареями следует надевать защитные очки и специальную одежду (во избежание попадания электролита в глаза и на открытые участки тела).

5.1.49. Не допускается подвергать батареи и электрические компоненты воздействию воды (дождя, очистителей высокого давления и т.д.).

5.1.50. Нельзя работать с батареями вблизи искр, открытого огня, а также курить при работе с батареями.

5.1.51. Запрещается производить работы по обслуживанию и ремонту коленчатого подъёмника во время его использования.

5.1.52. Не допускать проведение работ без средств индивидуальной защиты.

5.1.53. Эксплуатацию подъёмника производить в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

5.1.54. В случае обнаружения нарушений, отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ работником коленчатого подъёмника возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание коленчатого подъёмника, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание коленчатого подъёмника или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители, не направляя в сторону людей струю углекислоты и порошка.

6.2.4. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;

- отключить используемое оборудование;

- вызвать пожарную охрану, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

6.2.5. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1 Подать сигнал на опускание люльки.

7.2.2. При опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным снижением люльки.

После снижения люльки в положение "Посадка" отстегнуть предохранительный пояс и выйти из люльки.

7.2.3. Место работы освободить от всех приборов, инструментов, приспособлений, которые были доставлены для производства работ.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Использованные при уборке тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы следует сложить в специально отведенное для них место (например, металлический ящик с закрывающейся крышкой).

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.