Инструкция по охране труда для работников по окраске баллонов, использующих дробеметную установку УИД-3720Е и печь полимеризации

1. Область применения

1.1. Требования охраны труда, изложенные в настоящей Инструкции, распространяются на лиц выполняющих работу по окраске баллонов, использующих дробеметную установку УИД-3720Е и печь полимеризации.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- результатов специальной оценки условий труда;

- определения профессиональных рисков и опасностей;

- анализа результатов расследования травмирования.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников при выполнении должностных обязанностей независимо от их категории, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.2. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.3. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

2.4. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

2.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

2.6. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.7. Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ работником по окраске баллонов, использующих дробеметную установку УИД-3720Е и печь полимеризации допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.2.2. Работник несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ

3.3.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При выполнении работ на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигаемые сырье, тара, продукт;

- повышенная запыленность воздуха мелкодисперсионными частицами порошкового материала;

- повышенная загрязненность воздуха продуктами разложения, применяемых для покрытий материалов;

- наличие статического электричества;

- повышенная температура окрашенных деталей и оборудования

- повышенная ионизация воздуха;

- повышенное значение напряжения в электростатической цепи;

- движущиеся механизмы оборудования, перемещаемая деталь;

- возможность образования пожаровзрывоопасной пылевоздушной смеси порошковых материалов;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

- повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температуры воды и пара;

- пониженная или повышенная подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочего места;

- скользкие поверхности;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокры.

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением.

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасность воздействия повышенных температур воздуха.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон (71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт.

3.6.3. В случае заболевания, плохого самочувствия обязан сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.3. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.4. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.7.5. Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории предприятия в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места

4.1.1. Перед началом работы работник обязан:

определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность;

получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Проверить, чтобы применяемый в работе инструмент и приспособления были исправны, не изношены и отвечали безопасным условиям труда.

.4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков)

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.4.3 Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте. Беспорядок, захламленность на рабочем месте – одна из причин несчастных случаев.

4.4.3.1 С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.4.3.2 Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.4.3.3 Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

4.4.3.4 Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.4.3.5 Рабочее место должно быть хорошо освещено.

4.4.3.6 Проходы между оборудованием и элементами производственного помещения (стена, колонна и т.п.) должны быть шириной не менее одного метра.

4.4.3.7 Инструменты и приспособления на рабочем месте должны храниться в специальных шкафах и уложены в должном порядке, а при переноске – в сумках или в специальных ящиках.

4.4.4 Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

4.4.5 Общецеховые системы

Порядок запуска общецеховых систем:

1. Переключить режим освещения с аварийного на рабочий в тех зонах, где планируется работа в течении смены.

2. Включить общецеховую вентиляцию

В помещении вентиляционной повернуть тумблеры электрощита в правое положение. Затем поочередно запустить вентиляторы, нажав зеленые кнопки пуск с лева на право.

3. Проконтролировать факт начала набора оборотов вентилятора на счетчике.

4. Проверить наличие и состояние огнетушителей.

5. Проверить наличие СИЗ.

6. Убедиться в отсутствии посторонних предметов в печи полимеризации, дробеструйной и окрасочной камерах.

7. В случае если в сменном задании запланирована покраска баллонов порошком, для предотвращения потери времени следует запустить нагрев печи полимеризации и компрессор, кран подачи воздуха на линию должен быть закрыт.

8. Процедуры запуска оборудования подробнее смотреть в соответствующих разделах.

9. По окончании работ заполнить журнал сменой выработки.

10. Произвести остановку оборудования согласно инструкции подробное описание процессов смотреть в соответствующих разделах данной инструкции

4.4.6 Дробеметная установка

Во время работы установки, когда проведены подготовительные работы (система очистки, подъемные механизмы запущены), оборудование выходит на нормальный рабочий режим.

Сначала крюк опускается до нужной высоты, на нем размещаются изделия для очистки, затем крюк необходимо поднять и завести в камеру очистки, запустить вращение крюка, чтобы удостовериться в правильном размещении изделий в камере, после этого закрыть двери. После данных манипуляций необходимо включить турбину, открыть задвижку подачи дроби, и начнется процесс очистки изделий.

Перед запуском каждой из систем оборудования убедиться в отсутствие не характерных для нормальной работы оборудования шумов.

Процедура запуска

1. Включить питание поворотным ключом

2. Открыть дверь камеры

3. Крюк, загрузить и поднять на нужную высоту

4. Загрузить крюк в камеру, выставить на нужное положение (проверить вращение)

5. Закрыть двери камеры, и запустить вращение крюка

6. Запустить элеватор и сепаратор

7. Запустить шнековый транспортер

8. Запустить турбины 1, 2 и 3

9. Включить вентиляцию камеры

10. Проконтролировать время на таймере (8 минут для 6 баллонов)

11. Включить подачу дроби

12. После процесса очистки изделий на крюке выключить подачу дроби

13. Остановить турбину

14. Остановить вращение крюка

15. Открыть двери камеры, и вывести крюк

По окончании работы:

1. Остановить элеватор и сепаратор

2. Остановить шнековый транспортер

3. Остановить турбины 1, 2 и 3

4. Остановить вентиляцию камеры

5. Вывести из камеры крюк

6. Закрыть двери камеры

7. Отключить питание поворотным ключом

8. Собрать просыпавшуюся дробь

4.4.7 Транспортная система

Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что все узлы, обеспечивающие безопасность работ, в порядке и правильно установлены.

Для корректной работы пневматического фиксатора транспортной системы необходимо, чтобы давление в системе было не меньше 5 атм.

Для перемещения каретка нажать и удерживать кнопку пневмораспределителя, для открытия пневмофиксатора.

Кнопку пневмофиксатора отпускать, когда один из рельсов каретки будет находиться в положении разгрузка/загрузки напротив рельсов печи полимеризации, камеры окраски или поста загрузки баллонов на линию окраски.

Для перемещения траверс использовать зацепы. Перемещения производить плавно и только при правильно спозиционированной каретке.

Загрузка и разгрузка транспортной системы должна осуществляться только на посту загрузки и с помощью электрической подъемной тали.

Для подъема на баллон наворачивается специальный колпак с пружинами. Подъем баллона осуществляется за верхнюю проушину, после чего баллон перецепляется нижней проушиной за крюк траверсы.

Запрещается:

• Производить перемещения каретки без нажатия на кнопку пневмораспределителя;

• Производить перемещения траверс пор рельсам при отсутствии правильно спозиионированной каретки;

• Производить перемещения траверс при отсутствии фиксации каретки пневмофиксатором;

• устанавливать баллоны за габаритные линии в зоне перемещения траверс и каретки;

• подъем баллона с неплотно или не до конца навернутым колпаком.

4.4.8 Окрасочная камера

Баллоны в окрасочную камеру подаются на траверсах через транспортную систему.

Для корректной работы окрасочной меры далее в системе должно быть не менее 5 bar.

Для запуска камеры необходимо повернуть переключатель на торце щита управления.

Перед началом работы:

• убедиться в правильности установки фильтров;

• проконтролировать прижатие бункера;

• подключить подачу воздуха на систему вибрации бункера;

• проверить параметры окрасочного пистолета;

• включить тумблер освещения камеры;

• запустить вентилятор нажав кнопку «Пуск».

Одновременно в зоне нанесения порошка могут находиться 3 баллона.

Нанесение порошка осуществляется пистолетом.

4.4.9 Окрасочное оборудование

Пистолет фирмы Нордсон

4.4.10 Печь полимеризации

Перед включением ПП следует проверить согласно следующего алгоритма.

Убедитесь в том, что:

1. В ПП или рядом с ней не обнаружено необычных запахов (газа, растворителей);

2. В ПП не находятся люди, предметы и изделия (все выгружено);

3. Поверхность пола не загрязнена;

4. При осмотре в печи не обнаружены отложения конденсата или порошка;

5. Печь полимеризации холодная.

Включение установки.

1. Для подачи питания на системы печи полимеризации необходимо перевести в верхнее положение рубильник, находящийся с торца щита управления.

2. Перейти в меню настроек, и в ручном режиме проконтролировать работу всех систем печи.

3. Включить вентиляторы циркулирующего воздуха.

4. Проверить, вращаются ли вентиляторы.

5. Проверить, работают ли реле давления.

6. Провести тест работы электрических нагревателей.

7. Включить электронагрев.

8. Проконтролировать время нагрева.

9. Проконтролировать стабильность температуры в печи.

10. Прогреть печь в ручном режиме до 210 оС.

11. После загрузки в печь баллонов нажать «Пуск», сушка начнется в автоматическом режиме

12. По окончании цикла сушки и замены баллонов, сбросить предупреждение системы, и нажатием «Пуск», запустить очередной цикл сушки.

4.4.11. В конструкции дробеметных установок должны быть предусмотрены:

1) оградительные устройства, шторы и уплотнения, предотвращающие вылет дроби и пыли из рабочего пространства камеры;

2) блокировочные устройства, исключающие работу установок при выключенной (неисправной) вентиляции;

3) блокировочные устройства, исключающие работу установок и подачу к ним дроби при открытых дверях и шторах;

4) системы крепления лопаток установок, позволяющие производить их быструю и легкую замену;

5) устройства для фиксации тележек с деталями внутри камер.

Подготовка порошкового материала: Порошковые лакокрасочные материалы промышленного изготовления, у которых не истек срок годности, как правило, пригодны для получения покрытий без какой-либо подготовки.

Исключения могут быть в тех случаях, когда нарушались условия хранения или транспортировки материала.

Краски, поступающие на участок нанесения, должны быть в затаренном виде, снабжены этикеткой и иметь технический паспорт. Не допускаются к применению без предварительной проверки краски в порванной упаковке, неизвестного происхождения, без этикетки или с истекшим сроком годности.

Слежавшиеся краски, имеющие крупные или даже мелкие агрегаты, не пригодны для применения и требуют переработки - измельчения до требуемого размера частиц и просева. При малой агрегации частиц иногда ограничиваются просевом.

Краски, имеющие признаки химического старения, должны выбраковываться, их исправление практически невозможно. Краски с повышенной степенью увлажнения (что видно по их пониженной сыпучести, склонности к агрегации, плохой заряжаемости) подлежат исправлению - сушке.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Окраска баллонов с предварительной обработкой в дробеструйной камере

Работа на участке порошковой окраски осуществляется силами одного оператора. Баллоны, поступившие в окраску, проходят подготовку в дробеструйной камере, затем перемещаются в зону завешивания на транспортную систему, по транспортной системе баллоны поступают в окрасочную камеру, а затем в печь полимеризации. После высушивания баллонов в течении заданного цикла, по транспортной системе баллоны попадают на пост загрузки/разгрузки, где снимаются с помощью электротали и выставляются в зале для дальнейшего нанесения оголовков и надписей.

Порядок и параметры выполняемых операций:

Выполнить процедуры запуска общецеховых систем.

Запустить нагрев печи.

Запустить компрессор.

Забрать баллоны, подготовленные под порошковую окраску.

Установить паллеты с баллонами в зоне 1 загрузки дробеструйной камеры.

Расположить 6 баллонов под траверсой согласно разметке на полу.

Навернут на баллоны подвесы до упора (наворачивать подвесы до упора, но не менее чем на четыре оборота подвеса, подвес не должен болтаться на баллоне).

Включить питание шкафа управления дробеструйной установки.

Перевести тумблер управления электроталью в положение 1.

Опустить траверсу.

Нацепить крюки за нижнюю душку подвесов.

Кратковременным нажатием приподнять траверсу, и убедиться, что все крюки зацеплены.

Поднять траверсу с баллонами до срабатывания концевика.

Проконтролировать положение фиксатора.

Загрузить баллоны в камеру для дробеструйной очистки, нажав на кнопку «Вход» пульта управления.

Проконтролировать положение фиксатора.

Закрыть двери камеры на задвижку.

Включить установку в следующей последовательности шнек, элеватор, вращение, турбина 1-3, вентилятор.

Загрузить вторую траверсу баллонами.

После завершения цикла очистки баллонов остановить вращение, элеватор и шнек (красные кнопки). Вентиляция камеры при этом остается включенной.

Приоткрыть двери и дать камере проветриться в течении минуты.

Открыть двери камеры.

Переключит тумблер выбора электротали.

Извлечь баллоны из камеры удерживая кнопку «Выход».

Вывести баллоны из камеры в крайнее положение.

Переключить тумблер выбора электротали в правое положение.

Повторить операции указанных выше.

Поднять пустую паллету с помощью электротележки.

Открыть борт паллеты.

Подъехать электротележкой так чтобы все 6 баллонов находились в паллете.

Опустить паллету.

Закрыть борт паллеты и опустить планку.

Опустить баллоны в паллету.

Отцепить крюки траверсы от подвесов.

Поднять траверсу.

Перевести паллету с баллонами на пост загрузки транспортной системы.

После завершения процесса очистки 24 баллонов приступить к загрузке транспортной системы .

Нажать кнопку пневмораспределителя.

Переместить каретку транспортной системы так, чтобы первый рельс был на одном уровне с рельсом поста загрузки.

Отпустить кнопку пневмораспределителя.

Перекатить первую траверсу на пост загрузки до упора (проконтролировать фиксацию каретки).

Поднять планку паллеты.

Кнопкой 2 пульта электротали опустить крюк.

Зацепить баллон за верхнюю душку подвеса.

Поднять баллон, так чтобы нижняя душка колпака была на уровне зацепа траверсы транспортной системы (поднятие баллона выше приведет к срабатыванию блокировки электротали).

Во время подъема свободной рукой подкатить следующий баллон к точке загрузки.

Завести зацеп траверсы под нижнюю душку колпака.

Коротким пуском кнопки 2 пульта перевесить баллон на траверсу (ВНИМАНИЕ избегайте прижатия пальцев колпаком).

Отцепить крюк электротали.

Опустить крюк электротали, свободной рукой переместить траверсу до следующего зацепа.

Перекатить траверсу с поста загрузки.

Нажать кнопку пневмораспределителя.

Переместить каретку для загрузки второй траверсы.

Отпустить кнопку пневмораспределителя.

Перекатить вторую траверсу на пост загрузки.

Заменить пустую паллету в зоне загрузки транспортной системы на полную.

Перекатить траверсу с поста загрузки.

После загрузки на транспортную систему 10-ти баллонов переместить каретку в зону подачи баллонов в окрасочную камеру.

Произвести подготовку к пуску и пуск окрасочной камеры по следующему алгоритму:

убедиться в правильности установки фильтров;

давление на манометре системы более 4,5 bar;

проконтролировать прижатие бункера;

подключить подачу воздуха на систему вибрации бункера;

проверить параметры окрасочного пистолета;

включить тумблер освещения камеры;

запустить вентилятор нажав кнопку «Пуск».

Переместить первую траверсу в окрасочную камеру так чтобы 4й баллон находился в проеме камеры.

Равномерно нанести порошок по траектории А – Б и обратно Б - А сохраняя расстояние от пистолета до баллона в диапазоне 15 – 20 см, перпендикулярно к поверхности нанесения (обеспечивать перекрытие 50 % факелов нанесения порошка).

За основание развернуть баллон на 180о повторить нанесение по траектории.

Нанести порошок на дно баллона.

Окрасить следующие два баллона по выше указанным операциям.

Переместить траверсу.

Окрасить оставшиеся два баллона.

Выгрузить траверсу из камеры (рельсы установлены без смещения, пневмофиксатор утоплен в паз)

Повторить операции для следующих пяти баллонов

Перекатить каретку в зону загрузки печи полимеризации (нажать и удерживать кнопку пневмораспределителя).

Совместить два первых рельса каретки с рельсами печи полимеризации.

Отпустить кнопку управления фиксатором (проконтролировать фиксацию каретки).

Открыть правую дверь печи.

Перекатить в печь первую траверсу (не допускать ударов баллоном о двери или о стенки печи).

Закрыть правую дверь печи и открыть левую дверь.

Перекатить в печь вторую траверсу с баллонами.

Закрыть двери печи на задвижку.

Нажать кнопку «Пуск» щита управления печи рис. (режим сушки 195 градусов в течение 1 минуты).

Окрасить оставшиеся 10 баллонов повторив процедуру.

Перейти на пост дробеметной очистки.

Производить очистку баллонов до срабатывания сигнала печи о окончании цикла полимеризации.

Поле окончания цикла полимеризации порошка, выгрузить баллоны из печи (соблюдать очередность открывания дверей, не держать обе двери открытыми).

Загрузить следующие 10 баллонов.

Баллоны, прошедшие полимеризацию подать на пост загрузки транспортной системы.

Установить траверсу так, чтобы первый баллон был на уровне крюка электротали.

Зацепить баллон за верхнюю душку подвеса крюком и поднять, так чтобы можно было отцепить зацеп траверсы.

Опустить баллон в паллету.

Отцепить крюк.

Поднять крюк наверх (свободной правой рукой подтянуть траверсу до следующего баллона).

Снять все баллоны повторяя операции.

Используя электротележку паллету с окрашенными баллонами переместить в зону нанесения трафаретов.

Установить паллету с очищенными баллонами в зону загрузки транспортной системы.

Снять следующие 5 баллонов.

Загрузить на транспортную систему следующие 5 баллонов.

Окрасить баллоны.

После полимеризации баллонов всей сменной выработки баллоны раскатываются по залу для нанесения трафаретов и оголовков.

К оголовку баллона приложить магнитную мерку.

Обернуть трафарет вокруг баллона внахлест (контролировать параллельность при совмещении концов трафарета).

Переклеить магнитную метку на следующий баллон.

Подготовить пульверизатор с краской нужного цвета в соответствие со стандартом окраса.

Окрасить оголовок соблюдая перпендикулярность, по траектории А – Б удерживая пистолет на расстоянии 10 см от окрашиваемой поверхности (соблюдать перекрытие слоев 50% не допускать подтеков и непрокрасов).

После нанесения оголовка отложить пульверизатор.

Снять магнитный трафарет.

Перейти с следующему баллону повторить операции.

Окрасить оголовки для всех баллонов.

Приложить к первому баллону мерную метку (располагать метку со стороны паспорта баллона).

Приложить трафарет к нижнему краю метки (надпись наносится со стороны паспорта баллона).

Валиком, краской нужного цвета нанести трафарет на баллон.

После нанесения надписи на паспорте баллона маркером выделяется номер баллона и дата освидетельствования.

У готовых баллонов подтянуть колпачок.

Загрузить баллоны в паллеты.

Надеть на паллеты ремни.

Вывезти готовые баллоны в РИМ.

Техника безопасности

Дробеметная камера

Дробеметная камера представляет собой сложное оборудование имеющее большое количество подвижных частей: ременных и цепных передач. Обработка баллонов производится дробью, летящей со скоростью примерно 100 м/с (360 км/час). Работа на данном оборудовании для необученного персонала является большим риском для здоровья.

Для работы с дробеметной камерой необходимо иметь:

1. Удостоверения стропальщика;

2. Прохождение соответствующих обучений;

3. СИЗ: костюм, обувь, очки, каска, наушники(беруши), перчатки, респиратор;

4. Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

Открывать двери камеры;

Прикасаться к подвижным частям установки;

Эксплуатировать установку с обнаруженными неисправностями;

Эксплуатировать установку при обнаружении посторонних шумов;

Обрабатывать баллоны с плохо закрепленным колпаком;

Засыпать дробь через лоток 1 при отключенном элеваторе;

Досыпать новой дроби больше, чем отработанной;

Вручную открывать клапан подачи дроби;

Производить наладку в верхней части установки без использования страховочных ремней;

Открывать двери камеры раньше, чем через 2 минуты после прекращения подачи дроби и при выключенной вентиляции;

Очистку баллонов с открытой горловиной.

Также необходимо контролировать:

Уровень дроби на валу шнека;

Отсутствие дроби на корпусах электродвигателей турбин;

Защиту ременных передач о попадания дроби;

Отсутствие шумов во время запуска и эксплуатации оборудования;

Россыпь дроби на полу возле установки;

Очистку баллонов с открытой горловиной;

Отсутствие отверстий в колпаках баллонов;

Наличие графитовой смази на направляющих фиксатора крюка;

Своевременную замену масла в редукторах.

Транспортная система

Транспортная система представляет собой перемещение подвешенных грузов, что связанно опасностью получения травм в результате падения предметов на человека или столкновения с движущимися частями.

Для работы с транспортной системой необходимо иметь:

Удостоверения стропальщика;

Прохождение соответствующих обучений;

СИЗ: костюм, обувь, очки, каска, перчатки;

Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

Эксплуатировать систему с обнаруженными неисправностями;

Навешивать баллоны с плохо закрепленным колпаком;

Устанавливать баллоны в зонах перемещения подвижных частей транспортной системы;

Эксплуатировать систему при отсутствующем давление воздуха в системе;

Осуществлять перемещения каретки с отжатой кнопкой воздухораспределителя;

Осуществлять перемещения траверс между несоосными рельсами;

Касаться зацепа в момент перевешивания баллона на траверсу;

Перемещать траверсу и каретку со скорость больше 1 м/сек;

Находиться между стеной и баллонами во время движения траверсы.

Также необходимо контролировать:

Давление в системе не менее 4,5 бар;

Отсутствие развинченного крепежа;

Работоспособность пневматического фиксатора.

Окрасочная камера

Окрасочная камера связанна с распылением порошковой краски, что в некорректного использования СИЗ может привести к заболеваниям дыхательных путей.

Для работы с окрасочной камерой необходимо иметь:

Прохождение соответствующих обучений;

СИЗ: костюм, обувь, очки, респиратор, перчатки;

Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

Эксплуатировать систему с обнаруженными неисправностями;

Устанавливать баллоны в зонах перемещения подвижных частей транспортной системы;

Эксплуатировать систему при отсутствующем давление воздуха в системе;

Эксплуатировать систему с некорректно настроенной системой флюоризации;

Эксплуатация камеры при обнаружении посторонних шумов;

Эксплуатация камеры с нерабочим механизмом встряски;

Эксплуатация камеры с отключенной системой вентиляции;

Эксплуатация камеры с сильно загрязненными фильтрами.

Также необходимо контролировать:

Давление в системе не менее 4,5 бар;

Отсутствие развинченного крепежа;

Уровень порошка в бункере;

Состояние фильтров;

Чистоту поверхностей камеры и их периодическую чистку;

Исправность освещения;

Прижатие бункера к корпусу установки;

Состояние фильтров выхода.

Печь полимеризации

Данное оборудование работает при высоких температурах с полимеризацией и образованием вредных химических испарений с перемещением подвешенных грузов. Касательно правил работы и ограничений при работе с транспортировкой подвешенных грузов смотреть раздел 4.3.

Для работы с транспортной системой необходимо иметь:

Удостоверения стропальщика;

Прохождение соответствующих обучений;

СИЗ: костюм, обувь, очки, каска, утепленные перчатки, респиратор;

Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

Эксплуатировать систему с обнаруженными неисправностями;

Производить сушку баллонов в ручном режиме;

Эксплуатировать печь при недостаточной вентиляции;

Размещать в печи горючие материалы или тару с краской;

Производить сушку деталей на поверхности пола печи;

Ударять баллоны о поверхности печи во время загрузки/разгрузки;

Касаться разогретых деталей и поверхностей печи без утепленных перчаток;

Оставлять печь включенной после окончания рабочей смены.

Также необходимо контролировать:

Объем воздуха, отводимого системой вентиляции;

Целостность кабеля заземления;

Исправность тэнов нагрева;

Отсутствие в печи посторонних предметов;

Отсутствие развинченного крепежа;

Периодическое обслуживание оборудования

Дробеметная камера

Для качественной очистки деталей необходимо контролировать уровень дроби в зоне работы шнека.

Каждые пять смен производить очистку бункера пылеуловителя.

Ежедневно очищать корпуса двигателей турбин от дроби.

Производить смазку деталей и узлов согласно карте:

| № | Наименование детали | Смазываемые детали | Время замены масла | Виды и марки смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство вращения крюка | Редуктор | Один месяц | Машинное масло №30 |
| 2 | Крюк (2) | Редуктор | Один месяц | Кальциевая консистентная смазка №2 |
| 3 | Турбина 1 | Место установки подшипника | Один месяц | Смазка на литиевой основе |
| 4 | Турбина 2 |  |  |  |
| 5 | Верхняя часть элеватора | Место установки подшипника | Один месяц | Кальциевая консистентная смазка №2 |
| 6 | Нижняя часть элеватора |  |  |  |
| 7 | Сепаратор |  |  |  |
| 8 | Шнековый транспортер |  |  |  |
| 9 | Шнековый транспортер | редуктор | В гарантийный срок службы масла | Машинное масло №30 |
| 10 | Подъемный элеватор |  |  |  |
| 11 | Крюк (1 комплект) | Двигатель | Согласно требованиям смазки двигателя |  |
| 12, 13 | Турбины |  |  |  |
| 14 | Подъемный элеватор |  |  |  |
| 15 | Шнековый транспортер |  |  |  |

Транспортная система

Для обеспечения надежной работы ТС проводятся следующие виды технического обслуживания:

ежесменное техническое обслуживание (ЕО); проводится после окончания смены таблица 4;

техническое обслуживание (ТО); проводится после каждых 250-280 часов непрерывной работы;

текущий ремонт (ТР); проводится после 900-960 часов непрерывной работы, т.е. при замеченных отклонениях в работе

капитальный ремонт (КР) - после 10 лет работы в зависимости от вида транспортируемых грузов.

Порядок выполнения обслуживания.

Техническое обслуживание необходимо производить в обстановке, исключающей попадание грязи и пыли на узлы и агрегаты. Ремонт и техническое обслуживание должны производиться при выключенном оборудовании.

Не рекомендуется производить ремонт, регулировку, смазку, крепление сборочных единиц и деталей во время работы изделия. Не реже двух раз в месяц необходимо проверять исправность пневмолинии, состояние заземления, отсутствие замыкания на корпус, состояние корпусных деталей, смазку в подшипниках, надежность болтовых и сварных соединений.

Таблица 4 Перечень работ для ежесменного технического обслуживания (ЕО).

|  | Содержание работ | Технические требования | Инструменты, Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность заземления. Проверяется визуально. |  | Шина заземления должна иметь хороший контакт с корпусом изделия. | Набор слесарного инструмента. |
| Проверка затяжки резьбовых соединений. |  | Должны быть надежно затянуты в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации. | Набор слесарного инструмента. |
| Проверить отсутствие течи смазочного материала из подшипникового узла |  | Течь смазочного материала не допускается. | Проверяется визуально. |

| Проверка целостности пневматической линии. |  | Визуально и с помощью датчиков давления, встроенных в линию. |
| --- | --- | --- |
| Исправность работы изделия без груза, в течение 3-5 мин. | Изделие должно работать без посторонних шумов, заклинивания и вибрации. | Проверяется визуально. |
| Подготовка изделия для передачи при смене бригад. | Изделие должно быть исправно, очищено от загрязнений. | Щетки, ветошь. |

Техническое обслуживание (ТО) включает операции, предусмотренные ежесменным техническим обслуживанием, а также работы нижеприведенные в табл. 5.

Таблица 5 Техническое обслуживание (ТО)

| С | Содержание работ | Технические требования | Инструменты, Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка и мойка узлов и агрегатов. |  | Загрязнения не допускаются | Щетки, ветошь, вода. |
| Проверка прочности заделки пневмотрубок. Проверяется вручную. |  | Все трубки и фитинги должны быть закреплены, спиральный шланг свободно перемещается по направляющему тросу. | Вищуальный осмотр. |

Окрасочная камера

Ежедневное обслуживание.

Произвести визуальный осмотр всей установки на наличие утечек, при выявлении устранить.

Проверить функционирование всех транспортных устройств для порошка.

Через каждые четыре (4) часа при включенном вентиляторе проводить чистку внутри окрасочной камеры резиновым скребком или другим орудием для чистки, не вызывающим искрообразования; при этом порошок собирается в питатель камеры.

Через каждые четыре (4) часа или чаще проверять уровень заполнения питателя порошком. Перед добавлением порошка включать вентилятор и желательно выключать псевдоожижение для предотвращения проникновения пыли в рабочее помещение.

Через каждые четыре (4) часа проверять насос и распылитель порошка, проводить чистку в соответствии с руководством по эксплуатации устройства.

Через каждые четыре (4) часа проводить цикл очистки патронных фильтров в течении пяти-десяти (5-10) минут (при необходимости дольше) путем периодического нажатия на кнопку очистки фильтров, для поддержания постоянной эффективности вытяжки.

Проверить отсутствие инородных материалов в питателе, при необходимости опорожнить и вычистить.

Периодически через равномерные промежутки времени регистрировать расход воздуха; это позволит сразу выявить изменение характеристик системы из-за забивания патронов.

Утечка порошка может быть вызвана негерметичным уплотнением патрона. Подтянуть уплотнение после проверки его качества.

Патроны и фильтры тонкой очистки нельзя чистить вручную, их необходимо заменить.

На устройствах с фильтрами тонкой очистки утечка порошка незаметна, но периодическая регистрация характеристик позволит выявить неисправность.

Повреждение возможно при продолжительном простое или увлажнении перегородок. Произвести замену; устанавливать ГЛАДКОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ.

Открыть ловушку для конденсата. С помощью чистой белой ткани проверить наличие воды, масла или других загрязнителей. При необходимости устранить неисправность.

Печь полимеризации

Указания по техническому обслуживанию и уходу (все данные действительны для 2-х сменной работы).

s = ежечасно; t = ежедневно; w = еженедельно; m = ежемесячно; j = ежегодно; пВ = при необходимости;

| АГРЕГАТ | Проводимые работы | Интервал | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | времени |  |  |
| Температура в установке для сушки | Проверьте | S | При необходимости установите причину |  |
| Упавшие детали | Поднимите | s/n.B. |  |  |
| Шум/отклоиения от нормального | Проверьте | S | При необходимости установите причину |  |
| ЭНГЛУ | Вкл./выкл.во время перерыва | t | Действительно только при 24-часовом режиме работы |  |
| Загрязнения | Обнаружьте | t | устраните |  |
| Вентиляторы | Проверьте | w | При необходимости очистите или |  |
| Внутренние поверхности печи | Проверьте, нет ли конденсата и/или остатков порошка | w | Устраните причину и очистите |  |
| Воздуховоды | Проверьте, нет загрязнений, засорения | w | Устраните причину, очистите |  |
| Предупредительные таблички / | Наличие/читабельность | m | Закажите новые |  |
| Правила по предохранению от несчастных случаев / | Наличие/читабельность | m | Закажите новые |  |
| Реле давления циркуляционный воздух/отводимый | Проверьте функцию | m | Если необходимо, замените, проверьте электрическое |  |
| Предохранительный | Проверьте функцию. Очистите датчик | mj | Если необходимо, замените, проверьте электрическое |  |
| термостат |  |  |  |  |
| Регулятор температуры | Проверьте функцию | m | Если необходимо, замените, проверьте электрическое |  |
| Заземление | Проверьте наличие | m | Заземлите, если необходимо, обратитесь к специалистам |  |
| Кабельное подключение | Проверьте и, если необходимо, дополнительно затяните | m | Если необходимо, замените кабель или затяните |  |
| Каналы/листы | Прочность | i /4 | Закрепите |  |
| Журнал по техническому обслуживанию | Сделайте копию | j/4 | Копию отправьте на фирму изготовитель |  |
| Генеральная чистка | Очистите | j/4 |  |  |

Испытание установок для сушки.

Опасность при работе на этих установках для сушки заключается в том, что даже при малой скорости производственного процесса весь рабочий объем установки, включая поверхности нагрева или поверхность электронагревателей, покрываются слоем распыляемого порошка, а также в том, что во время производственного процесса образуется швельгаз.

Каждую неделю следует проверять, нет ли отложений порошка на внутренних поверхностях установки или в каналах (возможные причины: например, плохое заземление изделий или повышенная скорость воздушного потока на входе).

Опасность при расплавлении или затвердевании порошка и при сушке Фабричных изделий.

Нельзя помещать в установку порошок в опасных количествах или остатки краски. В частности, нельзя помещать в установку тару с остатками порошка для дополнительной сушки или для уничтожения порошков. При этом выход вредных веществ в атмосферу может достичь максимального значения. Это может привести к самопроизвольному возгоранию порошка или остатков лака и к возникновению пожара в установке.

Удаление остатков порошка и конденсата.

Установку для сушки следует постоянно содержать в чистоте; необходимо следить за тем, чтобы в ней не собирался конденсат, частицы порошка, поскольку это увеличивает вероятность возникновения пожара.

Датчик термостата и предохранительный термостат.

Датчики необходимо иногда разбирать и чистить. При необходимости вызовите для этого электрика.

Температурный датчик.

Температурные датчики необходимо иногда разбирать и чистить. При необходимости вызовите для этого электрика

Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда.

5.1.2. Выполнять санитарно-гигиенические требования.

5.1.3. Правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.1.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве дробеструйной установки во время выполнения работ не допускается.

5.1.5. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей и не отвлекать других работников.

5.1.6. Выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации установки дробеструйной очистки металлических поверхностей.

5.1.7. Соблюдать требования, обеспечивающие безопасные условия труда и нормальное ведение технологического процесса.

5.1.8. Следить за работой установки, периодически проводить ее визуальный осмотр с целью выявления визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений технологического процесса.

5.1.9. Поврежденные элементы должны быть отремонтированы или заменены.

5.1.10. Все ремонтные и сервисные работы проводить только после отключения электроэнергии.

5.1.11. При подключении электродвигателей необходимо проверить надежность затяжки контактных соединений во вводном устройстве, исправность заземления.

Произвести пробный пуск двигателей на холостом ходу для проверки направления вращения и исправности механической части (отсутствие стука, задевания, вибрации). Для изменения направления вращения на клеммной панели поменять местами два любых провода кабеля питания.

5.1.12. Все комплектующие установки должны быть подключены к контуру заземления.

5.1.13. В процессе работы работник должен:

— проверить записи в журнале, сделанные предыдущей сменой;

— открыть клапан подачи воздуха на коллектор ВВД, убедиться в наличии ВВД в системе, давление не должно быть меньше 8 кгс/см;

— открыть сливные краны коллектора ВВД и ресивера фильтра, убедиться в отсутствии конденсата;

— подать электропитание от заводской сети, убедиться в его качестве по вольтметру;

— включить вводной рубильник;

— повернуть ключ в положение «Готов»;

— автоматически включается регенерация картриджей фильтра, подастся питание на освещение и ворота;

— включить освещение в камере и открыть ворота;

— закатить в камеру телегу с изделием для очистки;

— закрыть ворота;

— повернуть ключ в положение «Вкл.»;

— запустить установку в автоматическом режиме нажав кнопку «Пуск»;

— убедиться в запуске всех механизмов установки;

— проверить работу концевых датчиков ворот и дверей для персонала;

— произвести запись в журнале обо всех замечаниях, выявленных в ходе запуска установки;

— начать работу по очистке изделия, при этом один из работников должен контролировать снаружи ход работы в камере и правильность работы оборудования.

5.1.14. При работе на установке запрещается:

— производить самостоятельное вскрытие и ремонт установки, вносить изменения в ее конструкцию или регулировку;

— производить работы без применения необходимых СИЗ;

— оставлять включенную установку без присмотра;

— использовать неисправную установку;

— пользоваться для очистки спецодежды сжатым воздухом, направляя при этом шланг на себя или других;

— открывать ворота и/или двери для персонала во время работы установки;

— превышать допустимую несущую способность и нагрузку на решетчатый настил и транспортную систему подачи обрабатываемых деталей в камеру;

— производить обработку изделий с легковоспламеняющимися поверхностями;

— проводить дробеструйную очистку изделий, лежащих непосредственно на решетчатом настиле;

— направлять поток дроби непосредственно на скребковые транспортеры, настил и другие элементы камеры;

— очищать в камере влажные, замасленные детали, а также детали, имеющие высокую температуру.

5.1.15. Необходимо ежедневно очищать скапливающиеся загрязнения на перфорированной сетке на первой ступени сепарации и опорожнять емкость для отходов со второй ступени. Обеспечить температуру окружающей среды бункера накопителя дроби выше +5°С.

5.1.16. Емкость для пыли следует ежедневно опорожнять. Уровень скопившейся пыли не должен превышать 2/3 объема емкости для пыли.

5.1.22. Не курить и не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.23. Соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

5.1.24. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего руководителя и обратиться к врачу.

5.1.25. Перед включением распылителя в сеть внешним осмотром проверьте состояние кабеля, целостность изоляции, проверьте исправность заземления.

5.1.26. Следить за работой оборудования, периодически проводить его визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений технологического процесса.

5.1.27. При обнаружении повреждений, неисправностей, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности оператору следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.28. При работе с электрическим, пневматическим и иным оборудованием соблюдать правила его эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда и инструкциями завода-изготовителя.

5.1.29. Правильно выполнять приемы работы по нанесению порошковых полимерных порошкового покрытия, соблюдать последовательность операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

5.1.30. Во время работы правильно и своевременно применять средства индивидуальной защиты.

5.1.31. По окончании нанесения покрытия пистолет-распылитель устанавливать на специальную подставку.

5.1.32. Навеску заготовок производить только на приспособления и подвески, предусмотренные технологическим процессом.

5.1.33. Проверять правильность размещения заготовок и изделий, надежность их крепления на подвесках конвейера.

5.1.34. При закрытии дверей камеры полимеризации проверять отсутствие в ней людей.

5.1.35. Во избежание травмирования тщательно обдумывать каждую предстоящую операцию.

5.1.36. Контролировать технологический процесс, своевременно реагировать на возникающие изменения в работе оборудования.

5.1.15. Останавливать работы при:

- появлении посторонних подозрительных звуков в работе оборудования;

- ощущении электротока при прикосновении;

- появлении огня или дыма;

- разгерметизации пневмосистемы;

- поломке механизмов, предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации;

- перерывах и по окончании работ;

- несчастном случае, микроповреждениях (микротравмах) на производстве;

- в иных случаях.

5.1.37. Проверку качества нанесенного покрытия осуществлять после извлечения изделий из камеры полимеризации и их остывания до температуры не выше 40 °С.

5.1.38. При работе по нанесению порошкового покрытия запрещается:

- использовать пистолет-распылитель без заземления;

- направлять струю воздуха с краской на себя, людей, пол, оборудование и т.п.;

- использовать сжатый воздух для чистки (обдува) спецодежды;

- допускать перегибы, запутывания шланга, пересечение его с электрошнуром;

- менять инструмент, производить наладку и другие виды работ при наличии в шланге сжатого воздуха;

- переходить с одного места на другое с работающим инструментом;

- использовать для работы краски, содержащие токсические химические вещества;

- заходить в камеру полимеризации;

- оставлять работающее оборудование без присмотра;

- допускать к работе необученных посторонних лиц;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- курить, пользоваться открытым огнем;

- находится на рабочем месте под влиянием наркотиков, алкоголя, лекарств.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места

5.3.1. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие, рассыпанные (разлитые) продукты и др.

5.3.2. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами продуктов.

5.3.3. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций

5.4.1. Если во время работы произошла авария, то работник обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя по номеру телефона (71-26).

5.4.2. При несчастном случае немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

5.4.3. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

5.4.4. Единый номер телефона экстренных служб 112.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников

5.5.1. Работник обязан:

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие

Дробеметная камера

| № | Неисправность | Методы диагностики и устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильная вибрация турбин(ы) | 1. серьезное повреждение лопастей, дисбаланс работы, замените лопасти; 2. колесо с лопастями сильно стерто, замените колесо; 3. выходят из строя подшипники, заменить и смазать; 4. ослабился болт регулировки турбины, затяните болт; |
| 2 | Турбина(ы) издает непонятный шум | 1. дробь не соответствует требованиям, может вызвать застревание, пожалуйста, замените дробь на подходящую; 2. в дроби встречаются крупные частицы, осмотреть и устранить; 3. не зафиксирована защитная пластина турбины, может стать причиной стирания колеса с лопастями или лопастей, затяните пластины; 4. ослабились зажимные болты в турбине, затяните болты. |
| 3 | Нестандартная скорость потока дроби у турбины | 1. отрегулируйте клапаны подачи дроби; 2. отрегулируйте регулировочную пластину щели выхода дроби из сепаратора. |
| 4 | Низкая производительность пылеуловителя | 1. неверное подключение двигателя вентилятора (реверс); 2. неплотно подсоединен мешок или какие-то неполадки с мешком, или отсутствует мешок; 3. недостаточная воздухонепроницаемость соединения трубы отвода пыли, проверьте, что все детали уплотнены; 4. количество пыли превышает норму. Уменьшить кол-во очищаемых изделий; 5. не запускается реверс коллектора, засор в мешке, пожалуйста, очищайте прикрепленный мешок от пыли вовремя. |
| 5 | Слишком много дроби в пылеуловителе | Слишком сильная вентиляция сепаратора, отрегулируйте должным образом клапан подачи воздуха. |
| 6 | Уменьшилась эффективность очистки | 1. недостаточная подача дроби, проверьте хранилище и клапан подачи дроби; 2. Неверное направление потока дроби, отрегулируйте положение окна направляющей дроби; 3. не подходит размер дроби, выберите другую; 4. дробь используется длительное время, замените; |
| 7 | Не работает ковшовый элеватор | 1. заблокирован, уберите крупный мусор со дна элеватора; 2. соскальзывает лента, отрегулируйте колесо привода, поднимите и затяните ленту; 3. много дроби и грязи на дне элеватора, остановите установку и очистите грязь. |
| 8 | Тяжелый ход у фиксатора двери камеры | Плохо смазана ось двери, смажьте ось. |
| 9 | Нечувствительное действие начала/прекращения работы или действует не в соответствии с правилами | соответствующие электрические компоненты повреждены, осмотрите и замените; 2. в блоке управления слишком много пыли и грязи, плохой электрический контакт; 3. слишком много пыли и грязи в реле выдержки времени, плохой электрический контакт. |
| 10 | Упала эффективность очистки дроби сепаратором | 1. поток дроби не стабильный, настройте регулировочную панель потока; 2. не настроена скорость потока воздуха в разделительной зоне, настройте поворотный клапан, чтобы скорость достигала 4-5м/с, и отрегулируйте положение первой и второй регулировочной пластин. |
| 11 | Не работает шнековый транспортер | 1. засор из дроби и частиц, остановите устройство согласно последовательности и очистите механизм от дроби; 2. погнулась винтовая ось, очистить лопасти от грязи; 3. сломан сварной шов шнека, требуется повторная сварка. |
| 12 | Крюк не работает | 1. слишком большой или недостаточный вес изделия, следует отдельно очистить поворотное устройство или убавить/добавить вес изделий; 2. колесо редуктора движется толчками, отрегулируйте колесо редуктора; 3. поломка редуктора или цепи, проверьте редуктор и цепь. |
| 13 | Крюк, движущийся вверх/вниз и в/из камеры не подвижен | 1. повредился переключатель движения, осмотрите и замените; 2. вышел из строя подъемник, отремонтируйте или замените деталь; 3. вес слишком легкий, добавьте вес. |

Транспортная система

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает фиксатор или работает недостаточно плавно | Недостаточное давление воздуха | Осмотреть пневматическую линию на предмет утечек проверить давление на компрессоре. |
|  | Заклинивание планки фиксатора | Визуально осмотреть место контакта фиксатора и пластины на двутавре, освободить планку |
|  | Неплотное соединение | Проверить фитинги пневмосистемы |
|  | Избыточное/недостаточное давление воздуха | Отрегулировать регулятором давления; проверить фитинги |
|  | Спиральный шланг застрял и пережат. | Проверить натяжение направляющего троса, освободить/заменить шланг |
| Каретка не двигается или двигается недостаточно плавно | Заклинивание подшипников | Смазать консистентной смазкой/Заменить в случае, если подшипник сломан |
|  | Заклинивание фиксатора | Проверить/Заменить |
| Поворотный подвес не вращается или двигается недостаточно плавно | Заклинивание подшипников | Смазать консистентной смазкой/Заменить в случае, если подшипник сломан |

Окрасочная камера

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор не запускается | Отключено электропитание | Включить электропитание |  |
|  | Отключение из-за перегрузки | Произвести сброс на ноль |  |
|  | Сработал прерыватель | Выяснить причину |  |
|  | Неисправность проводки | Произвести сброс на ноль |  |
|  | Неисправность двигателя | Исправить или заменить |  |
|  | Неправильная настройка таймера на включателе подачи воздуха. | Выяснить причину. Заменить. |  |
|  |  | Настроить таймер на 5 - 8 сек. |  |
|  | Неправильная настройка включателя подачи воздуха | Найти включатель подачи воздуха в корпусе вентилятора и настроить на меньшую чувствительность |  |
|  |  | Исправить или заменить. |  |
|  | Неисправность контактора | Проверить подводку нажимной кнопки |  |
| Снижение объема вытяжки | Загрязнены патронные фильтры | Произвести ручную импульсную очистку в течение тридцати (30) минут |  |
|  | Низкое давление импульсной очистки | Установить давление на 4,5 бар |  |
|  | Неисправность клапана очистки | Исправить или заменить |  |
| Утечка порошка | Утечка на патронном фильтре | Проверить уплотнение патрона, подтянуть уплотнение патрона, заменить патрон |  |
|  | Неправильное соединение порошкового насоса раструбным соединением | Переподсоединить, проверить состояние уплотняющего кольца. При необходимости заменить кольцо. |  |
|  | Утечка на транспортирующем шланге для порошка | Заменить поврежденный шланг и хомуты |  |

Печь полимеризации

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Сигнализация на распределительном шкафу. | Сигнализация предохранительного термостата | Сломался терморегулятор |
| Световая индикация о превышении температуры |  | Неисправна одна из ЭГЛУ |
| Блокировка ЭНГЛУ |  | Неисправен предохранительный термостат? (например, неисправенкапиллярныйтрубо провод). |
| Выключение системы |  | Неисправны защита /реле/ реле времени |
|  | Повреждены провода |  |
|  | Индуктивность |  |
|  | Другие причины |  |
| Сигнализация на распределительном шкафу | Сигнализация реле давления при недостатке воздуха | Неисправности в системе циркуляционного воздуха (например, загрязнения,посторонние частицы в потоке циркуляционного воздуха) |
| Световая индикация о недостатке циркуляционного воздуха или недостаточном отводе воздуха |  | Засорена гидрометрическая трубка |
| Блокировка ЭНГЛУ |  | Неисправно реле давления |
| Выключение системы |  | Неисправны защита/реле/реле времени |
|  | Повреждены провода |  |
|  | Индукция/емкость |  |
|  | Другие причины |  |

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций

6.3.1. При возникновении неисправности в работе установки или угрозе жизни работника немедленно нажать кнопку «Аварийный стоп» и доложить о случившемся старшему смены или ответственному лицу. До устранения причин, вызвавших аварийную остановку установки, дальнейшая ее эксплуатация запрещается.

6.3.2. При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения (ощущение действия электротока) необходимо отключить оборудование от сети и доложить своему руководителю.

6.3.3. Немедленно отключить оборудование от электросети в следующих случаях:

— сильный нагрев электропроводов, электроаппаратуры, появления искрения;

— оборван заземляющий провод;

— при обнаружении действия электрического тока на корпусе автомата;

— при перерыве подачи электроэнергии.

6.3.4. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена является хорошим проводником электрического тока. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

6.3.5. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность своего руководителя. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

6.3.6. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказание помощи при остановке сердца и дыхания (реанимация)

При остановке сердца и дыхания жизненно важные функции (сердцебиение, дыхание) требуется восстановить в течение 4-5 минут.

Для проведения реанимационных мероприятий требуется уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, освободить грудную клетку от одежды и провести непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.

Непрямой массаж сердца требуется проводить ладонями, взятыми в замок. Надавливания проводить строго вертикально по линии, соединяющей грудину с позвоночником.

Надавливания выполнять плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины своего тела. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 5-6 см., частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту.

При проведении искусственного дыхания требуется освободить полость рта пострадавшего (марлей или платком) от инородных тел (сгустки крови, слизь, рвотные массы и др.), запрокинуть голову, пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв подбородок. Зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами. Герметизировать полость рта, произвести два плавных выдоха в рот пострадавшего (лучше через марлю или платок) в течение 1 секунды каждый. Дать время 1-2 секунды на каждый пассивный выдох пострадавшего. Контролировать приподнимается ли грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли при выдохе. Чередовать 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхании независимо от количества человек, производящих реанимацию.

Реанимационные мероприятия необходимо проводить до прибытия медицинского персонала или до появления у пострадавшего пульса и самостоятельного дыхания.

6.4.3. При получении пострадавшим механической травмы, сопровождающейся кровотечением, необходимо провести остановку кровотечения.

1. При артериальном кровотечении (кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей) требуется прижать артерию (сонную, плечевую, бедренную и др.) пальцами или кулаком, наложить жгут. Прижатие артерии осуществляется через одежду на короткий промежуток времени с последующим наложением жгута. Точки прижатия артерий располагаются на конечностях - выше места кровотечения, а на шее и голове - ниже раны или в ране.

2. Запрещено накладывать жгут на голое тело. Перед наложением жгута требуется расправить одежду на конечности или подложить ткань без швов, взять жгут, завести его за конечность и растянуть с усилием, сделать виток вокруг конечности выше раны, максимально близко к ней. После прижатия первого витка жгута требуется убедиться в отсутствии кровотечения и произвести наложение следующего витка жгута с меньшим усилием и закрепить его - нельзя перетягивать конечность. Под верхнюю петлю жгута требуется вложить записку о времени его наложения (дата, час, минуты). Летом жгут на конечность разрешено накладывать не более чем на 1 час, зимой - 30 минут.

3. Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, необходимо пальцами прижать артерию выше жгута, снять жгут на 15 минут, при возможности выполнить массаж конечности, наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения (если это возможно). Вновь вложить записку с указанием времени повторного наложения жгута, максимальное время повторного наложения - 15 минут.

4. При отсутствии жгута можно воспользоваться ремнем (шарфом, толстой веревкой), закручивая его палкой с усилием, позволяющим остановить кровотечение. При неправильном наложении жгута (посинение кожи и отек конечностей) требуется немедленно наложить жгут повторно.

5. При наложении жгута на шею требуется положить на рану тампон (упаковку бинта, сложенный платок), поднять вверх руку пострадавшего с противоположной стороны раны и наложить жгут так, чтобы виток жгута одновременно охватил руку и шею, прижимая на ней тампон.

6. При наложении жгута на бедро требуется прижать упаковкой бинта (свернутой салфеткой) рану, поверх которой на конечность наложить жгут.

7. При венозном кровотечении (кровь более темная, чем при артериальном кровотечении, вытекает из раны медленно, непрерывной струей) требуется приподнять конечность, наложить на рану стерильную салфетку, давящую повязку.

8. При носовом кровотечении требуется сжать крылья носа, приложить к носу смоченный водой большой ватный тампон или сложенную в несколько слоев марлю (ткань), приложить холод к переносице.

9. При кровотечении из внутренних органов (бледность кожных покровов, общая слабость, частый пульс, одышка, головокружение, обморочное состояние) требуется уложить пострадавшего, создать ему покой и положить холод на живот.

6.4.4. Оказание помощи при травматической ампутации конечности

При травматической ампутации конечности (отдельных ее сегментов) требуется наложить жгут, давящую марлевую повязку, зафиксировать конечность с помощью шины или подручных средств (при повреждении руки необходимо поднять кисть выше уровня сердца), уложить пострадавшего, обеспечить ему покой и принять меры к сохранению ампутированного сегмента. Время наложения жгута на конечность требуется зафиксировать и записку с информацией вложить под жгут. Ампутированный сегмент конечности требуется завернуть в чистую салфетку (по возможности стерильную), упаковать в полиэтиленовый пакет, туго завязать и обложить льдом (снегом). Обеспечить доставку ампутированного сегмента конечности вместе с пострадавшим в специализированное медицинское учреждение.

6.4.5. Оказание помощи при ранениях

Защита раны от инфицирования и загрязнения достигается наложением повязки. При наложении повязки запрещается удалять инородные тела из раны, если они не лежат свободно на ее поверхности, промывать рану водой, вливать в рану спиртовые и любые другие растворы (включая «зеленку» и йод). Необходимо делать перевязку чистыми руками. Смазав края раны йодной настойкой, осуществляя движения в направлении от раны, наложить марлевые салфетки (по возможности стерильные), забинтовать рану туго, учитывая, что бинт не должен врезаться в тело и затруднять кровообращение.

При проникающем ранении живота требуется закрыть рану марлевой салфеткой (по возможности стерильной) и забинтовать живот, но не слишком туго, чтобы не сдавливать внутренности.

При ранении грудной клетки требуется закрыть рану салфеткой (по возможности стерильной) с толстым слоем марли и сверху закрепить материал, не пропускающий воздух.

При ранениях глаза острыми или колющими предметами, а также повреждениях глаза при сильных ушибах пострадавшего следует направить в лечебное учреждение. Пострадавшего требуется положить в горизонтальное положение, накрыть глаза чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой, прикрыть той же повязкой второй глаз (для прекращения движения глазных яблок). Нельзя промывать колотые и резаные раны глаз и век.

6.4.6. При попадании инородного тела в глаз требуется удалить его кончиком платка или промыть глаз струей воды, направленной от наружного угла глаза к носу. При невозможности удалить инородное тело необходимо наложить повязку на оба глаза. Нельзя пытаться самостоятельно удалять из глаза окалину, металлическую стружку.

6.4.7. Оказание помощи при переломах

При переломах требуется освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов, при открытых переломах - остановить кровотечение и наложить повязку, зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств (доска, фанера и т.д.). Шины накладывать на поврежденную конечность с фиксацией суставов ниже и выше перелома.

При переломах бедра пострадавшему необходимо придать горизонтальное положение, наложить шины с обеих сторон конечности (снаружи шина накладывается от стопы до подмышечной впадины), фиксировать плотно, равномерно, но не туго. При отсутствии шины поврежденную ногу бинтуют к здоровой конечности, проложив между ними мягкий материал (свернутая одежда, вата, поролон и т.д.).

При переломах костей верхних конечностей требуется зафиксировать руку в согнутом положении, прибинтовав к туловищу (под одеждой).

6.4.8. Оказание помощи при травме головы

При травме головы требуется уложить пострадавшего на живот и повернуть голову на ту сторону, с которой выделяется больше жидкости. Если есть раны - наложить на голову повязку, приложить холод, обеспечить покой, приложить тепло к ногам, ограничить прием пострадавшим жидкости. Требуется следить за пульсом и дыханием до прибытия врача, при исчезновении пульса и дыхания - приступить к реанимации.

6.4.9. Оказание помощи при придавливании конечности

При придавливании конечности требуется до ее освобождения (если конечность придавлена более 15 минут) обложить пакетами со льдом (снегом, холодной водой), дать обильное теплое питье, наложить на сдавленную конечность жгут выше места придавливания. Нельзя освобождать сдавленную конечность до наложения жгута и приема пострадавшим большого количества жидкости, согревать сдавленную конечность. При невозможности наложения жгута до освобождения сдавленной конечности, необходимо немедленно наложить жгут после освобождения от придавливания, туго забинтовать поврежденную конечность, приложить холод, дать обильное теплое питье

6.4.10. Оказание помощи при повреждении костей

При повреждении костей таза и тазобедренных суставов необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, под колени подложить валик из одежды, укрыть от холода, удалить изо рта и носа кровь, слизь.

При переломах позвоночника требуется обеспечить полный покой в положении лежа на спине, на жестком щите.

При переломах костей таза, бедер, позвоночника не снимать с пострадавшего одежду, не позволять ему двигаться.

При вывихе необходимо зафиксировать конечность в неподвижном состоянии, при растяжении связок требуется наложить на место растяжения тугую повязку и приложить холод.

При мелких ранах и ссадинах кожу вокруг них обработать спиртовым раствором йода, наложить бактерицидный лейкопластырь или повязку бинтом.

6.4.11. Оказание помощи при ожогах

Термические ожоги

При ожогах первой степени без нарушения целостности ожоговых пузырей требуется подставить обожженную часть тела под струю холодной воды на 10 - 15 минут или приложить холод на 20 - 30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность.

При ожогах второй степени (образуются пузыри, наполненные жидкостью) необходимо наложить на обожженное место пострадавшего стерильную повязку, приложить холод. Нельзя сдирать с обожженной кожи остатки одежды, промывать ожоговую поверхность, присыпать, смазывать чем- либо, бинтовать, накладывать пластырь, вскрывать ожоговые пузыри, отслаивать кожу.

При тяжелых ожогах следует на обожженное место наложить стерильную повязку, положить холод и немедленно направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При ожогах глаз пламенем, паром, водой, маслами, горючими смесями необходимо промыть глаз под струей холодной воды, дать пострадавшему обезболивающее средство.

При химическом ожоге (воздействие кислоты, щелочи, растворителя и т.п.) требуется немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом, обильно промыть ожоговую поверхность под струей холодной воды, дать пострадавшему обильное питье малыми порциями (холодная вода, растворы питьевой соды или соли - 1 чайная ложка на 1 литр воды). Нельзя использовать растворы кислот и щелочей для нейтрализации химического реагента на коже пострадавшего.

При ожогах фосфором (на коже фосфор вспыхивает и вызывает двойной ожог: химический и термический) необходимо немедленно промыть обожженное место под струей холодной воды 10-15 минут, с помощью какого- либо предмета удалить кусочки фосфора, наложить повязку.

При ожогах негашеной известью требуется удалить известь куском сухой ткани, обработать ожоговую поверхность растительным или животным маслом. Нельзя допустить соприкосновения извести с влагой (произойдет бурная химическая реакция, что усилит травму).

При ожогах глаз кислотами, щелочами, препаратами бытовой химии, аэрозолями необходимо осторожно раздвинуть веки и подставить глаз под струю холодной воды так, чтобы вода стекала от носа к наружному углу глаза. Нельзя применять нейтрализующую жидкость.

При ожогах глаз известью, карбидом кальция, кристаллами перманганата калия требуется быстро и тщательно удалить частицы вещества из глаза ватным тампоном. Запрещается мочить глаз и промывать водой.

6.4.12. Оказание помощи при отравлениях

При отравлениях бензином, керосином, растворителями, очистителями (характерный запах изо рта, головокружение, тошнота, рвота, неустойчивость походки, в тяжелых случаях потеря сознания, судороги) при отсутствии сознания требуется положить пострадавшего на живот, приложить холод к голове, при наличии сознания - дать выпить до 3-х литров холодной воды, вызвать рвоту в целях очищения желудка, предложить пострадавшему прополоскать рот, дать обильное питье (2-3 литра сладкого чая). Нельзя употреблять молоко, кефир, растительные и животные жиры, которые усиливают всасывание яда.

При отравлении пищевыми продуктами необходимо вызвать у пострадавшего искусственную рвоту и промыть желудок, давая ему выпить большое количество теплой воды или слабого раствора питьевой соды.

При отравлениях кислотами необходимо тщательно промыть желудок водой и дать пострадавшему обволакивающее средство: молоко, сырые яйца.

При отравлении газами пострадавшего необходимо вынести из помещения на свежий воздух или устроить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.

Во всех случаях отравления пострадавшего необходимо направить в лечебное учреждение.

6.4.13. Первая помощь при поражениях электрическим током

При поражении электрическим током необходимо, соблюдая меры безопасности, как можно быстрее прекратить воздействие электротока на пострадавшего (при напряжении до 1000 В - отключить напряжение, сбросить сухим токонепроводящим предметом провод с пострадавшего). Не допускается приступать к оказанию первой помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока и не обеспечив собственную безопасность.

При освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока, оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением, находясь в зоне растекания тока замыкания на землю (не менее 8 метров от места касания провода земли).

При напряжении до 1000 В для освобождения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует:

воспользоваться каким-либо сухим предметом, не проводящим электрический ток (канатом, палкой, доской);

изолировать себя от действия электрического тока, встав на сухую доску;

оттащить пострадавшего:

за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой;

за ноги, при этом оказывающий помощь не должен касаться его обуви или одежды без средств электрозащиты своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока;

действовать одной рукой.

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего, который сжимает в руке провод, находящийся под напряжением, то прервать действие электрического тока можно следующим образом:

отделить пострадавшего от земли (например, подсунуть под него сухую доску);

перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой;

перекусить провод, применяя инструмент с изолирующими рукоятками (кусачки, пассатижи);

отбросить перерубленный (перекушенный) провод от пострадавшего, используя подручные средства из изоляционного материала (сухую доску, черенок лопаты и пр.).

Если пострадавший находится на высоте, то до прекращения действия электрического тока следует принять меры по предотвращению падения пострадавшего и получения дополнительной травмы.

При напряжении свыше 1000 В оказывать помощь пострадавшему допускается только после снятия напряжения с токоведущих частей или провода и их заземления.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока, в зависимости от его состояния, необходимо оказать ему первую помощь. Пострадавшему следует расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. При поражении электрическим током у пострадавшего возможны остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности.

В случае отсутствия дыхания необходимо приступить к искусственной вентиляции легких, при отсутствии дыхания и прекращении сердечной деятельности следует применить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до тех пор, пока не восстановится естественное дыхание пострадавшего или до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

После того, как пострадавший придет в сознание, необходимо на место термического ожога на пораженный участок кожи наложить стерильную повязку и принять меры к устранению возможных механических повреждений (ушибов, переломов).

Пострадавшего от поражения электрическим током, независимо от его самочувствия и отсутствия жалоб, необходимо направить в медицинское учреждение.

6.4.14. Первая помощь при состояниях, связанных со здоровьем

При обмороке (причины возникновения - недостаток кислорода в воздухе, падение артериального давления, потеря крови, в том числе внутреннее кровотечение, болевые и психические травмы) необходимо придать пострадавшему лежачее положение, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить доступ свежего воздуха и возвышенное положение нижних конечностей, надавить на болевую точку под носом или помассировать ее. Если пострадавший в течение 3-4 минут не пришел в сознание необходимо перевернуть его на живот и приложить холод к голове. При болях в животе или повторных обмороках (возможно внутреннее кровотечение) требуется положить на живот холод (бутылка или пакет с холодной водой или снегом). При голодном обмороке - дать сладкий чай и обеспечить покой (нельзя кормить).

При тепловом, солнечном ударе (слабость, сонливость, головная боль, жажда, тошнота, возможны учащение дыхания, повышение температуры, потеря сознания) пострадавшего необходимо перенести (перевести) в прохладное место, приложить холод к голове, шее, грудиб (можно вылить на грудь ведро холодной воды). При судорогах – повернуть пострадавшего на живот и прижать плечевой пояс и голову к полу. При потере сознания более чем на 3 - 4 минуты требуется перевернуть пострадавшего на живот.

При эпилептическом припадке (внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед падением; часто расширенные зрачки, судороги, непроизвольные телодвижения, пенистые выделения изо рта, непроизвольное мочеиспускание, после приступа - кратковременная потеря памяти) требуется отодвинуть больного от опасных предметов и повернуть на бок, положить под голову мягкий предмет.

При переохлаждении требуется вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения, обеспечив собственную безопасность, занести (завести) в теплое помещение или согреть (укутать теплым одеялом, одеждой). Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Если пострадавший в сознании, дать обильное горячее сладкое питьё (накормить горячей пищей).

При обморожении требуется внеси пострадавшего в теплое помещение, укутать отмороженные участки тела в несколько слоев, а самого пострадавшего в одеяла, при необходимости переодеть в сухую одежду, дать обильное горячее сладкое питьё (накормить горячей пищей). Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела (растирать или смазывать обмороженную кожу чем-либо, помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать их грелками), запрещено растирать снегом отмороженные участки. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

6.4.15. При укусах насекомых требуется приложить холод к месту укуса (при укусе пчелы - удалить безопасно жало), при возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

6.4.16. При укусе змеи необходимо уложить пострадавшего, обеспечить ему покой, ограничить подвижность конечности - при укусе ноги прибинтовать ее к другой ноге, при укусе руки зафиксировать ее к туловищу в согнутом положении. При отсутствии признаков жизни требуется приступить к сердечно-легочной реанимации, вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Проводить реанимацию необходимо до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала. После восстановления дыхания (или если дыхание было сохранено) необходимо придать пострадавшему устойчивое боковое положение, обеспечить постоянный контроль за дыханием до прибытия скорой медицинской помощи.

6.4.17. Во всех случаях поражения электрическим током, получения механических травм, тяжелых термических и химических ожогов, падения с высоты, отравлениях ядовитыми жидкостями, газами, травмах глаз, укусах ядовитых змей пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее медицинское учреждение.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. В установленном порядке сдайте смену сменщику.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры

7.2.1. После окончания очистки, выйти из камеры; через пять минут работы установки в холостом режиме, при работающем фильтре, поднять (открыть) ворота; выкатить телегу с изделием.

7.2.2. Запрещается применять кнопку «Аварийный стоп» для выключения установки.

7.2.3. Если работы в этой смене будут продолжены:

— снять очищенное изделие с телеги;

— установить новое, закатить телегу в камеру;

— закрыть ворота и продолжить работы.

7.2.4. Если работы в данной смене закончены:

— через 10 минуты работы установки в холостом режиме, нажать кнопку «Стоп»;

— подняться на площадку обслуживания сепаратора и проверить количество дроби в бункере-накопителе, уровень дроби должен быть не ниже верхнего края бункера-накопителя, при необходимости добавить дробь; проверить чистоту сита первой ступени сепаратора, при необходимости очистить ее;

— очистить все емкости с отходами;

— продуть ресивер фильтра и воздушный коллектор ВВД;

— закрыть клапан подачи воздуха на коллектор ВВД;

— закрыть ворота, выключить свет в камере;

— перевести ключ в положение «О»;

— выключить вводной рубильник, закрыть дверь установки на ключ;

ключи от двери сдать мастеру или ответственному лицу;

— произвести записи в Сервисной книге о наработке установки (общая и за смену); все замечания, выявленные в ходе эксплуатации установки и принятые меры.

7.2.5. В дробеструйную камеру можно входить без защитной одежды не ранее чем, через 5 минут работы установки в холостом режиме, при работающем фильтре.

7.2.6. В случае длительного простоя камеры необходимо удалить дробь из бункера накопителя, напорных установок. Это позволит избежать проблем, связанных со слеживанием дроби, при следующем запуске установки.

7.3. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности

7.3.1. Очистить от сырья, материала и мусора рабочее место, подходы и проходы.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены

7.4.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте

7.4.2. Перед переодеванием в личную одежду вымыть руки и лицо.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы

7.5.1. По окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.5.2. Выйти с территории предприятия через проходную.

7.5.3. Оставаться на территории предприятия после окончания смены без ведома сменного мастера или начальника не допускается.