Инструкция по охране труда для работников, выполняющих работы по свабированию скважин

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников, выполняющих работы по свабированию скважин ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для работников, выполняющих работы по свабированию скважин разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ работников, выполняющих работы по свабированию скважин;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ работников, выполняющих работы по свабированию скважин;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ работниками.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников, выполняющих работы по свабированию скважин ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 529"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. К производству работ по свабированию скважин допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха работников, выполняющих работы по свабированию скважин.

3.13.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. Во время работы на работников, выполняющих работы по свабированию скважин, могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся элементы транспортных средств, оборудования и перемещаемые ими грузы, материалы;

- вращающиеся элементы;

- поражение электрическим током;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны и производственных помещений;

- недостаточная освещенность.

3.6.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- химический ожог;

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.7. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.7.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.7.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.7.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.7.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.8. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.8.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.8.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.8.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.9. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.9.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.9.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.9.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.9.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.9.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Прием-сдачу вахт производить в строгом соответствии с требованиями инструкций по охране труда для бурильщика и работников вахты.

4.4.2 Перед началом работы все работники вахты должны ознакомиться с нарядом-допуском под роспись.

4.4.3 До начала работы работники вахты должны проверить состояние своего рабочего места, исправность предназначенных к работе оборудования, механизмов, инструмента, приспособлений.

4.4.4 До свабирования законченной бурением скважины должно быть демонтировано буровое оборудование, произведена планировка территории возле скважины.

4.4.5 У устья скважины должны быть установлены передвижные рабочая площадка и приемные мостки.

4.4.6 Рабочие места должны быть обеспечены инструментами, плакатами по технике безопасности и предупредительными знаками согласно утвержденным перечням. Скважина должна быть обеспечена средствами пожаротушения по Перечню, согласованному пожарной охраной.

4.4.7 При свабировании скважин в темное время должна быть обеспечена освещенность рабочих мест в соответствии с установленными нормами. Светильники, установленные около устья скважины, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

4.4.8 Скважинное оборудование для свабирования скважины должно быть укомплектовано в строгом соответствии со схемой, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

4.4.9 Компоновка труб для свабирования составляется из специально подготовленных, с очищенной от стружки и окалины внутренней поверхностью труб. Длина лифта насосно-компрессорной труб (НКТ) должна быть на 200 м длиннее максимального уровня понижения жидкости.

Проверить наличие и исправность:

- шаблона;

- воронки;

- шламоуловителя (противополетного устройства - кольца для предотвращения падения на забой посторонних предметов и сваба);

- механического пакера (ПВМ, ПИМ);

- сливной муфты с ввертышем для глушения скважины после освоения;

- "стоп-кольца" для предотвращения падения сваба на сбивной клапан.

Компоновка НКТ при необходимости может быть изменена.

4.4.10 К ходовому концу талевого каната прикрепляется наконечник (рапсодер). Прочность крепления наконечника к канату должна быть ниже разрывного усилия талевого каната (60%).

4.4.11 Талевый канат крепится к наконечнику следующим образом:

- пропустить ходовой конец талевого каната через отверстие в рапсодере;

- разделать конец талевого каната, трени каната загнуть в противоположную сторону на расстоянии до 5 см;

- отвести ходовой конец талевого каната с рапсодером в безопасное место за 40 м от устья скважины;

- залить свинцом рапсодер с талевым канатом через направляющую воронку при помощи газовой горелки или паяльной лампы с соблюдением мер пожарной безопасности.

4.4.12 К наконечнику на резьбовых соединениях крепятся:

- вертлюжок для предотвращения закручивания каната;

- штангоутяжелитель;

- механический ясс для сбивания компоновки сваба вниз с целью расклинивания;

- замок;

- мандрели с манжетами.

4.4.13 Колонна насосно-компрессорных труб в скважине должна быть подготовлена таким образом, чтобы обеспечивалось беспрепятственное прохождение сваба.

4.4.14 При спуске в скважину НКТ обязательно шаблонируется.

Низ лифта НКТ обязательно оборудуется воронкой, которая устанавливается на 50 м выше верхней отметки интервала перфорации. Над воронкой через одну НКТ устанавливается шламоуловитель. Через 30-40 м над воронкой устанавливается механический пакер. Через 2 трубы над пакером устанавливается сбивная муфта с ввертышем. Через одну НКТ от сбивной муфты устанавливается "стоп-кольцо" со снятыми фасками.

4.4.15 Компоновка НКТ монтируется к планшайбе через подвесной патрубок.

4.4.16 Устье скважины оборудуется следующим образом:

- при условии, что устье скважины оборудовано превентором, перед посадкой пакера на колонну НКТ монтируется планшайба, которая устанавливается на превентор;

- на планшайбу устанавливается центральная задвижка, имеющая указатель "закрыто", "открыто". Штурвал задвижки должен быть выведен на расстояние не менее 10 м от устья и огражден щитом с навесом из досок толщиной не менее 40 мм. После установки задвижки и крестовины опрессовываются на давление, не превышающее допустимое для данной эксплуатационной колонны. Результаты испытания оформляются актом;

- на центральную задвижку монтируется тройник с присоединительными резьбами, оборудованный отводом в мерную емкость. Отвод оборудуется задвижкой или шаровым краном высокого давления и составляется с быстроразъемными соединениями (БРС). При необходимости линия отвода закрепляется к якорям через каждые 5 м;

- к тройнику присоединяется проводник с БРС;

- к проводнику через БРС присоединяется лубрикатор длиной 8 м. Лубрикатор должен иметь специальный хомут для монтажа и демонтажа на устье скважины. Хомут должен надежно крепиться за ходовой конец талевого каната вспомогательной лебедки;

- к лубрикатору через БРС присоединяется коробка сальниковая.

4.4.17 Разведочные скважины на нефтяных и газовых месторождениях свабируются только после оборудования устья скважины фонтанной арматурой. На эксплуатируемом месторождении скважина должна быть оборудована фонтанной арматурой в том случае, если давление пластовое достаточно для фонтанного способа эксплуатации. Во всяком случае, рабочее давление устьевого оборудования должно соответствовать максимальному давлению, ожидаемому на устье при эксплуатации скважины.

4.4.18 При необходимости надо перевести ствол скважины на жидкость, указанную в плане работ.

4.4.19 Посадить пакер, смонтировать на устье скважины планшайбу, опрессовать затрубное пространство на давление, указанное в плане работ.

4.4.20 Смонтировать на фонтанной арматуре обвязку комплекта для свабирования и опрессовать ее на 6 МПа.

4.4.21 Обвязать комплект для свабирования с мерными емкостями, установленными согласно схеме расстановки оборудования бригады освоения.

4.4.22 Емкость для сбора скважинной жидкости должна быть открытой и иметь мерную линейку. Емкость с пластовой жидкостью должна быть расположена в хорошо проветриваемом месте или иметь принудительную вентиляцию.

4.4.23 Расстановка оборудования бригады должна соответствовать утвержденным схемам.

4.4.24 В темное время суток должны быть освещены следующие участки кустовой площадки и оборудования бригады:

- участок желобной системы и мерная емкость;

- мачта подъемного агрегата, включая кронблок и талевый блок;

- рабочая площадка вблизи ограждения тартальной и талевой лебедки, устья скважины и приемные мостки;

- барабан тартальной лебедки.

4.4.25 Перед началом работ по спуску-подъему сваба в насосно-компрессорные трубы на скважине должно быть проверено состояние талевой системы и оборудования.

4.4.26 При переоснастке талевой системы освобожденные струны каната должны быть отведены в сторону и закреплены с соблюдением радиуса изгиба, равного не менее 3-х диаметров каната.

Запрещается применять какие-либо стержни, прикрепляемые к талевому блоку и к ходовой или неподвижной струне талевого каната с целью предотвращения его скручивания.

4.4.27 Перед началом работ по свабированию талевой блок необходимо уложить на рабочую площадку с таким расчетом, чтобы талевой канат не мешал движению тартального каната и не загромождал проходы на рабочей площадке.

4.4.28 Перед началом работ по свабированию должна быть проверена исправность тормозной системы тартальной лебедки и защитных заграждений.

4.4.29 Устьевое оборудование (лубрикатор, превентор для герметизации кабеля, планшайба с центральной задвижкой) должны быть опрессованы до начала работ на давление, ожидаемое в процессе эксплуатации, после установки на скважину.

4.4.30 Перед свабированием скважины должно быть снято напряжение с силовой и световой линий, а также с линий телемеханики, подходящих к скважине.

4.4.31 При свабировании скважины с помощью подъемника должен быть установлен оттяжной ролик.

4.4.32 Подъемник следует устанавливать с наветренной стороны на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

4.4.33 При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты необходимо сообщить об этом руководителю работ. Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментами и средствами защиты.

4.4.34 Подготовленность скважины к свабированию оформляется актом, который подписывается мастером освоения или капитального ремонта и представителем заказчика.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Свабирование может производиться на законченной бурением скважине при наличии разрешения представителя Военизированного отряда по предупреждению и ликвидации открытых фонтанов и приемочной комиссии филиала с участием представителя Ростехнадзора.

5.1.2 Свабирование скважин должно производиться по плану, утвержденному в установленном порядке с указанием в плане персонально ответственного инженерно-технического работника.

5.1.3 Перед непосредственным проведением операций по свабированию мастер бригады должен провести инструктаж работников вахты по безопасным методам эксплуатации комплекта свабирующего оборудования и по взаимодействию при исполнении технологических операций.

5.1.4 Свабирование скважины разрешается производить только в присутствии представителя заказчика.

5.1.5 Во время свабирования все другие работы на скважине и в радиусе 50 м опасной зоны запрещаются. Электрооборудование буровой должно быть обесточено.

5.1.6 Перед спуском в скважину сваба необходимо произвести промер троса и шаблонирование колонны НКТ.

5.1.7 Для безопасного подъема сваба в лубрикатор на тартальный канат устанавливаются 3 метки из спаянных между собой термическим методом кусочков лески:

- первая метка устанавливается, когда сваб полностью находится в лубрикаторе - метка на тартальном канате находится на уровне головы бурильщика, стоящего за тормозом тартального барабана;

- вторая метка устанавливается на тартальный канат после того, как сваб опущен в скважину на 20-25 м;

- третья метка устанавливается на тартальный канат после того, как сваб опущен в скважину на 40-50 м.

5.1.8 Длина спуска сваба в скважину определяется по таблице замеров длины и количества витков в каждом ряду намотки каната на барабане. В дальнейшем глубина спуска сваба определяется по количеству кратных рядов каната, спущенного в скважину, плюс количество витков каната, спущенных в скважину из последнего ряда. Определение длины каната производится во время шаблонирования колонны НКТ.

5.1.9 Произвести шаблонирование колонны НКТ шаблоном на талевом канате с нанесением меток и составлением таблицы длины талевого каната в рядах и витках барабана лебедки с соблюдением требований безопасности.

5.1.10 Установить на сваб мандрели с манжетами и смонтировать лубрикатор на фонтанную арматуру.

5.1.11 При спуске сваба в скважину необходимо иметь бланк отчета о свабировании, в котором записывается время начала и конца каждой операции по свабированию и результаты. Давление в сальниковой коробке лубрикаторного устройства необходимо стравливать.

5.1.12 Следить за движением талевого каната и немедленно останавливать тартальную лебедку в случае, когда сваб приостанавливает движение вниз по колонне НКТ, и талевый канат провисает.

Внимание! При несоблюдении этого условия спуска сваба в скважину на талевом канате может образоваться жучок.

5.1.13 Глубина, на которой остановился сваб, является уровнем жидкости в колонне НКТ на данный момент времени. В отчет заносится глубина уровня жидкости, определенная по таблице замера талевого каната.

5.1.14 Произвести спуск сваба на 250 м ниже первоначального уровня жидкости в скважине. Если уровень жидкости определить не удалось, произвести спуск сваба на глубину 600-700 м.

Внимание! Глубина спуска сваба не должна превышать глубину спуска НКТ.

5.1.15 Поднять сваб из скважины и определить количество отобранной жидкости и ее состав. Давление в сальниковой коробке лубрикаторного устройства необходимо поднять до 35-50 атм.

5.1.16 При подъеме сваба внимательно наблюдать за укладкой каната на барабан лебедки, при необходимости направить движение каната.

5.1.17 При доподъеме сваба помощник бурильщика должен наблюдать за метками и голосом подавать сигналы о выходе из скважины первой, второй и третьей меток во избежание обрыва каната.

5.1.18 Все операции по спуску и подъему сваба необходимо производить плавно, без рывков и ударов. Скорость движения сваба при подходе к лубрикатору необходимо снизить.

5.1.19 При длительных перерывах в работе по свабированию устье скважины должно быть надежно закрыто.

5.1.20 При свабировании скважины запрещается:

- рабочим вахты производить какие-либо работы, не входящие в круг их обязанностей, а также покидать свои рабочие места;

- производить любые работы на скважине без защитных касок;

- эксплуатировать механизмы, оборудование и устройства с нагрузками и давлениями, превышающими паспортные значения.

5.1.21 Запрещается производство работ по свабированию при силе ветра более 11 м/с, видимости менее 50 м, во время ливня, тумана, сильного снегопада.

5.1.22 При понижении уровня жидкости до проектного по плану работ произвести исследование скважины. По результатам исследования принимается решение продолжить или закончить свабирование.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При работе могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации:

- обрыв конструкций;

- загорание.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Если при спуске сваба в скважину образовался "напуск" каната, он должен быть немедленно выбран на барабан лебедки.

6.2.2 При появлении признаков фонтанирования сваб необходимо немедленно поднять из скважины в лубрикатор, закрыть превентор, трубную и затрубную задвижки. Поставить в известность геологические службы филиала и ЦДНГ, работы прекратить и действовать согласно плану ликвидации аварии.

6.2.3 В случае возникновения аварийной ситуации, инцидента немедленно прекратить работу, о случившемся доложить руководителю работ и действовать согласно полученным указаниям.

6.2.4 В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- удалить людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Извлечь из скважины сваб, внимательно следя за выходом меток.

7.2.2 Отсоединить лубрикатор, демонтировать сваб и оборудование, разобрать линии обвязки с емкостью.

7.2.3 Заглушить скважину жидкостью, предусмотренной планом работ по технологии глушения скважин, оборудованных пакерами.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.