Инструкция по охране труда

для спасателя при выполнении поисково-спасательных работ в колодцах

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для спасателя при выполнении поисково-спасательных работ в колодцах.

1.2. Спасателю необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

1) недостаток кислорода и (или) загазованность воздуха ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника;

2) особые температурные условия и неудовлетворительный температурный режим (в том числе перепад температур);

3) биологическая опасность;

4) недостаточная освещенность рабочей зоны;

5) чрезмерный шум и вибрация;

6) тяжесть и напряженность трудового процесса;

7) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

8) скорость движения воздуха;

9) падение предметов на работников;

10) возможность травмирования при открывании и закрывании крышек люков;

11) повышенная загрязненность и запыленность воздуха ограниченного пространства;

12) повышенная влажность.

1.4. К работе спасателем допускаются лица не моложе 18 лет соответствующей квалификации, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.5. Спасатель обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.6. Спасатели должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.7. Спасателю необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.8. Спасатель извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. Работник с признаками явного недомогания не может допускаться к работе.

1.9. При проведении работ должны выполняться требования пожарной безопасности.

1.10. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться с применением средств индивидуальной защиты.

1.11. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его наладки или испытания не допускается.

1.12. Проведение работ по спасению должно быть организовано в соответствии с технической документацией организации.

1.13. Спасатели должны проходить обучение по охране труда в виде вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

1.14. Спасатели должны:

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в их обязанности или порученную администрацией, при условии, что они обучены правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам противопожарного обеспечения;

обеспечивать правильное и точное выполнение пожарного расчета, указаний должностных лиц на пожаре;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.15. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута.

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение спасательных работ.

2.3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

Проверить внешним осмотром средства индивидуальной защиты и снаряжение, закрепленные за ним.

2.4. Провести техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания.

2.5. Проверить состояние освещенности рабочего места.

2.6. Проверить наличие защитных средств и приспособлений.

2.7. Подготовить рабочее место для безопасной работы, проверить:

надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств электрооборудования;

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения частей оборудования, нагревательных поверхностей;

отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости).

2.8. Проверить исправность заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, работу электрооборудования. Все открытые и доступно расположенные движущиеся части оборудования необходимо защитить закрепляемыми ограждениями.

2.9. Спасательные работы должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

2.10. Спасательные работы следует проводить только при наличии исправных контрольно-измерительных приборов, заземления, защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

2.11. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, заусенцев. Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту часть, которая во время работы находится в руке работающего. Изолированные рукоятки должны снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см.

2.12. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

2.13. Убедиться в наличии аптечки первой помощи.

2.14. Об обнаруженных в процессе приема дежурства недостатках, неисправностях оборудования, снаряжения доложить руководителю.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и с применением индивидуальных средств защиты.

3.2. Аварийно-спасательные работы на сетях водоснабжения проводятся при наличии схемы водопроводных сетей с указанием размеров и материала трубопроводов, колодцев и камер, их глубины заложения, мест установки задвижек и другой арматуры.

3.3. Спуск в водопроводный колодец разрешается одному человеку, имеющему спасательный пояс (пояс пожарный спасательный) с прикрепленной к нему веревкой, СИЗОД и специальный взрывобезопасный аккумуляторный фонарь.

Перед спуском в колодец проверяется загазованность воздуха с помощью газоанализатора.

3.4. Загазованность воздуха устраняется проветриванием. Удалять газ выжиганием запрещается. Если загазованность не может быть устранена полностью, работа в водопроводном колодце допускается только в изолирующем или шланговом противогазе.

3.5. Работы в водопроводных колодцах ведутся при неработающих насосах и перекрытых задвижках.

3.6. При проведении аварийно-спасательных работ на сетях газоснабжения используется инструмент в искробезопасном исполнении.

3.7. Для освещения используются переносные светильники во взрывозащищенном исполнении.

3.8. Границы газоопасных участков обозначаются по периметру соответствующими указателями, а при необходимости выставляется пост наблюдения. Вблизи загазованного сооружения запрещается курить, зажигать спички, пользоваться приборами с открытым огнем.

3.9. Работники, в функции которых входит спасение, должны незамедлительно отреагировать на вызов спасения, поступающий от наблюдающего или другого лица, заметившего необходимость спасения работников в ОЗП.

Работник, переставший дышать, требует немедленного (в течение 3–4 минут) после прекращения дыхания проведения принудительной вентиляции легких.

Работники, в функции которых входит спасение, должны быть специально обучены для выполнения эвакуации и спасения в ОЗП, в том числе должны уметь применять СИЗОД, включая воздушно-дыхательный аппарат и спасательное оборудование.

3.10. Работники, в функции которых входит спасение, должны пройти обучение по оказанию первой помощи внутри ОЗП.

3.11. Работники, в функции которых входит спасение, при входе в ОЗП должны предварительно убедиться, что обстановка внутри ОЗП не угрожает их жизни и здоровью.

3.12. Во время входа в ОЗП работникам, в функции которых входит спасение, запрещается держать в руках какие-либо предметы. Необходимые для проведения мероприятий внутри ОЗП оборудование, дополнительные средства защиты для пострадавшего, инструмент, осветительные приборы и материалы должны быть предварительно опущены или переданы в ОЗП документированным в плане мероприятий способом, преимущественно в контейнере или другой упаковке из искронеобразующего материала.

3.13. Не допускается вход в ОЗП на задержке дыхания для быстрого рывка в целях спасения людей.

3.14. Не допускается задержка дыхания для совершения последнего усилия при кончающемся запасе воздуха. Следует оставить необходимый (с учетом, что на выход может потребоваться больше затрат воздуха, чем на вход) запас воздуха для того, чтобы выйти наружу и пополнить его запас.

3.15. При вхождении в ОЗП необходимо приготовить дополнительный дыхательный аппарат для пострадавшего. Не допускается снятие работником в опасной атмосфере ОЗП маски дыхательного аппарата для того, чтобы обеспечить воздухом пострадавшего.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать первую помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность непосредственного руководителя.

4.3. При пожаре немедленно сообщить о пожаре, приступить к эвакуации людей, пожарной техники, материальных ценностей, произвести отключение электроэнергии, приступить к тушению очага пожара с использованием первичных средств пожаротушения, пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, других средств тушения.

4.4. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

4.5. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

4.6. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках руководство предприятия (или старшего по смене) поставить в известность.

К спасательным работам с использованием оборудования (инструмента, приспособлений) можно приступить только после устранения поломки техническим персоналом или замены оборудования (инструмента, приспособлений) на исправное.

4.7. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить двигатели, механизмы, закрепить неустойчивые конструкции, сложить инструмент.

5.2. Ознакомить сменщика с условиями работы, возникающими вредными и опасными факторами, особенностями эксплуатации и неполадками техники и инструмента.

5.3. Установить ограждения и знаки безопасности у открытых проемов и люков.

5.4. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

5.5. Снять спецодежду, спецодежду убрать в установленное место, убрать средства индивидуальной защиты и снаряжение.

5.6. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ.

5.7. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.