Инструкция по охране труда для спасателя при выполнении спасательных работ с применением спасательного инструмента

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для спасателя при выполнении спасательных работ с применением спасательного инструмента ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для спасателя при выполнении спасательных работ предприятия разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ спасателя;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта спасателя;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для спасателя;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев со спасателями;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ спасателя.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для спасателя ООО «Альфа» при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

2.1.5. Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 867 «Об аварийно-спасательных работах».

3. Общие требования охраны труда

3.1.Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для спасателя при выполнении спасательных работ с применением спасательного инструмента.

3.2. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.3. К выполнению работы по должности «спасатель» допускается мужчина не моложе 18 лет, прошедший:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1.Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работе с магнитным электрическим сверлильным станком.

3.13.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. При выполнении работ на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная или пониженная температура воздуха;

- физическое перенапряжение;

- нервно-психическое перенапряжение, связанное со спецификой выполняемых работ;

- повышенная травмоопасность;

- кислородная недостаточность;

- неблагоприятные метеорологические факторы (метель, туман, гроза, дождь, пыльные бури и пр.);

- открытые поверхности воды, болотистое место, ледяные трещины, полыньи, участки морского льда с более темной поверхностью без снега, тонкие хрупкие участки льда вблизи провалившегося судна и пр.;

- темнота, особенно зимой в северных районах.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей ООО «Альфа», представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы спасатель должен проверить всю необходимую экипировку, СИЗ, наличие аптечки.

4.1.2. Перед началом работы спасатель должен надеть спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

4.1.3. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

4.1.4. Перед началом работы спасатель должен осмотреть средства индивидуальной защиты и убедиться в их исправности.

4.1.5. Спасатель не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.4.3. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При проведении аварийно-спасательных работ в районах ЧС используется механизированный и немеханизированный инструмент. По виду энергии, приводящей механизированный инструмент в действие, он подразделяется на электрифицированный, гидравлический, пневматический с мотоприводом.

5.1.2. Эксплуатация электроинструмента связана с повышенной опасностью поражения электротоком и непосредственно рабочим органом.

5.1.3. Во время хранения и при работе с электроинструментом нужно полностью исключить возможность попадания внутрь воды и масла.

5.1.4. Длина токопроводящего кабеля электроинструмента должна быть такой, чтобы не приходилось его натягивать.

5.1.5. Запрещается присоединение электроинструмента путем навешивания зачищенных концов проводов или скручивания их.

5.1.6. Запрещается работать без заземления, а в сетях с заземленной нейтралью — без заземления металлического корпуса электроинструмента, если рабочее напряжение превышает 42 В.

5.1.7. Электроинструменты напряжением 42 В, присоединенные к электросети через понижающие трансформаторы, должны быть заземлены.

5.1.8. Электрифицированный инструмент, рассчитанный на напряжение 127 или 220 В, применяют при работе в сухих помещениях с деревянными полами или в помещениях, где исключена возможность одновременного прикасания к корпусу инструмента, к металлическим конструкциям или к оборудованию.

5.1.9. В помещениях с повышенной опасностью по степени поражения людей электрическим током разрешается работать с электроинструментом, рассчитанным на напряжение не выше 42 В.

5.1.10. При работе в помещениях особо опасных и вне помещений надо применять электроинструмент, рассчитанный на включение в сеть напряжением не выше 42 В и частотой 200 Гц.

5.1.11. Работать электроинструментом в металлических резервуарах должны два человека.

5.1.12. При этом один из них – наблюдающий – должен находиться вне резервуара.

5.1.13. Во избежание повреждения шлангового провода или кабеля режущим инструментом, а также для удобства работы следует перекладывать кабель или провод через плечо или прикреплять его к поясному ремню при помощи карабина.

5.1.14. Запрещается включать электроинструмент в сеть при включенном электродвигателе.

5.1.15. Не разрешается включать электродвигатель инструмента под нагрузкой на рабочий орган. Включение электродвигателя осуществляется только на холостом ходу.

5.1.16. Запрещается:

- работать электроинструментом во время дождя, если рабочее место не защищено навесом;

- работать электроинструментом на высоте более 1,8 м с подмостей или лесов, не имеющих соответствующих ограждений;

- работать электрифицированным инструментом с приставных лестниц и стремянок;

- оставлять электроинструмент на лесах, козлах или подвешивать на лестнице во избежание случайного его падения.

- оставлять электроинструмент без надзора, переходить с одного участка работы на другой с включенным электродвигателем инструмента;

- производить работу ручными машинами с двойной изоляцией в помещениях взрывоопасных или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, а также на открытых площадках во время дождя и снегопада.

5.1.17. Ручные электрифицированные машины с двойной изоляцией предназначены для работ в помещениях и на открытых площадках с земляными, бетонными, асфальтовыми, металлическими, деревянными и другими полами.

5.1.18. Прикосновение провода с горячими, влажными и масляными поверхностями не допускается.

5.1.19. Запрещается эксплуатация электрифицированной машины при возникновении неисправностей:

- повреждения штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

- повреждения колпака щеткодержателя;

- нечеткая работа выключателя;

- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появление дыма или запаха, характерного для нагретой изоляции;

- появление ненормального шума, стука, вибрации;

- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке.

5.1.20. При проведении аварийно-спасательных работ широко используется инструмент с приводом от двигателя внутреннего сгорания: мотопилы, бензопилы, ручные режущие машины с дисковым алмазным вращающимся рабочим органом.

5.1.21. Инструмент с мотоприводом должен эксплуатироваться только в исправном состоянии.

5.1.22. Необходимо соблюдать требования, установленные заводом-изготовителем, знать устройство и назначение всех частей, узлов, деталей.

5.1.23. Запрещается перевозить инструмент с мотоприводом с заправленным топливным баком.

5.1.24. Перед запуском двигателя необходимо провести наружный осмотр инструмента, убедиться в его исправности и надежности крепления всех частей, надеть режущий орган и закрепить его, проверить надежность крепления защитного кожуха, наполнить бак топливом или топливной смесью.

5.1.25. При запуске двигателя необходимо:

- установить инструмент так, чтобы режущий орган при вращении никого не травмировал;

- занять устойчивое положение тела, легким перемещением рукоятки стартера ввести в зацепление храповик стартера и двигателя, после чего резким рывком за рукоятку произвести запуск двигателя;

- завести двигатель и прогреть его на малой частоте вращения, при этом рабочий орган не должен вращаться;

- пробным резанием убедиться в надежном закреплении рабочего органа и исправной работе инструмента;

- после остановки двигателя отрегулировать и закрепить защитный кожух. Запрещается запуск двигателя на месте заправки.

5.1.26. Работать неисправным инструментом с мотоприводом запрещается.

5.1.27. В процессе работы инструментом с мотоприводом запрещается:

- передавать управление инструментом лицам, не прошедшим обучение и инструктаж по технике безопасности, производить заправку, ремонт, смену рабочего органа и изменение его пространственного положения при работающем двигателе;

- осуществлять заправку при работающем двигателе;

- менять угол наклона защитного кожуха при работающем двигателе;

- использовать инструмент как рычаг для разлома недопиленных изделий;

- находиться в плоскости движения рабочего органа;

- работать без использования индивидуальных средств защиты.

В случае перегрева двигателя инструмент необходимо остановить, заглушить и дать возможность охладиться. Использовать для охлаждения инструмента воду, снег, лед запрещается.

5.1.28. Во время работы инструментом с мотоприводом нужно плавно подводить рабочий орган к разрезаемой детали или изделию, без рывков, ударов под прямым углом.

5.1.29. При работе инструментом необходимо занять устойчивое положение, ставя ступни ног на расстоянии 30–40 см друг от друга.

5.1.30. Ноги должны находиться на незахламленном участке. При зажиме рабочего органа в резе необходимо быстро выключить двигатель, после этого освободить его.

5.1.31. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и проведения технического обслуживания необходимо выключить двигатель. Там, где нельзя использовать электроинструмент по взрыво- и электробезопасности, применяют пневматический инструмент, который работает от сжатого воздуха давлением 3–6 атм.

5.1.32. К основным недостаткам пневмоинструмента следует отнести шум и вибрацию, которые оказывают вредное влияние на организм человека. Поэтому при работе с пневмоинструментом внутри емкостей от воздействия шума следует надевать противошумные шлемы, наушники, беруши.

5.1.33. Для снижения вибрации, передаваемой на руки спасателя, необходимо пользоваться специальными рукавицами с прокладкой на ладонной поверхности. Интенсивность вибрации в значительной мере зависит от исправности инструмента, от контроля за его работой и своевременной смазкой.

5.1.34. При работе пневматическим инструментом, особенно с вращающимся рабочим органом, следует помнить об опасности захвата спецодежды, при крепке, рыхлении и рубке ударным инструментом необходимо надевать защитные очки.

5.1.35. При выполнении работ на высоте более 1,8 м необходимо использовать страховочную привязь.

5.1.36. Нельзя допускать переломов шлангов, запутывания, а также пересечения их с тросом, электрокабелем и т. д. Шланги нужно беречь от повреждения, следить за их исправностью. Запрещается ходить по ним, а также складывать на них различные грузы. Замерзшие шланги следует отогревать в теплом и по возможности сухом помещении, запрещается отогревать их паром или горячей водой.

5.1.36. До подсоединения шлангов к пневматическому инструменту, а также до отсоединения их необходимо перекрыть вентиль воздушной магистрали.

5.1.37. Для подсоединения шлангов к инструменту или для соединения шлангов между собой следует применять штуцера и ниппеля с исправной резьбой.

5.1.38. Места соединений шлангов не должны пропускать воздух.

5.1.39. Крепить шланги к штуцерам и ниппелям необходимо при помощи стяжных хомутов, пользоваться для крепления шлангов проволокой запрещается.

5.1.40. При перерывах в работе, а также при обрыве шланга и при других неисправностях следует немедленно перекрыть подачу воздуха. Прекращение подачи воздуха путем переламывания или завязывания его узлом запрещается. После присоединения шланга к штуцеру вентиля воздухопровода нужно продуть шланг сжатым воздухом для очистки его от пыли или грязи.

5.1.41. Перекручивать или разминать шланг на морозе не разрешается. Резиновый шланг присоединяют к пневматическому инструменту, а также отсоединяют от него без доступа воздуха, перекрывая его краном или вентилем.

5.1.42. Приступая к работе, надо проверить исправность пневматического инструмента непродолжительным пробным пуском его на холостом ходу, при этом инструмент должен быть направлен в безопасную сторону или прижат к обрабатываемой поверхности. Подключать инструмент в воздухопроводную сеть рекомендуется через влагоотделитель с фильтром.

5.1.43. Длина шланга от вентиля воздухопровода или ресивера компрессора до пневмоинструмента не должна превышать 12 м.

5.1.44. В объем периодической проверки пневмоинструмента входят продувка подающего шланга и смазывание пневмодвигателя через каждые 2 часа работы при отсутствии у воздухопровода масленки с автоматической подачей масла. Не допускается нагрев ударного механизма до температуры выше 120–150 °С и превышение давления в пневмосистеме выше величины, указанной в паспорте.

5.1.45. В поисково-спасательных службах (отрядах) широко используется специальный аварийно-спасательный инструмент: кусачки (ножницы), разжимы (расширители), машины с режущими дисковыми и цепными рабочими органами, различные гидро- и пневмодомкраты. Кусачки используются для перекусывания арматуры, элементов стальных конструкций, металлических труб и т. д.

5.1.46. Разжимы применяются для расширения узких проемов, подъема и перемещения элементов строительных конструкций, пережима труб при устранении аварий и течи различных жидкостей.

5.1.47. Работа с использованием кусачек и разжимов требует выполнения следующих требований техники безопасности:

- кусачки устанавливаются к перерезаемому или перекусываемому элементу под углом 90°;

- не следует с силой удерживать кусачки в первоначальном положении при выполнении операции, это может привести к возникновению нежелательных усилий на режущих лезвиях при развороте инструмента, следуя линии наименьшего сопротивления;

- если кусачки перемещаются в направлении, опасном для спасателя или других людей, то следует отпустить предохранительную рукоятку или повернуть ее в противоположном направлении;

- если кусачки коснулись какого-либо узла автомобиля или конструкции, то работа должна быть прекращена. Резку следует возобновить, установив кусачки под другим углом или в другом месте на перерезаемом элементе (конструкции);

- резку массивных элементов, таких как балки и шарниры, необходимо производить в углублении, предусмотренном в режущей части кусачек;

- если режущие челюсти кусачек расходятся или перекашиваются, то работу необходимо прекратить, иначе режущие челюсти кусачек будут поломаны;

- резку массивных элементов кусачками необходимо проводить с помощником для поддержания откусываемых элементов;

- расширитель следует держать так, чтобы не травмировать себя;

- при раздвижке необходимо следить за тем, чтобы не попасть между расширителем и каким-либо предметом;

- использование расширителя для подъема конструкций или тяжелых машин не рекомендуется без применения массивных опор, надеваемых на наконечники расширителя, и поддержки груза деревянными брусками постоянно до, во время и после подъема. Для обеспечения безопасной работы гидравлического аварийно-спасательного инструмента необходимо проверить его исправность:

- подключить комплект манометров в систему;

- соединить все соединительные муфты и включить насос;

- полностью открыть или закрыть кусачки, разжимы и проверить по манометру уровень давления. Величина давления должна соответствовать паспортным данным;

- открывая и закрывая инструмент, проверить шарниры, режущие поверхности челюсти, наконечники на наличие повреждений;

- проверить, нет ли утечки из системы. Машины с режущими дисковыми и цепными рабочими органами предназначены для резки металла, бетона, керамики, асфальта и других материалов.

5.1.48. Перед установкой круга на машину его необходимо осмотреть. При наличии трещин, выбоин, искажения формы, расслоений круг использовать нельзя. Запрещается ставить круг на машину, число оборотов которой превышает указанное на круге, — это может привести к разрыву круга. Круги абразивные армированные должны храниться на складах или в кладовых, оборудованных стеллажами и полками.

5.1.49. Срок хранения кругов на бакелитовой и вулканитовой связках не должен превышать 6 месяцев. При хранении кругов вышеуказанного срока они могут применяться только после испытания их на механическую прочность.

5.1.50. После установки нового круга (диска) перед пуском машины необходимо проверить надежность крепления кожуха на машине и его исправность.

5.1.51. Перед началом работы круг (диск) должен не менее 2 минут опробоваться на машине при холостом вращении с надетым защитным кожухом. При опробовании машину следует повернуть от спасателя и окружающих так, чтобы осколки в случае разрыва круга не причинили им вреда.

5.1.52. В случае обнаружения биения круга необходимо немедленно выключить машину, выяснить и устранить причину дефекта.

5.1.53. Угловую шлифовальную машину с кругом при резке необходимо держать, занимая устойчивое положение и обеспечивая тем самым фиксированное направление абразивному кругу на разрезаемой детали. Круг при резке следует наводить так, чтобы направление подачи совпадало с плоскостью круга.

5.1.54. Резку нужно осуществлять при равномерной подаче (без рывков), создавая давление, при котором не ощущается уменьшение числа оборотов, по возможности непрерывно, без лишних выводов рабочего органа или реза. Резку листовой стали толщиной более 4 мм осуществляют послойно в два прохода и более с глубиной резания до 3 мм. Врезаться сразу на всю толщину листа (при толщине более 4 мм) не рекомендуется, так как может произойти заклинивание рабочего органа.

5.1.55. Резку труб можно производить, используя методы врезки и обкатки. При резке труб, круглой стали и арматуры методом врезки следует наводить шлифовальную машину на металл в направлении сверху вниз, чтобы избежать ее сбрасывания с разрезаемой детали. Максимально допустимый для работы диаметр круга после износа определяется размером внешнего диаметра зажимного фланца плюс 20 мм.

5.1.56. Перед началом работы с использованием машины с цепным рабочим органом необходимо провести наружный осмотр, убедиться в исправности и надежности крепления всех ее частей, надеть и натянуть пильную цепь.

5.1.57. Производить ремонт, замену пильной цепи и ее натяжение, поворот редуктора при работающем двигателе, а также вынимать зажатую в резе пильную цепь до полной остановки двигателя запрещается.

5.1.58. После окончания работы необходимо снять пильную цепь, промыть ее и положить в ванную с маслом или при необходимости передать на заточку. Если на машину установлена новая пильная цепь, то необходимо произвести ее обкатку без пиления, затем при пробном пилении убедиться в правильности заточки пильной цепи и исправной работе инструмента, после остановки двигателя следует отрегулировать натяжение цепи.

5.1.59. При работе с гидравлическими домкратами, силовыми цилиндрами, пневмоподушками и насосами необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- при работе с силовыми цилиндрами всегда следует стремиться центрировать нагрузку на плунжер;

- если нагрузка превышает 50 процентов величины развиваемого цилиндром усилия, то изгиб плунжера (вследствие неосевого нагружения) представляет собой реальную опасность. Чем больше ход плунжера, тем выше опасность изгиба;

- удлинительные трубки не следует закреплять со стороны плунжера, поскольку тогда увеличивается опасность его изгиба и создания напряжения на уплотнения;

- при установке гидравлических домкратов всех видов запрещается допускать отклонение от вертикального положения. В случае установки домкрата на подкладки следует убедиться в его устойчивости;

- при размещении гидравлического домкрата под поднимаемым грузом поршень его должен быть свободен от нагрузки, а приводная рукоятка доступна для работы;

- в период подъема и опускания груза гидравлическим домкратом нужно постоянно следить за его положением и устойчивостью;

- в процессе работы с полной нагрузкой необходимо избегать просачивания масла между корпусом и поршнем, а также течи жидкости в других частях домкрата;

- появление масла на поверхности корпуса домкрата говорит, что масса поднимаемого груза больше грузоподъемности домкрата;

- в случае необходимости подъема груза, превышающего грузоподъемность одного гидродомкрата, используют несколько домкратов, сблокированных между собой и с отдельно стоящим насосом высокого давления.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

5.2.1. Спасатель должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.2.2. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1.Спасатель должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять с рабочего стола.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ спасателем возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1.Спасатель предприятия при возникновении аварийных ситуаций обязан:

6.3.2. Немедленно прекратить работу, отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование и сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному руководителю; при необходимости покинуть опасную зону.

6.3.3. Под руководством непосредственного руководителя принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья или жизни работников.

6.3.4. В случае возникновения нарушений в работе средств оргтехники или другого оборудования, а также при возникновении нарушений в работе электросети (запах гари, посторонний шум при работе средств оргтехники и другого оборудования или ощущение действия электрического тока при прикосновении к их корпусам, мигание светильников и т.д.) отключить средства оргтехники и другое оборудование от электросети, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.;

6.3.5. В случае обнаружения неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

6.3.6. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.

6.3.7. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и неисправностей средств оргтехники и оборудования рабочего места или устранения аварийной ситуации.

6.3.8. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную охрану, отключить средства оргтехники и прочее оборудование от электросети, оповестить о пожаре находящихся поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при невозможности ликвидировать пожар, покинуть опасную зону, действуя согласно инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации.

6.3.9. Тушение очага пожара производить с помощью порошковых или углекислотных огнетушителей с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

6.3.10. При несчастных случаях на производстве с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь, помочь доставить его в ближайшее медицинское учреждение, при необходимости вызвать медицинских работников на место происшествия.

6.3.11. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о происшедшим с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников своей организации или сторонней организации, свидетелем которого работник был.

6.3.12. Принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

6.3.13. При расследовании несчастного случая работник должен сообщить все известные ему обстоятельства происшедшего случая.

6.3.14. При совершении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в организации.

6.3.15. В случае обнаружения в служебных помещениях нарушений требований безопасности труда, которые не могут быть устранены собственными силами, а также в случае возникновения угрозы жизни или здоровью самого работника или других работников сообщить об этом своему непосредственному руководителю, приостановить работу и покинуть опасную зону.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.1.1. По окончании работы необходимо отключить оборудование и привести в порядок рабочее место.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.