Инструкция по охране труда для трактора колесно-реверсивного КРТ-1

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для трактора колесно-реверсивного КРТ-1 ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для тракториста-машиниста колесно-реверсивного КРТ-1 разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ тракториста-машиниста колесно-реверсивного КРТ-1;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для тракториста-машиниста колесно-реверсивного КРТ-1;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с трактористами-машинистами;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ трактористом-машинистом.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех трактористов-машинистов ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда от 09.12.2020 № 871н;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для тракториста-машиниста колесно-реверсивного КРТ-1.

3.2. При выполнении работ трактористом-машинистом необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе трактористом допускается работник не моложе 18 лет, обученный по специальной программе и получивший необходимые практические навыки по управлению и обслуживанию трактора и имеющий удостоверение на право управления им. Прошедший:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4.  Тракторист должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Тракторист обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ трактористом.

3.13.1. При выполнении работ тракторист обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый тракторист должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. Во время работы на тракториста могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущийся подвижной состав и транспортные средства;

- движущиеся машины, механизмы, элементы подъемно-транспортного и другого оборудования;

- перемещаемые изделия, заготовки, тара, материалы;

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- электромагнитные и электростатические поля;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

- нервно-психические нагрузки при выполнении работ на железнодорожных путях;

- воздействие химически опасных и вредных веществ и материалов;

- воздействие пожаро- и взрывоопасных факторов.

3.14.3. В соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ на тракторе могут воздействовать следующие опасности:

- выступающие части трактора при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях трактора при осмотре;

- воздействие вредных веществ (тосол, топливо, масла) на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях трактора, других устройств и приспособлений при заправке топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

- воспламенение горючих жидкостей (топлива, масла);

- внезапное возникновение технической неисправности трактора, находящегося в движении.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Тракторист должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы тракторист должен пройти медицинский осмотр; тракторист, у которого выявлен факт употребления алкогольных напитков или наркотических веществ, к работе не допускается.

4.1.2. Тракторист, находящийся в болезненном или утомленном состоянии, не должен приступать к работе на тракторе, так как это может привести к несчастному случаю.

4.1.3. Перед началом работы тракторист должен провести ежедневное техническое обслуживание трактора и проверить его техническое состояние, в том числе:

– регулировку и надежность действия тормозов;

– состояние ходовой части;

– наличие смазки;

– отсутствие течи горючего в баках и топливопроводах;

– исправность осветительного оборудования и контрольно-измерительных приборов;

– надежность крепления всех узлов трактора;

– работу двигателя на холостом ходу.

4.1.4. Двигатель трактора не должен иметь утечки топлива, масла и воды, пропуска выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой.

4.1.5. Боковые щиты капота двигателя для уменьшения шума от их вибрации должны иметь амортизирующие прокладки и исправные замки.

4.1.6. Опоры (подножки и лестницы) и поручни (перила и ручки) трактора следует содержать в исправном состоянии.

4.1.7. Шины трактора не должны иметь повреждений (например, порезов, разрывов и т. п.), обнажающих корд, отслоений протектора, а также полного износа рисунка протектора.

4.1.8. Колеса трактора должны надежно крепиться к ступице; отсутствие на ступице хотя бы одной гайки для крепления колеса не допускается.

4.1.9. При обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими силами тракторист обязан сообщить об этом механику гаража.

4.1.10. Тракторист не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности на рабочем месте для выполнения предстоящей работы.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1 Перед началом работы тракторист должен провести ежедневное техническое обслуживание трактора и проверить его техническое состояние, в том числе:

– регулировку и надежность действия тормозов;

– состояние ходовой части;

– наличие смазки;

– отсутствие течи горючего в баках и топливопроводах;

– исправность осветительного оборудования и контрольно-измерительных приборов;

– надежность крепления всех узлов трактора;

– работу двигателя на холостом ходу.

4.4.2. Приступать к работе на неисправном тракторе или с неисправностями запрещено.

4.4.3. Перед выездом тракторист должен проверить наличие необходимых документов, в том числе удостоверения на право вождения трактора.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Перед запуском двигателя тракторист обязан выполнить следующее:

5.1.1.1. Убедиться в том, что рычаги переключения передач, управления гидравлической системой, валом отбора мощности, рычаги управления рабочими органами находятся в нейтральном или выключенном положении, муфта сцепления выключена.

5.1.1.2. Убедиться в отсутствии людей в зоне возможного движения трактора.

5.1.1.3. При заводке пускового двигателя запрещается наматывать шнур на руку.

5.1.2. Запрещается запускать двигатель трактора при помощи буксирования другим трактором.

5.1.3. Запускать двигатель в закрытом помещении разрешается только при наличии исправной вытяжной вентиляции; длительная работа двигателя в закрытом помещении допускается только с выводом выхлопных газов наружу.

5.1.4. После запуска двигателя тракторист должен опробовать вхолостую работу всех механизмов.

5.1.5. Перед началом движения трактора тракторист обязан выполнить следующее:

5.1.5.1. Закрыть боковины капота, закрепив их замками.

5.1.5.2. Убедиться в отсутствии на гусеницах, колесах и под трактором посторонних предметов.

5.1.5.3. Убедиться в отсутствии вблизи трактора и на пути его движения людей.

5.1.5.4. Дать предупредительный звуковой сигнал.

5.1.6. Буксировка поезда:

а) любые передвижения, в том числе и по свободным участкам путей парков депо, разрешается производить только после согласования с дежурным поста ЭЦ, приготовления маршрута и получения устного распоряжения по поездной, маневровой или, при необходимости, громкоговорящей связи о возможности производить маневровые передвижения.

б) маневровые передвижения с поездом производятся только при наличии локомотивной бригады на электропоезде, причем во время движения в каждой кабине перемещаемого электропоезда должно находиться по одному работнику локомотивной бригады. При этом должна быть обеспечена радиосвязь машиниста колесно-реверсивного КРТ-1 с каждым работником локомотивной бригады, находящимся на электропоезде;

в) при выполнении маневровых работ тормозная магистраль электропоезда должна быть полностью заряжена. Питательная и тормозная магистрали электропоезда должны быть соединены и подключены к соответствующим магистралям колесно-реверсивного КРТ-1;

г) при управлении тормозами электропоезда с помощью тормозного крана колесно-реверсивного КРТ-1 полную разрядку тормозной магистрали производить постановкой рукоятки в положение "Торможение". Частичную разрядку тормозной магистрали производить путем плавной постановки рукоятки тормозного крана из положения "Отпуск" в промежуточное положение. Величину разрядки тормозной магистрали контролировать по манометру тормозной магистрали в кабине колесно-реверсивного КРТ-1;

д) при выполнении трактором маневровых передвижений электропоезда категорически запрещается применение тормозов колесно-реверсивного КРТ-1.

е) при выполнении маневровых передвижений запрещается расцеплять автосцепки колесно-реверсивного КРТ-1 с электропоездом в кривых радиуса менее 600 м;

5.1.7. Порядок подготовительных процедур:

а) при выполнении маневровых передвижений машинист колесно-реверсивного КРТ-1 должен иметь переносную радиостанцию. При подготовительных работах перед маневровой работой с электропоездом машинист колесно-реверсивного КРТ-1 предварительно обязан проверить работу радиосвязи с локомотивной бригадой электропоезда.

б) для постановки колесно-реверсивного КРТ-1 на железнодорожный путь машинист должен обеспечить установку колесно-реверсивного КРТ-1 автомобильными колесами на рельсы соответствующего пути. Установка производится на участке переезда железнодорожного пути, как правило, на переезде перед ремонтными позициями производственного корпуса депо;

в) перед установкой колесно-реверсивного КРТ-1 на железнодорожные пути необходимо учитывать, что прицепка к электропоезду возможна только с одной стороны, с которой трактор оборудован автосцепкой СА-3;

г) опустить и зафиксировать металлические колеса с гребнями на рельсы;

д) перед началом движения по железнодорожному пути машинист обязан установить передние колеса в положение "прямо" и включить блокировку рулевого управления трактором.

5.1.7. Порядок прицепки колесно-реверсивного КРТ-1 к электропоезду:

а) до прицепки колесно-реверсивного КРТ-1 к электропоезду локомотивная бригада электропоезда "Сапсан" выполняет установленные подготовительные операции для прицепки колесно-реверсивного КРТ-1, как для прицепки локомотива. Перед прицепкой к электропоезду машинист колесно-реверсивного КРТ-1 обязан проверить радиосвязь с машинистом электропоезда. В случае отсутствия переносной радиостанции у машиниста электропоезда поездная радиостанция электропоезда должна быть переведена в маневровый режим;

б) при получении команды от дежурного по посту ЭЦ на сцепление с электропоездом машинист колесно-реверсивного КРТ-1, согласовав свои действия с машинистом электропоезда, выполняет маневровые передвижения с учетом остановки колесно-реверсивного КРТ-1 на расстоянии 10 метров до электропоезда. После остановки колесно-реверсивного КРТ-1 локомотивная бригада электропоезда производит продувку пневматических магистралей электропоезда и колесно-реверсивного КРТ-1, а также проверку автосцепного устройства на саморасцеп;

в) по команде машиниста электропоезда, машинист колесно-реверсивного КРТ-1 производит сцепление с электропоездом, обеспечив максимально плавное соударение автосцепок. Максимальная скорость движения колесно-реверсивного КРТ-1 при сцеплении с составом не должна превышать 3 км/ч. После чего машинист колесно-реверсивного КРТ-1 кратковременным движением в обратную сторону проверяет автосцепки на расцеп. Затем, локомотивная бригада электропоезда соединяет пневматические магистрали колесно-реверсивного КРТ-1 и электропоезда, открывает разобщительные краны;

г) при достижении давления воздуха в напорной магистрали электропоезда 9,5 кгс/кв.см производится отпуск тормозов электропоезда. После этого локомотивная бригада электропоезда производит отпуск стояночных тормозов электропоезда;

д) разрешается движение колесно-реверсивного КРТ-1 с массой прицепленного состава не более 1000 тонн (данная масса прицепленного состава приведена для ровного профиля пути).

5.1.8. Перед началом маневровых передвижений колесно-реверсивного КРТ-1 с электропоездом машинист колесно-реверсивного КРТ-1 должен:

5.1.8.1. Произвести сокращенное опробование тормозов электропоезда от тормозного крана колесно-реверсивного КРТ-1, для этого:

а) машинист колесно-реверсивного КРТ-1 плавно переводит рукоятку тормозного крана из положения "Отпуск" в промежуточное тормозное положение, выполняя разрядку тормозной магистрали на 0,5-0,6 кгс/кв.см. Локомотивная бригада электропоезда "Сапсан" контролирует приведение в действие тормозов головного и хвостового вагонов электропоезда, о чем докладывает машинисту колесно-реверсивного КРТ-1 по радиосвязи;

б) через 60 секунд после срабатывания тормозов машинист колесно-реверсивного КРТ-1 производит отпуск тормозов, плавно переведя рукоятку тормозного крана колесно-реверсивного КРТ-1 в положение "Отпуск", при этом он обязан проконтролировать зарядку тормозной магистрали колесно-реверсивного КРТ-1. Локомотивная бригада электропоезда "Сапсан" убеждается по манометрам тормозных цилиндров об отпуске тормозов с последующим докладом об этом машинисту колесно-реверсивного КРТ-1.

5.1.8.2. По докладу работников локомотивной бригады электропоезда, переданному по радиосвязи, убедиться в отсутствии людей в зоне перемещаемого электропоезда.

5.1.8.3. В случае нахождения электропоезда на ремонтной позиции, по докладу работников локомотивной бригады электропоезда, переданному по радиосвязи, дополнительно убедиться, что рельсовые площадки для смены колесных пар (тележек) находятся в положении для движения поезда, токоприемники электропоезда опущены, кабель подключения внешнего источника питания электропоезда отсоединен, площадки для обслуживания крышевого оборудования находятся в положении, обеспечивающем движение поезда (отведены), фальшборты электропоезда закрыты. Получить подтверждение от диспетчера компании 000 "Сименс" о готовности электропоезда и возможности начала маневровых передвижений.

5.1.9. Передвижение колесно-реверсивного КРТ-1 по железнодорожным путям.

5.1.9.1. При возникновении необходимости вывода электропоезда с ремонтной позиции с помощью колесно-реверсивного КРТ-1, диспетчер 000 "Сименс" осуществляет запрос дежурному по дирекции на осуществление маневровой работы с помощью колесно-реверсивного КРТ-1. Дежурный по дирекции информирует о необходимости выполнения данной работы дежурного поста ЭЦ и машиниста колесно-реверсивного КРТ-1. Далее машинист действует в соответствии с получаемыми командами дежурного поста ЭЦ и требованиями пунктов 8.2.-8.4. настоящей инструкции.

5.1.9.2. Машинист при управлении трактором должен выполнять требования действующих инструкций и других нормативных документов по кругу своих обязанностей.

5.1.9.3. Любые передвижения, в том числе и по свободным участкам путей парков депо, разрешается производить только после согласования с дежурным поста ЭЦ, приготовления маршрута и получения устного разрешения по поездной, маневровой или, при необходимости, громкоговорящей связи о возможности производить маневровые передвижения. Приводить трактор с электропоездом "Сапсан" в движение разрешается только после получения машинистом колесно-реверсивного КРТ-1 от машиниста электропоезда доклада о готовности электропоезда к началу движения.

5.1.9.4. После выполнения подготовительных установленных мероприятий и получения команды от дежурного поста ЭЦ на начало маневровых передвижений машинист колесно-реверсивного КРТ-1 по переносной радиостанции запрашивает машиниста электропоезда о готовности к началу маневровых передвижений и сообщает ему полученную информацию от дежурного поста ЭЦ по плану маневровой работы.

5.1.9.5. Перед началом движения машинист обязан убедиться, что двери кабины колесно-реверсивного КРТ-1 находятся в закрытом положении. Движение колесно-реверсивного КРТ-1 с открытыми дверями запрещается.

5.1.9.6. Непосредственно после начала движения, при достижении скорости движения 3-5 км/ч, машинист колесно-реверсивного КРТ-1 обязан выполнить проверку действия тормозов на эффективность до полной остановки.

5.1.9.7. При подъезде и проследовании любых ворот в депо машинист колесно-реверсивного КРТ-1 должен внимательно следить за их полным открытием и габаритом. При отсутствии габарита машинисту колесно-реверсивного КРТ-1 запрещается проследование ворот.

5.1.9.8. Увеличение скорости движения колесно-реверсивного КРТ-1 с электропоездом "Сапсан" производить плавно без рывков, не допуская пробуксовки колес колесно-реверсивного КРТ-1.

7.5.9. Регулирование скорости движения при производстве маневров с электропоездом осуществлять приведением в действие тормозов вагонов электропоезда тормозным краном колесно-реверсивного КРТ-1, частично разряжая тормозную магистраль с последующим полным отпуском тормозов. При необходимости остановку поезда осуществлять постановкой рукоятки тормозного крана в положение "Торможение". Перемещение рукоятки тормозного крана колесно-реверсивного КРТ-1 при торможении и отпуске производить плавно.

5.1.9.10. В случае необходимости выполнения маневровых передвижений колесно-реверсивного КРТ-1 в одиночном следовании разрешается приводить трактор в движение только при условии полностью приготовленного маршрута с обязательным последующим докладом машиниста колесно-реверсивного КРТ-1 о конкретном месте остановки.

5.1.9.11. В случае необходимости, маневровые передвижения колесно-реверсивного КРТ-1 с одним вагоном электропоезда "Сапсан" допускается производить без объединения их тормозных систем.

5.1.9.12. Если во время движения колесно-реверсивного КРТ-1 с электропоездом машинист колесно-реверсивного КРТ-1 выявит неисправность тормозного крана колесно-реверсивного КРТ-1 он обязан немедленно принять меры к остановке сцепа с применением экстренного торможения путем открытия стоп-крана, установленного в кабине колесно-реверсивного КРТ-1.

5.1.9.13. Расчетный тормозной путь колесно-реверсивного КРТ-1 с экипированным электропоездом "Сапсан" без пассажиров при экстренном торможении со скорости 15 км/ч принимать 15 метров, при скорости 5 км/ч - 5 метров. Тормозной путь одиночно следующего колесно-реверсивного КРТ-1 при движении по железнодорожному пути со скорости 25 км/ч принимать 12 метров, со скорости 10 км/ч - 2 метра.

5.1.10. Выполнение специальных работ на тракционных путях депо.

5.1.10.1. Если выполнение работ вызывает необходимость перерыва в движении электропоездов по соседним путям, точный срок их начала и окончания указывается руководителем работ, назначаемым указанием начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения или главного инженера, и согласовывается с дежурным по посту ЭЦ. Выполнение работ по погрузке-разгрузке заблаговременно согласовывается с дежурным по дирекции.

5.1.10.2. Запрещается производить работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости без согласования с дежурным по посту ЭЦ и без предварительной записи в "Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети" формы ДУ-46.

5.1.10.3. Всякое препятствие для движения (место требующее остановки), а также место производства работ, требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено с обеих сторон независимо от того ожидается ли следование подвижного состава по данным путям или нет. Ограждение данного места организует и контролирует назначаемый руководитель работ.

5.1.11. При техническом обслуживании и ремонте трактора следует пользоваться только исправным и предназначенным для этой цели инструментом.

5.1.12. Гаечные ключи должны подбираться соответственно размерам гаек и болтов; не следует работать гаечными ключами с непараллельными, изношенными губками, не разрешается отвертывание гаек ключами больших размеров с подкладыванием металлических пластинок между гранями гайки и ключа, а также удлинение рукоятки ключа путем присоединения другого ключа или трубы.

5.1.13. Поверхность всех ручек для инструментов должна быть гладкая, без заусенцев и трещин; не следует пользоваться инструментом с плохо укрепленной деревянной ручкой, а также с неисправной ручкой или без металлического кольца на ней.

5.1.14. Для того чтобы избежать ожогов рук и лица паром или горячей охлаждающей жидкостью, пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать в рукавицах или накрыв ее ветошью (тряпкой); пробку нужно открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону тракториста.

5.1.15. При работе с аккумуляторной батареей следует соблюдать осторожность, поскольку в состав электролита входит серная кислота, способная при попадании на кожу или в глаза вызвать сильный химический ожог.

5.1.16. Запрещается хранить в кабине трактора бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.3.3. В помещениях, предназначенных для стоянки трактора, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:

- производить ремонт трактора;

- оставлять открытыми горловины топливных баков трактора;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);

- мыть или протирать бензином кузов трактора, детали или агрегаты, а также руки и одежду;

- осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортных средств из помещения;

- хранить какие-либо материалы и предметы;

- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках трактора;

- курить, использовать открытый огонь.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При выполнении работ трактористу запрещается:

- управлять трактором в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

- разрешать пользоваться трактором посторонним лицам;

- привлекать к ремонту трактора посторонних лиц;

- отдыхать в салоне трактора при работающем двигателе;

- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином;

- прогревать двигатель в помещении;

- курить при проверке уровня горючего в баке;

- оставлять трактор вблизи легко воспламеняющихся материалов во избежание загорания от выхлопной трубы;

- садиться в трактор и сходить с него во время движения;

- использовать трактор в личных целях;

- оставлять без присмотра трактор с работающим двигателем;

- производить работы в темное время суток без достаточного освещения;

- пользоваться неисправным оборудованием, приспособлениями, инвентарем, а также оборудованием и инвентарем, обращению с которыми он не обучен;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ трактористом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание трактора, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание трактора или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении неисправностей тормоза, рулевого управления, каретки подъемного механизма, вилочного захвата, постороннего шума или стука в узлах трактора и других неисправностях следует прекратить работу и поставить в известность работника, ответственного за безопасное выполнение работ.

6.2.2. При возникновении на тракторе пожара немедленно вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство организации и приступить к тушению огня имеющимися средствами (пенный огнетушитель, земля, песок, кошма, брезент).

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4 Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы тракторист должен поставить трактор в установленное место, затормозить его, выключить двигатель.

7.2.2. Трактористу следует проверить техническое состояние трактора; мелкие неисправности устранить самому, а о серьезных сообщить механику.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок трактор, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.