Инструкция по охране труда для тракториста на подготовке лесосек

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для тракториста на подготовке лесосек ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для тракториста на подготовке лесосек разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ тракториста на подготовке лесосек;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для тракториста на подготовке лесосек;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с трактористами на подготовке лесосек;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ трактористом на подготовке лесосек.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех трактористов на подготовке лесосек ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные, утвержденные приказом Минтруда от 09.12.2020 № 871н;

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ трактористом на подготовке лесосек допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Тракторист обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ трактористом.

3.3.1. При выполнении работ тракторист обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый тракторист должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. В процессе выполнения работ на тракториста могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности, снегопаде и др.;

- движущиеся машины и механизмы, автотранспортные средства;

- подвижные части производственного оборудования, перемещаемые материалы, заготовки, изделия;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, заготовок, изделий;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- падение предметов с высоты;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ трактористом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части трактора при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях трактора при осмотре;

- воздействие вредных веществ (тосол, топливо, масла) на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях трактора, других устройств и приспособлений при заправке топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

- воспламенение горючих жидкостей (топлива, масла);

- внезапное возникновение технической неисправности трактора, находящегося в движении.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Тракторист должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Получить от руководителя задание на выполнение работ, предъявить удостоверения (водительское и квалификационное), пройти целевой инструктаж.

4.1.2. Ознакомиться с технологической картой, а при производстве работ повышенной опасности (вблизи ЛЭП и пр.) - с содержанием наряда-допуска и расписаться в нем.

Наряд-допуск должен определять место выполнения, содержание работ, условия их безопасного проведения, время начала и окончания, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Для следования к месту выполнения работ, получить маршрутный (путевой) лист, пройти медосмотр.

4.4.2. Работы следует производить только на закрепленной за трактористом машине (тракторе, тягаче, агрегате и пр.).

Работа на незакрепленных машинах запрещается.

4.4.3. Проверить техническую исправность машины, в том числе:

- надежность крепления его составных частей и навесного оборудования: затяжку резьбовых соединений, шплинтовку гаек, осей и пальцев;

- отсутствие трещин в металлоконструкции рамы;

- состояние соединений и креплений трубопроводов гидравлических и пневматических систем, проводов электрооборудования;

- исправность аккумуляторной батареи, стартёра, тормозов, рулевого управления, освещения, дверей кабины, сидения, отопительного устройства, глушителя, зеркал и т.д.;

- надежность установки и фиксации рычагов и ручек органов управления;

- уровни топлива, масла, рабочих жидкостей, отсутствие их утечек;

- наличие смазки на трущихся поверхностях;

- исправность шин (в т.ч. достаточность давления в них), гусениц;

- надлежащую укомплектованность машины необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарём и их исправность;

- наличие сигнальных средств, противопожарных средств, аптечки.

4.4.4. При необходимости произвести дозаправку машины.

4.4.5. Запустить двигатель, опробовать все механизмы на холостом ходу, проверить при этом исправность действия:

- электрической аппаратуры;

- приборов и устройств безопасности;

- тормозов;

- приборов освещения (фар), стоп-сигналов, указателей поворотов, звукового сигнала.

4.4.6. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и проследовать к месту проведения работ только после их устранения.

4.4.7. В пути:

- соблюдать правила дорожного движения;

- скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов;

- перед движением по мосту предварительно проверить его грузоподъемность и техническое состояние.

4.4.8. По прибытии:

- доложить о прибытии непосредственному руководителю (мастеру, бригадиру, прорабу и пр.), получить от него конкретные указания на производство работ;

- договориться с другими членами бригады, водителями других машин (механизмов) о взаимодействии, обменной сигнализации;

- осмотреть зону проведения работ, сравнить ее с технологической картой (схемой);

- определить опасные зоны, проверить наличие их ограждений;

- обратить внимание на рытвины, слабую опорную поверхность;

- убедиться, что уклон рабочей площадки не превышает установленных нормативов, а ее несущая способность не позволит машине застрять в грязи, болоте и т.п.;

- проверить отсутствие над площадкой проводов действующей ЛЭП любого напряжения;

- проверить достаточность освещения рабочей зоны;

- убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы (проезды);

- установить последовательность выполнения операций на конкретном рабочем месте.

4.4.9. Трактористу не следует приступать к работе при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя машины, при которой не допускается ее применение;

- при несвоевременном проведении очередных испытаний (технического освидетельствования, обслуживания) оборудования машины;

- при наличии уклона площадки, превышающей установленные нормативы;

- при наличии электропроводов непосредственно над площадкой;

- при отсутствии или неисправности инструментов, приспособлений;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочей зоны;

- при отсутствии наряда-допуска, невыполнении мер безопасности, изложенных в нем (при производстве работ повышенной опасности);

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ;

- без прохождения периодического медицинского осмотра;

- при отсутствии предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. При выполнении лесосечных работ нахождение посторонних лиц в опасных зонах запрещено.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за работой оборудования, показаниями приборов, периодически проводить его визуальный осмотр с целью, выявления неисправностей, повреждений, поломок и пр.

5.1.5. При обнаружении неисправностей машины, ее оборудования, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности трактористу следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.6. При производстве работ соблюдать правила эксплуатации машины в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Работы производить в соответствии с технологической картой, соблюдать последовательность операций, чтобы выполненная операция не являлась источникам производственной опасности при выполнении последующих.

5.1.8. Правильно выполнять приемы работ.

5.1.9. Подъём в кабину и спуск из нее осуществлять, повернувшись лицом к кабине и держась обеими руками за поручни, при этом следить, чтобы опора была одновременно у двух рук и одной ноги или у двух ног и руки. Никогда не спрыгивать с машины.

5.1.10. Во избежание защемлений, обращать внимание на то, чтобы руки, ноги или другие части тела не находились вне кабины.

5.1.11. Перед началом работы:

- занять рабочее место;

- закрыть все двери, окна и люки кабины;

- застегнуть ремень безопасности (если он предусмотрен и должен быть использован);

- убедиться, что на рабочей площадке нет посторонних лиц;

- подать звуковой сигнал.

5.1.12. Пред запуском двигателя проверить, чтобы рычаги управления трансмиссией и рабочим оборудованием находились в выключенном (нейтральном) положении, а стояночный тормоз был включен.

5.1.13. Запуск двигателя осуществлять только указанным в руководстве по эксплуатации машины способом.

5.1.14. Развороты машины производить в местах, где отсутствуют пни и другие препятствия.

5.1.15. При преодолении препятствий двигаться только на первой скорости, переезжая через наваленные деревья и бревна под прямым углом, а через канавы и рвы - под углом 15-20°.

5.1.16. Соблюдать осторожность при приземлении опасных, зависших деревьев, а также при выполнении работ на площадках, имеющих уклон.

5.1.17. Перевозку, трелевку лесоматериалов осуществлять, не превышая установленную скорость, избегать крутых поворотов, объезжать высокие пни, валуны, ямы и другие препятствия.

5.1.18. При разгрузке и укладке соблюдать "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

5.1.19. Прекращать работы при ухудшении погодных условий (сильном тумане, дожде, снеге, ветре, грозе, гололеде и пр.), а также при проникновении на рабочую площадку посторонних лиц.

5.1.20. При выполнении работ следить за чистотой машины, не допускать скопления грязи на педалях, ступеньках, подножках.

5.1.21. Правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.1.22. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

5.1.23. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников, при необходимости пользоваться заранее обговоренными сигналами.

5.1.24. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, трактористу следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

5.1.25. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

5.1.26. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.1.27. Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе.

5.1.28. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

5.1.29. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

5.1.30. При выполнении работ трактористу запрещается:

- работать на неисправной машине;

- вносить в ее конструкцию какие-либо изменения;

- использовать технологическое оборудование не по назначению;

- пользоваться открытым огнем для разогрева узлов машины;

- эксплуатировать ее при наличии течи в топливных, масляных и охлаждающих системах;

- выполнять работы на болотах в летнее время;

- выполнять работы без защитной каски, а также в одиночку;

- оставлять опасные деревья на корню или в зависшем положении;

- превышать максимально допустимую нагрузку на рабочее оборудование;

- перевозить пассажиров в кабине, на подножках, крыше машины и т.д.;

- покидать кабину машины во время работы и при движении;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа;

- разрешать пользоваться оборудованием посторонним неподготовленным лицам;

- разводить костры в зоне проведения работ;

- курить, употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;

- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.3.3. В помещениях, предназначенных для стоянки трактора, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:

- производить ремонт трактора;

- оставлять открытыми горловины топливных баков трактора;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);

- мыть или протирать бензином кузов трактора, детали или агрегаты, а также руки и одежду;

- осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортных средств из помещения;

- хранить какие-либо материалы и предметы;

- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках трактора;

- курить, использовать открытый огонь.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При выполнении работ трактористу запрещается:

- управлять трактором в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

- разрешать пользоваться трактором посторонним лицам;

- привлекать к ремонту трактора посторонних лиц;

- отдыхать в салоне трактора при работающем двигателе;

- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином;

- прогревать двигатель в помещении;

- курить при проверке уровня горючего в баке;

- оставлять трактор вблизи легко воспламеняющихся материалов во избежание загорания от выхлопной трубы;

- садиться в трактор и сходить с него во время движения;

- использовать трактор в личных целях;

- оставлять без присмотра трактор с работающим двигателем;

- производить работы в темное время суток без достаточного освещения;

- пользоваться неисправным оборудованием, приспособлениями, инвентарем, а также оборудованием и инвентарем, обращению с которыми он не обучен;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ трактористом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание трактора, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание трактора или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

6.2.2. При обнаружении неисправностей машины, ее оборудования, приспособлений, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников трактористу следует прекратить работу и сообщить о них лицу, ответственному за безопасное производство работ.

6.2.3. Тракторист должен немедленно остановить работу машины, при появлении неисправностей, указанных в руководстве по ее эксплуатации и при которых не допускается ее применение.

6.2.4. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- заглушить двигатель;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании ГСМ необходимо применять пенные огнетушители, песок, землю.

6.2.5. При невозможности выполнить тушение собственными силами трактористу следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Перевести машину в транспортное положение и убыть к месту постоянной дислокации.

7.2.2. По прибытии поставить машину в предназначенное для стоянки место, затормозить ее, заглушить двигатель, закрыть кабину на замок.

7.2.3. Провести внешний осмотр с целью выявления возможных неисправностей, неполадок, деформаций, подтеканий и пр., очистить машину от грязи.

7.2.4. В зимнее время слить воду из системы охлаждения.

7.2.5. При необходимости поставить для подзарядки аккумуляторные батареи.

7.2.6. Сдать путевой лист диспетчеру или ответственному лицу.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок трактор, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.